#### СОСТАВ ПРОЕКТА

1.Исходные материалы:

1.Том 1. Исходные данные.

2. Обосновывающие материалы:

2.1.	Том 2. Пояснительная записка.

2.2.	Том 3. Графические материалы (листы по перечню):

- План современного использования территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области М 1:5000 (ДСП). Лист № 7

- Схема движения общественного транспорта на территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области М 1:20000 (ДСП). Лист № 8.

- Схема радиусов обслуживания населения сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области. Детские дошкольные учреждения и школы. М 1:5000 (ДСП). Лист № 9.

- Схема радиусов обслуживания населения сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области. Учреждения здравоохранения и физкультурно-спортивные сооружения. М 1:5000 (ДСП). Лист № 10.

2.3.	Том 4. «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных  ситуаций  («ИТМ ЧС»). Пояснительная записка.

Графические материалы (листы по перечню).

2.4.	Том 5. «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду».

Графические материалы (листы по перечню).

3. Проектные материалы:

3.1.	Том 6. Положения о территориальном планировании сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области.

3.2.	Том 7. Графические материалы - листы по перечню:

- Генеральный план сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области (Основной чертёж) М 1:20 000 (ДСП). Лист №1.

- Генеральный план сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области (Основной чертёж. Фрагменты). М 1:5 000 (ДСП). Лист № 2.

- Схема зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области М 1:5 000 (ДСП). Лист № 3.

- Схема функционального зонирования территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области. Схема целевого назначения земель М 1:20 000 (ДСП). Лист № 4

- Схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортно-инженерных сооружений в границах сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области М 1:20 000 (ДСП). Лист № 5.

- Схема инженерной инфраструктуры территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области М 1:5 000 (ДСП). Лист № 6

- Электронная версия проекта СД (компоновки чертежей) -2 экз. (ДСП).

- Электронная версия проекта СД (ГИС проект) -1 экз. (секретно).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования

ГУП института «ТеррНИИгражданпроект»

авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                        О.Г.  Лукьянчикова

Начальник отдела ИСОГД                                                                           И.В. Власов

Начальник сантехнического отдела                                                    Р.П. Герасимова

Начальник отдела ЭТО                                                                             О.А. Маслова

Ведущий архитектор (ответственный исполнитель)                                   С.В. Чирва

Зав. сектором экологии отдела

территориального планирования и расселения                                     Л.А.Рыбакина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                        В.М.Мельникова

Младший научный сотрудник                                                                  Т.В. Филанова

Инженер I категории                                                                              А.В. Сосновская

Техник                                                                                                      О.В. Галиулина

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3

Цели и задачи проекта «Генерального плана сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский  Самарской области».	3

2. Общая   характеристика   территории   поселения	3

2.1.История формирования структуры расселения	3

Краткая  историческая  справка	3

2.2.  Местоположение  сельского поселения Печинено в  системе  расселения  Самарской  области.	3

2.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории	3

2.3.1. Климат	3

2.3.2. Геоморфология и рельеф	3

2.3.3. Геологические условия	3

2.4.Обеспечение сельского поселения Печинено природными ресурсами	3

2.4.1. Полезные ископаемые.	3

2.4.2.  Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод	3

2.4.3.  Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод	3

2.4.4. Почвы и растительный покров.	3

2.4.5. Рекреационные ресурсы	3

2.4.6. Оценка природно-ресурсного потенциала	3

3. Современное использование территории и анализ градостроительной ситуации  сельского поселения Печинено	3

3.1. Анализ демографической ситуации в  сельском поселении Печинено	3

3.1.1. Основные тенденции демографических процессов	3

3.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Богатовский и сельском поселении Печинено	3

3.2. Градообразующая база сельского поселения Печинено	3

3.3. Структура современного землепользования сельского поселения Печинено	3

3.4. Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура	3

3.5. Планировочная структура сельского поселения Печинено	3

4. Функциональное зонирование территории	3

4.1. Жилая зона	3

4.2. Общественно-деловая зона	3

4.3. Производственная и коммунально-складская зона	3

4.4. Зона транспортной инфраструктуры	3

4.5. Зона инженерной инфраструктуры	3

4.5.1.	Водоснабжение	3

4.5.2.	Водоотведение	3

4.5.3.	Теплоснабжение	3

4.5.4.	Газоснабжение	3

4.5.5.	Электроснабжение	3

4.6. Рекреационная зона	3

4.7. Зона сельскохозяйственного использования	3

4.8. Зона специального назначения	3

6.  Прогноз развития демографических процессов в сельском поселении Печинено.	3

7.  Зоны с особыми условиями использования территории	3

7.1. Зоны особоохраняемых территорий	3

7.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)	3

7.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ).	3

7.2. Санитарно-защитные зоны	3

7.3. Охранные зоны.	3

7.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	3

7.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	3

7.6. Зоны залегания полезных ископаемых.	3

7.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	3

7.8. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.	3

8. Учёт интересов субъекта РФ «Самарская область» на территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский	3

9. Проектное решение территориального развития сельского поселения Печинено	3

8.1. Архитектурно-планировочное решение	3

9.2. Развитие жилой зоны	3

9.3. Развитие общественно-деловой зоны	3

9.4. Развитие производственной и коммунально-складской зоны.	3

9.5. Развитие инженерной инфраструктуры	3

9.5.1. Водоснабжение	3

9.5.2. Водоотведение	3

9.5.3. Теплоснабжение	3

9.5.4. Газоснабжение	3

9.5.5. Электроснабжение	3

9.6. Развитие транспортной инфраструктуры	3

9.7. Развитие рекреационной зоны	3

9.8. Развитие зон специального назначения	3

9.9. Мероприятия по охране природы	3

10. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	3

11. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	3

12. ВЫВОДЫ	3

13. РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.	3

14. Основные технико-экономические показатели генерального плана	3

15. Приложения	3

# Введение

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Печинено муниципального района  Богатовский Самарской области» выполнена на  основании  муниципального контракта  №9049 от 18 сентября 2006 г. с  Администрацией  муниципального района Богатовский Самарской области.

При  проектировании  были  учтены  и  использованы  материалы  ранее  разработанной  проектной  документации:

- «Схема территориального планирования Самарской области», выполнена ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект», г.Самара, 2007 г.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации  и Самарской области:

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2004 года № 191

Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 31 декабря 2005 года).

- Федеральный закон РФ от 25 октября 2001 года № 136

Земельный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ

Лесной кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон РФ от  3.06.2006 г. №74-ФЗ (принят ГД 12.04.2004 г.)

Водный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 217-ФЗ

О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса РФ».

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 215-ФЗ

О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

- Федеральный закон Российской Федерации от 19 июня 2007 г. № 102-ФЗ

О внесении изменений в статьи 16 и 19 Водного кодекса РФ и статью 27 Земельного кодекса РФ.

- Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2007 г. № 118-ФЗ

О внесении изменений в законодательные акты РФ в части приведения их в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации.

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 204-ФЗ

О внесении изменений в статьи 87 и 89 Земельного кодекса Российской Федерации.

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ

О государственном кадастре недвижимости.

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ

О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд.

- Федеральный закон РФ от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

- Федеральный закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1ФЗ

О недрах.

- Федеральный закон РФ от 14.03.1995 № 33-ФЗ

Об особо охраняемых природных территориях.

- Федеральный закон от 24.05.2002 № 73-ФЗ

Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ

О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Закон Самарской области от 26.12.2003 № 131-ГД

О населенных пунктах на территории Самарской области.

- Закон Самарской области от 18 мая 1999 № 17-ГД

О лесах Самарской области.

- Закон Самарской области от 12 июля 2006 № 90-ГД

О градостроительной деятельности на территории Самарской области.

- Постановление Правительства Самарской области от 24 августа 2005 № 85

Об автомобильных дорогах общего пользования Самарской области.

Проект разработан в соответствии с требованиями

нормативно-регламентирующих документов:

- СНиП 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СНиП 2.05.02-08 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.

- СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей.

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

- ТСН 23-346-2003 Строительная климатология Самарской области.

- ТСН 31-12-2001 Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской области.

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, ЦНИИП градостроительства Минстроя России, М.; 1994 г.

Настоящий проект  выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При  проектировании  и формировании  электронной  базы  данных использовались  материалы, предоставленные  отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Богатовский Самарской области.

В качестве исходного картографического материала послужили:

- Топографические карты (масштаб 1:25 000, система высот балтийская, сечение рельефа – через 5 м), выполненная Главным управлением геодезии и картографии ГГК СССР в 1954 – 55 гг.

- «Инвентаризация земель населённых пунктов Печиненской сельской администрации Богатовского района Самарской области» (масштаб 1:2000), институт «ВолгоНИИгипрозем», 1997 год.

- «Инвентаризация земель Богатовского района Самарской области»  (масштаба 1:10 000), институт «ВолгоНИИгипрозем», 1997 год.

- Ортофотоплан на территорию муниципального района Богатовский. М 1:10000.

### Цели и задачи проекта «Генерального плана сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский  Самарской области».

Основная цель разработки генерального плана  - создание градорегулирующего, градостроительного и открытого для общественности документа, комплексно охватывающего архитектурно-планировочные, транспортные, инженерные, социальные и экологические аспекты жизнедеятельности поселения, направленного на благоприятную среду обитания.

Согласно Градостроительного кодекса РФ территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Для обеспечения устойчивого развития территории проектом предложены три основных приоритета деятельности:

- Устойчивый экономический рост: повышение уровня жизни, развитие  современных технологий и, повышение инвестиционной привлекательности территории;

- Развитие социальной сферы: социальное обслуживание, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция фонда;

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур, Экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, охрана объектов культурного наследия.

Главная цель настоящего проекта – пространственная организация территории  поселения в соответствии с поставленными стратегическими целями – устойчивое развитие территории.

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима стратегическая ориентация на решение следующих задач:

• обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики муниципального района, поселения;

• повышение уровня жизни и условий проживания населения;

• существенное улучшение экологической ситуации;

• достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития муниципального района и сельского поселения Печинено;

• экономное использование всех видов ресурсов и рациональное природопользование;

• современные методы организации инженерных систем и транспортной инфраструктуры;

• создание "гуманной" среды обитания, сохранение культурного и природного наследия.

ЭТАПЫ разработки проекта генерального плана:
ЭТАП 1 - Информационный этап «Сбор и систематизация исходных данных о территории сельского поселения Печинено»

- Экономика и социальная сфера

- Современное использование территории и  земельные ресурсы

- Транспортная и инженерная инфраструктура

- Экология, природопользование и культурное наследие

ЭТАП 2 -  Аналитический этап – Комплексный градостроительный анализ территории

- выделение проблемных  эколого-градостроительных ареалов и ситуаций

- анализ и оценка природно-экологических, социально-экономических,    планировочных, инфраструктурных и других аспектов развития территории

ЭТАП 3 - Разработка Положения о территориальном планировании сельского поселения Печинено

ЭТАП 4 - Разработка комплекса проектных мероприятий

Генеральный план поселения  включает в себя карты планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

1) объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения;

2) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения;

3) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения.

Положения о территориальном планировании, содержащиеся в генеральном плане, включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

C 1 января 2010 года (cогласно Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ) не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Проект Генерального плана разрабатывается на территории сельского поселения Печинено, в составе которого 12 населённых пунктов: с. Печинено, с.Тростянка, с.Фёдоровка, п. Центральный,  п. Восточный, с. Горский, п. Духовой, п. Елшанский, п. Западный, п. Ключ Мира, п. Никольский, п. Петровский.

Генеральный план в сегодняшних условиях – это открытый и доступный документ, как для участников градостроительной деятельности, так и для жителей сельского поселения Печинено.

В Генеральном плане рассмотрены два этапа:

Первая очередь -15 лет  (2015 г.);

Расчётный срок - 25 лет (2030 г. с прогнозом развития до 2060 г.).

# Общая   характеристика   территории   поселения

## 2.1.История формирования структуры расселения

## Краткая  историческая  справка

Заселение района началось в середине XVII века, в связи со строительством двух крепостей (Красносамарской и Борской) для защиты от кочевников.

Село Печинено.

Изначально село называлось Печенино. Основали его в 70-80 гг  XVIII в тамбовские переселенцы, выходцы из села Староберезовка Борисоглебского уезда. Во главе переселенцев был мужик Печенин, бедный, но умный крестьянин. Место для проживания было выбрано чрезвычайно удачно. Южные склоны, луговины с мощным слоем до 120 см жирного чернозема, богатого перегноем так не похожее на тамбовские и пензенские земли. Деревня Печинено впервые упоминается в документах начала XIX века по данным 5-ой ревизии (1796 г) и генерального межевания (1799-1802 гг).

Статус села Печинено получило в 1843 году.

Рождение села отмечается 4 ноября.

К середине XIX века в Печинено проживало 965 жителей, имелось 109 дворов.

В 1862 г. отмечено 1050 душ, 120 семей.

В 1875 г. у села Печинено проводится ветка железной дороги.

Пос. Никольский, пос. Центральный, пос. Петровский.

В 30-40 гг. XVIII  века появляется застава казаков возле п. Никольский для охраны Башкирской дороги.

О посёлке Центральном первые данные появились в конце XIX века. В 1897-1898 гг. Шихобалов стал строить монастырский комплекс – Шихобаловский монастырь. Он строился в п. Центральном, а п. Никольский назывался Никольской улицей. Пос. Петровский появился в то же время и был тоже улицей монастыря. Монахи жили около монастыря, а жители арендовали землю. Были около Петровского барские усадьбы Шихобалова и Сурошникова.

В 1907 г.  в пос. Центральном при школе открылась школа девочек.

С 1909 г. там стали обучать монахинь иконописи.

В 1918 г. монастырь был разогнан и из местных крестьян образовали коммуну.

В 1929 г. население поселков Никольского, Петровского, Центрального объединилось и организовало колхоз. Главная контора была в пос. Центральном.

Пос. Западный, пос. Восточный и пос. Духовой.

Западный родник и Восточный родник стали обживать в 1922 г., а Духовой – в 1926 г. Все они освоены  крестьянами из Тростянки – переселенцами, т.к. земли Тростянки были опустошены после голодных лет. Эти поселки создавались как хозяйства. Около родников легче было вести хозяйство. Образовывались товарищества для обработки земли. Позднее, в 1929 году в поселке Духовом появился колхоз.

Посёлок  Ключ Мира.

Поселок назывался «Ключи нового мира». В 1921-1922 гг. был сильный голод. Коммуна, чтобы выжить, разделилась.

Село Федоровка.

В середине XVIII в. на Большой Московской дороге обустраивается умет – постоялый двор Зотова.

Окрепшая при Петре I Россия нуждается в пахотных землях. Ровные массивы жирных черноземов, разнотравные луга, сосновые боры вдоль реки Самарки влекли беглых крестьян. Под прикрытием съезженской заставы продолжало развиваться с. Зотское.

В конце XVIII в. с.Зотское было переименовано в с. Фёдоровка.

Посёлок  Горский.

Поселок Горский возник во время Гражданской войны. Сюда присылали рабочих из Самары для заготовки дров.

Леспромхоз существовал и в 30-40 годы.

Контора находилась в Максимовке.

В настоящее время Богатовский район является одним из 27-ми административных районов, входящих в состав Самарской области. По данным на первое января 2007 года в 32-ух населенных пунктах, расположенных на его территории проживает 15453 человека.

Историческая справка составлена на основе архивных данных и книг: Дубман Д.Л., Смирнов Ю.Л.  «Богатовский край»,2001 г., В.Клевин «Край Богатовский. Век двадцатый», 2005 г.,

Памятники истории, культуры и архитектуры, расположенные на территории  сельского поселения Печинено

На территории сельского поселения Печинено нет памятников истории, культуры и архитектуры Самарской области, принятых на охрану.

Однако в Сводный список  вновь выявленных памятников и ценных объектов  истории и культуры  городов  Самарской области, согласно распоряжению Главы администрации Самарской области № 426 от 06.05.93 г.  и выявленных ОУПИиК, занесено  Торговое заведение в с. Тростянка (конец XIX в).

## 2.2.  Местоположение  сельского поселения Печинено в  системе  расселения  Самарской  области.

Богатовский район расположен в юго-восточной части Самарской области. На севере район граничит с Кинель-Черкасским,  на востоке – с Борским,  на юге и юго-востоке – с Алексеевским и Нефтегорским,  на западе – с Кинельским районами.

Сообщение с областным центром осуществляется по автомобильной дороге общего пользования «Кинель-Богатое-Борское» и железной дороге «Оренбург-Кинель». Транспортная связь  с соседними районами и населенными пунктами происходит по автомобильным дорогам общего пользования.

Сельское поселение Печинено расположено в западной части Богатовского района.  С южной стороны граничит с землями сельских поселений: Максимовка и Виловатое, с восточной стороны – сельского поселения Богатое, с северной стороны  - сельского поселения Арзамасцевка и с западной стороны - с муниципальным районом Кинельский (поселениями: Георгиевка, Комсомольский, Малая Малышевка)

Расстояние от административного центра с.п. Печинено  до областного центра г. Самары – 83 км, до административного центра района с. Богатое – 5,6 км.

Существующая численность населения сельского поселения Печинено по состоянию на 01.01.2007 г. составляет 1868 человек. В его  состав входят 12 населённых пунктов в том числе:

- с. Печинено – 250,6 га;

- с. Тростянка – 181,4 га;

- с. Фёдоровка – 132,3 га;

- п. Центральный – 59,5 га;

- п. Восточный – 23,0 га;

- п. Горский – 20,4 га;

- п. Духовой – 27,6 га;

- п. Елшанский – 16,3 га;

- п. Западный – 21,9 га;

- п. Ключ Мира – 6,2 га;

- п. Никольский – 22,2 га;

- п. Петровский – 16,9 га.

Общая площадь территории сельского поселения Печинено в установленных границах – 16597,8 га

См. лист №7 «План современного использования территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области»

## 2.3. Природно - климатические  условия исследуемой территории

### 2.3.1. Климат

Сельское поселение Печинено находится в зоне господства умеренно континентального климата. Согласно ТСН 23-346-2003 «Строительная климатология Самарской области», по данным метеостанции Авангард, среднегодовая температура воздуха в границах  исследуемой территории составляет + 4,3 ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет – 13 ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%  составляет – 38 ºС. Абсолютная минимальная температура воздуха достигала –46 ºС  Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 161 см. Один раз в 50 лет почва может промерзать на глубину до 211 см.

В холодный период преобладают ветра южные, юго-восточные и юго-западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь составляет 5,7м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца  4,2 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет 31,2 ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) составляет 21,1 ºС. Абсолютная максимальная температура достигала + 41 ºС.

В теплый период преобладают ветра северные и северо-западные.  Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 3,0 м/с.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября - начале ноября. В это же время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 136 дней. Толщина снежного покрова в среднем составляет 28 см, доходя в отдельные годы до 50 см и более. Окончательно снег сходит в первой половине апреля.

Сельское поселение Печинено располагается в устойчиво сухой зоне. Среднегодовое количество осадков здесь не превышает 400 мм (127 мм с ноября по март и 255 мм с апреля по октябрь). Частая повторяемость антициклонов и вторжение сухих воздушных масс из пустынь являются причиной засух и суховеев.

### 2.3.2. Геоморфология и рельеф

Территория с.п. Печинено находится в пределах геоморфологической провинции Низменного Заволжья, на водоразделе рек Самара и Кутулук, приурочена к первой надпойменной террасе правобережья долины р. Самары.

Первая надпойменная терраса р. Самары хвалынского возраста прослеживается на абсолютных отметках 50-60 м и отделяется от поймы уступом высотой 6-10 м. Поверхность террасы сравнительно ровная, полого понижающаяся в сторону реки.

Рельеф правобережья в целом отличается от левобережья большей сложностью и расчлененностью. Так, территория между населенными пунктами в границах с.п. Печинено рассечена несколькими оврагами. Глубокий овраг пересекает жилую застройку в с. Печинено. Склоны оврагов крутые, местами в виде уступов.

Отметки абсолютных высот в границах проектируемой территории изменяются в диапазоне от 45,0 м в пойме р. Самары до 115,0 м - в сторону с.Тростянка.

### 2.3.3. Геологические условия

Территория в границах Богатовского района в геологическом отношении представляет собой мощную толщу (свыше 1500 м) осадочных пород, залегающую на допалеозойском кристаллическом фундаменте и состоящую из известняков, доломитов и песчано-глинистых осадков всех возрастов, начиная с девона и кончая современными четвертичными отложениями.

Рельефоформирующими коренными породами в границах проектирования являются неоген-четвертичные глинисто-суглинисто-супесчано-песчаные отложения.

## 2.4.Обеспечение сельского поселения Печинено природными ресурсами

### 2.4.1. Полезные ископаемые.

В центральной част с.п. Печинено, между с. Тростянка, п. Западный, п. Восточный и с. Федоровка расположено Северо-Максимовское месторождение нефти.

Добыча нефти на месторождении приведена по данным «Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для системы сбора Центральной группы месторождений ОАО «Самаранефтегаз», разработанного ОАО «Гипровостокнефть» в 2005г., в Табл.№1.

Добыча нефти на месторождениях по годам (тыс. тонн)

Таблица № 1

| Название месторождения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северо-Максимовское | 7,994 | 6,861 | 6,576 | 6,309 | 6,058 |

Особенности геологического строения территории обусловливают наличие в границах с.п. Печинено полезных ископаемых, генетически связанных с породами осадочного происхождения и являющихся сырьем для производства строительных материалов, это - глины, суглинки, пески.

Пески встречаются в древних палеогеновых и среднеюрских отложениях и приурочены, в основном, к современным (пойменным) и постплиоценовым террасам. Запасы (не утвержденные) глин и песков имеются вблизи с. Тростянка.

### 2.4.2.  Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются наличием следующих водоносных горизонтов и комплексов подземных вод:

Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений по характеру залегания является грунтовым. Глубина залегания не более 5 м. В период весенних паводков участвует в  образовании озер и стариц на пониженных участках рельефа. Водовмещающими породами являются пески, супеси с прослоями и линзами гравия и гальки. Относительным водоупором являются глинистые породы более древних образований.

С качественной стороны воды характеризуются, в основном, как пресные с минерализацией до 1 г/л и относятся к гидрокарбонатно-натриевому типу, реже являются слабоминерализованными с минерализацией до 1,8 г/л и относятся к сульфатно-кальциевому типу. Общая жесткость их колеблется от 5 до 22 мг-экв/л. Степень минерализации зависит от состава водовмещающих пород и разнообразных условий питания водоносного горизонта, которое происходит за счет атмосферных осадков или подпитывания водами из других стратиграфических  комплексов.

Воды описываемого горизонта в большинстве случаев являются пригодными для хозяйственных нужд, но подвержены органическим загрязнениям с поверхности, ввиду отсутствия в кровле выдержанного слабопроницаемого слоя. Поэтому, нередко в колодцах вода бывает загрязнена азотистыми соединениями. Вероятность частого загрязнения вод в современном аллювии не позволяет населению широко использовать их для бытовых нужд.

Водоносный горизонт верхнечетвертичных (хвалынских) элювиальных отложений. Глубина до зеркала грунтовых  вод составляет 2,40 - 17,5 м. По характеру залегания эти воды относятся к грунтовым. Водовмещающими породами являются пески, супеси, иногда суглинки, в нижней части разреза – галечники из карбонатно-песчаниковых пород.

Мощность водоносной толщи 5-22 м. Водоупором являются глины голоцена, плиоцена и плотные породы кутулукской свиты. Водообильность водоносного комплекса характеризуется удельными дебитами от 0,18 до 1,0 л/сек, реже, в местах расположения гравийно-галечниковых отложений 2,5 л/сек.

Питание осуществляется за счет атмосферных осадков и подпитывания  водами более древних отложений. Вода пресная (минерализация 1 г/л), местами слабоминерализованная (минерализация до 1,8 г/л). Жесткость составляет 4,3-28,6мг/экв. По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые, иногда с повышенным содержанием сульфатов. Нередко, в колодцах встречаются воды с повышенной минерализацией (1,8 мг/л). По химическому составу эти воды сульфатно-магниевые или сульфатно-кальциевые, иногда со значительным содержанием азотнокислых соединений.

Водоносный горизонт среднечетвертичных (хазарских) аллювиальных отложений. По характеру залегания подземные воды хазарских отложений, являются грунтовыми.  Глубина до зеркала грунтовых  вод составляет 1,4 - 41м. Выходы вод на поверхность отмечаются в виде редких мочажин и малодебитных родников.

Водовмещающими породами являются разнозернистые пески, супеси, местами галечники. Общая мощность их изменяется от 1,4 до 16,9 м. Водоупором служат глины неогена и плотные породы кутулукской свиты.

Источниками питания водоносного горизонта являются подземные воды других горизонтов, и атмосферные осадки. Водообильность отложений характеризуется удельными дебитами, от 0,1 л/сек до 1,4 л/сек.

В качественном отношении воды пресные, жесткие. По химическому составу – гидрокарбонатно-кальциевые. Минерализация изменяется от 0,2 до 4,0г/л за редким исключением до 1,6 г/л. Общая жесткость колеблется в пределах от 4,5-14,8 мг-экв/л.

Эксплуатация водоносного горизонта хазарских отложений осуществляется с помощью колодцев и буровых скважин.

Водоносный комплекс верхненеогеновых (акчагыльских) отложений. Имеет спорадическое распространение. Воды являются в большинстве случаев межпластовыми, обладают значительными напорами. Водовмещающими породами являются разобщенные линзы и прослои мелкозернистых песков, залегающие в толще глин того же возраста; в основании неогена – пески и галечники.

Водоносный горизонт, приуроченный в подошве неогена, имеет наиболее широкое площадное распространение. Мощность водовмещающих пород 2-39 м. Водоупором служат глины этого же возраста или плотные разности глин верхней Перми. Источниками питания неогенового комплекса в основном служат атмосферные осадки.

Местами в оврагах воды неогена выходят на поверхность в виде малодебитных родников и мочажин. Водообильность изменяется в широком диапазоне из-за особенностей литологического состава, залегания и питания, но удельный дебит скважин не превышает 1,1 л/сек.

В зонах неглубокого залегания воды неогена пресные и слабо минерализованные, гидрокарбонатные, жесткие, а в зонах глубокого залегания – имеют повышенную минерализацию.

На участках, где прослои и линзы песков достаточно водообильны, можно использовать подземные воды для организации водоснабжения мелких объектов сельского хозяйства.  Наиболее надежным для этих целей является водоносный горизонт, приуроченный к основанию толщи неогена.

Водоносный горизонт отложений нижнего триаса. Глубина залегания зеркала изменяется от 0 м до 130 м. Водовмещающие породы представлены грубозернистыми песками, рыхлыми песчаниками, конгломератами. Мощность их колеблется от 4,7 до 70 м. Водоупором служат плотные глины кутулукской свиты. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет атмосферных осадков и отчасти из других горизонтов. Из скважин, вскрывших воды бузулукской свиты нижнего триаса, получены дебиты 0,2-2,7 л/сек при удельном дебите 0,04-0,27 л/сек.

Воды нижнего триаса пресные, с минерализацией до 1 г/л. По химическому составу – гидрокарбонатно-кальциевые и гидрокарбонатно-магниевые.

Подземные воды нижнего триаса являются источником водоснабжения многих  мелких сельхозобъектов. Эксплуатация вод производится с помощью шахтных колодцев и буровых скважин.

Водоносный комплекс кутулукских отложений верхнетатарского подъяруса верхней перми. Отложения кутулукской свиты имеют повсеместное распространение. В этих  отложениях прослеживается несколько водоносных горизонтов, залегающих на различных стратиграфических уровнях. Они приурочены к отдельным невыдержанным по простиранию линзам рыхлых песчаников или конгломератов, залегающих в толще глин. Наиболее выдержанным по площади является водоносный горизонт, приуроченный к основанию отложений свиты.

По характеру залегания воды кутулукской свиты на различных участках могут быть как грунтовыми, так и межпластовыми. Глубина залегания уровня подземных вод изменяется от 2 м до 120 м. Мощность водовмещающих пород непостоянна: от 1 м до 33 м. Водоупором служат плотные разности глин этой же свиты. Питание осуществляется из других водоносных горизонтов или за счет атмосферных осадков. Направление движения подземных вод в отложениях кутулукской свиты связано с тектоническим строением района. Выходы родников из пород этой свиты находятся на склонах водоразделов, уклон которых совпадает с направлением падения слоев. Дебит их составляет 0,1 -1,0 л/сек, иногда до 2 л/сек. Дебит скважин, вскрывших воды кутулукской свиты, составляет 0,13-6,1 л/сек, а удельные дебиты изменяются от сотых долей до 2 л/сек.

Воды, описываемой свиты пресные, гидрокарбонатно-кальциевые, иногда с повышенным содержанием магния. Общая минерализация составляет 0,2-1,4 г/л.

Широкое распространение вод кутулукской свиты, неглубокое залегание и хорошее качество дает возможность использовать их для водоснабжения крупных сельскохозяйственных и промышленных объектов путем сооружения водозаборов из буровых скважин.

Водоносный комплекс малокинельских  отложений верхнетатрского подъяруса верхней перми. Отложения малокинельской свиты в описываемом районе имеют повсеместное распространение и на поверхность земли не выходят. Водовмещающими породами для них являются глины, алевролиты, песчаники с редкими прослоями мергелей и известняков.

В границах исследуемой территории хорошей выдержанностью и водообильностью отличаются водоносные горизонты, приуроченные к трещиноватым песчаникам, мергелям средней и нижней части толщи малокинельской свиты, залегающим среди водоупорных глин этого же возраста.

Подземные  воды свиты по условиям залегания характеризуются как межпластовые: часто имеют напоры, иногда до 100 м. Существование больших напоров подтверждает самоизлив из целого ряда скважин, вскрывших воды этой свиты.

Глубина вскрытия подземных вод колеблется от 0 до 130 м. На участках распространения неогеновых отложений она может превышать 200 м.

Питание комплекса осуществляется за счет подземных вод других отложений и за счет инфильтрации атмосферных осадков. Водообильность пород малокинельской свиты не одинаковая. Дебит изменяется в пределах 0,5-2,36 л/сек, местами дебит достигает 2-4 л/сек и более.

В зонах гидродинамической разгрузки, т.е. активного водообмена, воды пресные, гидрокарбонатные, в зонах погружения - обычно имеют повышенную минерализацию (до 8,4 г/л).

В настоящее время подземные воды свиты на площадях неглубокого их залегания широко используются  для водоснабжения сельскохозяйственных объектов с помощью буровых скважин.

По данным отчета «О результатах поисков подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения райцентра Богатое Богатовского района Куйбышевской области», выполненного Куйбышевским трестом инженерно-строительных изысканий «КуйбышевТИСИЗ» в 1981 г., ресурсы пресных подземных вод, рекомендуемых для использования и непосредственно используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, включают: водоносный комплекс кутулукских отложений верхнетатарского подъяруса верхней перми и водоносный комплекс малокинельских  отложений верхнетатрского подъяруса верхней перми.

Собственные артскважины имеют все населенные пункты в составе с.п. Печинено. По данным отчета «Материалы и разрешение на специальное водопользование Богатовского производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства (ПО ЖКХ), разработанного Самарским институтом ТОО «Институт Средволгогироводхоз» в  1994г., водозабор «Печиненский» находится в 3 км на запад от села на нижней части склона к р. Самаре. В составе водозабора 7 скважин глубиной 55 метров, расположенных в одну линию вдоль склона.

Эксплуатируется водоносный горизонт татарского яруса, который надежно защищен от загрязнения. Мощность водоносного горизонта составляет около 60м. Он располагается на глубине 30-90 м в трещиноватых мергелях и мелкозернистых песчаниках. Вода во всех скважинах пресная, минерализация колеблется от 0,66 до 0,82 г/л, состав гидрокарбонатно-магниевый и гидрокарбонатно-натриевый, общая жесткость изменяется в пределах 3,7-7,1 мг-экв/л, по качеству, в основном, соответствует требованиям, предъявляемым к воде, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

По данным МУП ПО ЖКХ Администрации м.р. Богатовский Самарской области (исх. № 420 от 22.08.2007г.), при проведении химического анализа воды с водозабора с. Федоровка выявлено несоответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию аммиаки в 2,6 раза.

Кроме артезианских скважин в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения населения используются родники.

### 2.4.3.  Гидрографическая сеть и ресурсы поверхностных вод

Сельское поселение Печинено расположено на первой надпойменной террасе правобережья долины р. Самары.

Река Самара берет начало на северных отрогах Общего Сырта, в 2,5 км восточнее п. Гнездиловка Оренбургской области и впадает в Саратовское водохранилище в южной части г. Самары.

Общая длина реки Самары 594 км, в пределах Самарской области 222 км,  в пределах сельского поселения Печинено порядка 30,5 км. Площадь водосборного басcейна в целом 46, 5 тыс. км2, в пределах Самарской области 12,4 тыс. км2. Питание реки в основном осуществляется за счет снеговых и дождевых  вод. Более 70% годового стока падает на период весеннего половодья.

Русло реки извилистое, преимущественно песчаное. В профиле долины выделяются пойменная и две надпойменные террасы. Пойма прослеживается на отметке не более 52 м. Над урезом воды она возвышается на 3-7 м, изобилует озерами и старицами, залесена.

Ширина русла изменяется от 25 до 100 м, глубина по фарватеру от 0,5 до 4,5м, максимальная глубина достигает 9,5 м.

Прилегающая местность – волнистая открытая равнина. Склоны долины сложены супесчаными и суглинистыми почвами.

Минимальный расход воды р. Самары в год 95% обеспеченности 1322млн.м3/год, в период летней межени 5,11 м3/с.

Река Самара - водоем I категории, имеющий важное рыбохозяйственное значение.

Весной р. Самара является местом нереста всех водохранилищных видов рыб, за исключением стерляди. Здесь проходят пути покатной миграции молоди с вышерасположенных нерестилищ. Имеются зимовальные ямы. Летом река является местом нагула рыб, в том числе стерляди и ее молоди.

По всей протяженности р. Самары ведется круглогодичный рыбный промысел, развито любительское рыболовство.

Ихтиофауна реки представлена следующими видами: лещ, щука, жерех, ерш, красноперка, белоглазка,  язь, голавль, плотва, пескарь, окунь, чехонь и др.

Другими элементами гидрографической сети являются многочисленные озера и старицы в пойме р. Самары. Наиболее крупными из них в пределах с.п. Печинено являются: оз. Елшанка к востоку от с. Никольское, оз. Лебяжье к юго-востоку от п. Петровский, оз. Кривое к югу от п. Восточный, оз. Духовское к югу от п. Духовой; комплекс озер: Найденное, Широкое, Старица к югу от сел Федоровка и Печинено, - образующие особоохраняемую природную территорию, водный памятник природы «Федоровские старицы». Образование озер и стариц объясняется наличием пониженных участков поймы, где грунтовые воды выходят на поверхность.

### 2.4.4. Почвы и растительный покров.

В границах проектируемой территории преобладающими типами почв являются черноземы обыкновенные, черноземы типичные, иногда с участием серых лесных почв.

Типами почв и уровнем грунтовых вод в основном определяется видовой состав растительности.

По природно-ландшафтному районированию правобережье р. Самары относится к переходной полосе между лесостепной и степной зонами Заволжья. Леса здесь встречаются отдельными небольшими участками. Основной лесной массив протянулся вдоль южной границы сельского поселения Печинено, в пойме р. Самары.

Преобладают леса смешанные с разнообразным видовым составом: осина, ольха, береза дуб, клен. Со смешанным лесом может соседствовать сосновый бор. Наиболее возвышенные, дренированные участки пойм обычно заняты дубом и осиной, иногда березой. Менее возвышенные и, соответственно, в меньшей степени дренированные (ближе к береговой полосе) – вязом, осокорями. Самые низкие места у воды (часто заболоченные) – ивняком и ольшанниками. Ольшанники, как правило, разрастаются у ручьев на глинистых почвах.

Подлесок дубово-осиново-березовых лесов обычно состоит из шиповника, бересклета бородавчатого, калины, крушины слабительной и крушины ломкой. Травяной покров представлен злаками: костер безостый, пырей ползучий, мятлик луговой, мятлик лесной; бобовыми: чина луговая, дрок красильный; из разнотравья: ежевика ландыш майский.

Луга первой надпойменной террасы р. Самары представлены разнотравно-пырейной, мятликовой, осоковой, подорожниковой, мятликово-осоковой растительными ассоциациями. Имеются участки солонцовой растительности.

С западной стороны сельское поселение Печинено граничит с Мало- Малышевским лесом, одним из крупнейших лесных массивов Самарской области.

Существенные изменения в состав растительных группировок и их распределение вносит хозяйственная деятельность человека. Распашка земель, вырубка или насаждение лесов, сенокошение и выпас скота приводят к замене естественных группировок растительности антропогенно-измененными.

### 2.4.5. Рекреационные ресурсы

Территория в границах сельского поселения Печинено и Богатовского района в целом имеет сложный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия. По данным Отдела по охране окружающей среды муниципального района Богатовский Самарской области, уровень загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод исследуемой территории является минимальным, таким образом, в границах исследуемой территории возможно развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

По материалам «Схемы территориального планирования Самарской области» (ГУП «ТеррНИИгражданпроект», 2006 г.), на существующее положение территория сельского поселения Печинено входит в зону преимущественного развития ландшафтного туризма (рыболовство, охота, собирательство). В предложениях к «Схеме…», кроме ландшафтного туризма, как наиболее вероятные, отмечены такие направления дальнейшего развития туристско-рекреационного комплекса Богатовского района, как садово-парковое искусство, этнотуризм.

### 2.4.6. Оценка природно-ресурсного потенциала

Природно-ресурсный потенциал в границах проектируемой территории определяется

- наличием запасов нефти;

- ресурсами пресных подземных вод;

- ресурсами поверхностных вод: р. Самара, озер и стариц;

- земельными и почвенными ресурсами, которые обеспечивают производство сельскохозяйственной продукции;

- лесными ресурсами;

- историко-культурными и рекреационными ресурсами.

# 3. Современное использование территории и анализ градостроительной ситуации  сельского поселения Печинено

## 3.1. Анализ демографической ситуации в  сельском поселении Печинено

### 3.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Определение направленности развития поселения предполагает проведение анализа динамики численности его населения. В настоящий момент демографический прогноз строится с учетом основных тенденций, происходящих в мире, регионе и конкретном поселении.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов.

В различных регионах мира рост численности населения неодинаков, поскольку имеются различия в их социально-экономическом и культурном уровнях развития. Сегодня темпы роста населения особенно высоки в странах третьего мира, тогда как в наиболее развитых индустриальных странах наблюдается тенденция к его снижению.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась  социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос в связи с тем, что большая часть женщин вступила в детородный возраст.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 20 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность.

Сократилась средняя продолжительность жизни населения Самарской области. По сравнению с 90-ым годом она уменьшилась на 5,2 года – у горожан мужского пола и на 1,5 года – женского. В сельской местности сокращение произошло соответственно на 6,1 и 3,3 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние 5 лет удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста последовательно и интенсивно снижается.

### 3.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Богатовский и сельском поселении Печинено

Муниципальный район Богатовский Самарской области состоит из 5 сельских поселений, в состав которых входит 31 сельский населенный пункт с общей численностью населения 15453 человека.

В результате анализа динамики естественного движения сельского населения муниципального района Богатовский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции. Уровень смертности на протяжении последнего десятилетия превышал уровень рождаемости. Ситуация сглаживалась внешней миграцией, которая в 90-х годах покрывала естественную убыль. Однако в 2001 году поток мигрантов в район существенно сократился, процесс депопуляции обострился. (Рис. 1  Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения муниципального района Богатовский.)

Наблюдаемая в поселениях района депопуляция, характерная и для Самарской области в целом, объясняется тем, что социально-экономические преобразования, произошедшие в стране в начале 90-х годов, совпали с периодом уменьшения численности населения, обусловленного сокращением доли женщин репродуктивного возраста, являющимся следствием Великой Отечественной войны и урбанизации, вызвавшей смену демографических установок населения.

В последние годы наметились перемены в лучшую сторону – уровень рождаемости вырос с 7,5 промилле в 1998 г. до 9,6 в 2005 г., это связано, прежде всего, с увеличением доли населения, входящего в репродуктивный возраст. По сравнению с 2002 годом коэффициент естественной убыли уменьшился на 2,3 промилле и составил в 2005 году -9,8 промилле. Такая тенденция будет недолгой. В последующее десятилетие начнет сказываться «эхо перестройки»: существенно сократится доля населения репродуктивного возраста, и, как следствие, упадет уровень рождаемости.

В 2005 году в поселениях муниципального района Богатовский  коэффициент рождаемости составил 9,6 промилле, и был близок к показателю по сельским поселениям Самарской области в целом - 10,1 промилле.

Как показывают данные по Самарской области в структуре родившихся по очередности доминируют первые и вторые рождения, что является доказательством твердых ориентиров семей на одно-двухдетную модель семьи, при явно выраженном предпочтении однодетной модели.

Демографическое поведение семьи непосредственно зависит от условий образа жизни членов семьи, от их обеспеченности работой, от надежности доходов на завтрашний день. К сожалению, экономическое положение семьи в последние годы сильно изменилось в отрицательную сторону. Под воздействием социально-экономических и психологических факторов у молодых семей потребность в детях ослабевает.

В результате ориентации семей на малодетность, откладывания первых рождений, снижения репродуктивных возможностей сформировался суженный характер естественного воспроизводства населения.

Это явление имеет далеко идущие экономические последствия – уменьшение в перспективе численности трудовых ресурсов, постарение трудового потенциала, рост заболеваемости, увеличение демографической нагрузки пожилыми людьми и рост затрат на их социальное обеспечение, снижение возможностей экономического роста.

Наряду с высоким уровнем смертности низкий уровень рождаемости деформирует возрастную структуру населения, ускоряет процесс его старения, а в перспективе может дестабилизировать социальную и пенсионную системы.

По сравнению со средними показателями по сельскому населению Самарской области уровень смертности в поселениях муниципального района Богатовский в течение последних 5 лет был немного выше, но в 2005 году районный и областной показатели смертности практически совпали. В структуре умерших по полу наблюдается преобладание мужчин.

Что же касается младенческой смертности в поселениях муниципального района Богатовский, то она в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их, при этом ее уровень в последние годы был заметно выше средних областных показателей. В 2005 году уровень младенческой смертности в поселениях муниципального района Богатовский составил 13,4 промилле, что на 5,9 промилле выше среднерегионального показателя по сельскому населению (7,5).  (Рис. 2 Младенческая смертность.)

Около половины случаев смерти детей в возрасте до 1 года в Самарской области приходится на состояния, возникающие в перинатальный период. В этой связи приоритетным  направлением демографической политики  должно стать снижение уровня младенческой смертности и, прежде всего,  снижение уровня перинатальной смертности.

В целом снижение смертности населения в настоящее время является одним из эффективных способов противостоять тенденциям депопуляции. Для этого необходимы меры, направленные на повышение уровня жизни населения, улучшение экологической обстановки, повышение доступности качественного здравоохранения. Для снижения заболеваемости – одного из основных факторов высокой смертности, необходима широкая пропаганда здорового образа жизни, направленная на изменение самосохранительного поведения населения.

Тенденция к сокращению численности населения, сложившаяся в регионе в 90-е годы, привела к изменениям в половозрастной структуре. Из-за более высокой смертности мужчин усилилась диспропорция численности мужчин и женщин. Как правило, перевес численности женщин растет от молодых к более пожилым возрастам.

В поселениях муниципального района Богатовский превышение численности женщин над численностью мужчин начинается с 20 лет и последовательно возрастает, т.о. диспропорция в сторону женского населения проявляется в активном детородном возрасте,  что негативно сказывается на семейно-брачных отношениях, воспроизводстве населения.

В связи с увеличением доли женщин, находящихся в детородном возрасте, и, особенно, вступающих в него – 15-19 лет, возможен непродолжительный рост рождаемости. Затем наступит неизбежный его спад, обусловленный существенным снижением доли девочек 5-9 лет.  (Рис. 3 Распределение населения муниципального района Богатовский по полу и возрасту.)

Ожидаемая продолжительность жизни населения муниципального района Богатовский в 2005 году составила 62,7 года. Это на 1 год меньше, чем по сельским поселениям Самарской области в целом.

Демографические тенденции 90-х годов сказались и на возрастной структуре населения Богатовского района, соотношении численности лиц нетрудоспособного и трудоспособного возрастов. Доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сократилась. В 2006 году доля населения в возрасте моложе трудоспособного составила 16,9% (против 20,3% в 2001 г.), в трудоспособном возрасте – 57,4%, старше трудоспособного – 25,7%. Эти характеристики близки к общерегиональным показателям по сельскому населению области. (Рис. 4 Характеристика возрастной структуры сельского населения муниципального района Богатовский.)

Происходящие изменения в возрастной структуре населения влекут за собой изменения показателей демографической нагрузки. В 2005 году на 1000 лиц трудоспособного возраста пришлось 769 нетрудоспособных, таким образом, уровень демографической нагрузки в сельских поселениях муниципального района Богатовский на 10,6% выше по сравнению с аналогичным показателем по сельскому населению Самарской области (695).

Брачность – один из процессов естественного движения населения, активно влияющий на его воспроизводство. Уровень рождаемости, смертности, а, следовательно, и половозрастная структура населения в определенной мере зависят от семейно-брачных отношений.

В последние годы вследствие улучшающейся экономической ситуации в стране, адаптации молодежи к новым условиям жизни отмечается некоторый рост числа заключаемых браков. Общий коэффициент брачности в муниципальном районе Богатовский сложился на уровне 5,9 браков на 1000 человек, что заметно ниже показателя по Самарской области, где коэффициент брачности составил 7,8 промилле. Наибольшая доля вступивших в брак приходится на возрастную группу 18-24 года.

Развод – один из возможных путей прекращения брака, ставший массовым явлением, приводит к негативным последствиям для общества, так как ведет к разрушению семьи и косвенно влияет на число детей в ней. Общий коэффициент разводимости в муниципальном районе Богатовский в 2005 году составил 3,0 разводов на 1000 жителей против 4,4 – в Самарской области.

По статистике наибольшее число разводов происходит в возрасте 25-39 лет, т.е. выпадает на самый зрелый и репродуктивный возраст населения, что негативно сказывается на процессе естественного воспроизводства населения.

Брачность проявляет зависимость от экономической конъюнктуры, понижаясь в периоды кризисов. Поэтому в современных условиях актуальным становится проведение эффективной семейной политики, направленной на создание условий для сочетания семейных и производственных функций, а также на экономическую поддержку семей.

Миграция – один из самых сложных социально-экономических процессов, подверженных воздействию комплекса политических, экономических, социальных отношений, который существенно влияет на изменение численности населения и его территориальное размещение.

Самарская область является миграционно привлекательным регионом. В поселениях муниципального района Богатовский на протяжении последних 15 лет наблюдается миграционный прирост населения. До 2000 года внешняя миграция покрывала естественную убыль, тем самым сглаживая процесс депопуляции. Однако в 2000 году поток мигрантов резко сократился и в 2005 году упал до 1,2 промилле. (Рис. 5 Общие итоги миграции населения.)

Сельское поселение Печинено является вторым по величине поселением муниципального района Богатовский, после сельского поселения Богатое. Демографическая ситуация в Печинено складывается в русле общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации муниципального района Богатовский.

По данным Самарастата за последние пять лет число жителей в с.п. Печинено последовательно росло. (Таблица 2)

Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Печинено

Таблица 2

| Населенные пункты | Данные на 1.01. 2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Печинено а/ц | 591 | 672 | 673 |
| п. Восточный | 5 | 16 | 22 |
| п. Горский | 4 | 18 | 8 |
| п. Духовой | 14 | 16 | 19 |
| п. Елшанский | 5 | 9 | 14 |
| п. Западный | 14 | 14 | 17 |
| п. Ключ Мира | 6 | 7 | 5 |
| п. Никольский | 35 | 33 | 38 |
| п. Петровский | 30 | 35 | 37 |
| с. Тростянка | 488 | 548 | 543 |
| с. Федоровка | 162 | 184 | 178 |
| п. Центральный | 275 | 315 | 314 |
| с. п. Печинено | 16600 | 1867 | 1868 |

По совокупности естественного и механического прироста (убыли) на территории сельского поселения Печинено преобладают населенные пункты, численность населения которых по сравнению с 2002 годом возросла. К ним относятся: административный центр с. Печинено, п. Восточный, п. Горский, п. Духовой, п. Елшанский, п. Западный, п. Никольский, п. Петровский, с. Тростянка, с. Федоровка, п. Центральный.

В течение последних 2-х лет растущими оказались 8 населенных пунктов поселения из 12, при этом только 1 из них имеет численность населения больше 500 человек – с. Печинено. Однако в восьми поселках число жителей не превышает 40 человек, что ставит под сомнение жизнеспособность этих населенных пунктов.

К населенным пунктам сельского поселения Печинено с убывающим населением относится только п. Ключ Мира с числом жителей 5 человек.

## 3.2. Градообразующая база сельского поселения Печинено

Основная отрасль экономики сельского поселения Печинено - сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Основные  градообразующие  предприятия, расположенные на территории  поселения, сведены в таблицу №3 «Объекты градообразующего значения».

#### Объекты градообразующего значения

###### Таблица № 3

| №№ | Объекты | Мощность | Число кадров (чел.) 2006 г. | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Свинокомплекс | 5000 свиней | 46 | п. Центральный |
| 2 | Машинно-тракторный парк №2 | 26 машин | 26 | п. Центральный |
| 2 | Молокозавод | 5т молока 769 ц/мес. прод. | 18 | п. Центральный |
| 3 | МТФ №1 | 610 голов | нет данных | с Печинено |
| 4 | МТФ №2 | 225 голов | нет данных | с Фёдоровка |
| 5 | МТФ | 300 голов | нет данных | с Тростянка |

## 3.3. Структура современного землепользования сельского поселения Печинено

В 1997 году институтом «ВолгоНИИгипрозем»,  была выполнена инвентаризация земель населённых пунктов Печиненской сельской администрации Богатовского района Самарской области.

Законом Самарской области от 04.02 2005 г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Богатовский, Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», принятым постановлением  №1446 Самарской Губернской Думы 25.01.2005 г. установлены границы пяти поселений, одним  из которых является сельское поселение Печинено, включающее 12 населённых пунктов: п. Восточный, п. Горский, п. Духовой, п. Елшанский, п. Западный, п Ключ Мира, п. Никольский, п. Петровский, с Печинено, с. Тростянка, с. Фёдоровка, п.Центральный,  с административным центром в с. Печинено.

Общая площадь земель сельского поселения Печинено в установленных границах составляет 16598,8 га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения – 11037,1 га;

- земли населённых пунктов – 775,7 га;

- земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения – 206;0 га;

- земли лесного фонда – 3611,9 га;

- земли водного фонда  - 200,2 га;

- земли запаса – 767,9 га

На территории сельского поселения Печинено земли особо охраняемых территорий занимают  - площадь -587,8 га.

Современная структура земель населённых пунктов в сельском поселении Печинено представлена в таблице №4.

Структура земель населённых пунктов в сельском поселении  Печинено.

Таблица № 4

| № пп | Состав земель | Общая площадь, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | современное состояние | проектное решение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Печинено |  |  |  |
| 1 | Земли жилой зоны | 99,0 | 149,3 |
| 2 | Земли общественно-деловой зоны | 3,6 | 15,2 |
| 3 | Земли производственных и коммунально-складских зон | 9,2 | 9,2 |
| 4 | Земли транспортной и инженерной инфраструктур | - | - |
| 5 | Земли садоводства и дачного хозяйства | 26,6 | 12,4 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | - | - |
| 7 | Земли зон специального назначения | 0,5 | 0,5 |
| 8 | Земли общего пользования, из них: улицы, дороги, проезды, площади зелёные насаждения общего пользования | 17,3 17,2 0,1 | 94,4 82,6 11,8 |
| 9 | Земли, занятые лесами и кустарником, лесополосы | 1,8 | 1,8 |
| 10 | Земли водного фонда | 0,3 | 0,3 |
| 11 | Земли санитарно-защитного озеленения | - | 44,6 |
| 12 | Прочие земли | 91,3 | - |
|  | Всего земель в пределах границы населённого пункта | 249,6 | 327,7 |
| с. Фёдоровка |  |  |  |
| 1 | Земли жилой зоны | 51,9 | 80,9 |
| 2 | Земли общественно-деловой зоны | 0,1 | 1,0 |
| 3 | Земли производственных и коммунально-складских зон | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Земли транспортной и инженерной инфраструктур | - | - |
| 5 | Земли садоводства и дачного хозяйства | 7,2 | 7,2 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | - | - |
| 7 | Земли зон специального назначения | 1,3 | 1,3 |
| 8 | Земли общего пользования, из них: улицы, дороги, проезды, площади зелёные насаждения общего пользования | 9,0 9,0 - | 36,9 32,8 4,1 |
| 9 | Земли, занятые лесами и кустарником, лесополосы, естественный ландшафт | 7,7 | 7,7 |
| 10 | Земли водного фонда | 0,1 | 0,1 |
| 11 | Земли санитарно-защитного озеленения | - | 29,3 |
| 12 | Прочие земли | 54,8 | - |
|  | Всего земель в пределах границы населённого пункта | 132,2 | 164,5 |
| посёлок Центральный |  |  |  |
| 1 | Земли жилой зоны | 16,2 | 35,2 |
| 2 | Земли общественно-деловой зоны | 1,5 | 6,2 |
| 3 | Земли производственных и коммунально-складских зон | 9,9 | 9,9 |
| 4 | Земли транспортной и инженерной инфраструктур | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Земли садоводства и дачного хозяйства | 5,6 | 5,6 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | - | - |
| 7 | Земли зон специального назначения | 0,5 | 0,5 |
| 8 | Земли общего пользования, из них: улицы, дороги, проезды, площади зелёные насаждения общего пользования | 5,5 5,2 0,3 | 38,7 26,9 11,8 |
| 9 | Земли, занятые лесами и кустарником, лесополосы | 4,2 | 4,2 |
| 10 | Земли водного фонда | - | 1,3 |
| 11 | Земли санитарно-защитного озеленения | - | 16,0 |
| 12 | Прочие земли | 16,3 | - |
|  | Всего земель в пределах границы населённого пункта | 59,8 | 117,7 |
| посёлок Петровский |  |  |  |
| 1 | Земли жилой зоны | 10,9 | 24,8 |
| 2 | Земли общественно-деловой зоны | - | 1,3 |
| 3 | Земли производственных и коммунально-складских зон | - | - |
| 4 | Земли транспортной и инженерной инфраструктур | - | - |
| 5 | Земли садоводства и дачного хозяйства | 2,2 | 2,2 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | - | - |
| 7 | Земли зон специального назначения | - | - |
| 8 | Земли общего пользования, из них: улицы, дороги, проезды, площади зелёные насаждения общего пользования | 2,8 2,8 - | 10,7 10,2 0,5 |
| 9 | Земли, занятые лесами и кустарником, лесополосы | - | - |
| 10 | Земли водного фонда | - | - |
| 11 | Земли санитарно-защитного озеленения | - | - |
| 12 | Прочие земли | 1,0 | - |
|  | Всего земель в пределах границы населённого пункта | 16,9 | 39,0 |
| посёлок Восточный |  |  |  |
| 1 | Земли жилой зоны | 20,6 | 24,4 |
| 2 | Земли общественно-деловой зоны | - | - |
| 3 | Земли производственных и коммунально-складских зон | - | - |
| 4 | Земли транспортной и инженерной инфраструктур | - | - |
| 5 | Земли садоводства и дачного хозяйства | - | - |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | - | - |
| 7 | Земли зон специального назначения | - | - |
| 8 | Земли общего пользования, из них: улицы, дороги, проезды, площади зелёные насаждения общего пользования | 2,4 2,4 - | 3,9 3,9 - |
| 9 | Земли, занятые лесами и кустарником, лесополосы | - | - |
| 10 | Земли водного фонда | - | - |
| 11 | Земли санитарно-защитного озеленения | - | 0,1 |
| 12 | Прочие земли | - | - |
|  | Всего земель в пределах границы населённого пункта | 23,0 | 28,4 |
| посёлок Западный |  |  |  |
| 1 | Земли жилой зоны | 8,7 | 20,8 |
| 2 | Земли общественно-деловой зоны | - | 0,8 |
| 3 | Земли производственных и коммунально-складских зон | - | - |
| 4 | Земли транспортной и инженерной инфраструктур | - | - |
| 5 | Земли садоводства и дачного хозяйства | 7,8 | 7,8 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | - | - |
| 7 | Земли зон специального назначения | - | - |
| 8 | Земли общего пользования, из них: улицы, дороги, проезды, площади зелёные насаждения общего пользования | 3,0 3,0 - | 11,0 10,4 0,6 |
| 9 | Земли, занятые лесами и кустарником, лесополосы | - | - |
| 10 | Земли водного фонда | - | - |
| 11 | Земли санитарно-защитного озеленения | - | 1,1 |
| 12 | Прочие земли | 2,3 | - |
|  | Всего земель в пределах границы населённого пункта | 21,8 | 41,5 |
| с. Тростянка |  |  |  |
| 1 | Земли жилой зоны | 77,6 | 104,6 |
| 2 | Земли общественно-деловой зоны | 2,3 | 6,7 |
| 3 | Земли производственных и коммунально-складских зон | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Земли транспортной и инженерной инфраструктур | - | - |
| 5 | Земли садоводства и дачного хозяйства | 22,8 | 18,1 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | 1,0 | 1,0 |
| 7 | Земли зон специального назначения | 0,7 | 1,8 |
| 8 | Земли общего пользования, из них: улицы, дороги, проезды, площади зелёные насаждения общего пользования | 11,6 11,6 - | 51,9 50,5 1,4 |
| 9 | Земли, занятые лесами и кустарником, лесополосы | 4,6 | - |
| 10 | Земли водного фонда | 1,8 | - |
| 11 | Земли санитарно-защитного озеленения | - | 41,5 |
| 12 | Прочие земли | 58,6 | - |
|  | Всего земель в пределах границы населённого пункта | 181,3 | 225,9 |
| п. Елшанский |  |  |  |
| 1 | Земли жилой зоны | 10,1 | 29,4 |
| 2 | Земли общественно-деловой зоны | - | 3,3 |
| 3 | Земли производственных и коммунально-складских зон | - | - |
| 4 | Земли транспортной и инженерной инфраструктур | - | - |
| 5 | Земли садоводства и дачного хозяйства | - | - |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | - | - |
| 7 | Земли зон специального назначения | - |  |
| 8 | Земли общего пользования, из них: улицы, дороги, проезды, площади зелёные насаждения общего пользования | 3,4 3,4 - | 17,3 13,6 3,7 |
| 9 | Земли, занятые лесами и кустарником, лесополосы | 1,1 |  |
| 10 | Земли водного фонда | - | - |
| 11 | Земли санитарно-защитного озеленения | - | 1,1 |
| 12 | Прочие земли | 1,6 |  |
|  | Всего земель в пределах границы населённого пункта | 16,2 | 51,1 |
| посёлок Ключ Мира |  |  |  |
| 1 | Земли жилой зоны | 4,4 | 6,0 |
| 2 | Земли общественно-деловой зоны | - | 0,2 |
| 3 | Земли производственных и коммунально-складских зон | - | - |
| 4 | Земли транспортной и инженерной инфраструктур | - | - |
| 5 | Земли садоводства и дачного хозяйства | 0,9 | 0,9 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | - | - |
| 7 | Земли зон специального назначения | - | - |
| 8 | Земли общего пользования, из них: улицы, дороги, проезды, площади зелёные насаждения общего пользования | 0,9 0,9 - | 2,4 2,4 - |
| 9 | Земли, занятые лесами | - | - |
| 10 | Земли водного фонда | - | - |
| 11 | Земли санитарно-защитного озеленения | - | - |
| 12 | Прочие земли | - | - |
|  | Всего земель в пределах границы населённого пункта | 6,2 | 9,5 |
| посёлок Никольский |  |  |  |
| 1 | Земли жилой зоны | 13,2 | 26,1 |
| 2 | Земли общественно-деловой зоны | - | 0,2 |
| 3 | Земли производственных и коммунально-складских зон | - | - |
| 4 | Земли транспортной и инженерной инфраструктур | - | - |
| 5 | Земли садоводства и дачного хозяйства | 1,1 | 1,1 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | 4,9 | 4,9 |
| 7 | Земли зон специального назначения | - | - |
| 8 | Земли общего пользования, из них: улицы, дороги, проезды, площади зелёные насаждения общего пользования | 2,0 2,0 - | 8,8 8,8 - |
| 9 | Земли, занятые лесами и кустарником, лесополосы | 0,1 | 0,1 |
| 10 | Земли водного фонда | - | - |
| 11 | Земли санитарно-защитного озеленения | - | - |
| 12 | Прочие земли | 0,8 | - |
|  | Всего земель в пределах границы населённого пункта | 22,1 | 41,2 |
| п. Духовой |  |  |  |
| 1 | Земли жилой зоны | 19,6 | 34,4 |
| 2 | Земли общественно-деловой зоны | - | 0,9 |
| 3 | Земли производственных и коммунально-складских зон | - | - |
| 4 | Земли транспортной и инженерной инфраструктур | - | - |
| 5 | Земли садоводства и дачного хозяйства | 2,8 | 2,8 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования |  |  |
| 7 | Земли зон специального назначения |  |  |
| 8 | Земли общего пользования, из них: улицы, дороги, проезды, площади зелёные насаждения общего пользования | 2,3 2,3 - | 15,9 15,4 0,5 |
| 9 | Земли, занятые лесами и кустарником, лесополосы | 0,2 | 0,2 |
| 10 | Земли водного фонда | - | - |
| 11 | Земли санитарно-защитного озеленения | - | - |
| 12 | Прочие земли | 2,7 | - |
|  | Всего земель в пределах границы населённого пункта | 27,6 | 54,2 |
| п. Горский |  |  |  |
| 1 | Земли жилой зоны | 16,1 | 16,1 |
| 2 | Земли общественно-деловой зоны | - | - |
| 3 | Земли производственных и коммунально-складских зон | - | - |
| 4 | Земли транспортной и инженерной инфраструктур | - | - |
| 5 | Земли садоводства и дачного хозяйства | - | - |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | - | - |
| 7 | Земли зон специального назначения | - | - |
| 8 | Земли общего пользования, из них: улицы, дороги, проезды, площади зелёные насаждения общего пользования | 2,9 2,9 - | 2,9 2,9 - |
| 9 | Земли водного фонда | - | - |
| 10 | Земли санитарно-защитного озеленения | - | - |
| 11 | Прочие земли | - | - |
|  | Всего земель в пределах границы населённого пункта | 19,0 | 19,0 |

##### См. лист №7 «План современного использования территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области», лист №4 «Схема функционального зонирования территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области. Схема целевого назначения земель».

## 3.4. Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура

Внешнее сообщение сельского поселения Печинено с областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования  «Кинель-Богатое-Борское» (III категории) и по федеральной железной дороге «Оренбург-Кинель», протяженностью в границах Самарской области 100 км.

Межселенные перемещения населения осуществляются через две железнодорожные станции: ост.п.1177 км («Молодёжная») и ост.п.1181 км («Кутулук»). Обе станции грузопассажирские.

Кроме того, на территории сельского поселения Печинено расположены автодороги общего пользования:

- «Кинель-Богатое»-Печинено (протяжённость – 0,75 км);

- «Кинель-Богатое»-Тростянка (протяжённость – 8 км);

- «Кинель-Богатое»-Центральный (протяжённость – 2,8 км);

- «Кинель-Богатое»-Восточный-Центральный (протяжённость – 5,28 км);

- Богатое-Духовой (протяжённость – 5 км);

- Центральный –Елшанский –Рабочий (протяжённость – 5,8 км).

Главный въезд в село Печинено осуществляется с северной стороны по автодороге «Кинель-Богатое-Борское» по этой же дороге осуществляется транзитное движение автотранспорта.

См. лист № 5 «Схема  автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортно-инженерных сооружений в границах сельского поселения Печиенено муниципального района Богатовский Самарской области».

Данные о транспортном обеспечении  сельского поселения Печинено  представлены в таблице № 5

Данные о транспортном обеспечении сельского поселения Печинено (внешний транспорт)

Таблица № 5.

| №№ | Исходный и конечный пункт | Протяженность (км) | Число рейсов в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Богатое – Центральный-Тростянка- Богатое |  | 2 |

См. лист  №8 «Схема движения общественного транспорта на территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области»

Трубопроводный  транспорт

Через сельское поселение Печинено (в направлении север-юг) проходят несколько  магистральных трубопроводов: газопровод «Покровская ГКС-Отрадненский ГПЗ» (диаметр трубы - 530 мм, Р= 12 кг/см2 ) и  нефтепроводы:

- «Кротовка-Кулешовка», диаметр -  529 мм,

- «Кротовка-Кулешовка-Нефтепромысел», диаметр -  426 мм.

## 3.5. Планировочная структура сельского поселения Печинено

Территория сельского поселения Печинено простирается с востока на  запад на 30 км, с севера на юг – на 46 км.

Рельеф, гидрографическая ситуация, автодорога «Кинель-Богатое-Борское»  во многом определили планировочную структуру поселения. Автодорога «Кинель-Богатое-Борское»  проходит в направлении восток-запад через поселение и делит на две части всю проектируемую территорию. Населённые пункты сельского поселения Печинено, за исключением с.Тростянка,  расположены с южной стороны автодороги и «подвязаны» к ней автодорогами местного значения, поселковыми дорогами. Южнее раскинулся целый каскад многочисленных озёр и стариц в пойме реки Самары, по которой проходит граница поселения.

Сёла: Фёдоровка и Печинено непосредственно примыкают к автодороге «Кинель-Богатое-Борское». Расстояние между ними составляет 0, 9 км

Село Центральное расположено  западнее на расстоянии 2,5 км  от автодороги и имеет хорошее транспортное сообщеним с посёлками: Восточный, Западный и  Петровский. Эти четыре населённых пункта образуют «кольцо» с транспортной развязкой в центре.  Максимальное расстояние между ними составляет 1,2 км.

Западнее с. Центральный  (на расстоянии 600 м) расположен п. Елшанский,  к югу от которого на расстоянии 1,2 км, один за другим расположились посёлки: Никольский и Ключ Мира.

В северной части сельского поселения автономно расположено с.Тростянка. Сообщение села с административным центром - с.Печинено (расстояние - 8 км) и другими населёнными пунктами поселения осуществляется через железнодорожный переезд,  расположенный в 4 км от станции ост.п. 1181 км. Дальность расстояния не позволяет жителям с. Тростянка пользоваться сложившейся инфраструктурой других населенных пунктов.

Посёлок Горский, расположен в западной части поселения на границе с Кинель-Черкасским районом. Посёлок со всех сторон окружён лесом. Транспортная связь с другими населёнными пунктами осуществляется по грунтовой дороге.

Посёлок Духовой расположен в юго-восточной части поселения. Отсутствие транспортной связи (автодороги с твёрдым покрытием) с другими населёнными пунктами, препятствует  посёлку территориально развиваться.

Для сёл: Фёдоровка, Печинено, Центральное и Тростянка характерна открытая планировочная структура  с квартальной   застройкой. В с.Тростянка кварталы сильно вытянуты в направлении перпендикулярном железной дороге, вдоль коридора магистральных трубопроводов.

В остальных населённых пунктах поселения застройка имеет линейную структуру (жилая застройка - вдоль одной главной улицы).

Жилая застройка представлена  индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Существующие общественно-деловые центры – сформированы только в сёлах: Печинено, Центральный и Тростянка (в центральных районах этих населённых пунктов).

Производственная зона сформировалась на 8-ми промышленных площадках:

- первая – с западной стороны с.Тростянка за границей населённого пункта,

- вторая – с восточной стороны  с. Тростянка за границей населённого пункта,

- третья – с юго-восточной стороны с.Печинено за границей населённого пункта,

- четвёртая – в северной части с.Печинено в границах населённого пункта,

- пятая - в северо-западной части с.Печинено в границах населённого пункта,

- шестая – с западной стороны с.Фёдоровка за границей населённого пункта,

- седьмая – в западной части п. Центральный в границах населённого пункта,

- восьмая – с северной стороны п.Никольский за границей населённого пункта.

Кроме того, севернее п. Восточный ведётся добыча нефти.

Коммунально – складская зона не сформирована. Объекты коммунально-складской зоны расположены на промышленных площадках.

См. «План современного использования территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области»,  лист  №7.

# 4. Функциональное зонирование территории

Зонирование сельского поселения Печинено включает следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная  и коммунально-складская зона;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона инженерной инфраструктуры;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

- зона с особыми условиями использования территорий

См. лист № 4 «Схема функционального зонирования территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области. Схема целевого назначения земель».

## 4.1. Жилая зона

Жилые зоны в сельском поселении Печинено представляют застройку низкой плотности. В этих зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая застройка сельского поселения Печинено, в основном, представлена индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками.

Данные по жилищному фонду в сельском поселении Печинено приведены в таблице №6

Таблица № 6

| п/п | Населённые пункты | Частный жилищный фонд |  | Ведомственный жилищный фонд |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во домов | тыс. кв. м | Всего |  | В т. ч. общежития |
|  |  |  |  | кол-во домов | тыс. кв. м | кол-во домов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | с. Печинено | 318 | 17,620 | 21 | 1,130 | 1 |
| 2 | с. Тростянка | 260 | 10,429 | 19 | 0,965 |  |
| 3 | с. Федоровка | 168 | 4,244 |  |  |  |
| 4 | п. Центральный | 100 | 7,621 | 86 | 6,822 | 2 |
| 5 | п. Восточный | 33 | 1,460 |  |  |  |
| 6 | п. Западный | 29 | 1,185 |  |  |  |
| 7 | п. Петровский | 37 | 1,649 |  |  |  |
| 8 | п. Елшанский | 22 | 0,766 |  |  |  |
| 9 | п. Никольский | 26 | 1,197 |  |  |  |
| 10 | п. Ключ Мира | 10 | 0,247 |  |  |  |
| 11 | п. Горский | 36 | 5,751 |  |  |  |
| 12 | п. Духовой | 57 | 4,276 |  |  |  |
|  | Итого: |  | 56,445 |  | 8,917 |  |

Общий жилой фонд по поселению на 1.01.2006 г.  составляет   65, 362 тыс.м2.

На одного жителя приходится в среднем 34,9 м2 общей площади, что выше нормативных 18 м2/человек. Несмотря на это, по мере роста уровня благосостояния населения потребность в строительстве нового  жилья сохраняется.

Кроме того, в сельском поселении Печинено есть жилые кварталы, требующие реконструкции.

Данные по ветхому жилому фонду в сельском поселении Печинено, предоставленные БТИ, занесены в таблицу № 7.

Список ветхого и аварийного жилья.

Таблица №7

| Название улицы, № дома | Кол-во проживающих лиц (чел.) | Площадь (м кв.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая | жилая |
| Село Печинено |  |  |  |
| Ул. Советская, дом №20 | Сгорел | 36,5 |  |
| Ул. Советская, дом №58 | 6 | 16 | 12 |
| Ул. Советская, дом №107 | Сгорел | 20 | 14 |
| Ул. Советская, дом №127 | 4 | 30 |  |
| Ул. Советская, дом №69 | 1 | 12 |  |
| Ул. Юбилейная №40 | Дом разрушен |  |  |
| Ул. Юбилейная №36 | 4 |  |  |
| Ул. Колхозная №7 | 1 | 44 | 20 |
| Ул. Колхозная №45 | 4 | 28 | 14 |
| Ул. Колхозная №46 |  | 20 | 13 |
| Ул. Колхозная №55 | 4 | 50 | 36 |
| Ул. Колхозная №54 | 4 | 45 | 30 |
| П. Центральный |  |  |  |
| п. Центральный, дом №24 | 1 | 27,4 | 14,3 |
| п. Центральный, дом №9 | 3 | 40 | 20 |
| п. Центральный, дом №25 | 4 | 37,6 | 13,7 |
| п. Центральный, дом №27 общежитие з-да «Прогресс» | 1 | 18 | 18 |
| п. Центральный, дом №27 общежитие з-да «Прогресс» | 1 | 10 | 10 |
| п. Центральный, дом №27 общежитие з-да «Прогресс» | 3 | 10 | 10 |
| С. Тростянка |  |  |  |
| Ул. Чиркова, дом №; | Сгорел |  |  |
| Ул. Комарова, дом №55 | Умерла |  |  |

Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому, согласно законодательству Российской Федерации (статьи 28 и 29 Жилищного кодекса РСФСР) и закону Самарской области «О жилище», являются:

- жилой дом с физическим износом, при котором его прочные и деформационные характеристики равны или хуже предельно допустимых характеристик, установленных для действующих условий эксплуатации.

К ветхим домам относятся полносборные, кирпичные и каменные дома с физическим износом свыше 70 %; деревянные дома и дома со стенами из местных материалов с физическим износом 65 %.

Ветхий жилищный фонд ухудшает внешний облик села и  снижает инвестиционную привлекательность всего поселения.

В соответствии с муниципальной  целевой программой «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилижного фонда в Богатовском районе на 2004-2010 годы» утверждённой постановлением Собрания представителей Богатовского района Самарской области № 5 от 05.04.04 г. предусмотрен комплекс мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Мероприятия должны быть реальзованы до 2010 г.

## 4.2. Общественно-деловая зона

Основные функции зоны – межселенное и социально-культурное обслуживание, административное и хозяйственное управление, образовательная и общественная  деятельность.

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

Общественный  центр в селе Печинено сформирован по улице Зелёная. Он расположен почти в геометрическом центре населённого пункта. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями культурно-бытового назначения охватывает  только центральные жилые зоны села.

Главную площадь формируют здания: Дома Культуры, Административного офиса ПСХ «Прогресс», здания детского сада на 45 мест (заполнение на 66%) и двух магазинов.

Здание общеобразовательной школы на 320 мест (заполнение на 40%) расположено также в центральном квартале, офис врача общей практики по ул. Зелёная (в 200 м от главной площади).

Ул. Советская завершается на старой площади, где расположено здание сельской администрации.

В п. Центральный общественный центр сформировался в квартале, расположенном между улицами: Центральная и Молодёжная  и включает: Дом Культуры, здание детского сада на 90 мест (наполнение  на 17%), три магазина и почту. Медицинский акушерский пункт находится в жилом квартале, расположенном около общественного центра.

В с. Тростянка общественный центр расположен на пересечении улиц: Школьная и Юбилейная. Он включает в себя здания: общеобразовательной школы на 162 места (наполнение на 50%), Дома Культуры, двух магазинов, офиса СПК «Маяк», медицинского акушерского пункта, почты, молебного дома. Детский сад  (на 14 мест) расположен в одном здании  с общеобразовательной школой.

В селе Фёдоровка и посёлках: Елшанский, Духовой, Западный, Восточный, Петровский, Никольский, Ключ Мира и Горский  общественные центры не сформированы. В с. Фёдоровка  имеется фельдшерско-акушерский пункт, магазин и библиотека.

Посёлки: Восточный, Западный и Петровский находятся в непосредственной близости от п. Центральный. В связи с этим, население посёлков имеет возможность использовать для удовлетворения своих общественных потребностей инфраструктуру п. Центральный.

Расчёт обеспеченности  объектами  культурно – бытового  обслуживания  населённых пунктов сельского поселения Печинено выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приводится  в  таблице  № 8.

Существующая обеспеченность  населения с.п. Печинено объектами  культурно – бытового  обслуживания.

Таблица № 8

| № пп | Наименование объекта | Единица измерен. | Мощность нормативная (на 1 тыс.чел) | Мощность необход. | Мощность существ. | Процент обеспечен. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 70% детей дошкольн. возраста | 84 | 149 | 177 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100% охват детей (I-IXкл) 75%- (X-XI кл) | 201 | 480 | 239 |
| 3 | Внешкольные учреждения: Дом детского творчества Детско-юношеская спортивная школа Детская школа искусств, Музыкальная школа | объект объект объект объект | по заданию на проектирован | - - - - | - - - - | 0 0 0 0 |
| 4 | Учреждения здравоохранения: медицинский акушерский пункт офис ВОП аптека | объект объект объект | по заданию на проектирован. | - - - | 3 1 | обеспеч. обеспеч. 0 |
| 5 | Спортивные залы общего пользования бассейн общего пользования | м2 площади пола м2зеркала воды | 60-80 20-25 | 130 - | - | 0 |
| 6 | Учреждения культуры и искусства: клуб (дом культуры) кинотеатр библиотеки | мест объект тыс.ед. хранения | 190-140 4,5-5 | 300 | 590 | 196 |
| 7 | Магазины Рынок | м2 торг.S объект | 300 - | 560 - | 577 - | 103 |
| 8 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 75 | - | 0 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания: | раб. мест | 7 | 13 | - | 0 |
| 10 | Предприятия коммунального обслуживания: бани химчистки прачечные | мест кг вещей в смену кг белья в смену | 7 3,5 60 | 13 7 112 | - - - | 0 0 0 |
| 11 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: пождепо Гостиница | маш. мест | 1 на 4 тыс. 6 | 1 11 | 2 - | обеспеч. 0 |

Существующая сеть учреждений культурно-бытового обслуживания сельского поселения Печинено не обеспечивает необходимый уровень обслуживания населения. Недостаточна мощность учреждений культуры и искусства, предприятий бытового и коммунального обслуживания, предприятий общественного питания.

Наполнение детских дошкольных учреждений и школ составляет  около 50%.

Радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями культурно-бытового назначения не охватывают все жилые зоны населённых пунктов.

См. листы № 9 и 10 «Схема радиусов обслуживания населения сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области. Детские дошкольные учреждения и школы» и «Схема радиусов обслуживания населения сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области. Учреждения здравоохранения и физкультурно-спортивные сооружения».

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  приводиться в таблице № 9

Таблица № 9

#### Объекты  культурно-бытового  обслуживания

| № п/п | Наименование |  |  | Адрес, улица |  |  | № дома |  |  | Этажность |  |  | Мощность |  |  | Материал | Состояние | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 |
| I. Учреждения народного образования 1.Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад |  |  | (с. Печинено), ул. Зелёная |  |  | 24 |  |  | 1 |  |  | 45 (наполн.-30) |  |  | кирпич | удовлетворительное | 1961 |
| 2 | Детский сад |  |  | (п Центральный), ул. Победы |  |  | 26 |  |  | 2 |  |  | 90 (наполн.-15) |  |  | кирпич | удовлетворительное | 1987 |
| 3 | Детский сад |  |  | (п. Тростянка), ул. Молодёжная |  |  | 41 |  |  | 1 |  |  | 14 (наполн.-11) |  |  | кирпич | удовлетворительное | 1970 |
| 2. Учебные заведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа |  |  | (с. Печинено), ул. Зелёная |  |  | 33 |  |  | 2 |  |  | 320 (наполн.-134) |  |  | кирпич | удовлетворительное | 1988 |
| 2 | Общеобразовательная школа |  |  | (п. Тростянка), ул Молодёжная |  |  | 41 |  |  | 1 |  |  | 162 (наполн.-78) |  |  | кирпич | удовлетворительное | 1970 |
| II. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения 1.Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Медицинский акушерский пункт |  |  | (п.Тростянка), ул. Молодёжная |  |  | 28 |  |  | 1 |  |  | 30 посещ. в смену 3 койки |  |  | кирпич | неудовлетворительн | 1970 |
| 2 | Медицинский акушерский пункт |  |  | (п.Центральный), ул. Молодёжная |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 25 посещ. в смену |  |  | блоки | удовлетворительное | 1988 |
| 3 | Медицинский акушерский пункт |  |  | (п.Фёдоровка), ул. Молодёжная |  |  | 5, кв.1 |  |  | 1 |  |  | 10 посещ. в смену 3 койки |  |  | плиты | удовлетворительное | 1976 |
| 4 | Офис врача общей практики |  |  | (с. Печинено), ул. Зелёная |  |  | 18а |  |  | 1 |  |  | 440 посещ в мес. 1 койка |  |  | кирпич | хорошее | 2006 |
| 3.Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивный зал |  |  | (с. Печинено), ул. Зелёная |  |  | 37 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | кирпич | удовлетворительное | 1987 |
| III. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СДК (сельский дом культуры) |  |  | (с. Печинено), ул. Зелёная |  |  | 25 |  |  | 2 |  |  | 300 мест |  |  | кирпич | удовлетворительное | 1965 |
| 2 | СДК |  |  | (п. Центральный), ул. Победы |  |  | 26 |  |  | 2 |  |  | 150 мест |  |  | кирпич | удовлетворительное | 1987 |
| 3 | СДК |  |  | (п. Тростянка), ул. Чиркова |  |  | 97 |  |  | 1 |  |  | 250 мест |  |  | плиты | удовлетворительное | 1984 |
| 4 | Библиотека |  |  | (с. Печинено), ул. Зелёная |  |  | 25 |  |  | 2 |  |  | 15 тыс. единиц |  |  | кирпич | удовлетворительное | 1965 |
| 5 | Библиотека |  |  | (п. Тростянка), ул.Чиркова |  |  | 97 |  |  | 1 |  |  | 9,3 тыс единиц |  |  | плиты | удовлетворительное |  |
| 6 | Библиотека |  |  | (п. Центральный), ул. Победы |  |  | 26 |  |  | 2 |  |  | 3,3 тыс единиц |  |  | кирпич | удовлетворительное | 1987 |
| 7 | Библиотека |  |  | (п. Фёдоровка), ул. Первомайская |  |  | 74 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | дерево, кирпич | удовлетворительное |  |
| IV. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 1.Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин РАЙПО №25 |  | (с. Печинено), ул. Зелёная |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 146,2 м кв. |  | кирпич | удовлетворительное | 1986 |
| 2 | ЧОП «Берёзка» |  | (с. Печинено), ул. Зелёная |  |  |  |  | 11а | 1 |  |  |  |  | 47,6 м кв. |  | металл, дерево | удовлетворительное | 2004 |
| 3 | ЧОП |  | (с. Печинено), ул. Зелёная |  |  |  |  | 17а | 1 |  |  |  |  | 23 м кв. |  | кирпич, сайдинг | хорошее | 2006 |
| 4 | ЧОП |  | (с. Печинено), ул. Зелёная |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 24 м кв. |  | блоки | удовлетворительное | 1996 |
| 5 | Магазин РАЙПО №26 |  | (с. Фёдоровка), ул. Первомайская |  |  |  |  | 49 | 1 |  |  |  |  | 53,1 м кв. |  | кирпич |  | 1957 |
| 6 | Магазин РАЙПО №29 |  | (п. Тростянка), ул. Комарова |  |  |  |  | 30 | 1 |  |  |  |  | 66,1 м кв. |  | кирпич | удовлетворительное | 1967 |
| 7 | ЧОП |  | (п. Тростянка), ул. Чиркова |  |  |  |  | 97а | 1 |  |  |  |  | 52,1 |  | блок, кирпич | хорошее | 2002 |
| 8 | Магазин РАЙПО №27 |  | (п. Центральный), ул. Центральная |  |  |  |  | 29 | 1 |  |  |  |  | 97,5 м кв. |  | кирпич | удовлетворительное | 1987 |
| 9 | ЧОП |  | (п. Центральный), ул. Центральная |  |  |  |  | 29 б | 1 |  |  |  |  | 27 м кв. |  | кирпич | удовлетворительное | 2003 |
| 10 | ЧОП «Берёзка» |  | (п. Центральный), ул. Центральная |  |  |  |  | 29 а | 1 |  |  |  |  | 40 м кв. |  | железн. вагон | неудовлетворит. | 2001 |
| V. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 1.Банки, предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отделение связи |  |  | (с.Печинено), ул. Юбилейная |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 чел. |  | дерево | удовлетворительное | 1962 |
| 2 | Отделение связи |  |  | (п. Центральный), ул. Центральная |  | 33 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 чел. |  | кирпич | удовлетворительное |  |
| 3 | Отделение связи |  |  | (с. Тростянка), ул. Молодёжная |  | 28 |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 чел. |  | кирпич, плиты | удовлетворительное | 1970 |
| 2. Организации и учреждения управления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сельская администрация |  |  | (с.Печинено), ул. Советская |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | кирпич | удовлетворительное |  |
| 2 | Контора ПСХ «Прогресс» |  |  | (с. Печинено), ул. Зелёная |  | 11 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | кирпич | удовлетворительное |  |
| 3 | Контора ПСХ «Прогресс» |  |  | (п. Центральный), ул.Победы |  | 28 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | кирпич | удовлетворительное |  |
| 4 | СПК «Маяк» |  |  | (с. Тростянка), ул. Чиркова |  | 98 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | кирпич, дерево | удовлетворительное | 1964 |
| VI. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пож. Часть – (филиал ПЧ-117 с. Богатое) | п. Центральный |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 маш. 13 чел. |  |  | блоки |  | Отл. |  |
| 2 | Пожарное депо | с. Печинено |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 машина |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пожарное депо | c. Тростянка |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 машина |  |  |  |  |  |  |
| VII. Культовые сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Молебный дом |  |  | (с. Тростянка), ул. Молодёжная | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.3. Производственная и коммунально-складская зона

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и складских объектов, которые обеспечивают их функционирование.

Производственная  зона  сельского поселения Печинено  сформирована   на  нескольких   площадках.

В с. Тростянка

Первая площадка расположена с западной стороны населённого пункта. Она включает  машинный двор (площадь участка – 13 га, СЗЗ – 100 м).

Вторая площадка расположена с восточной стороны населённого пункта и включает МТФ (площадь участка 41,6 га, СЗЗ -300 м), летний лагерь для скота, хозяйственный двор и склад сена.

В с.Печинено

На первой площадке, расположенной в юго-восточной части населенного пункта,  находится  МТФ №1 (площадь участка – 10,4 га, СЗЗ – 300 м).

Вторая  площадка расположена в северной части населённого пункта. Она включает  автопарк и машинный двор (общая площадь участка – 6,8 га, СЗЗ – 100 м).

Третья  площадка расположена в северо-западной части села. Она включает  зернохранилище ( площадь участка – 2,3 га, СЗЗ – 50 м).

В с. Фёдоровка

Площадка расположена с западной стороны с. Фёдоровка. Она включает МТФ (площадь участка – 4,9 га, СЗЗ – 300 м).

В п. Центральный

Площадка расположена в западной части населённого пункта и включает: свинокомплекс (СЗЗ -500 м), молокозавод (СЗЗ -100 м), парники (СЗЗ -100 м), машинно-тракторный парк (СЗЗ -100 м), строительную базу(СЗЗ -100 м), маслобойню (СЗЗ -100 м). Общая площадь  площадки -10,8 га.

В п. Никольский

Площадка расположена с северной стороны населённого пункта. Она включает недействующую.МТФ.

Кроме того, севернее п. Восточный ведётся добыча нефти.

Коммунально-складская зона на территории сельского поселения не сформирована. Объекты коммунально-складской зоны производственных предприятий находятся на территории самих предприятий.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

На схеме №7 «Схема комплексной оценки территории сельского поселения Печинено» показаны планировочные ограничения от промышленных объектов и объектов классифицированных в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов», а также: прибрежная защитная полоса, водоохранная зона от р.Самара, горизонталь подтопления 1% паводком, полоса отвода от железной дороги.

Полный  перечень  предприятий  и  хозяйств  приводится  в  таблице  № 10

Объекты производственной и коммунально-складской зоны

Таблица №10

| № пп | Наименование объекта | Мощность | Чис.кадров, чел. 1. 01.02 г. | Местоположение | S участка (га) | Класс вредности | СЗЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 1 | Машинно-тракторный парк №2 | 26 машин | 26 | п. Центральный | 1,9 | IV | 100 |  |
| 2 | Молокозавод | 5т молока 769 ц/мес. прод. | 18 | п. Центральный | 0,07 | IV | 100 |  |
| 3 | Бойня | 160 свиней, 11 коров в мес. | 9 | п. Центральный | 0,08 | III | 300 |  |
| 4 | Свинокомплекс | 5000 свиней | 46 | п. Центральный | 5,7 | II | 500 |  |
| 4а | Навозохранилище |  |  | п. Центральный | 0,8 | II | 500 |  |
| 5 | Строительная база |  | 8 | п. Центральный | 0,6 | IV | 100 |  |
| 6 | Маслобойня | 194 ц/мес. 56 ц/мес. | 3 | п. Центральный в одном здании с пождепо | 0,1 | IV | 100 |  |
| 7 | Парники |  | - | п. Центральный | 1,5 | - | - | не действующие |
| 8 | МТФ |  | - | п. Никольский | 3,3 | - | - | не действующая |
| 9 | МТФ №2 | 255 голов | нет данных | с. Федоровка | 4,9 | III | 300 |  |
| 10 | Мельница | 239 ц/мес выход 157 ц/мес. | нет данных | с. Федоровка | 0,05 | IV | 100 |  |
| 11 | Машинный двор |  | нет данных | с. Печинено | 2,7 | IV | 100 |  |
| 12 | Автопарк бр. №1 |  | нет данных | с. Печинено | 4,1 | IV | 100 |  |
| 13 | МТФ №1 | 610 голов | нет данных | с Печинено | 10,4 | III | 300 |  |
| 14 | Ток (зернохранилище) |  | нет данных | с. Печинено | 2,3 | V | 50 |  |
| 15 | Машинный двор | 30 машин | нет данных | с. Тростянка | 13 | IV | 100 |  |
| 16 | Летний лагерь МТФ |  | нет данных | с. Тростянка | 1,9 | III | 300 |  |
| 17 | Сыроварня |  | - | с. Тростянка | 0,3 | - | - | не действующая |
| 18 | МТФ | 330 гол. Мол. | нет данных | с. Тростянка | 41,5 | III | 300 |  |
| 19 | Хозяйственный двор |  | - | с. Тростянка | 5 | - | - | не действующий |
| 20 | Склад сена |  | - | с. Тростянка |  | - | - | не действующий |
| 21 | ОАО «Самаранефтегаз» ЦДНГ-3 (цех добычи нефти и газа) бригада №2 |  | 5 | п. Восточный |  | III | 300 |  |
| 22 | ООО «Инвестфонд» Охотничье-рыболовное хозяйство «Богатовское» |  | 10 | п Никольский д.№1 |  | - | - | Не классифицируется |
| 23 | ПСХ «Прогресс» | Зерновой склад |  | с. Фёдоровка | 0,4 | V | 50 |  |

## 4.4. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений коммуникаций железнодорожного и автомобильного  транспорта.

Зона включает в себя:

- полосу отвода железной дороги федерального значения;

- коридоры автодорог общего пользования территориального значения;

В настоящее время транспортная инфраструктура сельского поселения Печинено  сформирована следующими составляющими:

- федеральной железной дорогой «Оренбург-Кинель»;

- автодорогами общего пользования:

- «Кинель-Богатое-Борское» (протяжённость - 27,4 км);

- «Кинель-Богатое»-Печинено (протяжённость – 0,75 км);

- «Кинель-Богатое»-Тростянка (протяжённость – 8 км);

- «Кинель-Богатое»-Центральный (протяжённость – 2,8 км);

- «Кинель-Богатое»-Восточный-Центральный (протяжённость – 5,28 км);

- Богатое-Духовой (протяжённость – 5 км);

- Центральный –Елшанский –Рабочий (протяжённость – 5,8 км).

По территории  поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами  по постоянным  маршрутам,  связывая населенные пункты поселения между собой и с районным центром  Богатое (см. схему № 5 «Схема движения общественного транспорта на территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области).

Данные о транспортном обеспечении  сельского поселения Печинено представлены в таблице № 11.

Данные о транспортном обеспечении

Таблица № 11.

| №№ | Исходный и конечный пункт | Протяженность (км) | Сезонность работ (мес.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 516 | Богатое-Самара | 100 | 12 |
| 3 | Богатое – п. Центральный | 17 | 12 |
| 5 | Богатое – с Тростянка | 14 | 12 |

Население, проживающее в поселках: Горский, Никольский, Елшанский, Ключ Мира и Духовой не обеспечивается общественным транспортом.

Отсутствует сообщение по автодороге с твердым покрытием с п. Горский, что является одним из препятствий освоения и развития его территории.

Степень благоустройства существующей улично–дорожной сети не удовлетворительная. Не все улицы имеют асфальтовое покрытие.

Протяжённость существующего асфальтового покрытия автодорог в населённых пунктах составляет: в с. Печинено (7,32 км), с.Тростянка (4,20 км), с. Фёдоровка (0,73 км), п.Центральный (2,58 км), п. Западный (0,35 км), п. Восточный (3,76 км), п. Петровский (0,83 км),.п. Елшанский (0,77 км), п. Никольский (1,02 км), п. Ключ Мира (0,42 км), п. Духовой (1,16 км).

Тротуары и придорожная зелень на проектируемой территории отсутствуют. Ширина улиц в красных линиях колеблется от 11 до 50 метров. Красные линии и линии застройки  соблюдаются не везде.

## 4.5. Зона инженерной инфраструктуры

Комплекс инженерного обеспечения сельского поселения Печинено включает в себя: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и горячее водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение;

### 4.5.1.	Водоснабжение

Село Печинено.

Централизованным водоснабжением обеспечивается из скважинных водозаборов, расположенных на 3-х площадках и состоящих из 4-х скважин, оборудованных насосами ЭЦВ-6.

Все скважины включены в общую схему водоснабжения, посредством кольцевания сетями водопровода.

В схему также включена водонапорная башня.

На сетях установлены 3 пожгидранта и водозаборные колонии.

Общая протяженность сетей 7,6 км.

Используется вода на хозбытовые нужды, полив и пожаротушение.

Материал труб - чугун, сталь, полиэтилен.

Диаметры от 50 до 159 мм.

Село Федоровка.

Централизованным водоснабжением обеспечивается из скважинного водозабора, состоящего из одной скважины, оборудованной насосом ЭЦВ-6.

В общую схему водоснабжения включен накопительный резервуар.

Наружные сети различных диаметров из чугунных, стальных, полиэтиленовых труб, с установкой водоразборных колонок.

Общая протяженность сетей 4520 м.

Используется вода на хозбытовые цели.

Пожаротушение осуществляется из пожарного резервуара.

п. Центральный.

Централизованным водоснабжением обеспечивается из скважинных водозаборов, состоящих из пяти артскважин, расположенных в разных местах, с насосами ЭЦВ-16.

Схема водоснабжения включает в себя, кроме артскважин, две водонапорные башни, закольцованные уличные сети Ø 100, общей протяженностью 6км, с установкой водоразборных колонок.

Используется вода на хозбытовые нужды, полив и пожаротушение.

с. Тростянка.

Централизованным водоснабжением обеспечивается из скважинного водозабора, состоящего из одной скважины.

В схему водоснабжения включены водонапорная башня и уличные сети, построенные в 1967г. из асбоцементных труб Ø 150, имеющих большую степень износа.Сети тупиковые.

Пожаротушение осуществляется из поверхностных водоемов. Используется вода на хозбытовые нужды и полив.

Во всех вышеперечисленных пунктах для нормального обеспечения водой населения необходимо: заменить все вышедшее из строя оборудование и трубопроводы; закольцевать сети и установить пожгидранты там, где это отсутствует.

Населённые пункты: Никольский, Петровский, Восточный, Западный, Горский, Ключ Мира, Духовой, Елшанский.

Централизованного водоснабжения не имеют.

Снабжение водой осуществляется из колодцев и индивидуальных скважин.

### Водоотведение

Централизованное канализование во всех населенных пунктах поселения отсутствует.

Сброс стоков осуществляется в индивидуальные надворные уборные и выгребные ямы.

Исключение составляет п. Центральный, где имеется централизованная канализации жилой застройки по ул. Молодежная и ул. Победы со сбросом в общую емкость 75 м3. протяженность сети 1 км, износ труб – 50%, что диктует их замену.

### Теплоснабжение

с. Печинено.

Централизованное теплоснабжение в селе отсутствует.

Во всей жилой застройке – индивидуальные теплоисточники; у некоторых общественных зданий – миникотельные на газовом топливе.

п. Центральный.

В промзоне поселка (СТФ, МТП) существует промышленная котельная, вырабатывающая пар и  горячую воду.

Пар – на производственные цели, воду на отопление.

По стальным теплосетям Ø 200   =0,5 км. тепло подается потребителям. Проектная производительность котельной 1,276 Гкал/час, отпуск тепла – 0,679 Гкал/час.

Кроме этой котельной для объектов соцкультбыта построен ряд миникотельных на газовом топливе.

Существующие жилые дома снабжаются теплом о индивидуальных теплоисточников.

с. Тростянка.

Централизованным теплоснабжением обеспечивается ряд зданий соцкультбыта от центральной котельной на ул. Молодежная.

Производительность котельной 0,516 Гкал/час, отпуск тепла – 0,258 Гкал/час. Теплоноситель – вода с параметрами 75-80 ºС.

Теплосеть проложена на опорах.

Трубы – стальные, общей протяженностью 0,388 км.

Топливо – газ.

Вся жилая застройка имеет собственные теплоисточники.

Населённые пункты: Никольский, Федоровка, Петровский, Восточный, Западный, Горский, Ключ Мира, Духовой, Елшанский снабжаются теплом только от индивидуальных теплоисточников.

### Газоснабжение

с. Печинено.

Источником централизованного газоснабжения является АГРС №57, расположенная в с. М. Малышевка.

По газопроводу высокого давления (р= 6 кгс/см2) газ подается в ГРП №24, расположенному в северной части села, где регулятором  РДБК- 50 Н давление снижается до низкого и по трубопроводам низкого давления поступает к потребителям. Общая протяженность сетей  газоснабжения составляет 9,3 км.

Используется газ на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

с. Тростянка

Источник газоснабжения – АГРС №57.

По газопроводу высокого давления (р= 6 кгс/см2) газ подается в ГРП №25, расположенному в западной части села на ул. Школьной. В ГРП регулятором РДНК-400 понижается давление газа до низкого и по газопроводам низкого давления подается потребителям. Общая протяженность сетей –8,7 км.

Используется газ на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

с. Федоровка

Источник газоснабжения – АГРС 57.

Газорегуляторный пункт №26 (ГРП №26), расположенный в северо-западной части села, посредством регулятора РДБК – 50Н снижает давление до низкого и по газопроводам низкого давления подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Общая протяженность сетей – 3,8 км.

п. Центральный

Источник газоснабжения – АГРС №57.

Газопровд высокого давления р= 6 кгс/см2. подходит к ГРП №23 и разветвляется, одна ветка высокого давления следует далее от щита учета на территории теплицы возле котельной далее следует в п. Никольский. Вторая ветка входит в ГРП №23, где регулятором РДБК – 50 Н давление снижается до низкого.

По газопроводу низкого давления газ подается потребителям п. Центральный на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников и следует далее в п. Петровский.

Общая протяженность газопроводов по н.п. Центральный и Петровский 5000м.

п. Петровский

Источником газоснабжения является ГРП №23, расположенный в п.Центральный. После ГРП №23 по газопроводам низкого давления газ поступает в п. Петровкий, пройдя по улицам п. Центральный.

Используется газ на хозбытовые нужды и в качестве топлива для индивидуальных теплоисточников.

п. Никольский

Источником газоснабжения является АГРС №57. по газопроводу высокого давления газ подается в пос. Центральный и далее через узел учета в

п. Никольский, где в ШГРП №74 регулятором РДНК – 400 снижается до низкого и подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Протяженность газопроводов – 1600 м.

п. Ключ Мира

Снабжается газом от сетей низкого давления п. Никольский на хозбытовые нужды и отопление жилой застройки.

п. Восточный

Источник газоснабжения – АГРС –57.

По газопроводу высокого давления (р=6,0 кгс/см2) газ поступает в ШГРП №72, где регулятором РДНК – 400 снижается до низкого и далее подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Общая протяженность сетей – 1,218 км.

п. Духовой

В настоящее время не газифицирован, но имеется проект газоснабжения, по которому в 2008 году будет осуществлено строительство газопровода высокого давления (р=6 кгс/см2), ШГРП и газопроводов низкого давления до потребителей.

Населённые пункты: Западный, Елшанский, Горский в настоящее время не газифицированы.

### Электроснабжение

Электроснабжение сельских поселений Печинено, Тростянка, Федоровка, Центральный, Восточный, Горский, Духовой, Елшанскии, Западный, Ключ Мира, Никольский, Петровский выполнено от подстанции «Богатое» 110/10кВ.

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в селе Печинено питающихся по ВЛ- 10 кВ по состоянию на 01.01.2006 г. ф- 16,21 ПС Богатое

Таблица №12

| № пп | Тип ТП мощность кВ | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП Бог. 1638/100 | быт. |
| 2 | КТП Бог. 1603/100 | мас. |
| 3 | КТП Бог. 1635/250 | мас. МТП- 1 |
| 4 | КТП Бог. 2105/250 | аб. школа |
| 5 | КТП Бог. 1605/160 | Зерноток |
| 6 | КТП Бог. 2106/100 | быт. |
| 7 | КТП Бог. 1606/100 | быт. |
| 8 | КТП Бог. 1634/160 | быт. |
| 9 | КТП Бог. 1637/250 | Зерноток |
| 10 | КТП Бог. 1201/400 | МТФ |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в населенном пункте с. Тростянка питающихся по ВЛ- 10 кВ по состоянию на 01.01.2006 г. ф- 19 ПС Богатое

Таблица №13

| № пп | Тип ТП мощность кВ | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП Бог. 1902/160 | КРС (ферма) |
| 2 | КТП Бог. 1901/250 | КРС (ферма) |
| 3 | КТП Бог. 1903/400 | КРС (ферма) |
| 4 | КТП Бог. 1907/400 | Зерноток |
| 5 | КТП Бог. 1906/160 | Д/сад (быт) |
| 6 | КТП Бог. 1908/100 | пос. (быт) |
| 7 | КТП Бог. 1905/400 | пос. кот. (быт) |
| 8 | КТП Бог. 1904/250 | Мех двор |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в селе Федоровка питающихся по ВЛ- 10 кВ по состоянию на 01.01.2006 г. ф- 21,16 ПС Богатое

Таблица №14

| № пп | Тип ТП мощность кВ | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП Бог. 2111/100 | В поле МТФ |
| 2 | КТП Бог. 1615/100 |  |
| 3 | КТП Бог. 2110/160 |  |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в населенном пункте п. Центральный питающихся ВЛ- 10 кВ по состоянию на 01.01.2006 г. ф- 16 ПС Богатое

Таблица №15

| № пп | Тип ТП мощность кВ | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП Бог. 1607/630 | абон. |
| 2 | КТП Бог. 1622/160 | абон. |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в п. Восточный питающихся по ВЛ- 10 кВ по состоянию на 01.01.2006 г. ф- 16 ПС Богатое

Таблица №16

| № пп | Тип ТП мощность кВ | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП Бог. 1619/63 | п. Восточный |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в населенном пункте п. Горский питающихся по ВЛ- 10 кВ по состоянию на 01.01.2006 г. ф- 16 ПС Богатое

Таблица №17

| № пп | Тип ТП мощность кВ | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП Бог. 1625/40 | п. Горский |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в п. Духовой питающихся по ВЛ- 10 кВ по состоянию на 01.01.2006 г. ф- 15 ПС Богатое

Таблица №19

| № пп | Тип ТП мощность кВ | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП Бог. 1504/63 | В начале населенного пункта |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в населенном пункте п. Елшанский питающихся по ВЛ- 10 кВ по состоянию на 01.01.2006 г. ф- 16 ПС Богатое

Таблица №20

| № пп | Тип ТП мощность кВ | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП Бог. 1623/40 | В начале населенного пункта Елшанский |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в п. Западный питающихся по ВЛ- 10 кВ по состоянию на 01.01.2006 г. ф- 16 ПС Богатое

Таблица №21

| № пп | Тип ТП мощность кВ | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП Бог. 1620/40 | Расположена в начале села |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в населенном пункте п. Ключ Мира питающихся по ВЛ- 10 кВ по состоянию на 01.01.2006 г. ф- 16 ПС Богатое

Таблица №22

| № пп | Тип ТП мощность кВ | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | От КТП 1624/160 | п. Никольский |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в п. Никольский питающихся по ВЛ- 10 кВ по состоянию на 01.01.2006 г. ф- 16 ПС Богатое

Таблица №23

| № пп | Тип ТП мощность кВ | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП Бог. 1624/160 | Начало поселка |

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в населенном пункте п. Петровский питающихся по ВЛ- 10 кВ по состоянию на 01.01.2006 г. ф- 16 ПС Богатое

Таблица №24

| № пп | Тип ТП мощность кВ | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП Бог. 1621/63 | Расположенный около пос. Центральный |

Данные об электроснабжении проектируемого населенного пункта п. Духовой.

Таблица №25

| Сооружение характеристики | Современное положение | Ожидаемое на конец 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Головные подстанции: - местоположение - мощность трансформаторов - напряжение | ПС 110/10 Богатое ТДН 16000/110 И=115/11 кВ | - |
| Протяженность и марки городских сетей. Сети 6-10 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение Сети 60,4 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение | 2,380 d24 А25 |  |

Данные об электроснабжении проектируемого населенного пункта п. Елшанский.

Таблица №26

| Сооружение характеристики | Современное положение | Ожидаемое на конец 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Головные подстанции: - местоположение - мощность трансформаторов - напряжение | ПС 110/10 Богатое ТДН 16000/110 И=115/11 кВ | - |
| Протяженность и марки городских сетей. Сети 6-10 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение Сети 60,4 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение | 0,680 d24 А25 |  |

Данные об электроснабжении проектируемого населенного пункта п. Западный.

Таблица №27

| Сооружение характеристики | Современное положение | Ожидаемое на конец 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Головные подстанции: - местоположение - мощность трансформаторов - напряжение | ПС 110/10 Богатое ТДН 16000/110 И=115/11 кВ | - |
| Протяженность и марки городских сетей. Сети 6-10 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение Сети 60,4 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение | 0,940 м d24 А25 |  |

Данные об электроснабжении проектируемого населенного пункта п. 
Ключ Мира.

Таблица №28

| Сооружение характеристики | Современное положение | Ожидаемое на конец 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Головные подстанции: - местоположение - мощность трансформаторов - напряжение | ПС 110/10 Богатое ТДН 16000/110 И=115/11 кВ | - |
| Протяженность и марки городских сетей. Сети 6-10 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение Сети 60,4 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение | 20,3 км А25 |  |

Данные об электроснабжении проектируемого населенного пункта п. Никольский.

Таблица №29

| Сооружение характеристики | Современное положение | Ожидаемое на конец 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Головные подстанции: - местоположение - мощность трансформаторов - напряжение | ПС 110/10 Богатое ТДН 16000/110 И=115/11 кВ | - |
| Протяженность и марки городских сетей. Сети 6-10 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение Сети 60,4 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение | 1,320 км d25 мм2 А25 |  |

Данные об электроснабжении проектируемого населенного пункта п. Петровский.

Таблица №30

| Сооружение характеристики | Современное положение | Ожидаемое на конец 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Головные подстанции: - местоположение - мощность трансформаторов - напряжение | ПС 110/10 Богатое ТДН 16000/110 И=115/11 кВ | - |
| Протяженность и марки городских сетей. Сети 6-10 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение Сети 60,4 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение | 1,460 км d25 мм2 А25 |  |

Данные об электроснабжении проектируемого населенного пункта с. Федоровка.

Таблица №31

| Сооружение характеристики | Современное положение | Ожидаемое на конец 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Головные подстанции: - местоположение - мощность трансформаторов - напряжение | ПС 110/10 Богатое ТДН 16000/110 И=115/11 кВ | - |
| Протяженность и марки городских сетей. Сети 6-10 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение Сети 60,4 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение | L= 3.66 А25 |  |

Данные об электроснабжении проектируемого населенного пункта п. Центральный.

Таблица №32

| Сооружение характеристики | Современное положение | Ожидаемое на конец 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Головные подстанции: - местоположение - мощность трансформаторов - напряжение |  | - |
| Протяженность и марки городских сетей. Сети 6-10 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение Сети 60,4 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение |  |  |

Данные об электроснабжении проектируемого населенного пункта п. Восточный.

Таблица №33

| Сооружение характеристики | Современное положение | Ожидаемое на конец 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Головные подстанции: - местоположение - мощность трансформаторов - напряжение | ПС 110/10 Богатое ТДН 16000/110 И=115/11 кВ | - |
| Протяженность и марки городских сетей. Сети 6-10 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение Сети 60,4 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение | 1,340 d24 АС- 25 |  |

Данные об электроснабжении проектируемого населенного пункта п. Горский.

Таблица №34

| Сооружение характеристики | Современное положение | Ожидаемое на конец 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Головные подстанции: - местоположение - мощность трансформаторов - напряжение | ПС 110/10 Богатое ТДН 16000/110 И=115/11 кВ | - |
| Протяженность и марки городских сетей. Сети 6-10 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение Сети 60,4 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение | 0,570 d25 АС-25 |  |

Данные об электроснабжении проектируемого населенного пункта с. Печинено.

Таблица №35

| Сооружение характеристики | Современное положение | Ожидаемое на конец 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Головные подстанции: - местоположение - мощность трансформаторов - напряжение |  | - |
| Протяженность и марки городских сетей. Сети 6-10 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение Сети 60,4 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение | 2,130 d25 0,030 d35 0,560 d35 0,440 d50 0,740 d25 2,025 d33 1,740 d33 3,100 d25 0,160 d50 |  |

Данные об электроснабжении проектируемого населенного пункта с. Печинено.

Таблица №36

| Сооружение характеристики | Современное положение | Ожидаемое на конец 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Головные подстанции: - местоположение - мощность трансформаторов - напряжение |  | - |
| Протяженность и марки городских сетей. Сети 6-10 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение Сети 60,4 кВа: - кабельные, сечением - воздушные, сечение | 400 d35 840 d35 1,850 d35 640 d35 2,360 d25 5,730 d25 510 d35 |  |

## 4.6. Рекреационная зона

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Существующая система озеленения сельского поселения Печинено представлена зелеными насаждениями общего пользования, ограниченного и специального назначения.

Площадь зелёных насаждений общего пользования в сельском поселении Печинено,  в  состав которой входят парки и скверы, не обеспечивает нормативный уровень.

В с. Печинено озеленение общего пользования практически отсутствует.  Сад-парк, расположенный по ул. Зелёная за Домом Культуры (общей площадью – 0,4 га) частично расположен на территории общеобразовательной школы. Население села использует для отдыха только 0,1 га его территории.

В п. Центральный рекреационную зону формируют: сквер (общей площадью – 0,3 га) по ул. Центральная и зелёные насаждения  (общей площадью – 0,5 га) по ул. Молодёжная. Кроме того жители посёлков: Центральный и Петровский  используют для отдыха лесной массив (площадью 1,6 га), расположенный между этими двумя посёлками.

В других населённых пунктах  сельского поселения Богатое озеленение общего пользования отсутствует.

Недостающая площадь зеленых насаждений компенсируется  лесными массивами, расположенными в основном в  прибрежных зонах: реки Самара и многочисленных водоёмов. С западной стороны сельское поселение Печинено граничит с Мал. Малышевским лесом, одним из крупнейших лесных массивов Самарской области.  Породный состав лесов поселения - преимущественно лиственные заволжские дубовые леса с примесью липы и клёна. А в юго-западной части в прибрежной зоне р. Самара – ещё и пойменные леса ивняковые, вязово-дубовые, липово-дубовые и берёзово-черноольховые.

На одного человека в сельском поселении Печинено приходится – 4,8 м2 зеленых насаждений общего пользования.

Норма озеленения для сельских поселений Росии – 12 м2 на одного человека (согласно п.4.2. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») площадь благоустроенных озелененных территорий общего пользования в сельском поселении Печинено должна составлять не менее – 2,4 га.  В прибрежных зонах крупных рек и водоёмов площадь озеленения территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

К насаждениям ограниченного пользования относится зелень приусадебных участков, территории учреждений культурно-бытового назначения и производственных предприятий.

## 4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В границах сельского поселения Печинено земли сельскохозяйственного использования составляют  11320 га.

См. Лист № 4. «Схема функционального зонирования территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области. Схема целевого назначения земель».

## 4.8. Зона специального назначения

К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

На территории Печиненского сельского поселения расположены шесть кладбищ. Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 составляет 50 метров.

Первое - расположено  в восточной части села Печинено. Кладбище действующее, площадью 0,6 га. Санитарные разрывы до жилой застройки не соблюдаются. Резервы территории для развития кладбища исчерпаны.

Второе – расположено в восточной части села Фёдоровка. Кладбище действующее, площадью 1,31 га. В санитарно-защитную зону от кладбища существующая жилая застройка не попадает.

Третье - расположено в центральной части посёлка Центральный. Кладбище действующее, площадью 0, 5 га. Санитарные разрывы до жилой застройки соблюдаются.

Четвёртое - расположено с северной стороны  посёлка Никольский. Кладбище действующее, площадь -0,2 га. Санитарные разрывы до жилой застройки соблюдаются.

Пятое - расположено в юго-восточной части с. Тростянка.  Кладбище действующее, площадь -0,76 га. Санитарные разрывы до жилой застройки соблюдаются.

Шестое – расположено с северной стороны п. Духовой Кладбище действующее, площадь -0,3 га. Санитарные разрывы до жилой застройки соблюдаются.

В  сельском поселении Печинено - три скотомогильника (два открытых и один закрытый).

Первый (закрытый) расположен  юго-западнее села Фёдоровка, на  расстоянии 750 м от  МТФ №2.  В санитарно -  защитную зону  попадает  4 жилых дома.

Второй (открытый)  расположен с северной стороны от села Тростянка, на расстоянии 800 м от населённого пункта. В санитарно-защитную зону попадают 5 жилых домов.

Третий (открытый) расположен  юго-западнее посёлка Центральный на расстоянии 250 м от свинокомплекса. В санитарно-защитную зону попадает 70% жилой застройки посёлка Елшанский.

Согласно «Проекту водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Самара», выполненному ОАО Волго НИИгипрозем» г. Самара в 2007 году, скотомогильник попадает в водоохранную зону р. Самара.

Для всех скотомогильников, согласно инструкции «Ветеринарно – санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденной главным ветеринарным инспектором Российской Федерации № 13-7-2-/469 от 01.12.1995 г. санитарно – защитная зона составляет -1000 м.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот и косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника;

- использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло менее 25 лет;

- строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов;

- строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника.

На территории сельского поселения Печинено расположены шесть несанкционированных свалок.

Твердые бытовые отходы вывозятся с территории:  с.Печинено на свалку (территория - 0,5га), расположенную с юго-западной стороны села. Радиус санитарно-защитной зоны от нее 1000 м. В санитарно-защитную зону попадает 50% жилой застройки с.Печинено и 10% с.Федоровка, а также объекты культурно-бытового обслуживания: школа, клуб и два магазина;

В с. Тростянка - на  свалку (территория - 0,5га), расположенную с северо-западной стороны села. В санитарно защитную зону от свалки попадает 85% жилой застройки и все объекты культурно-бытового обслуживания;

В с. Фёдоровка - на свалку (территория - 0,25га), расположенную юго-западнее села, за МТФ №2. В санитарно-защитную зону также попадает жилая застройка;

В посёлках: Западный, Центральный, Петровский – на свалку, расположенную западнее п. Западный. Санитарные разрывы не соблюдаются.

В п. Духовой – на свалку (территория - 1,5 га), расположенную с западной стороны села. Санитарные разрывы не соблюдаются;

В п. Никольский - на свалку (территория - 0,25 га) расположенную с южной стороны села. Санитарные разрывы не соблюдаются.

Свалки в посёлках: Духовой и Никольский  расположены в водоохраной зоне реки Самара.

Свалки не отвечают современным экологическим требованиям, являясь опасным источником загрязнения окружающей среды. Необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей к  с твёрдым покрытием.

# 6.  Прогноз развития демографических процессов в сельском поселении Печинено.

В результате изучения демографических явлений, происходящих в муниципальном районе Богатовский, в том числе и в сельском поселении Печинено, построены 3 сценария возможного развития демографической ситуации в этом поселении. (Рис. 6 Прогноз численности населения с.п. Печинено.)

Первый вариант прогноза численности населения с.п. Печинено рассчитан без миграционного прироста, но с учетом социально-экономической эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, реализуемых в 2006-2009 годах. Расчет производился с учетом средних возрастных коэффициентов рождаемости и смертности.

Согласно Плану мероприятий, разработанному Правительством Самарской области, предполагается, что к 2010 году уровень рождаемости в регионе увеличится до 11,1 промилле, коэффициент смертности сократится до 15,2 промилле, а по прогнозу на расчетный срок  коэффициент рождаемости  достигнет 11,5 промилле, а коэффициент смертности 14,2.

Численность населения сельского поселения Печинено по данному варианту к 2015 году  сократится на 3,5%, к 2030 году - на 7,3%.

Второй вариант прогноза численности населения с.п. Печинено более оптимистичный. Он  рассчитан с учетом социально-экономической эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, включая миграционный прирост населения.

Согласно Плану мероприятий, увеличение миграционного прироста в регионе  планируется до 11 тысяч человек в год. При пропорциональном распределении мигрантов в соответствии с числом жителей в городских округах и муниципальных районах ежегодный миграционный прирост в с.п. Печинено составит 6 человек. В этом случае численность населения с.п. Печинено до 2015 года будет медленно сокращаться, а на расчетный срок стабилизируется и составит 1874 человек.

Третий вариант  прогноза рассчитан по погодовому балансу при средних за пять лет показателях рождаемости, смертности и механического прироста.

В этом случае численность населения с.п. Печинено будет расти в основном за счет внешней миграции и в 2015 году составит  2250 человек, а в 2030 году увеличится примерно на 1000 человек, т.е. почти вдвое.

Сельское поселение Печинено располагает резервной территорией, которая может быть использована под жилищное строительство и размещение такого потока внешних мигрантов.

# 7.  Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья  1 Федерального закона «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ).

Согласно действующему Градостроительному кодексу Российской Федерации, в границах сельского поселения Печинено выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

## 7.1. Зоны особоохраняемых территорий

- Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

- В составе земель особоохраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особоохраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности.

### 7.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

На территории сельского поселения Печинено нет памятников истории, культуры и архитектуры Самарской области, принятых на охрану.

Однако, в «Сводный список  существующих и вновь выявленных памятников и ценных объектов  истории и культуры Самарской области», согласно распоряжению Главы администрации Самарской области № 426 от 06.05.93 г. и выявленных ОУПИиК», занесено  Торговое заведение в с. Тростянка (конец XIX в).

Кроме того в районе с. Тростянка обнаружен курганный могильник, занесенный в «Список памятников археологии», представленный министерством культуры молодежной политики и спорта Самарской области от 30.11.04г.

### 7.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Согласно статье 2 «Категории и виды особоохраняемых природных территорий» ФЗ «Об особоохраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» различаются следующие категории  ООПТ:

- государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

- национальные парки;

- природные парки;

- государственные природные заказники;

- памятники природы;

- дендрологические парки и ботанические сады;

- лечебно-оздоровительные местности и курорты.

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

Согласно данным Государственного кадастра особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения по состоянию на 11.08.2008 г., на территории с.п. Печинено, к югу от сел Федоровка и Печинено, в кварталах №№ 42-46 Богатовского лесничества, на площади 686 га, выделена особоохраняемая природная территория – водный памятник природы регионального значения «Федоровские старицы».

Согласно статье 27 «Режим особой охраны территорий памятников природы» ФЗ «Об особоохраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ», на территориях, занимаемых памятниками природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

## 7.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)  определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Согласно упомянутым СанПиН, организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Санитарно-защитная зона – территория между границами промплощадки предприятия, с учетом перспективы его расширения и развития, и селитебной застройкой.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

СЗЗ предназначена для:

- обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ;

- создания архитектурно-эстетического барьера между  промышленностью и жилой зоной при соответствующем ее благоустройстве;

- организации дополнительных озелененных площадей с целью  усиления ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки, а также для перспективного развития селитебной застройки.

Возможность использования земель, отведенных под санитарно-защитные зоны для с/х производства, должна быть обоснована соответствующими ведомствами, и иметь положительное заключение органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

В границах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается. Вопрос о жилищном строительстве в границах СЗЗ и необходимости вывода населения решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы и перспективы снижения неблагоприятного воздействия выбросов объекта на окружающую среду и установленного уровня воздействия физических факторов.

Допустимые в пределах санитарно-защитных зон промышленных/ коммунальных предприятий/ объектов виды хозяйственной деятельности едины для государственных, индивидуальных и частных предприятий и определяются номенклатурой производственных объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории санитарно-защитных зон.

Номенклатура объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории СЗЗ определяется в зависимости от ее размера, по Табл.№ 37 (см. «Рекомендации по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий». – М.: РЭФИА, 1998г.).

Номенклатура объектов и планировочных элементов,

допускаемых к размещению на территории СЗЗ.

Таблица № 37

| №№ п.п. | Наименование объектов и планировочных элементов | Радиус СЗЗ, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 300 | 300-1000 | 1000-3000 |
| Озеленение, благоустройство |  |  |  |  |
| 1. | Древесно-кустарниковые насаждения | * | * | * |
| 2. | Газоны, цветники | * | * | * |
| 3. | Питомники |  |  | * |
| 4. | Сельскохозяйственные культуры |  |  | * |
| 5. | Площадки для отдыха рабочих на предприятиях | * | * | * |
|  | Транспортные сети |  |  |  |
| 6. | Автодороги, проезды | * | * | * |
| 7. | Развязки дорог в разных уровнях |  |  | * |
| 8. | Тротуары | * | * | * |
| 9. | Велосипедные дорожки | * | * | * |
| 10. | Стоянки автомотовелотранспорта | * | * | * |
| 11. | Железнодорожные пути |  |  | * |
| 12. | Вертолетные площадки |  |  | * |
| Инженерные коммуникации |  |  |  |  |
| 13. | Сети инженерных коммуникаций | * | * | * |
| 14. | ЛЭП от 20 до 110 кВ |  | * | * |
| 15. | ЛЭП от 110 до 220 кВ |  |  | * |
| Здания административно-служебного и научно-технического назначения |  |  |  |  |
| 16. | Административно-служебные здания промпредприятий | * | * | * |
| 17. | Здания научно-технического назначения промпредприятий | * | * | * |
| 18. | Помещения для аварийного персонала и охраны предприятий | * | * | * |
| 19. | Профтехучилища, техникумы | * | * | * |
| 20. | Павильоны стационарного наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха | * | * | * |
| Здания торгово-коммунального назначения |  |  |  |  |
| 21. | Торговые здания, киоски | * | * | * |
| 22. | Заводские столовые | * | * | * |
| 23. | Заводские амбулатории, поликлиники | * | * | * |
| 24. | Пожарные депо | * | * | * |
| 25. | Бани, прачечные | * | * | * |
| 26. | Гаражи | * | * | * |
| 27. | Котельные (на газовом топливе с обоснованием их размещения расчетом рассеивания) |  | * | * |
| 28. | Промтоварные склады, не выделяющие вредностей |  | * | * |
| 29. | Мелкие предприятия, не выделяющие производственных вредностей |  | * | * |

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», вступивших в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором, приведенным в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Производственная  зона  сельского поселения Печинено  сформирована   на  нескольких   площадках.

Размеры ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственной и коммунально-складской зоны сельского поселения Печинено показаны в Таблице № 10 «Объекты производственной и коммунально-складской зоны».

На существующее положение несколько производственных объектов в границах проектируемой территории размещены с нарушениями требований по соблюдению санитарных разрывов от этих объектов до жилой застройки, в том числе: строительная база и маслобойня в п. Центральный; МТФ № 1, машинный двор и автопарк № 1 в с. Печинено, МТФ в п. Тростянка.

По данным «Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для системы сбора Центральной группы месторождений ОАО «Самаранефтегаз», разработанного ОАО «Гипровостокнефть» в 2005г., для предприятий по добыче нефти с малым содержанием летучих углеводородов, при выбросе сероводорода до 0,5 т/сут, санитарно-защитная зона составляет 300 м и устанавливается от крайнего ряда нефтяных скважин и границ промплощадок. Все технологические площадки расположены на территории месторождений и имеют с промысловыми сооружениями  общую санитарно-защитную зону. Таким образом, санитарно-защитная зона промысловых сооружений Северо-Максимовского нефтяного месторождения, разрабатываемого ЦДНГ-3 ОАО «Самаранефтегаз», составляет 300м и устанавливается от крайнего ряда нефтяных скважин.

На территории сельского поселения Печинено расположены шесть кладбищ. Все – действующие. Перечень кладбищ см. главу 4, п. 4,8 «Зона специального назначения». Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ориентировочная СЗЗ сельских кладбищ должна составлять 50 м.

Санитарные разрывы от кладбища до жилой застройки не соблюдаются в с. Печинено. Резервы территории для развития кладбища исчерпаны. Кладбище должно быть закрыто.

Согласно справке Управления ветеринарии Самарской области № 31/341 от 15.08.2008г., на территории с.п. Печинено имеется 3 скотомогильника.

Первый (закрыт в 2006г.) расположен на небольшой возвышенности  юго-западнее села Фёдоровка, на  расстоянии порядка 750 м от  МТФ № 2.   Скотомогильник является сибиреязвенным, имеет ограждение из железобетонных плит высотой 2 м, металлические, под замком, въездные ворота. С внутренней стороны забора имеется ров с обваловкой. Балансодержатель - Администрация с.п. Печинено, п/х завода «Прогресс». Скотомогильник характеризуется, как соответствующий требованиям  «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995г.».

Второй (действующий)  расположен с северной стороны села Тростянка (СПК «Маяк»), на расстоянии 800 м от населённого пункта. Скотомогильник представляет собой бетонную яму (3х3х6м), с металлическим перекрытием, не оборудованную траншеей обваловки и ограждением. Скотомогильник характеризуется, как не соответствующий требованиям  «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995г.», для него не определен балансодержатель, в санитарно-защитную зону скотомогильника попадают 5 жилых домов с. Тростянка.

Третий (действующий) расположен  между посёлками Центральный и Елшанский. Скотомогильник представляет собой металлическую емкость объемом 18м3, вкопанную в землю на глубину 5м, с металлической крышкой. Характеризуется, как соответствующий требованиям  «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995г.», при этом в санитарно-защитную зону скотомогильника попадает порядка 70% жилой застройки посёлка Елшанский и часть жилой застройки посёлка Центральный. Скотомогильник находится в границах расчетной водоохраной зоны р. Самары (границы расчетной водоохраной зоны р. Самары определены «Проектом водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Самара». - Самара: ОАО «ВолгоНИИгипрозем», 2007 г.).

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995г. размер СЗЗ от скотомогильников до жилых и общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000м. В санитарно-защитной зоне скотомогильников запрещается: выпас скота, строительство домов, размещение складов, дачных участков, садов и огородов.

Использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, др. субъекта РФ, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло менее 2 лет, в земляную яму – не менее 25 лет. Запрещается строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции скотомогильника в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

Согласно СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», санитарные разрывы от участка железной дороги, пересекающей проектируемую территорию, составляют 100 м в обе стороны от дорожного полотна.

Согласно рекомендациям Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх. № 28/746 от 10.04.2008 г.), ширина придорожной полосы участков автомобильных дорог общего пользования I, II категории, пересекающих проектируемую территорию, принимается 75 м. Ширина придорожной полосы участков автомобильных дорог III и IV категории принимается 50 м.

Через сельское поселение Печинено (в направлении север-юг) проходят несколько  магистральных трубопроводов:

- Газопровод «Покровская ГКС - Отрадненский ГПЗ» (Ø=530 мм, Р=12кг/см2);

- Нефтепровод «Кротовка-Кулешовка (Ø=529 мм);

- Нефтепровод «Кротовка-Кулешовка-Нефтепромысел» (Ø=426 мм).

С учетом диаметра и класса перечисленных трубопроводов, согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», санитарный разрыв от газопровода «Покровская ГКС - Отрадненский ГПЗ» до жилой застройки должен составлять не менее 125м, от нефтепровода «Кротовка-Кулешовка» - не менее 150м, от нефтепровода «Кротовка-Кулешовка-Нефтепромысел» - не менее 100м.

Минимальное расстояние от газораспределительных станций до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений также принимается  согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» и  должно составлять не менее 150 м.

Анализ картографических материалов в составе проекта «Генеральный план сельского поселения Печинено…»  показывает, что на существующее положение, в целом, порядка 72,39 га жилой застройки с.п. Печинено (9,3% от общей площади земель муниципального образования) попадает в пределы санитарно-защитных зон предприятий и объектов промышленного и иного назначения, расположенных в границах проектирования.

Возможными вариантами решения данной проблемы являются:

- снос ветхого жилья, попадающего в пределы СЗЗ, и озеленение освободившихся территорий с предоставлением жилья на вновь застраиваемых участках;

- перепрофилирование промышленных предприятий или снижение их мощности, с целью изменения класса опасности и, соответственно, уменьшения нормативного радиуса СЗЗ;

- реконструкция, техническое перевооружение, оснащение источников загрязнения окружающей среды современным очистным оборудованием, переход на безотходные технологии и, соответственно, уменьшение общего количества загрязняющих веществ от источников предприятия, а значит, и снижение их концентраций в приземном слое атмосферы, поверхностных водных объектах и подземных водах и почве;

- вынос промышленных предприятий (объектов) на достаточное расстояние за пределы населенной территории.

- обоснованное сокращение установленного на существующее положение размера санитарно-защитных зон промышленных объектов, в составе проектов их комплексных санитарно-защитных зон, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», «Рекомендаций по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий». – М.: РЭФИА, 1998г. и других нормативно-регламентирующих и инструктивно-методических документов в части определения размеров комплексных (по совокупности видов воздействия на компоненты окружающей среды) санитарно-защитных зон предприятий и групп промышленных предприятий.

## 7.3. Охранные зоны.

Для проектируемой территории объектами, имеющими охранные зоны, являются магистральные трубопроводы нефти и газа, высоковольтные ЛЭП.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, для газопроводов низкого давления (от 0.6 до 1,2МПа) ширина охранной зоны составляет от 2 до 10,8 м.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

По проектируемой территории проходят коридоры ЛЭП 220 кВ, 110кВ, 35кВ, 10кВ, 6кВ, являющиеся источником электромагнитного излучения. Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г., с учетом усредненных расстояний между крайними проводами, устанавливаются следующие размеры охранных зон от крайних проводов:

| - 220 кВ | – 25 м; |
| --- | --- |
| - 110 кВ | – 20 м; |
| - 35 кВ | –15 м. |
| - 10 кВ | –10 м. |
| - 6 кВ | – 10 м |

Согласно «Санитарным нормам и правилам защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты». – М.: Минздрав СССР, 1984 г., защита населения от воздействия   электрического поля воздушных линий  электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям «Правил устройства электроустановок (ПЭУ)». – М.: Энергоатомиздат, 1985 г. и «Правил охраны высоковольтных электрических сетей», не требуется.

## 7.4. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно Статье 65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы», ширина водоохранной зоны рек протяженностью от истока до устья от пятидесяти километров и более, устанавливается в размере двухсот метров. Таким образом, нормативная водоохранная зона р. Самара (594 км) составит 200 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Границы расчетной водоохраной зоны р. Самары определены «Проектом водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Самара» (Самара: ОАО «ВолгоНИИгипрозем», 2007 г.). Согласно материалам проекта, в пределы расчетной водоохраной зоны р. Самары попадает п. Никольский, юго-восточная часть п.Елшанский, южная и юго-восточная окраина п. Центральный, п. Петровский, юго-восточная часть с. Федоровка, западная, южная и восточная части п. Духовой.

Поскольку в перечисленных населенных пунктах преобладают индивидуальные домовладения, не оборудованные централизованной канализацией хозяйственно-бытовых сточных вод, участки жилой застройки в пределах водоохраной зоны рассматриваются, как источник загрязнения почв, подземных и поверхностных вод за счет просачивания фильтрата от надворных уборных, выгребных ям и стихийных свалок ТБО.

Кроме индивидуальной жилой застройки в пределы расчетной водоохранной зоны р. Самары попадают запрещенные объекты:

- кладбище в п. Никольский;

- скотомогильник, часть территории свинокомплекса и бойни в п.Центральный.

Старичные озера в пойме р. Самары: оз. Елшанка к востоку от с. Никольское, оз. Лебяжье к юго-востоку от п. Петровский, оз. Кривое к югу от п. Восточный, оз. Духовское к югу от п. Духовой; комплекс озер: Найденное, Широкое, Старица к югу от сел Федоровка и Печинено, – имеют площади водного зеркала < 0,5 км2. Водоохранная зона для них не устанавливается.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями для водоохранных зон, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

## 7.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Водоснабжение с.п. Печинено, осуществляется за счет подземных вод, (см. главу 4,  п.п. 4.5.1. «Водоснабжение»).

По данным «Схемы территориального планирования и градостроительного развития территории Самарской области» (Самара: ГУП «ТеррНИИгражданпроект», 2006 г.), территория с.п. Печинено приурочена к области распространения условно (т.е. недостаточно) защищенных и незащищенных от загрязнения с поверхности водоносных подразделений. Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», при использовании недостаточно защищенных подземных вод, граница 1-го пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от водозабора.

В первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов;

Границы 2-го и 3-го поясов ЗСО определяются расчетом. Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование земельных участков, лесных угодий в пределах ЗСО, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

Проекты зон санитарной охраны водозаборов с.п. Печинено не разработаны, соответственно, границы 2-го и 3-го поясов ЗСО не определены.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленно-селитебной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

## 7.6. Зоны залегания полезных ископаемых.

Для проектируемой территории это - зона Северо-Максимовского нефтяного  месторождения.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Федеральному Закону «О недрах» (03.03.1995 г. № 27-ФЗ).

Основными требованиями к использованию и охране недр являются:

а). Предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых;

б). Соблюдение установленного порядка использования площадей залегания полезных ископаемых в иных целях.

Это тем более актуально, что нефтяные месторождения, как правило, приурочены к областям распространения незащищенных или слабо защищенных от загрязнения с поверхности подземных вод.

## 7.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах исследования, относятся зоны проявления опасных природных процессов: затопления и подтопления паводковыми водами, водной эрозии, выражающейся в росте и развитии оврагов.

Согласно материалам Целевой программы «Противопаводковые мероприятия. Защита от затопления и подтопления городов населенных пунктов, объектов народного хозяйства  и ценных земель на территории Самарской области», разработанной ТОО «Институт Седволгогипроводхоз» в 1996г., для проектируемой территории горизонталь затопления паводком 1% обеспеченности от р. Самары  проходит по отметке 50,0 м (данные гидропоста с.Максимовка, м.р. Богатовский, Самарской области).

Анализ картографических материалов показывает, что в зону затопления паводком 1% обеспеченности попадает порядка 14,03 га п. Никольский (63% от общей площади населенного пункта), 3,07га п. Центральный (5% от общей площади населенного пункта), 14,04 га п. Петровский (83% от общей площади населенного пункта), 2,64 га п. Федоровка (2% от общей площади населенного пункта),

Согласно СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений», в зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов (в данном случае, в границах горизонтали затопления паводком 1 % обеспеченности) следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы. Соответственно, строительство зданий и сооружений должно выполняться выше горизонтали затопления паводком 1% обеспеченности. Либо должны быть предусмотрены мероприятия по инженерной подготовке территории

На территории поселений с высоким уровнем стояния грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территориях усадебной застройки, стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Для защиты населённых пунктов сельского поселения Печинено построены противопаводковые дамбы в посёлках: Центральный, духовой, Ключ Мира, Никольский, Елшанский. В настоящее время требуется их реконструкция.

Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками», утвержденному Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

К объектам - потенциальным загрязнителям относятся:

- электрообессоливающие установки;

- товарные парки;

- нефтесборные пункты;

- насосные станции по перекачке нефтепродуктов;

- отстойники нефтесодержащих и высокоминерализованных пластовых вод;

- заправочные станции;

- склады ГСМ;

- ремонтно-механические мастерские;

- животноводческие комплексы и фермы;

- птицефабрики;

- летние площадки и лагеря для скота;

- временные земляные плотины;

- склады химудобрений, ядохимикатов, сильнодействующих ядовитых           веществ;

- кладбища;

- скотомогильники;

- свалки;

- другие объекты-загрязнители.

Существующие объекты - загрязнители водных ресурсов, находящиеся в водоохранных зонах в пределах паводкоопасных территорий, выносятся или реконструируются согласно утвержденным проектам водоохранных зон.

В пределы зоны затопления паводком 1% обеспеченности на территории с.п.Печинено попадает кладбище п. Никольский.

В составе упомянутой Целевой программы «Противопаводковые мероприятия…»,, в части мероприятий  по защите от паводка, предусмотрено  строительство дамб обвалования в целом по м.р. Богатовский Самарской области, в т.ч. по с.п. Печинено:

- п. Центральный (по протяженности 0,3км);

- п. Ключ Мира (по протяженности 1,1 км);

- п. Никольский (по протяженности 2 км);

- п. Елшанский(по протяженности 0,5км);

- п. Духовой (по протяженности 0,5км).

Дамбы обвалования предусмотрены незатопляемыми при расчетном уровне паводка 1% обеспеченности.

Основные элементы поперечного сечения дамб:

- Ширина по верху 3,0м;

- Заложение верхнего откоса -1:3;

- Заложение низового откоса -1:2.

Предусматривается крепление верхнего откоса сборными железобетонными плитами толщиной 0,15м по слою щебня толщиной 0,10м. На низовом откосе предусмотрена плакировка растительным грунтом и посевом многолетних трав.

На существующее положение дамбы не построены. Настоящим проектом предлагается реализация мероприятий Целевой программы «Противопаводковые мероприятия…» в части строительства вышеперечисленных дамб. Дополнительно предлагается строительство противопаводковых защитных дамб обвалования в п.Петровский и с. Федоровка. Протяженность дамб определяется проектом строительства.

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов,  являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных,  инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также сложных мероприятий по инженерной подготовке.

Крупному строительству в границах проектирования должны предшествовать целевые изыскания, согласно требованиям СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

Защиту застраиваемых территорий от проявлений водной эрозии почв, затопления и подтопления паводковыми водами следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера относятся зоны влияния газо- и   нефтепроводов, поскольку названные объекты являются взрывопожароопасными. Кроме того нефтепроводы являются потенциальными источниками загрязнения почв, подземных и поверхностных вод нефтью при ее розливах в случае развития аварийных ситуаций на нефтепроводах.

- На существующее положение к юго-востоку от границ Северо-Максимовского нефтяного месторождения, между п. Восточный и с. Федоровка, построена дамба, предназначенная для защиты территории (в основном поймы р. Самары) от возможных розливов нефти. В настоящее время дамба требует реконструкции.

- Информация об источниках чрезвычайных ситуаций техногенного характера территориях, подверженных их воздействию и мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера отражена в Томе 4 «Инженерно-технические мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций» («ИТМ ЧС») в составе проекта генерального плана.

## 7.8. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Для исследуемой территории это зоны акустического дискомфорта и вибрационного воздействия от участка федеральной железной дороги «Оренбург-Кинель» и существующих автомобильных дорог.

Согласно «Рекомендациям по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 г.), зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

По аналоговым данным (Отчет «Оценка существующего и ожидаемого акустического и вибрационного воздействия от железнодорожного транспорта и разработка защитных мероприятий для селитебной территории в рамках проекта «Электрификация участка Сызрань-Сенная Куйбышевской и Приволжской железной дороги, со строительством второго главного пути (Корректировка). Шумозащитные экраны на перегонах Куйбышевской ж/д и станциях», разработанный ООО НПО «Институт акустических экранов» (Санкт-Петербург, 2007 г.), ширина зоны акустического дискомфорта с каждой стороны железной дороги в ночной период суток колеблется от 300 м до 600 м. За пределами зоны акустического дискомфорта шумовой режим соответствует санитарным нормам.

Зона действия вибрации железнодорожных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

# 8. Учёт интересов субъекта РФ «Самарская область» на территории сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский

Согласно проекта «Схемы территориального планирования Самарской области» на территории сельского поселения Печинено предусмотрены следующие мероприятия:

В сфере совершенствования системы расселения Самарской области:

Сельское поселение Печинено входит в приагломерационную зону в составе муниципального района Богатовский Самарской области с административным центром – с. Богатое. В связи с этим Схемой территориального планирования Самарской области здесь рекомендовано обеспечить условия развития центров обслуживания населения, рабочих мест в сфере производства.

По укрупнённому социально-экономическому зонированию территории Самарской области на кластеры муниципальный район Богатовский  входит в состав Нефтегорского субрегиона.

Нефтегорский субрегион (центр г.Нефтегорск) включает муниципальные районы: Богатовский, Нефтегорский и Алексеевский..

В сфере развития транспортной инфраструктуры:

Автомобильный транспорт

Планируется реконструкция автомобильной дороги «Кинель-Богатое, Борское» (протяжённость -12,9 км).работы планируется выполнить до 20015 года.

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов

1. Повышение лесистости территорий Самарской области (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), создание различных типов защитных лесных полос, колков, куртин, урочищ, а также плантаций из быстрорастущих пород, которые будут представлять собой новые самовозобновляющиеся экологические системы.

2. Разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий.

3. Разработка бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального использования малых рек и прибрежных территорий.

4. Инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия  по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы.

5. Строительство и реконструкция объектов гидротехнического назначения,

# 9. Проектное решение территориального развития сельского поселения Печинено

## 8.1. Архитектурно-планировочное решение

Генеральный план сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский выполнен с целью определения  перспективы территориального развития, а также функционально-планировочной организации его территории на основе комплексного анализа, экономических, социальных, экологических и градостроительных условий.

Основная задача территориального  развития  сельского поселения – создание  оптимальной  планировочной  структуры и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека градостроительными средствами.

Планировочное развитие населённых пунктов сельского поселения Печинено в своих административных границах сдерживается рядом природных и территориальных факторов:

- проявлением опасных природных процессов: затоплением и подтоплением паводковыми водами, переработкой берегов р. Самары, водной эрозией почв (рост и развитие оврагов);

- размещением промышленных, сельскохозяйственных и иных предприятий и объектов с нарушениями действующих нормативных и регламентирующих документов;

- недостаточным развитием транспортной и инженерной инфраструктур;

- недостаточным наличием площадей (практически во всех населённых пунктах жилая застройка вплотную подошла к границе  н.п.);

- негативным влиянием оказываемым автомобильной  дорогой «Кинель-Богатое-Борское»

## 9.2. Развитие жилой зоны

Генеральный план предусматривает строительство нового жилья на свободных территориях и на землях огородных участков. Развитие жилой зоны предусматривает строительство индивидуальной жилой застройки.

См. том 7,  листы 1 и 2 «Генеральный план сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский  Самарской области».

В соответствии со ст.33 Земельного Кодекса, ст.6 Закона Самарской области от 11 марта 2005 г. № 94-ГД «О земле», Решением Собрания Представителей муниципального района Богатовский Самарской области  от 02.08. 2007 г. предельные нормы земельных участков в черте населённых пунктов сельского поселения Печинено  составляют:

- в с. Печинено –  от 3 до 10 соток;

- в с. Тростянка –  от 3 до 12 соток;

- в с. Фёдоровка – от 3 до 15 соток;

- в п. Центральный –  от 3 до 10 соток;

- в п. Восточный – от 3 до 15 соток;

- в п. Горский – от 3 до 12 соток;

- в п. Духовой – от 3 до 10 соток;

- в п. Елшанский – от 3 до 12 соток;

- в п. Западный – от 3 до 15 соток;

- в п. Ключ Мира – от 3 до 12 соток;

- в п. Никольский – от 3 до15 соток;

- в п. Петровский –  от 3 до10 соток.

При расчёте населения принят средний состав семьи - 3,5 чел.

Резервные площадки под новую  жилую застройку расположены:

с. Печинено.

На территории огородных участков в границах населенного пункта

1). Площадка №1 (площадью – 14,2 га), расположенная в центральной части с. Печинено.

Общее количество проектируемых участков – 72 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 250 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе при средней площади жилого дома -150 м2 ориентировочно составит – 10,8 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

На свободных территориях в границах населенного пункта

1). Площадка №2 (площадью - 4 га), расположенная  в центральной части села с западной стороны автодороги «Кинель-Богатое» - Печинено.

Количество проектируемых участков – 27шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 90 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит – 3,9 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

2). Площадка №3 (площадью - 10 га), расположенная в северо-западной части с. Печинено.

Общее количество проектируемых участков – 60 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 200 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит – 9 тыс.м2.

Освоение площадки планируется на расчётный срок.

На свободных территориях за границей населенного пункта

1). Площадка №4 (площадью - 60 га), расположенная  с северной стороны автодороги «Кинель-Богатое-Борское» за границей с. Печинено.

Общее количество проектируемых участков – 270 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 950 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит – 40,5 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

Всего площадь новых территорий под застройку в с. Печинено  составляет – 88,2 га, в т. числе:

- I очередь -  77,2 га;

- Расчётный срок – 10 га.

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет –  429 участков, в т. числе:

- I очередь -  369 участка;

- Расчётный срок – 60 участков.

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет -: 64,2 тыс.м2 , в т. числе:

- I очередь -  55,2 тыс.м2;

- Расчётный срок – 9 тыс.м2

Прирост численности население в с. Печинено ориентировочно составит – 1490 человек:

- I очередь -  1290 человек;

- Расчётный срок – 200 человек.

с. Фёдоровка

На территории огородных участков в границах населенного пункта

1). Площадка №1 (площадью - 18,9 га), расположенная в северной  части с. Фёдоровка вдоль автодороги «Кинель-Богатое-Борское»..

Общее количество проектируемых участков – 114 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 400 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит – 17,1 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

На свободных территориях за границей населенного пункта

2). Площадка №2 (площадью - 13,3 га), расположенная с восточной стороны с. Фёдоровка.

Количество проектируемых участков – 67шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит –235 человек.

Общая площадь проектируемого жилого фонда на площадке ориентировочно составит – 10,1 тыс.м2.

Освоение площадки планируется на расчётный срок.

3). Площадка №3 (площадью – 5,4 га), расположенная с южной стороны с. Фёдоровка.

Количество проектируемых участков – 30 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит –100 человек.

Общая площадь проектируемого жилого фонда на площадке ориентировочно составит – 4,5 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

Всего площадь новых территорий под застройку в с. Фёдоровка  составляет – 37,6 га, в т. числе:

- I очередь -  24,3 га;

- Расчётный срок – 13,3 га.

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет –  211 участков, в т. числе:

- I очередь -  144 участка;

- Расчётный срок – 67 участков.

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет -: 31,7 тыс.м2 , в т. числе:

- I очередь -  21,6 тыс.м2;

- Расчётный срок – 10,1 тыс.м2

Прирост численности население в с. Фёдоровка  ориентировочно составит – 735 человек:

- I очередь -  500 человек;

- Расчётный срок – 235 человек.

п. Центральный

На свободных территориях за границей населенного пункта

1). Площадка – 52,7 га, расположенная с северо-восточной стороны  п.Центральный.

Количество проектируемых участков – 156шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит –550 человек.

Общая площадь проектируемого жилого фонда ориентировочно составит – 23,4 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

п. Западный

На свободных территориях за границей населенного пункта

1). Площадка №1 (площадью – 9,1 га), расположенная с западной стороны  п. Западный.

Количество проектируемых участков – 62 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит –200 человек.

Общая площадь проектируемого жилого фонда ориентировочно составит – 9,3 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

2). Площадка №2 (площадью -7,1 га), расположенная с восточной стороны п. Западный.

Количество проектируемых участков – 43 шт.

Общая численность населения застройки ориентировочно составит – 150 человек.

Общая площадь проектируемого жилого фонда ориентировочно составит – 6,5 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

Всего площадь новых территорий под застройку в п. Западный  составляет – 16,2 га.

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет –  105 участков.

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет -: 15,8 тыс.м2 .

Прирост численности население в п. Западный  ориентировочно составит – 350 человек.

п. Восточный

На свободных территориях за границей населенного пункта

Площадка  – 2,7 га, расположенная с западной стороны  п. Восточный Количество проектируемых участков – 16 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит –55 человек.

Общая площадь проектируемого жилого фонда ориентировочно составит – 2,4 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

п. Петровский

На свободных территориях за границей населенного пункта

1). Площадка №1 (площадью – 20 га), расположенная с северной стороны п. Петровский.

Количество проектируемых участков – 108 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит –380 человек.

Общая площадь проектируемого жилого фонда ориентировочно составит – 16,2 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

На территории огородных участков в границах населенного пункта

1). Площадка №2 (площадью – 1,6 га), расположенная с северной стороны п. Петровский.

Количество проектируемых участков – 14 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит –50 человек.

Общая площадь проектируемого жилого фонда ориентировочно составит – 2,1 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

Всего площадь новых территорий под застройку в п. Петровский  составляет – 21,6 га.

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет –  122 участков.

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет -: 18,3 тыс.м2 .

Прирост численности население в п. Петровский  ориентировочно составит – 430 человек.

Часть проектируемой застройки  на площадке №1 и вся территория площадки №2 попадают в зону затопления 1% паводка. Строительство на данных территориях возможно только после проведения мероприятий по защите территории от затопления (намыв, отсып, строительство защитной дамбы).

п. Елшанский

На свободных территориях за границей населенного пункта

1). Площадка №1 (площадью – 31,6 га), расположенная с южной стороны п. Елшанский.

Количество проектируемых участков – 140 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 490 человек.

Общая площадь проектируемого жилого фонда ориентировочно составит – 21 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

На территории огородных участков в границах населенного пункта

1). Площадка № 2 (площадью – 0,7 га), расположенная с южной стороны п. Елшанский.

Количество проектируемых участков –7шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 25 человек.

Общая площадь проектируемого жилого фонда ориентировочно составит – 1,05 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

Всего площадь новых территорий под застройку в п. Елшанский  составляет – 32,3 га.

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет –  147 участков.

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет -: 22,1 тыс.м2 .

Прирост численности население в п. Елшанский  ориентировочно составит – 515 человек.

п. Ключ Мира

На свободных территориях за границей населенного пункта

Площадка – 1,7 га, расположенная с северо-восточной стороны п. Ключ Мира.

Количество проектируемых участков – 11 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 40 человек.

Общая площадь проектируемого жилого фонда ориентировочно составит – 1,6 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

Проектируемая застройка попадает в зону затопления 1% паводка. Строительство на данной территории возможно только после проведения мероприятий по защите территории от затопления.

п. Никольский

На свободных территориях за границей населенного пункта

1). Площадка - 18,1 га, расположенная с северо-западной стороны п. Никольский.

Количество проектируемых участков – 95 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 330 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит – 14,3 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

Часть проектируемой застройки попадает в зону затопления 1% паводка. Строительство на данной территории возможно только после проведения мероприятий по защите территории от затопления.

с. Тростянка

На территории огородных участков в границах населенного пункта

1). Площадка №1 (площадью- 4,7 га), расположенная в юго-западной части с.Тростянка.

Количество проектируемых участков – 22 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит –100 человек.

Общая площадь жилого фонда в жилом районе ориентировочно составит – 3,3 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

На свободных территориях за границей населенного пункта

2). Площадка №2 (площадью - 46,1 га, в том числе: 27га -на I очередь строительства), расположенная с юго-западной стороны с.Тростянка.  Количество проектируемых участков – 203 шт (в том числе: 92 участка - на I очередь строительства).

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит – 700 человек (в том числе: 300 человек -  I очередь).

Общая площадь проектируемого жилого фонда ориентировочно составит – 30,5 тыс.м2 (в том числе: 13,8 тыс.м2 - на I очередь строительства).

Всего площадь новых территорий под застройку в с. Тростянка  составляет – 50,8 га, в т. числе:

- I очередь -  31,7 га;

- Расчётный срок – 19,1 га.

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет –  225 участков, в т. числе:

- I очередь -  114 участков;

- Расчётный срок – 11 участков.

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет -: 33,8 тыс.м2 в т. числе:

- I очередь -  17,1 тыс.м2;

- Расчётный срок – 16,7 тыс.м2

Прирост численности население в с. Тростянка  ориентировочно составит – 800 человек, в том числе:

- I очередь -  400 человек;

- Расчётный срок – 400 человек.

п. Духовой

На свободных территориях за границей населенного пункта

1). Площадка -28,2 га, расположенная с северной стороны п. Духовой. Количество проектируемых участков – 144 шт.

Общая численность населения  застройки ориентировочно  составит –500 человек.

Общая площадь проектируемого жилого фонда ориентировочно составит – 21,6 тыс.м2.

Освоение площадки планируется в I очередь строительства.

п. Горский

Развитие жилой застройки в п. Горский не предусматривается, так как он окружён со всех сторон  лесными массивами и не имеет территориальных резервов.

Всего площадь новых территорий под застройку в сельском поселении Печинено  составляет:

- I очередь -  307,7 га;

- Расчётный срок – 42,4 га.

Всего количество проектируемых приусадебных участков ориентировочно составляет:

- I очередь -  1423 участка;

- Расчётный срок – 238 участков.

Всего общая площадь планируемого жилого фонда ориентировочно составляет:

- I очередь -  213,4 тыс.м2;

- Расчётный срок – 35,8 тыс.м2

Прирост численности население в сельском поселении Печинено ориентировочно составит:

- I очередь -  5 тыс. человек;

- Расчётный срок – 1 тыс. человек.

Кроме того, генеральный план предусматривает реконструкцию территорий  со сносом ветхого жилья и строительством в границах существующих участков индивидуального жилья. (список ветхого и аварийного жилья смотреть в п. 3.6.1.).

См. Листы: №1, 2 «Генеральный план сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области»

## 9.3. Развитие общественно-деловой зоны

Развитие территорий общественного назначения  намечается по двум направлениям: предлагаются территории под размещение значимых объектов общепоселкового уровня и определяются направления развития общественных зон в новой застройке в отдельных населённых пунктах.

С учетом того, что значительная часть домов, построенных на вновь осваиваемых территориях в посёлках: Духовой, Западный, Восточный, Петровский, Елшанский, Никольский и в с. Фёдоровка будет использована как вторичное жилище горожан, расчет детских дошкольных учреждений и школ следует осуществлять, исходя из 50% обеспеченности детей соответствующего возраста.

с. Печинено.

Село Печинено является административным центром сельского поселения Печинено. Развитие общественного центра будет происходить на своей территории в соответствии с расчетом, с учетом перспективной численности населения и в соответствии с нормативными радиусами обслуживания от объектов соцкультбыта.

Проектом генерального плана планируется:

В сфере развития образования

1. Реконструкция МОУ средней школы  на 320 мест по ул. Зелёная;

2. Реконструкция детского сада на 45 мест по ул. Зелёная;

3. Строительство детского сада на  90 мест (Площадка №4);

4. Строительство начальной школы  на 120 мест (Площадка №4).

В сфере развития физкультуры и спорта

- Реконструкция спортивной площадки на территории школы по ул. Зелёная;

- Строительство спортивно-оздоровительного центра (Площадка №4);

- Строительство футбольного поля (Площадка №4).

В сфере развития здравоохранения

Строительство офиса врача общей практики, аптеки  (Площадка №4);

В сфере развития культуры

1. Реконструкция сельского Дома культуры на 300 мест по ул. Зелёная;

2. Строительство  Центра культуры на 300 мест (Площадка №4);

В сфере развития торговли, общественного питания  и бытового обслуживания

1. Строительство магазина на 50 м2 торг. площади по ул. Зелёная;

2. Строительство магазина на 50 – 100 м2 торг. площади (Площадка №4);

3. Строительство магазина на 50 м2 торг. площади (Площадка №3);

Строительство магазина строительных материалов на 150 м2 торг. площади (Площадка №4);

5. Строительство Дома быта на 5 раб. мест (Площадка №4);

6. Строительство  кафе на 40 мест по ул. Молодёжная;

7. Строительство кафе на 60 мест  (Площадка №4);

В сфере развития учреждений ЖКХ

- Строительство  гостиницы на 26 мест (Площадка №4);

- Строительство пождепо на 2 машины с северной стороны МТФ №1.

с. Фёдоровка

В сфере развития торговли, общественного питания  и бытового обслуживания

Строительство магазина на 50 м2 торг. площади (Площадка  № 2);

п. Центральный

В сфере развития образования

1. Строительство  школы  на 270 мест (Площадка - 52,7 га);

2. Реконструкция детского сада на 90 мест по ул. Победы;

В сфере развития физкультуры и спорта

- Строительство спортивной площадки (Площадка – 52,7 га).

В сфере развития торговли, общественного питания  и бытового обслуживания

1. Строительство открытого рынка, S участка – 0,5 га (Площадка – 52,7 га);

2. Строительство  кафе на 30 мест по ул. Молодёжная;

п. Петровский

В сфере развития торговли, общественного питания  и бытового обслуживания

1. Строительство магазина на 100 -150 м2 торг. площади (Площадка №1);

2. Строительство кафе на 30 мест (Площадка – №1)

п. Западный

В сфере развития торговли, общественного питания  и бытового обслуживания

1. Строительство магазина на 100 м2 торг. площади (Площадка №1);

2. Строительство предприятия бытового обслуживания (Площадка №1);

п. Елшанский

В сфере развития образования

1. Строительство  школы  на 160 мест (Площадка №1);

2. Строительство детского сада на 90 мест (Площадка №1);

В сфере развития физкультуры и спорта

- Строительство спортивной площадки (Площадка №1);

В сфере развития торговли, общественного питания  и бытового обслуживания

1. Строительство магазина на 100 м2 торг. площади (Площадка №1);

2. Строительство предприятия бытового обслуживания (Площадка №1);

3. Строительство кафе на 30 мест (Площадка №1).

п. Никольский

В сфере развития торговли, общественного питания  и бытового обслуживания

1. Строительство магазина на 50 м2 торг. площади (Площадка - 18,1 га);

с. Тростянка

В сфере развития образования

Строительство детского сада на 120 мест (Площадка №1);

В сфере развития физкультуры и спорта

Строительство спортивной площадки (Площадка №2).

В сфере развития торговли, общественного питания  и бытового обслуживания

1. Строительство магазина на 50 м2 торг. площади (Площадка №2);

2. Строительство  кафе на 50 мест (Площадка  №2);

3. Строительство предприятия бытового обслуживания на 7 рабочих мест (Площадка №2).

4. Строительство магазина на 50 м2 торг. площади (по ул. Молодёжная);

п. Духовой

В сфере развития торговли, общественного питания  и бытового обслуживания

1. Строительство магазина на 100 м2 торг. площади (Площадка 28,2 га);

2. Строительство кафе на 30 мест (Площадка 28,2 га);

Все существующие здания культурно-бытового назначения сохраняются на расчетный срок и реконструируются по мере амортизации.

Необходимо развивать сеть объектов культурно-бытового обслуживания в соответствии с проектными предложениями и выполненными расчетами.

## 9.4. Развитие производственной и коммунально-складской зоны.

Производственную и коммунально-складскую зоны в сельском поселении Печинено планируется развивать на существующих площадках за счет реконструкции и модернизации производства, с организацией  необходимых санитарно защитных разрывов.

## 9.5. Развитие инженерной инфраструктуры

Проект генерального плана поселения для улучшения бытовых условий населения  предусматривает обеспечение всех населённых пунктов водоснабжением, канализацией, теплоснабжением, газоснабжением и электроснабжением.

### 9.5.1. Водоснабжение

Все населенные пункты Печиненского поселения, как имеющие источники централизованного водоснабжения, так и не имеющие таковых, согласно проекту генерального плана должны быть обеспечены централизованным водоснабжением в полном объеме водой соответствующего качества.

Для решения этой задачи необходимо провести ряд мероприятий:

- на соответствующих стадиях в населенных пунктах, не имеющих централизованного водоисточника, провести гидрологические изыскания запасов воды, определить площади водозаборов;

- построить сооружения водозаборов с установлением зон санитарной охраны;

Для близко расположенных друг от друга населенных пунктов – единый водозабор.

-в схему водоснабжения кроме скважин включить запасные и регулирующие емкости, кольцевые сети, с расстановкой на них пожгидрантов;

- применить трубы из полимерных материалов, колодцы - из современных конструкций;

-в существующих системах водоснабжения провести замену изношенного оборудования и трубопроводов;

- каждый потребитель, как в существующей застройке, так и вновь проектируемой, должен быть оборудован прибором учета расхода воды;

- все существующие системы водоснабжения подлежат проверке на  обеспечение дополнительных расходов воды, в связи с проектированием новой застройки;

- существующие родники после их соответствующего обустройства могут быть использованы в качестве источника централизованного водоснабжения.

Используется вода на хозбытовые цели, полив и пожаротушение.

Расходы воды на новое строительство приведены отдельно по площадкам застройки в каждом населенном пункте.

с. Печинено

На территории огородных участков в границах населенного пункта.

Площадка №1 - в центральной части с. Печинено.

Расход воды:

На хозбыт: Qmax сут = 1,2·N·q/1000,

где N-число жителей (чел.), Qmax сут = 1,2х250х200/1000=60,0 м3/сут.

q-удельное водопотребление на 1 чел. в сутки.

На полив Qсут.=250·0,07=17,5 м3/сут.

На пожаротушение- 10л/сек. 1 пожар.

Протяженность сетей L= 2272 м.

Водоотведение Q=60,0 м3/сут.

На свободных территориях в границах населенного пункта.

Площадка №2 - в центральной части села с западной стороны автодороги «Кинель-Богатое»-Печинено.

Расход воды:

На хозбыт: Qmax сут = 26,6 м3/сут.

На полив Qсут.=6,3 м3/сут.

На пожаротушение Q= 10л/сек. на 1 пожар.

Протяженность сетей L= 1125 м.

Водоотведение Q=21,6 м3/сут.

Площадка №3 - в северо-западной части с. Печинено

Расход воды:

На хозбыт: Qmax сут = 48 м3/сут.

На полив Qсут.=14 м3/сут.

На пожаротушение Q= 10л/сек. на 1 пожар.

Протяженность сетей L= 1378 м.

Водоотведение Q=48 м3/сут.

На свободных территориях за границей населенного пункта.

Площадка №4 - с северной стороны автодороги «Кинель-Богатое-Борское»

Расход воды:

На хозбыт: Qmax сут = 228 м3/сут.

На полив Qсут.= 66,5 м3/сут.

На пожаротушение Q= 10л/сек. на 1 пожар.

Протяженность сетей L= 4696 м.

Водоотведение Q=228 м3/сут.

с. Федоровка

На территории огородных участков в границах населенного пункта.

Площадка №1 - в северной части с. Федоровка вдоль автодороги «Кинель-Богатое-Борское».

Расход воды:

На хозбыт: Qmax сут = 96 м3/сут.

На полив Qсут.=28 м3/сут.

На пожаротушение Q= 10л/сек. на 1 пожар.

Протяженность сетей L=2296 м.

Водоотведение Q=96 м3/сут.

На свободных территориях за границей населенного пункта.

Площадка №2 расположена с восточной стороны села.

Расход воды:

На хозбыт: Qmax сут = 56,4 м3/сут.

На полив Qсут.=16,5 м3/сут.

На пожаротушение Q= 10л/сек. на 1 пожар.

Протяженность сетей L=1620 м.

Водоотведение Q=56,4 м3/сут.

Площадка №3  расположена с южной стороны села.

Расход воды:

На хозбыт: Qmax сут = 24 м3/сут.

На полив Qсут.=7 м3/сут.

На пожаротушение Q= 10л/сек. на 1 пожар.

Протяженность сетей L= 989 м.

Водоотведение Q=24 м3/сут.

п. Центральный

На свободных территориях за границей населенного пункта.

Площадка – 52,7 га  расположена с северо-восточной стороны поселка.

Расход воды:

На хозбыт: Qmax сут = 132 м3/сут.

На полив Qсут.=38,5 м3/сут.

На пожаротушение Q= 10л/сек. на 1 пожар.

Протяженность сетей L= 3752 м.

Водоотведение Q=132 м3/сут.

п. Западный

На свободных территориях за границей населенного пункта.

Площадка № 1  - с западной стороны поселка.

Расход воды:

На хозбыт: Qmax сут = 48 м3/сут.

На полив Qсут.=14 м3/сут.

На пожаротушение Q= 10л/сек. на 1 пожар.

Протяженность сетей L= 2731 м.

Водоотведение Q=48 м3/сут.

Площадка № 2  - с восточной стороны поселка.

Расход воды:

На хозбыт: Qmax сут = 36 м3/сут.

На полив Qсут.=10,5 м3/сут.

На пожаротушение Q= 10л/сек. на 1 пожар.

Протяженность сетей L= 1262 м.

Водоотведение Q=36 м3/сут.

п. Восточный

На свободных территориях за границей населенного пункта.

Площадка -2,7 га  расположена с западной стороны поселка.

Расход воды:

На хозбыт: Qmax сут = 13,5 м3/сут.

На полив Qсут.=3,92 м3/сут.

На пожаротушение Q= 10л/сек. на 1 пожар.

Протяженность сетей L=1234 м.

Водоотведение Q=13,5 м3/сут.

п. Петровский

На свободных территориях за границей населенного пункта.

Площадка № 1 - с северной стороны поселка.

Расход воды:

На хозбыт: Qmax сут = 91,2 м3/сут.

На полив Qсут.=26,6 м3/сут.

На пожаротушение Q= 10л/сек. на 1 пожар.

Протяженность сетей L= 4096 м.

Водоотведение Q=91,2 м3/сут.

На территории огородных участков в границах населенного пункта.

Площадка №2 - с северной стороны поселка.

Расход воды:

На хозбыт: Qmax сут = 12 м3/сут.

На полив Qсут.=3,5 м3/сут.

На пожаротушение Q= 10л/сек. на 1 пожар.

Протяженность сетей L= 816 м.

Водоотведение Q=12 м3/сут.

п. Елшанский

На свободных территориях за границей населенного пункта.

Площадка № 1 - с южной стороны поселка.

Расход воды:

На хозбыт: Qmax сут = 117,6 м3/сут.

На полив Qсут.=34,3 м3/сут.

На пожаротушение Q= 10л/сек. на 1 пожар.

Протяженность сетей L= 4775 м.

Водоотведение Q=117,6 м3/сут.

На территории огородных участков в границах населенного пункта.

Площадка № 2 - с южной стороны поселка.

Расход воды:

На хозбыт: Qmax сут = 6 м3/сут.

На полив Qсут.=1,75 м3/сут.

На пожаротушение Q= 10л/сек. на 1 пожар.

Протяженность сетей L= 149 м.

Водоотведение Q=6 м3/сут.

п. Ключ Мира

На свободных территориях за границей населенного пункта.

Площадка – 1,7 га расположена с северо-восточной стороны поселка.

Расход воды:

На хозбыт: Qmax сут = 9,6 м3/сут.

На полив Qсут.=2,8 м3/сут.

На пожаротушение Q= 10л/сек. на 1 пожар.

Протяженность сетей L= 478 м.

Водоотведение Q=9,6 м3/сут.

п. Никольский

На свободных территориях за границей населенного пункта.

Площадка -18,1 га расположена с северо-западной стороны поселка.

Расход воды:

На хозбыт: Qmax сут = 79,2 м3/сут.

На полив Qсут.=23,1 м3/сут.

На пожаротушение Q= 10л/сек. на 1 пожар.

Протяженность сетей L= 2874 м.

Водоотведение Q=79,2 м3/сут.

с. Тростянка

На территории огородных участков в границах населенного пункта.

Площадка №1(площадью- 4,7 га) расположена  в юго-западной части села.

Расход воды:

На хозбыт: Qmax сут = 24 м3/сут.

На полив Qсут.=7 м3/сут.

На пожаротушение Q= 10л/сек. на 1 пожар.

Протяженность сетей L= 819 м.

Водоотведение Q=24 м3/сут.

На свободных территориях за границей населенного пункта.

Площадка №2 (площадью -46,1 га) расположена с юго-западной стороны села.

На 1-ю очередь строительства.

Расход воды:

На хозбыт: Qmax сут = 72 м3/сут.

На полив Qсут.=21 м3/сут.

На пожаротушение Q= 10л/сек. на 1 пожар.

Протяженность сетей L= 2230 м.

Водоотведение Q=72 м3/сут.

На расчетный срок строительства.

Расход воды:

На хозбыт: Qmax сут = 96 м3/сут.

На полив Qсут.=28 м3/сут.

На пожаротушение Q= 10л/сек. на 1 пожар.

Протяженность сетей L= 2188 м.

Водоотведение Q=96 м3/сут.

п. Духовой

На свободных территориях за границей населенного пункта.

Площадка с северной стороны поселка.

Расход воды:

На хозбыт: Qmax сут = 120 м3/сут.

На полив Qсут.=35 м3/сут.

На пожаротушение Q= 10л/сек. на 1 пожар.

Протяженность сетей L= 4438 м.

Водоотведение Q=120 м3/сут.

### 9.5.2. Водоотведение

Ввиду отсутствия централизованного канализования и, соответственно, канализационных очистных сооружений во всех населенных пунктах Печиненского поселения (исключая п. Центральный), вся индивидуальная жилая застройка, согласно проекту генерального плана, канализуется в индивидуальные водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведенные санитарным надзором.

Для канализования планирумых зданий соцкультбыта, с учетом существующих в с. Печинено, п. Центральный и п. Елшанский рекомендуется устройство централизованного канализования с очисткой стоков в установках биологической очистки «Эколайн».

Для этого необходимо проложить сети:

- в с.Печинено протяженностью L= 1638 м;

- в п. Елшанский протяженностью L= 387м.

Места сброса очищенных стоков определить в рабочем проектировании по рекомендации и техническим условиям санэпиднадзора. В остальных населенных пунктах канализование зданий соцкультбыта осуществлять аналогично жилой застройке.

Для канализационных сетей применять трубы из полимерных материалов. Расходы стоков приведены в разделе «Водоснабжение» отдельно по всем площадкам всех населенных пунктов Печиненского поселения.

### 9.5.3. Теплоснабжение

Согласно проекту генерального плана вся индивидуальная жилая застройка по всем площадкам во всех населенных пунктах поселения обеспечивается теплом на нужды отопления и горячего водоснабжения от собственных теплоисточников в каждом доме – это котлы любой модификации (выбираются застройщиком).

Источники теплоснабжения для зданий соцкультбыта предлагаются следующие: отдельно – стоящие отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, обеспечивающие теплом нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В случае установки теплообменников на ГВС в теплоисточнике, наружные тепловые сети выполняются 4-х трубными. Прокладка тепловых сетей по территории детских учреждений (школы, детские сады) подземная.

По территориям других учреждений возможен вариант надземной прокладки.

Во всех случаях все теплосети покрываются эффективной теплоизоляцией из современных материалов.

Подземная прокладка как канальная в непроходных каналах, так и бесканальная. Тип выбирается в зависимости от грунтовых условий в каждом конкретном случае отдельно.

Расходы тепла на здания соцкультбыта приведены ориентировочно по каждому населенному пункту отдельно.

Окончательные тепловые нагрузки определяются в рабочем проектировании.

Таблица расходов тепла

Проектируемые объекты культурно-бытового назначения

Таблица № 38

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Расход тепла ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Печинено |  |  |  |
| 1 | Детский сад (площадка №4) | 90 мест | 255000 |
| 2 | Начальная школа (площадка №4) | 120 мест | 352000 |
| 3 | Спортивно-оздоровительный центр (площадка №4) |  | 350000 |
| 4 | Футбольное поле (площадка №4) |  |  |
| 5 | Офис врача общей практики (площадка №4) |  | 50000 |
| 6 | Аптека (площадка №4) |  | 30000 |
| 7 | Центр культуры (площадка №4) | 300 мест | 400000 |
| 8 | Магазин (ул. Зелёная) | 50 м2 торг. площади | 8000 |
| 9 | Магазин (площадка №4) | 50-100 м2 торг. площади | 8500 |
| 10 | Магазин строительных материалов (площадка №4) | 150 м2 торг. площади | 10000 |
| 11 | Дом быта (площадка №4) | на 5 рабочих мест | 80000 |
| 12 | Магазин (площадка №3) | 50 м2 торг. площади | 6000 |
| 13 | Кафе (ул. Молодёжная) | на 40 мест | 200000 |
| 14 | Кафе (площадка №4) | на 60 мест | 260000 |
| 15 | Гостиница (площадка №4) | на 26 мест | 60000 |
| 16 | Пождепо | На 2 машины | 200000 |
| с.Фёдоровка |  |  |  |
| 17 | Магазин (площадка №2) | 50 м2 торг. площади | 8000 |
| п. Центральный |  |  |  |
| 18 | Школа (площадка - 52,7 га) | на 270 мест | 360000 |
| 19 | Спортивная площадка (площадка - 52,7 га) |  |  |
| 20 | Открытый рынок (площадка - 52,7 га) | S участка-0,5 га |  |
| 21 | Кафе (ул. Молодёжная) | на 30 мест | 195000 |
| п. Петровский |  |  |  |
| 22 | Магазин (площадка №1) | 100-150 м2 торг. площади |  |
| 23 | Кафе (площадка №1) | на 30 мест |  |
| п. Западный |  |  |  |
| 24 | Магазин (площадка №1) | 100 м2 торг. площади | 8500 |
| 25 | Предприятие бытового обслуживания (площадка №1) |  | 80000 |
| п. Елшанский |  |  |  |
| 26 | Школа (площадка №1) | 160 мест | 350000 |
| 27 | Детский сад (площадка №1) | 90 мест | 255000 |
| 28 | Спортивная площадка (площадка №1) |  |  |
| 29 | Магазин (площадка №1) | 100 м2 торг. площади | 8500 |
| 30 | Предприятие бытового обслуживания (площадка №1) |  | 90000 |
| 31 | Кафе (площадка №1) | на 30 мест | 195000 |
| п. Никольский |  |  |  |
| 32 | Магазин (площадка -18,1 га) | 50 м2 торг. площади | 8000 |
| с. Тростянка |  |  |  |
| 33 | Детский сад(площадка -4,7га) | 120 мест | 292000 |
| 34 | Спортивная площадка |  |  |
| 35 | Магазин (площадка -46,1 га) | 50 м2 торг. площади | 8000 |
| 36 | Кафе (площадка -46,1 га) | на 50 мест | 250000 |
| 37 | Предприятие бытового обслуживания (площадка -46,1 га) | на 7 рабочих мест | 95000 |
| 38 | Магазин (по ул. Молодёжная) | 50 м2 торг. площади | 8000 |
| п. Духовой |  |  |  |
| 39 | Магазин (площадка -28,2 га) | 50 м2 торг. площади | 8000 |
| 40 | Кафе (площадка -28,2 га) | на 30 мест | 195000 |

Протяжённость проектируемых сетей: в с. Печинено – 1031 м, в п. Елшанский - -324 м.

### 9.5.4. Газоснабжение

Согласно проекту генерального плана все населенные пункты Печиненского поселения снабжаются сетевым газом.

Источником газоснабжения для вновь проектируемого строительства является существующая система газоснабжения каждого населенного пункта, для чего должны выполняться условия владельца сетей, сопряженные с увеличением нагрузки, а именно: заменой оборудования в газорегуляторных пунктах и заменой газопроводов на больший диаметр при необходимости, а также строительством новых газопроводов высокого и низкого давления, газорегуляторных пунктов (ГРП, ШГРП).

Для тех населенных пунктов, где отсутствует система газоснабжения                    (п. Западный, п. Елшанский, п. Горский), предусматривается строительство газопроводов высокого давления, газорегуляторных пунктов, газопроводов низкого давления, на условиях владельца сетей.

Согласно федеральной программе на 2009-2010 гг. должен быть реализован проект газоснабжения п. Духовой.

Для вновь проектируемых систем газоснабжения во всех населенных пунктах использовать полиэтиленовые трубы и современное оборудование.

Прокладка-подземная.

Используется газ на хозбытовые нужды и в качестве топлива для все видов теплоисточников.

Расходы газа на новое строительство приведены отдельно по всем площадкам во всех населенных пунктах поселения.

с. Печинено

На территории огородных участков в границах населенного пункта.

Площадка №1 - в центральной части села.

Расходы газа:

На хозбыт Q=50 м3/час.

В качестве топлива на жилье Q=292 м3/час.

Протяженность сетей L= 1392 м.

На свободных территориях в границах населенного пункта.

Площадка №2 - в центральной части села с западной стороны дороги «Кинель-Богатое»-Печинено.

Расходы газа:

На хозбыт Q=18 м3/час.

В качестве топлива на жилье Q=105,5 м3/час.

На соцкультбыт в качестве топлива Q=30,6 м3/час.

Протяженность сетей L= 469 м.

Площадка №3 - в северо-западной части села Печинено.

Расходы газа:

На хозбыт Q=40,0 м3/час.

В качестве топлива Q=243,4 м3/час.

Протяженность сетей L= 980 м.

На свободных территориях за границей населенного пункта.

Площадка №4 - с северо-западной стороны автодороги «Кинель-Богатое».

Расходы газа:

На хозбыт Q=50м3/час.

В качестве топлива на жилье Q=1095,2 м3/час.

На соцкультбыт – Q=283,5 м3/час.

Протяженность сетей L= 5494 м.

На пождепо – в качестве топлива Q=30,6 м3/час.

Протяженность сетей L=475 м.

с. Федоровка

На территории огородных участков в границах населенного пункта.

Площадка №1 - в северной части села вдоль автодороги «Кинель-Богатое-Борское»

Расходы газа:

На хозбыт Q=70,6 м3/час.

В качестве топлива Q= 462,4 м3/час.

Протяженность сетей L= 2512 м.

На свободных территориях за границей населенного пункта.

Площадка №2 - с восточной стороны села.

Расходы газа:

На хозбыт Q=41,5 м3/час.

В качестве топлива на жилье Q=273,2 м3/час.

Протяженность сетей L= 1347 м.

На свободных территориях в границах населенного пункта.

Площадка №3 - с южной стороны  села.

Расходы газа:

На хозбыт Q=20 м3/час.

В качестве топлива Q=121,7 м3/час.

Протяженность сетей L= 873 м.

п. Центральный

На свободных территориях в границах населенного пункта.

Площадка -52,7 га - с северо-восточной стороны поселка.

Расходы газа:

На хозбыт Q=100 м3/час.

В качестве топлива на жилье Q=632,8 м3/час.

Для соцкультбыта Q=116,1 м3/час

Протяженность сетей L= 3276 м.

п. Западный

На свободных территориях за границей населенного пункта.

Площадка №1 - с западной стороны поселка.

Расходы газа:

На хозбыт Q= 34,3 м3/час.

В качестве топлива на жилье Q=251,5 м3/час.

Для соцкультбыта Q=13,52 м3/час.

Протяженность сетей L= 1551 м.

Площадка №2 - с восточной стороны поселка.

Расходы газа:

На хозбыт Q= 25,7 м3/час.

В качестве топлива Q=175,8 м3/час.

Протяженность сетей L= 1552 м.

п. Восточный

На свободных территориях за границей населенного пункта.

Площадка -2,7 га расположена с западной стороны поселка.

Расходы газа:

На хозбыт Q= 11,2 м3/час.

В качестве топлива на жилье Q=64,9 м3/час.

Протяженность сетей L= 717 м.

п. Петровский

На свободных территориях за границей населенного пункта.

Площадка №1 - с северной стороны поселка.

Расходы газа:

На хозбыт Q= 65,2 м3/час.

В качестве топлива Q=438 м3/час.

Протяженность сетей L= 2586 м.

На территориях огородных участков в границах населенного пункта.

Площадка №2 - с северной стороны поселка.

Расходы газа:

На хозбыт Q= 10 м3/час.

В качестве топлива на жилье Q=56,8 м3/час.

Протяженность сетей L= 349 м.

п. Елшанский

На свободных территориях за границей населенного пункта.

Площадка №1 - с южной стороны поселка.

Расходы газа:

На хозбыт Q= 84 м3/час.

В качестве топлива на жилье Q=567,9 м3/час.

Для соцкультбыта Q=137,3 м3/час.

Протяженность сетей L= 5327 м.

Площадка №2 - с южной стороны поселка.

Расходы газа:

На хозбыт Q= 5 м3/час.

В качестве топлива Q=27,2 м3/час.

Протяженность сетей L= 166 м.

п. Ключ Мира

На свободных территориях за границей населенного пункта.

Площадка – 1,7 га - с северо-восточной стороны поселка.

Расходы газа:

На хозбыт Q= 8 м3/час.

В качестве топлива на жилье Q=43,3 м3/час.

п. Никольский

На свободных территориях за границей населенного пункта.

Площадка -18,1 га расположена с северо-западной стороны поселка.

Расходы газа:

На хозбыт Q= 56,6 м3/час.

В качестве топлива  Q=386,7 м3/час.

Протяженность сетей L= 1831 м.

с. Тростянка

На территории огородных участков в границах населенного пункта.

Площадка -4,7 га расположена в юго-западной части села.

Расходы газа:

На хозбыт Q= 20 м3/час.

В качестве топлива на жилье Q=89,2 м3/час.

Для соцкультбыта Q=44,6 м3/час.

Протяженность сетей L= 1351 м.

На свободных территориях за границей населенного пункта.

Площадка 46,1 га расположена с юго-западной стороны села.

Расходы газа:

На хозбыт:

1 очередь строительства Q= 56,25 м3/чел.

На расчетный срок Q= 75 м3/чел.

В качестве топлива:

1 очередь строительства

На жилье Q=373,18 м3/чел.

Расчетный срок:

На жилье Q=451,6 м3/чел.

Для соцкультбыта Q=53,93 м3/чел

Протяженность сетей:

1 очередь строительства L= 1818 м.

Расчетный срок L= 1706 м.

п. Духовой

На свободных территориях за границей населенного пункта.

Площадка с северной стороны поселка

Расходы газа:

На хозбыт Q= 85,7 м3/час.

В качестве топлива на жилье Q=584,1 м3/час.

Для соцкультбыта Q=31 м3/час.

Протяженность сетей L= 4146 м.

### 9.5.5. Электроснабжение

Исходными  данными для разработки электроснабжения  вновь  проектируемой застройки  территории выше перечисленных населенных пунктов является генеральный план с красными  линиями  застройки  микрорайонов с нанесением  зон  с  концентрированными  нагрузками, Потребителями электроэнергии проектируемых площадок  являются:

1-2х эт. усадебная застройка- III категории надежности электроснабжения, общественные здания -II-III категории, предприятия  торговли-III  категории, наружное освещение.

Расчет  электрических  нагрузок выполнен по  укрупненным  показателям согласно инструкции по проектированию городских электрических  сетей  РД34,20.185-94  с  изменениями и  дополнениями и СП31-110-2003  (Проектирование  и  монтаж электроустановок жилых и общественных  зданий).   Расчеты нагрузок  сведены  в  таблицы. Для электроснабжения  проектируемых  площадок  запроектированы трансформаторные подстанции, которые  запитываются от существующих  воздушных фидеров  10кВ.

Пояснительная  записка

Электроснабжение сельских поселений Печинено, Тростянка, Федоровка, Центральный, Восточный, Горский, Духовой, Елшанскии, Западный, Ключ Мира, Никольский, Петровский выполнено от подстанции «Богатое» 110/10кВ.

Таблица расчета мощности

с. Печинено

Таблица №39

| № пп | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность, квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность, квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка №1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество коттеджей | N=72 |  |  |  |
| 2 | Удельная расчетная нагрузка на коттедж | 1,25 |  |  |  |
| 3 | Расчетная нагрузка на коттеджи | 90 | 1 | 90 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 4 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 5 | Магазин | 10 | 0,8 | 8 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 6 | Суммарная расчетная нагрузка |  |  | 101 |  |
| 7 | Коэффициент мощности cosY |  |  |  | 0,93 |
| 8 | Суммарная расчетная нагрузка в кВА |  |  | 109 |  |
| 9 | Мощность трансформаторов на ТП№5 |  |  |  | 1х160кВА |
| 10 | Длина проектируемой ВЛ-10 кВ |  |  |  | 250 м |
|  | Площадка №2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество коттеджей | N=27 |  |  |  |
| 2 | Удельная расчетная нагрузка на коттедж | 1,75 |  |  |  |
| 3 | Расчетная нагрузка на коттеджи | 48 | 1 | 48 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 4 | Кафе | 18 | 0,8 | 15 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 5 | Суммарная расчетная нагрузка в кВА |  |  | 63 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cosY |  |  |  | 0,93 |
| 7 | Суммарная расчетная нагрузка в кВА |  |  | 68 |  |
|  | Присоединить к существующим сетям |  |  |  |  |
|  | Площадка №3 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество коттеджей | N=60 |  |  |  |
| 2 | Удельная расчетная нагрузка на коттедж | 1,3 |  |  |  |
| 3 | Расчетная нагрузка на коттеджи | 78 | 1 | 78 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 4 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 5 | Магазин | 12 | 0,8 | 10 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 6 | Суммарная расчетная нагрузка |  |  | 91 |  |
| 7 | Коэффициент мощности cosY |  |  |  | 0,93 |
| 8 | Суммарная расчетная нагрузка в кВА |  |  | 98 |  |
| 9 | Мощность трансформаторов на ТП №6 |  |  |  | 1х160кВА |
| 10 | Длина проектируемой ВЛ-10кВ |  |  |  | 50м |
| 11 | Суммарная расчетная нагрузка в кВт на все площадки |  |  | 700 |  |
|  | Площадка №4 |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная нагрузка жилых, общественных зданий, коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения | 0,39 | 950 | 370 | РД34.20.185-94 изменения и дополнения |
| 2 | Расчетная нагрузка с учетом мелкопромышл. потребителей |  | 445 |  | К=1,3 |
| 3 | Коэффициент мощности cosY |  |  |  | 0,93 |
| 4 | Суммарная расчетная нагрузка в кВА |  | 478 |  |  |
| 5 | Мощность трансформаторов на ТП№1 |  |  |  | 1х160кВА |
| 6 | Мощность трансформаторов на ТП№2 |  |  |  | 2х160кВА |
| 7 | Мощность трансформаторов на ТП№3 |  |  |  | 1х250кВА |
| 8 | Мощность трансформаторов на ТП№4 |  |  |  | 1х250кВА |
| 9 | Длина проектируемой ВЛ-10кВ |  |  |  | 1850 м |

с. Федоровка

Таблица №40

| № пп | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность, квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность, квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка №1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество коттеджей | N=114 |  |  |  |
| 2 | Удельная расчетная нагрузка на коттедж | 1,07 |  |  |  |
| 3 | Расчетная нагрузка на коттеджи | 122 | 1 | 122 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 4 | Наружное освещение | 8 | 1 | 8 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 5 | Суммарная расчетная нагрузка |  |  | 130 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cosY |  |  |  | 0,93 |
| 7 | Суммарная расчетная нагрузка в кВА |  |  | 140 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов на ТП№1 |  |  |  | 1х160кВА |
| 9 | Мощность трансформаторов на ТП№2 |  |  |  | 1х100кВА |
| 10 | Длина проектируемой ВЛ-10 кВ внутри площадки |  |  |  | 300 м |
|  | Площадка №2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество коттеджей | N=67 |  |  |  |
| 2 | Удельная расчетная нагрузка на коттедж | 1,28 |  |  |  |
| 3 | Расчетная нагрузка на коттеджи | 86 | 1 | 86 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 4 | Магазин | 10 | 0,8 | 8 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 5 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 6 | Суммарная расчетная нагрузка в кВа |  |  | 100 |  |
| 7 | Коэффициент мощности cosY |  |  |  | 0,93 |
| 8 | Суммарная расчетная нагрузка в кВа |  |  | 108 |  |
| 9 | Мощность трансформаторов на ТП №3 |  |  |  | 1х160кВА |
| 10 | Длина проектируемой ВЛ-10кВ |  |  |  | 1500 м |
|  | Площадка №3 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество коттеджей | N=30 |  |  |  |
|  | Удельная расчетная нагрузка на коттедж | 1,6 |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на коттеджи | 48 | 1 | 48 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Суммарная расчетная нагрузка |  |  | 50 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cosY |  |  |  | 0,93 |
| 5 | Суммарная расчетная нагрузка в кВА |  |  | 54 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов на ТП№4 |  |  |  | 1х100кВА |
| 7 | Длина проектируемой ВЛ-10 кВ внутри площадки |  |  |  | 300 м |
| 8 | Суммарная расчетная нагрузка в кВт на все площадки |  |  |  |  |

с. Тростянка

Таблица №41

| № пп | Наименование нагрузок | Удельная расчет.ком.-быт.нагрузка, кВт/чел. | Кол-во жителей | Расчетная нагрузка квт | Площадь застройки, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1 очередь |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная нагрузка жилых, общественных зданий, коммунальных предприятий, наружного освещения | 0,39 | 400 | 156 |  | РД34.20.185-94 изменения и дополнения |
| 2 | Расчетная нагрузка с учетом мелкопромышл. потребителей |  |  | 187 |  | К=1,2 |
| 3 | Коэффициент мощности cosY |  |  |  |  | 0,93 |
| 4 | Суммарная расчетная нагрузка в кВА |  |  | 201 |  |  |
| 5 | Мощность трансформаторов на ТП№1 |  |  |  |  | 1х250кВА |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная нагрузка жилых, общественных зданий, коммунальных предприятий, наружного освещения | 0,39 | 400 | 156 |  | РД34.20.185-94 изменения и дополнения |
| 2 | Расчетная нагрузка с учетом мелкопромышл. потребителей |  |  | 187 |  | К=1,2 |
| 3 | Коэффициент мощности cosY |  |  |  |  | 0,93 |
| 4 | Суммарная расчетная нагрузка в кВА |  |  | 201 |  |  |
| 5 | Мощность трансформаторов на ТП№2 |  |  |  |  | 1х250кВА |
| 6 | Длина проектируемой ВЛ-10кВ |  |  |  |  | 800 м |

п. Петровский

Таблица №42

| № пп | Наименование нагрузок | Удельная расчет.ком.-быт.нагрузка, кВт/чел. | Кол-во жителей | Расчетная нагрузка квт | Площадь застройки, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | п. Петровский |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная нагрузка жилых, общественных зданий, коммунальных предприятий, транспортного обслуживания, наружного освещения | 0,39 | 430 | 168 |  | РД34.20.185-94 изменения и дополнения |
| 2 | Расчетная нагрузка с учетом мелкопромышл. потребителей |  |  | 202 |  | К=1,2 |
| 3 | Коэффициент мощности cosY |  |  |  |  | 0,93 |
| 4 | Суммарная расчетная нагрузка в кВа |  |  | 217 |  |  |
|  | Мощность трансформаторов на ТП№1 |  |  |  |  | 1х100кВА |
|  | Мощность трансформаторов на ТП№2 |  |  |  |  | 1х250кВА |
|  | Длина проектируемой ВЛ-10 кВ |  |  |  |  | 700 м |

п. Восточный

Таблица №43

| № пп | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | п. Восточный |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество коттеджей | n=16 |  |  |  |
|  | Удельная расчетная нагрузка на коттедж | 2,15 |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на коттедж | 35 | 1 | 35 |  |
|  | Присоединить к существующим сетям |  |  |  |  |

п. Западный

Таблица №44

| № пп | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность, квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность, квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка №1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество коттеджей | N=62 |  |  |  |
| 2 | Удельная расчетная нагрузка на коттедж | 1,3 |  |  |  |
| 3 | Расчетная нагрузка на коттеджи | 80 | 1 | 80 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 4 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 5 | Магазин | 10 | 0,8 | 8 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 6 | КБО | 17 | 0,6 | 10 |  |
| 7 | Суммарная расчетная нагрузка |  |  | 100 |  |
| 8 | Коэффициент мощности cosY |  |  |  | 0,93 |
| 9 | Суммарная расчетная нагрузка в кВА |  |  | 108 |  |
| 10 | Мощность трансформаторов на ТП №1 |  |  |  | 1х160кВА |
|  | Площадка №2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество коттеджей | N=43 |  |  |  |
| 2 | Удельная расчетная нагрузка на коттедж | 1,4 |  |  |  |
| 3 | Расчетная нагрузка на коттеджи | 60 | 1 | 60 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 4 | Суммарная расчетная нагрузка |  |  | 60 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cosY |  |  |  | 0,93 |
| 6 | Суммарная расчетная нагрузка в кВА |  |  | 65 |  |
|  | Мощность трансформаторов на ТП №2 |  |  |  | 1х100кВА |
|  | Длина проектируемой ВЛ-10 кВ |  |  |  | 250м |

п. Центральный

Таблица №45

| № пп | Наименование нагрузок | Удельная расчет.ком.-быт.нагрузка, кВт/чел. | Кол-во жителей | Расчетная нагрузка квт | Площадь застройки, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | п. Центральный |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная нагрузка жилых, общественных зданий, коммунальных предприятий, транспортного обслуживания, наружного освещения | 0,39 | 550 | 215 |  | РД34.20.185-94 изменения и дополнения |
| 2 | Расчетная нагрузка с учетом мелкопромышл. потребителей |  |  | 260 |  | К=1,2 |
| 3 | Коэффициент мощности cosY |  |  |  |  | 0,93 |
| 4 | Суммарная расчетная нагрузка в кВа |  |  | 280 |  |  |
| 5 | Мощность трансформаторов на ТП№1 |  |  |  |  | 1х250кВА |
| 6 | Мощность трансформаторов на ТП№2 |  |  |  |  | 1х250кВА |
| 7 | Длина проектируемой ВЛ-10 кВ |  |  |  |  | 200 м |

с.Ключ Мира

Таблица №46

| № пп | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность, квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность, квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | С. Ключ Мира |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество коттеджей | N=11 |  |  |  |
| 2 | Удельная расчетная нагрузка на коттедж | 2,6 |  |  |  |
| 3 | Расчетная нагрузка на коттеджи | 29 | 1 | 29 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
|  | Присоединить к существующим сетям |  |  |  |  |

п. Никольский

Таблица №47

| № пп | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность, квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность, квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | п. Никольский |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество коттеджей | N=95 |  |  |  |
| 2 | Удельная расчетная нагрузка на коттедж | 1,09 |  |  |  |
| 3 | Расчетная нагрузка на коттеджи | 103 | 1 | 103 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 4 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 5 | Магазин | 10 | 0,8 | 8 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 6 | Суммарная расчетная нагрузка |  |  | 116 |  |
| 7 | Коэффициент мощности cosY |  |  |  | 0,93 |
| 8 | Суммарная расчетная нагрузка в кВА |  |  | 125 |  |
| 9 | Мощность трансформаторов на ТП №1 |  |  |  | 1х160кВА |

п. Елшанский

Тадлица №48

| № пп | Наименование нагрузок | Удельная расчет.ком.-быт.нагрузка, кВт/чел. | Кол-во жителей | Расчетная нагрузка квт | Площадь застройки, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | п. Елшанский |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчетная нагрузка жилых, общественных зданий, коммунальных предприятий, транспортного обслуживания, наружного освещения | 0,39 | 490 | 191 |  | РД34.20.185-94 изменения и дополнения |
| 2 | Расчетная нагрузка с учетом мелкопромышл. потребителей |  |  | 230 |  | К=1,2 |
| 3 | Коэффициент мощности cosY |  |  |  |  | 0,93 |
| 4 | Суммарное количество коттеджей | 7 |  |  |  |  |
| 5 | Удельная расчетная нагрузка на коттедж | 3,3 |  |  |  |  |
| 6 | Расчетная нагрузка на коттеджи | 23 |  |  |  |  |
| 7 | Суммарная расчетная нагрузка в кВа |  |  | 272 |  |  |
| 8 | Мощность трансформаторов на ТП№1 |  |  |  |  | 1х160кВА |
| 9 | Мощность трансформаторов на ТП№2 |  |  |  |  | 1х250кВА |
| 10 | Длина проектируемой ВЛ-10 кВ |  |  |  |  | 50 м |

п. Духовой

Таблица №49

| № пп | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность, квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность, квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Суммарное количество коттеджей | N=144 |  |  |  |
|  | Удельная расчетная нагрузка на коттедж | 1,04 |  |  |  |
|  | Расчетная нагрузка на коттеджи | 150 | 1 | 150 | СП31-110-2003 табл.6.13 |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Наружное освещение | 10 | 0,8 | 8 |  |
| 4 | Наружное освещение | 38 | 0,8 | 30 |  |
| 5 | Суммарная расчетная нагрузка |  |  | 195 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cosY |  |  |  | 0,93 |
| 7 | Суммарная расчетная нагрузка в кВА |  |  | 209 |  |
|  | Мощность трансформаторов на ТП №1 |  |  |  | 1х100кВА |
| 8 | Мощность трансформаторов на ТП№2 |  |  |  | 1х250кВА |
| 9 | Длина проектируемой ВЛ-10 кВ внутри площадки |  |  |  | 900 м |

## 9.6. Развитие транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Печинено с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию существующих поселковых улиц и дорог с приведением их к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории дороги;

- резервирование коридоров под сеть главных и основных улиц в проектируемых  жилых зонах;

- повышение пропускной способности улиц;

- создание сети пешеходных зон;

- строительство  автостоянок для временного хранения автотранспорта;

- строительство объектов автосервисных услуг на коммунально-складских территориях;

Улично-дорожная сеть

Для населенных пунктов сельского поселения Печинено принята следующая классификация категорий улиц и дорог:

  - поселковая дорога;

  - главная улица;

  - основная улица в жилой застройке;

  - второстепенная улица в жилой застройке;

  - проезд;

  - хозяйственный проезд, скотопрогон.

Поселковая дорога – осуществляет связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети.

Главная улица – осуществляет связь жилых территорий с общественным центром.

Основная улица в жилой застройке – осуществляет связь внутри жилых территорий с главной улицей по направлениям с интенсивным движением.

Второстепенная улица в жилой застройке - осуществляет связь между основными жилыми улицами.

Проезд – осуществляет связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Хозяйственный проезд, скотопрогон – прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам.

Поселковыми в границах населённых пунктов являются  автомобильные дороги, соединяющие общественные центры с автодорогой общего пользования  «Кинель – Богатое – Борское».

с. Печинено.

Главной улицей в с. Печинено является улица Зелёная.

Основными улицами – являются улицы: Советская, Юбилейная, Молодёжная,  Колхозная.

с. Фёдоровка

Главной улицей в с. Фёдоровка является улица Первомайская.

Основными улицами – являются улицы: Молодёжная и улица Краснопартизанская.

п. Центральный

Главной улицей в п. Центральный является улица Молодёжная и часть улицы Центральная.

Основной улицей – является улица Победы.

с. Тростянка

Главными улицами в с. Тростянка являются улицы: Школьная и Юбилейная.

Основными улицами – являются улицы: Комарова и Молодёжная.

Посёлки: Западный, Восточный, Петровский, Елшанский, Никольский, Горский, Ключ Мира и Духовой

В посёлках: Восточный, Петровский, Елшанский, Никольский, Горский, Ключ Мира и Духовой в настоящее время существуют только по одной улице, которые и являются главными улицами.

В п. Западный роль главной улицы выполняет автодорога, расположенная  с западной стороны посёлка, а единственная существующая улица является основной улицей в жилой застройке.

Генеральным планом предусмотрено существующие улицы и дороги  привести  к необходимым нормируемым показателям соответствующим технической категории улиц и дорог (см таблицу № 50);

Категория сельских  улиц и дорог

Таблица №50

| № пп | Категория улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: основная второстепенная проезд | 40 30 20 | 3,0 2,75 2,75-3,0 | 2 2 1 | 1,0-1,5 1,09 0-1,0 |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

Для обеспечения комфортного проживания жителей с. Печинено и других населённых пунктов поселения необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть. В связи с этим Генеральным планом планируется:

Благоустроить – 11,3 км существующих автодорог, общей площадью асфальтированного покрытия  – 67,1 тыс. м2, в том числе:

с. Печинено -1,3 км (7,6 тыс. м2);

с. Фёдоровка – 3,7 км (22,3 тыс.  м2);

с. Тростянка – 2,4 км (14,2 тыс. м2);

п. Центральный – 1,1 км (6,6 тыс. м2);

п. Восточный –0,6 км (3,5 тыс. м2);

п. Западный – 0,9 км (5,4 тыс. м2);

п. Петровский -0,6 км (3,5 м2);

п. Горский – 0,7 км (4 тыс. м2);

Реконструировать – 13,9 км существующих автодорог, общей площадью асфальтированного покрытия  – 82,7 тыс. м2, в том числе:

с. Печинено – 7,3 км (43,8 тыс. м2);

с. Фёдоровка – 0,8 км (4,8 тыс. м2);

с. Тростянка – 3,4 км (20,4 тыс. м2);

п. Центральный – 1,5 км (8,9 тыс. м2);

п. Петровский – 0,8 км (4,8м2);

Построить в проектируемой застройке – 45,9 км новых дорог, общей площадью  асфальтированного покрытия  – 321,7 тыс.  м2, в том числе:

с. Печинено – 14,3 км (99,9 тыс. м2), в том числе:

- 13,2 км (92,5 тыс. м2)  -  на I очередь,

- 1,1 км (7,4 тыс. м2), – на расчётный срок;

с. Фёдоровка – 4,0 км (28,0 тыс. м2), в том числе:

- 1,5 км (10,8 тыс. м2)  -  на I очередь,

- 2,5 км (17,2 тыс. м2), – на расчётный срок;

с. Тростянка – 6,3 км (43,8 тыс. м2), в том числе:

- 3,4 км (23,8 тыс. м2)  -  на I очередь,

- 2,9 км (20,0 тыс. м2), – на расчётный срок;

п. Центральный – 10,3км (72,1 тыс. м2);

п. Восточный – 0,9 км (6,5тыс. м2);

п. Западный – 0,8 км (5,7 тыс. м2);

п. Петровский – 0,4 км (2,7 тыс. м2);

п. Елшанский – 3,5 км (24,7 тыс. м2);

п. Никольский – 0,2 км (1,5 тыс.м2);

п. Ключ Мира – 1,8км (12,7 тыс. м2);

п. Духовой – 3,4 км (24,1 тыс. м2);

Кроме того, планируется:

- строительство автодороги общего пользования  протяжённостью - 3,3 км в направлении с. Печинено -  с. Богатое;

- строительство  автодороги от п. Елшанский до п. Горский  -1,8 км.

Очередность строительства выше перечисленных дорог будет определена в плане мероприятий по реализации генерального плана поселения.

Благоустройство улиц и проездов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров, устройстве щебеночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн.

Искусственные дорожные сооружения

Для организации движения транспорта, для улучшения транспортной связи жилой зоны и промышленной зоны в проекте предусмотрено:

с.Тростянка

1. Строительство  моста через р. Тростянка, который соединит восточную и западную части села, а также обеспечит выход главной улицы  в проектируемой жилой застройке  на существующую главную улицу (ул. Юбилейную).

2. Строительство пешеходного моста через р. Тростянка.

3. Реконструкция существующего моста  через реку Тростянка по ул. Школьная.

с.Фёдоровка

1. Строительство  моста через овраг, который соединит проектируемую жилую застройку в восточной части села с общественным центром.

2. Строительство моста через овраг, который обеспечит выход с ул. Краснопартизанской на ул. Первомайскую.

Общественный транспорт

Существенное улучшение транспортного сообщения проектом генерального плана предлагается достигнуть за счет:

- прокладки асфальтированных автодорог для обеспечения устойчивых транспортных связей отдаленных населенных пунктов сельского поселения Печинено с административным центром поселения;

- создания новых улиц.

Для развития общественного транспорта предусматривается:

- развитие маршрутной сети автобусов;

- создание эффективного взаимодействия общественного, пригородного и индивидуального транспорта;

- подключение новых селитебных территорий к существующему общественному транспорту.

Проектом Генерального плана предусматривается развитие общественного транспорта (автобус);

в с. Тростянка  предусмотрено движение общественного транспорта по главной улице в проектируемой жилой застройке с выходом на существующие главные улицы (Юбилейную и Школьную);

в посёлках: Елшанский (вдоль восточной границы населённого пункта) и Никольский (по главной улице посёлка).

Планируется увеличение протяжённости линий автобуса с 28,2 км до 34,2 км.

Хранение автомобильного транспорта проектом предлагается осуществлять во встроенных в жилые дома гаражах и на территории индивидуальных земельных участков.

См. том 7, лист № 5 «Схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортно-инженерных сооружений в границах сельского поселения Печинено муниципального района Богатовский Самарской области»

## 9.7. Развитие рекреационной зоны

Зона озеленения общего пользования

К насаждениям общего пользования относятся парки, скверы, бульвары.

с. Печинено

По проекту генерального плана в с. Печинено планируется:

- строительство сквера по ул. Зелёная (площадью – 0,1 га)

-  на проектируемой площадке №1 разместить сквер (площадью 0,9 га)

- на проектируемой площадке №4  разместить сквер  (площадью - 0,6 га), а также разбить вдоль главной улицы бульвар (общей площадью 0,5 га).

Кроме того проектом предусмотрено благоустройство оврага в центре села  между улицами Юбилейная и Колхозная.

Всего в с. Печинено площадь озеленения общего пользования составит: 2,1га (9 м2/чел).

с. Фёдоровка

В с Фёдоровка планируется:

- разбить бульвар в центральной части села по ул. Первомайской (общей площадью - 0,7 га),

- разместить сквер (площадью -0,2 га) по ул. Молодёжная.

Вдоль озера Широкого в южной части села планируется благоустроить прилегающие к озеру территории с размещением здесь зоны отдыха населения.

Всего в с. Фёдоровка площадь озеленения общего пользования составит: 0,9 га  (9,8 м2/чел).

п. Центральный

В проекте генерального плана планируется:

- разместить на площадке 52,7 га зону озеленения общего пользования, общей площадью – 5,1 га;

- разместить сквер в центральной части п. Центральный по ул. Молодёжной, общей площадью – 0,5 га

Всего в п. Центральный площадь озеленения общего пользования составит: 5,6 га.

п. Западный

В проекте генерального плана планируется разместить сквер в центральной части посёлка общей площадью 0,5 га

Всего в п. Западный площадь озеленения общего пользования составит: 0,5 га.

п. Петровский

В п. Петровский планируется:

- разбить бульвар на площадке 20 га, обеспечивающий выход из зоны отдыха, расположенной в п. Центральный к оз. Кривому (общей площадью – 0,6 га).

Всего в п. Петровский площадь озеленения общего пользования составит: 0,6 га.

Всего в посёлках: Центральный, Западный, Восточный и Петровский площадь озеленения общего пользования составит -___ 6,7 га  (40 м2/чел).

п. Елшанский

В п. Елшанский планируется на площадке 31,6 га вдоль основной улицы в проектируемой жилой застройке разбить бульвар (общей площадью 0,6 га).

В существующей границе благоустроить залесенные территории.

Всего в п. Елшанский  площадь озеленения общего пользования составит: 0,6 га  (13,5 м2/чел).

с. Тростянка

В с. Тростянка планируется:

- на площадке – 46,1 га разбить бульвар вдоль главной улицы;

- на площадке – 4,7 га разместить сквер (общей площадью – 0,5 га), примыкающий к главной улице;

Кроме того, ГП планируется разместить сквер на ул. Юбилейная (общей площадью - 0,3 га).

Всего в с. Тростянка площадь озеленения общего пользования составит: 0,8 га  (6 м2/чел).

Всего проектируемое озеленение общего пользования в сельском поселении  Печинено составит 11, 1 га (14,1 м2/чел)..

Для озеленения рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых пород, выращиваемых в питомниках Самарской области: вяз мелколиственный, клен остролистный, липа, дуб, береза, сосна, ель, рябина, сирень, акация и другие местные породы, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойствами.

Ландшафтно-рекреационная зона

Для отдыха жителей сельского поселения Печинено используется берега озёр: Елшанка, Лебяжье, Кривое, Найдёное, Широкое, Духовское и др., а также местные лесные массивы.

## 9.8. Развитие зон специального назначения

На территории сельского поселения Печинено планируется размещение трёх площадок под размещение кладбищ:

- первая площадка расположена с восточной стороны с. Печинено на расстоянии 200 м от границы села с южной стороны автодороги «Кинель-Богатое-Борское» (площадь участка -1,9 га)

- вторая площадка расположена с восточной стороны с Тростянка рядом с сущеструющим кладбищем (площадь участка - 1,2 га);

- третья площадка расположена с северной стороны п. Никольский на рассотянии 250 м от границы посёлка (площадь участка - 0,5 га).

Проектом предлагается разместить  новый полигон ТБО с восточной стороны с.Печинено (на расстоянии 1,5 км от села Печинено, с северной стороны проектируемой автодороги общего пользования).

## 9.9. Мероприятия по охране природы

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Основными направлениями деятельности по экологической оптимизации окружающей среды с.п. Печинено, с учетом  выявленных экологических проблем, должны стать:

- Улучшение качества атмосферного воздуха.

- Охрана подземных вод и повышение качества водоснабжения населения.

- Охрана поверхностных вод.

- Оздоровление земель.

- Озеленение и охрана растительности.

- Обустройство сложившихся и создание новых мест рекреации.

- Воспитательная, обучающая и просветительская работа с населением в части рационального использования природных ресурсов и сохранения здоровой жизненной среды.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем двигателей внутреннего сгорания автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов).

- Замены устаревшего оборудования в коммунальных и производственных котельных.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Строительства локальных очистных сооружений.

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации и очистки поверхностного стока.

- Экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- Ликвидации не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов: стихийных свалок, отстойников, сливных станций, шламонакопителей и т.п. и рекультивации занимаемых ими территорий

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель. рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, в части охраны и оздоровления земель, защиты от загрязнения подземных и поверхностных вод, настоящим проектом предлагается:

- Строительство дамб обвалования для защиты от паводка, согласно Целевой программе «Противопаводковые мероприятия. Защита от затопления и подтопления городов населенных пунктов, объектов народного хозяйства  и ценных земель на территории Самарской области» (Самара: ТОО «Институт Седволгогипроводхоз», 1996г.):

- п. Центральный (по протяженности 0,3 км);

- п. Ключ Мира (по протяженности 1,1 км);

- п. Никольский (по протяженности 2 км);

- п. Елшанский(по протяженности 0,5 км);

- п. Духовой (по протяженности 0,5 км).

- Реконструкция дамбы к юго-востоку от границ Северо-Максимовского нефтяного месторождения, между п. Восточный и с. Федоровка, предназначенной для защиты от возможных розливов нефти.

- Строительство полигона ТБО на землях с.п. Печинено, между с. Печинено и р.ц. Богатое.

- Закрытие действующиего скотомогильника, расположенного между п.Елшанский и п. Центральный с последующей рекультивацией занимаемой им территории.

- Закрытие кладбища, расположенного к северу от посёлка Никольский, в пределах зоны затопления паводком 1% обеспеченности и расчетной водоохранной зоны р. Самары.

- Закрытие кладбища, для которого исчерпаны резервы территории, расположенного в восточной части села Печинено,

Основной защитой от роста и развития оврагов является укрепление склонов оврагов посадкой древесно-кустарниковой растительности и посевом многолетних злаковых трав.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Строительства новых водозаборов.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п.Печинено на природоохранную деятельность.

# 10. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Уровень благоустройства улиц сельского поселения Печинено в целом не отвечает современным требованиям. Основная часть улиц не имеет твердого покрытия проезжей части. Не выполняются мероприятия по инженерному благоустройству, в том числе организация системы отвода поверхностных вод.

Мероприятия по благоустройству территории проектируемого сельского поселения Печинено включают создание благоустроенной зоны отдыха вдоль ручьёв, рек и озёр, а также в оврагах с организацией системы пешеходных связей.

Поскольку для проектируемой территории характерны затопление и подтопление водами р. Самары в период прохождения весеннего паводка и водная эрозия почв, выражающаяся в росте и развитии оврагов (см. Гл. 3.1.4. Опасные геологические процессы»), необходимо проведение мероприятий по защите населенных пунктов в составе с.п. Печинено от названных опасных геологических процессов.

В составе Целевой программы «Противопаводковые мероприятия. Защита от затопления и подтопления городов населенных пунктов, объектов народного хозяйства  и ценных земель на территории Самарской области», разработанной ТОО «Институт Седволгогипроводхоз» в 1996 г., в части мероприятий  по защите от паводка, предусмотрено  строительство дамб обвалования в целом по м.р. Богатовский Самарской области, в т.ч. по с.п.Печинено:

- п. Центральный (по протяженности 0,3км);

- п. Ключ Мира (по протяженности 1,1 км);

- п. Никольский (по протяженности 2 км);

- п. Елшанский(по протяженности 0,5км);

- п. Духовой (по протяженности 0,5км).

Дамбы обвалования предусмотрены незатопляемыми при расчетном уровне паводка 1% обеспеченности.

Основные элементы поперечного сечения дамб:

- Ширина по верху 3,0м;

- Заложение верхнего откоса -1:3;

- Заложение низового откоса -1:2.

Предусматривается крепление верхнего откоса сборными железобетонными плитами толщиной 0,15м по слою щебня толщиной 0,10м. На низовом откосе предусмотрена плакировка растительным грунтом и посевом многолетних трав.

На существующее положение дамбы не построены. Настоящим проектом предлагается реализация мероприятий Целевой программы «Противопаводковые мероприятия…» в части строительства вышеперечисленных дамб. Дополнительно предлагается строительство противопаводковых защитных дамб обвалования в п.Петровский и с. Федоровка. Протяженность дамб определяется проектом строительства.

Основной защитой от роста и развития оврагов является укрепление склонов оврагов посадкой древесно-кустарниковой растительности и посевом многолетних злаковых трав.

- На существующее положение к юго-востоку от границ Северо-Максимовского нефтяного месторождения, между п. Восточный и с. Федоровка, построена дамба, предназначенная для защиты территории (в основном поймы р.Самары) от возможных розливов нефти. В настоящее время дамба требует реконструкции.

# 11. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Согласно СанПиН 42-128 4690–88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории, должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов.

Санитарной очисткой должны заниматься коммунальные хозяйства по договорам подряда со специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Для очистки проектируемой территории  от мусора в местах общественного пользования, на улицах, участках общественных зданий необходимо установить мусоросборники. Площадки для их установки должны иметь твердое покрытие.

По данным Статистического бюллетеня «Численность населения муниципальных образований Самарской области (по состоянию на 01.01.2007г.) – Самара: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Самарский области, 2007 г., численность населения с.п. Печинено составляет 1868 чел., в т.ч. :

с. Печинено а/ц - 673 чел.;

п. Восточный - 22 чел.;

п. Горский - 8 чел.;

п. Духовой - 19 чел.;

п. Елшанский - 14 чел.;

п. Западный - 17 чел.;

п. Ключ Мира - 5 чел.;

п. Никольский - 38 чел.;

п. Петровский - 37 чел.;

с. Тростянка - 543 чел.;

с. Федоровка - 178 чел.;

п. Центральный - 314 чел.

Согласно принятому прогнозу, на I очередь строительства численность населения с.п. Печинено составит 6862 чел., в т.ч.:

с. Печинено - 1963 чел.;

п. Восточный - 77 чел.;

п. Горский - 8 чел.;

п. Духовой - 519 чел.;

п. Елшанский - 529 чел.;

п. Западный - 367 чел.;

п. Ключ Мира - 45 чел.;

п. Никольский - 368 чел.;

п. Петровский - 467 чел.;

с. Тростянка - 943 чел.;

с. Федоровка - 678 чел.;

п. Центральный - 864 чел.

На расчетный срок (до 2030г.) численность населения с.п. Печинено составит  7663 чел. в т.ч.:

с. Печинено - 2163 чел.;

п. Восточный - 77 чел.;

п. Горский - 8 чел.;

п. Духовой5 - 19 чел.;

п. Елшанский - 529 чел.;

п. Западный - 367 чел.;

п. Ключ Мира - 45 чел.;

п. Никольский - 368 чел.;

п. Петровский - 467 чел.;

с. Тростянка - 1343 чел.;

с. Федоровка - 913 чел.;

п. Центральный - 864 чел.

Требуемое количество мусоросборников на существующее положение, I очередь строительства и расчетный срок строительства определено по норме один мусоросборник на 50 человек и представлено в таблице № 51

Требуемое количество мусоросборников

Таблица № 51

| Населенный пункт | Численность населения, чел. |  |  | Количество мусоросборников |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сущ. | I оче-редь | расчет-ный срок | сущ. | I оче-редь | расчет-ный срок |
| с. Печинено | 673 | 1963 | 2163 | 13 | 39 | 43 |
| п. Восточный | 22 | 77 | 77 | 1 | 2 | 2 |
| п. Горский | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
| п. Духовой | 19 | 519 | 519 | - | 10 | 10 |
| п. Елшанский | 14 | 529 | 529 | - | 11 | 11 |
| п. Западный | 17 | 367 | 367 | - | 7 | 7 |
| п. Ключ Мира | 5 | 45 | 45 | - | 1 | 1 |
| п. Никольский | 38 | 368 | 368 | 1 | 7 | 7 |
| п. Петровский | 37 | 467 | 467 | 1 | 9 | 0 |
| с. Тростянка | 543 | 943 | 1343 | 11 | 19 | 27 |
| с. Федоровка | 178 | 678 | 913 | 4 | 14 | 18 |
| п. Центральный | 314 | 864 | 864 | 6 | 17 | 17 |
| Итого | 1868 | 6828 | 7663 | 37 | 136 | 152 |

Для очистки проектируемой территории от мусора и отбросов и вывоза их на полигон ТБО, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий, необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель, бульдозер.

На индивидуальных участках предусмотрена следующая санитарная очистка территории:

- Пищевые отходы компостируются на участке, в специально отведенном месте;

- Твердые бытовые отходы по мере накопления централизованно вывозятся на полигон ТБО;

- Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на очистные сооружения.

Проектируемая площадь территорий с асфальтовым покрытием на I очередь строительства и расчетный срок строительства показана в таблице № 52.

Проектируемая площадь территорий с асфальтовым покрытием

Таблица №52

| Населенный пункт | Площадь территорий с асфальтовым покрытием, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | существующее положение | проектируемая на I очередь строительства | проектируемая на расчетный срок строительства |
| с. Печинено | 51310 | 107800 | 7378 |
| п. Восточный | 6566 | 6461 | 0 |
| п. Горский | 0 | 5320 | 0 |
| п. Духовой | 8127 | 27643 | 0 |
| п. Елшанский | 5441 | 24741,5 | 0 |
| п. Западный | 2051 | 10276 | 0 |
| п. Ключ Мира | 2867 | 16065 | 0 |
| п. Никольский | 7348 | 1456 | 0 |
| п. Петровский | 4530 | 2688 | 0 |
| с. Тростянка | 23863 | 40061 | 19971 |
| с. Федоровка | 10472 | 31066 | 17220 |
| п. Центральный | 21817 | 70066,5 | 0 |
| Итого | 144392 | 343644 | 44569 |

Расчет количества образования твердых бытовых отходов (ТБО), с учетом смета с территории, на существующее положение и в условиях реализации мероприятий генерального плана, выполнен согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приведен в таблице  №53.

Необходимая площадь рекомендуемого к строительству полигона ТБО принимается согласно СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений», из расчета 0,02 га на тысячу тонн мусора отбросов, и составит 0,099га (0,02 х 4,9619).

Расчёт количества образования ТБО

Таблица № 53

| Населенный пункт | Численность населения, чел. |  |  | Количество образования ТБО из расчета 0,3 т на 1 чел./год, тонн |  |  | Площадь асфальтовых покрытий, м2 |  |  | Смет с твердых покрытий улиц, площадей из расчета 0,005 т с 1 м2/год, тонн |  |  | Общее количество образования ТБО с учетом смета с территории, тонн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 01.01.08г. | I оче-редь | расчет-ный срок | сущ. | I оче-редь | расчет-ный срок | сущ. | I оче-редь | расчет-ный срок | сущ. | I оче-редь | расчет-ный срок | сущ. | I оче-редь | расчет-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (5+11) | 15 (6+12) | 16 (7+13) |
| с. Печинено | 673 | 1963 | 2163 | 201,9 | 588,9 | 648,9 | 51310 | 159110 | 166488 | 256,6 | 795,6 | 832,4 | 458,5 | 1384,5 | 1181,3 |
| п. Восточный | 22 | 77 | 77 | 6,6 | 23,1 | 23,1 | 6566 | 13027 | 13027 | 32,8 | 65,1 | 65,1 | 39,4 | 88,2 | 88,2 |
| п. Горский | 8 | 8 | 8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0 | 5320 | 5320 | - | 26,6 | 26,6 | 2,4 | 29 | 29 |
| п. Духовой | 19 | 519 | 519 | 5,7 | 155,7 | 155,7 | 8127 | 35770 | 35770 | 40,6 | 178,9 | 178,9 | 46,3 | 334,6 | 334,6 |
| п. Елшанский | 14 | 529 | 529 | 4.2 | 158,7 | 158,7 | 5441 | 30182,5 | 30182,5 | 27,2 | 150,9 | 150,9 | 31,4 | 309,6 | 309,6 |
| п. Западный | 17 | 367 | 367 | 5,1 | 110,1 | 110,1 | 2051 | 12327 | 12327 | 10,3 | 61,6 | 61,6 | 15,4 | 171,7 | 171,7 |
| п. Ключ Мира | 5 | 45 | 45 | 1,5 | 13,5 | 13,5 | 2867 | 18932 | 18932 | 14,3 | 94,7 | 94,7 | 15,8 | 108,2 | 108,2 |
| п. Никольский | 38 | 368 | 368 | 11,4 | 110,4 | 110,4 | 7348 | 8804 | 8804 | 36,7 | 44,0 | 44,0 | 48,1 | 154,4 | 154,4 |
| п. Петровский | 37 | 467 | 467 | 11,1 | 140,1 | 140,1 | 4530 | 7218 | 7218 | 22,7 | 36,1 | 36,1 | 33,8 | 176,2 | 176,2 |
| с. Тростянка | 543 | 943 | 1343 | 1629 | 282,9 | 402,9 | 23863 | 63924 | 83895 | 119,3 | 319,6 | 419,5 | 282,2 | 602,5 | 822,4 |
| с. Федоровка | 178 | 678 | 913 | 53,4 | 203,4 | 273,9 | 10472 | 41538 | 58758 | 52,4 | 207,7 | 293,8 | 105,8 | 411,1 | 567,7 |
| п. Центральный | 314 | 864 | 864 | 94,2 | 259,2 | 259,2 | 21817 | 91883,5 | 91883,5 | 109,1 | 459,4 | 459,4 | 203,3 | 718,6 | 718.6 |
| ИТОГО: | 1868 | 2250 | 3250 | 560,4 | 2048,4 | 2298,9 | 144392 | 488036 | 532605 | 722,0 | 2440,2 | 2663 | 1282,4 | 4488,6 | 4961,9 |

# 12. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять  территорией  эффективно,  необходимо  принимать  управленческие  решения  на  основе  комплексной  и  системной  информации.

В  настоящем  проекте  решены  следующие  основные  задачи:

- Информация о территории  собрана воедино;

- Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

- На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории  сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

- Повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

- более рациональное и эффективное использование территории;

- создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

- привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

- повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# 13. РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

1. Реализация генерального плана поселения осуществляется на основании плана реализации генерального плана поселения, который утверждается главой местной администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения соответствующего генерального плана.

2. В плане реализации генерального плана содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

2) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

# 14. Основные технико-экономические показатели генерального плана

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние ( 2008 г.) | Проектное предложение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь строительства |  | Расчетный срок |
| 1 | Территория |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского поселения | га | 16598,8 | 16598,8 |  | 16598,8 |
| 1.1 | В том числе территории: Жилых зон | га | 348,3 | 521,3 |  | 552,0 |
| 1.1.1 | из них: усадебная застройка | -//- | 348,3 | 521,3 |  | 552,0 |
| 1.2 | Общественно-деловых зон | -//- | 7,5 | 33,7 |  | 35,8 |
| 1.3 | Производственных и коммунально-складских зон | -//- | 108,0 | 109,0 |  | 109,0 |
| 1.4 | Зон общего пользования, из них: улицы, дороги, проезды, площади зелёные насаждения общего пользования | га -//- -//- | 63,1 62,7 0,4 | 278,9 244,5 34,4 |  | 294,8 260,4 34,4 |
| 1.5 | Зон инженерной и транспортной инфраструктур | -//- | 98,0 | 102,1 |  | 102,1 |
| 1.6 | Зона естественных ландшафтов | -//- | 838,3 | 674,5 |  | 583,4 |
| 1.7 | Зон сельскохозяйственного использования, из них: пашни, пастбища огороды, садово-дачные участки | -//- | 11320,0 11207,8 112,2 | 10926,3 10854,8 71,5 |  | 10968,7 10897,2 71,5 |
| 1.8 | Зон специального назначения | -//- | 3,5 | 7,2 |  | 7,2 |
| 1.9 | Зон водных объектов | -//- | 200,2 | 200,2 |  | 200,2 |
| 1.10 | Зон военных и иных режимных объектов | -//- | - | - |  | - |
| 1.11 | Леса | -//- | 3611,9 | 3611,9 |  | 3611,9 |
| 1.12 | Зона санитарно-защитного озеленения | -//- | - | 133,7 |  | 133,7 |
| 2. | Население |  |  |  |  |  |
| 2.1. 2.1.1 | Численность населения, из них: Население моложе трудоспособного возраста | тыс.чел. человек | 1,9 316 | 6,9 1166 |  | 7,9 1335 |
| 2.1.2 | Население трудоспособного возраста | -//- | 1072 | 3960 |  | 4534 |
| 2.1.3 | Население старше трудоспособного возраста | -//- | 479 | 1771 |  | 2028 |
| 2.2 | Дети: от 0 до 6 лет от 7до 15 лет от 16 до 17 лет | -//- -//- -//- | 123 192 67 | 455 711 248 |  | 521 814 284 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 общей площади квартир | 65,4 | 278,8 |  | 314,6 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 35 | 40 |  | 40 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 150 | 540 |  | 540 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | -//- | 480 | 1030 |  | 1030 |
| 4.3 | Поликлиники, офисы врачей общей практики | объект | 4 | 5 |  | 5 |
| 4.4 | Предприятия розничной торговли Общественного питания | м2 торговой площ. мест | 577 - | 1377 220 |  | 1527 270 |
| 4.5 | Учреждения культуры и искусства | объект/мест | 3/590 | 4/890 |  | 4/890 |
| 4.6 | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 площади пола | - | 480 |  | 550 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость автобусных линий | км двойного пути | 28,2 | 34,2 |  | 34,2 |
| 5.2 | Протяжённость автодорог – всего В том числе: автодорог общего пользования поселковых автодорог, улиц главных и основных в жилой застройке | км -//- -//- | 55,1 27,9 21,5 | 93,9 33,0 33,3 |  | 100,2 33,0 35,4 |
| 6. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Общее количество кладбищ из них: открытых закрытых | га -//- -//- | 3,5 3,5 - | 7,1 6,3 0,8 |  | 7,1 5,5 1,6 |
| 7. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение – потребление: | м3/сут | нет данных | сущ.+1575,9 |  | сущ.+1834,8 |
| 7.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут | нет данных |  |  |  |
| 7.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | нет данных | 200 |  | 200 |
| 7.1.4. | Протяженность сетей | км | 19,0 | 59,9 |  | 65,1 |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего на КОС | тыс. м3/сут | нет данных | сущ.+1190,7 |  | сущ.+1391,1 |
| 7.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | нет данных |  |  |  |
| 7.2.3. | Протяженность сетей | км | 1,0 | 3,0 |  | 3,0 |
| 7.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Потребление тепла | Гкал/час | 0,9 | 6,9 |  | 7,2 |
| 7.3.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час | 1,8 | 9,5 |  | 10,0 |
| 7.3.3. | Протяженность сетей | км | 0,8 | 2,2 |  | 2,2 |
| 7.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Потребление | м3/час | нет данных | сущ. +6634,9 | сущ. +7813,6 |  |
|  | Протяженность сетей | км | 29,6 | 65,5 | 70,5 |  |
| 7.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Нагрузка | квт | нет данных | сущ. + 2203 | сущ.+ 2568 |  |

# 15. Приложения