#### СОСТАВ ПРОЕКТА

Том 1. Исходные данные – 1 экз.

Обосновывающие материалы:

Том 2. Пояснительная записка.

Том 3. Графические материалы (листы по перечню):

- План современного использования территории сельского поселения Богатое Богатовского района Самарской области М 1:5000 (ДСП). Листы № 1.1 и 1.2.

- Схема комплексной оценки территории сельского поселения Богатое Богатовского района Самарской области М 1:5000 (ДСП). Лист № 2.1 и 2.2.

Проектные материалы:

Том 4. Положение о территориальном планировании.

Том 5. Графические материалы (листы по перечню):

- Генеральный план сельского поселения Богатое Богатовского района Самарской области (основной чертёж) М 1:5 000 (ДСП). Лист № 3.1 и 3.2.

- Схема функционального зонирования сельского поселения Богатое М 1:25000 (ДСП). Лист № 4.

- Схема транспортной инфраструктуры сельского поселения Богатое М 1:25000 (ДСП). Лист № 5.

- Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории сельского поселения Богатое М 1:5 000 (ДСП). Лист № 6.1 и 6.2.

Том 6. «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» («ИТМ ГОЧС»)

Том 7. «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду»

Графические материалы (листы по перечню):

- Комплексная экологическая оценка территории сельского поселения Богатое по возможности её использования для градостроительной деятельности Лист №7.

- Выявление пробленых территорий в границах сельского поселения Богатое. Лист №8.

- Оценка существующей экологической ситуации в границах сельского поселения Богатое. Лист №9.

- Электронная версия проекта СД -1 экз.

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект»

авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                        О.Г.  Лукьянчикова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                        В.М.Мельникова

Начальник отдела   ГП и застройки                                                      М.Г. Чекушкина

Главный специалист  МТП                                                                        О.Г. Игнатова

Руководитель группы ГИС                                                                           И.В. Власов

Ведущий архитектор (ответственный исполнитель)                                   С.В. Чирва

Руководитель группы                                                                                   Л.А.Стрелец

Начальник сантехнического отдела                                                    Р.П. Герасимова

Зав. сектором НИСЭП                                                                               Л.А.Рыбакина

Младший научный сотрудник                                                                  Т.В. Филанова

Инженер I категории                                                                                     Р.И. Иванов

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи территориального планирования	4

2.  Этапы разработки проекта генерального плана сельского поселения Богатое	5

3. Перечень национальных проектов,  федеральных, региональных целевых программ   социально  экономического развития Самарской области, учтенных при разработке генерального плана сельского поселения Богатое.	6

4. Существующее положение.	8

5. Направления социально-экономического развития сельского поселения Богатое  и демографический прогноз.	9

6. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения.	11

6.1. Учет интересов РФ, субъекта РФ «Самарская область», муниципального района Богатовский  на территории сельского поселения Богатое.	11

6.2. Мероприятия проекта генерального плана сельского поселения Богатое.	12

6.2.1. Основные направления развития планировочной структуры  сельского поселения Богатое	12

6.2.2. Реорганизация и развитие территорий жилой застройки.	13

6.2.3. Развитие системы общественных центров	14

6.2.4. Развитие территорий промышленного и коммунально-складского  назначения	15

6.2.5. Мероприятия по охране объектов историко-культурного наследия	15

6.2.6. Развитие  рекреационной зоны и системы зеленых насаждений.	16

6.2.7. Развитие  объектов транспортной инфраструктуры	17

6.2.8. Развитие объектов инженерной инфраструктуры	18

6.2.9. Мероприятия по развитию зон специального назначения	21

6.2.10.Мероприятия по благоустройству территории	22

6.2.11  Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды	23

6.2.12.Мероприятия по предупреждению ЧС природного  характера.	26

6.2.13. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера  («ИТМ ГОЧС»)	30

7. Технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Богатое	30

# 1. Цели и задачи территориального планирования

В документах территориального планирования определяются  назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Документы территориального планирования являются на сегодня обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления -  при принятии ими решений, планировании деятельности по вопросам градостроительства и градорегулирования.

Основная цель разработки генерального плана поселения  - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

Данный нормативно-правовой документ разрабатывается во исполнение федерального законодательства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Проект генерального плана сельского поселения выполнен с учетом:

- Национальных проектов и  федеральных программ;

- стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, стратегии социально-экономического развития муниципального района Богатовский самарской области;

- целевых  программ в области государственного экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Самарской области, муниципального района Богатовский;

- ранее разработанной градостроительной документации;

- предложений заинтересованных лиц

Для обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения Богатое проектом предложены три основных приоритета деятельности:

- Устойчивый экономический рост: повышение уровня жизни, развитие  современных технологий и, повышение инвестиционной привлекательности территории;

- Развитие социальной сферы: социальное обслуживание, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция фонда;

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктур, экологическая безопасность, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, охрана объектов  историко -культурного наследия.

Главная цель настоящего проекта – пространственная организация территории сельского  поселения Богатое Богатовского района Самарской области  в соответствии с поставленными стратегическими целями – устойчивое развитие территории.

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима стратегическая ориентация на решение следующих задач:

•  развитие основных секторов экономики муниципального образования;

•  повышение уровня жизни и условий проживания населения;

•  улучшение экологической ситуации;

• достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития муниципального  образования;

• экономное использование всех видов ресурсов и рациональное природопользование;

• современные методы организации инженерных систем и транспортной инфраструктуры;

• создание "гуманной" среды обитания, сохранение историко-культурного и природного наследия.

# 2.  Этапы разработки проекта генерального плана сельского поселения Богатое

ЭТАП 1 - Информационный этап «Сбор и систематизация исходных данных о территории  сельского поселения Богатое»:

- экономика и социальная сфера;

- современное использование территории и  земельные ресурсы;

- транспортная и инженерная инфраструктура;

- экология, природользование и культурное наследие

ЭТАП 2 -  Аналитический этап – Комплексный градостроительный анализ территории:

- выделение проблемных  эколого-градостроительных ареалов и ситуаций;

- анализ и оценка природно-экологических, социально-экономических,    планировочных, инфраструктурных и других аспектов развития территории.

ЭТАП 3 - Разработка комплекса проектных мероприятий

ЭТАП 4 - Разработка Положения о территориальном планировании сельского поселения Богатое.

Генеральный план сельского поселения Богатое разработан в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Богатовский , сельского  поселения Богатое.

C 1 января 2008 года (cогласно Федеральному закону от 29.12.2004 N 191-ФЗ) не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Проект генерального плана подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения.

Генеральный план поселения, в том числе внесение изменений в такие планы, утверждается соответственно представительным органом местного самоуправления поселения.

Прогнозируемые этапы реализации Генерального плана сельского поселения :

- краткосрочный этап - до 2015 года

- долгосрочный этап - до 2030 года

Положения о территориальном планировании сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области включают:

1) пояснительную записку в составе:

- цели и задачи территориального планирования

- перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения.

2) графические материалы в составе:

| № п/п | Наименование | Гриф | Масштаб | Количество экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный план сельского поселения Богатое муниципального района Богатовский Самарской области (основной чертёж) | ДСП | М 1:5 000 | 1 |
|  | Схема функционального зонирования сельского поселения Богатое | ДСП | М 1:25000 | 1 |
|  | Схема транспортной инфраструктуры сельского поселения Богатое | ДСП | М 1:25000 | 1 |
|  | Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории сельского поселения Богатое | ДСП | М 1:5 000 | 1 |

Подготовка графических материалов генерального плана сельского поселения Богатое осуществлена на электронных носителях с применением геоинформационных систем, с последующей целью формирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования

# 3. Перечень национальных проектов,  федеральных, региональных целевых программ   социально  экономического развития Самарской области, учтенных при разработке генерального плана сельского поселения Богатое.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Богатое соответствуют стратегическим целям важнейших программных документов РФ, Самарской области, муниципального района Богатовский Самарской области. Среди вышеназванных: Концепция демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года (Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2001, №1270-р); Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 01.03.2003, № 256-р); Основные направления демографической политики Администрации Самарской области до 2015 года (Постановление Губернатора Самарской области от 28.06.2002  № 202), «Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года»   и другие.

Согласно Постановлению Правительства Самарской области от 26 сентября 2005, № 107 политика органов исполнительной власти Самарской области  ориентирована на повышение реального уровня жизни населения, снижение социального неравенства, обеспечение  доступности жилья, улучшение демографической ситуации,  оптимизация отраслевой структуры производств, расширение наукоемких технологий, укрепление  инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности городских округов, территориально-пространственную материализацию промышленной политики Самарской области и структурную перестройку агропромышленного комплекса, развитие природоохранной инфраструктуры и экологии, расширение малого бизнеса, преобразования в сфере  занятости населения, развитие и совершенствование сферы потребительского рынка товаров и услуг.

Приоритетные национальные проекты.

- национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса»;

- национальный проект «Образование»;

- национальный проект «Здоровье».

Основные областные целевые программы, законы, учтенные при разработке проекта генерального плана сельского поселения Богатое:

- Закон Самарской области «Об утверждении областной целевой программы « Жилище» на 2006-2010 годы». Принят Самарской Губернской Думой 28 июня 2006 года, № 86-ГД.

- Постановление Правительства Самарской области «Об индикативном планировании социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов Самарской области» от 21 сентября 2005 г., № 97.

- Закон Самарской области «Об утверждении областной программы модернизации и развития сети автомобильных дорог Самарской  области до 2025 г.». Принят Самарской Губернской Думой 26 апреля 2005 года.

- Областная целевая Программа развития инновационной деятельности на 2005-2015 годы.

- Закон Самарской области «Об основах промышленной политики в Самарской области», «Концепция промышленной политики Самарской области на 2005-2008 годы».

- Областная целевая программа «Обеспечение населения Самарской области питьевой водой на 2005-2010 годы».

- Закон Самарской области об Утверждении областной целевой программы «Развитие туризма в Самарской области» на 2004-2008 годы» от 12 марта 2004 года № 30-ГД принят Самарской Губернской Думой 24 февраля 2004 года.

- Областная целевая программа «Улучшение репродуктивного здоровья населения Самарской области» на 2005-2009 годы».  Утверждена Законом Самарской области от 11 марта 2004 года № 27-ГД.

- Областная целевая программа «Программа развития скорой и неотложной медицинской помощи населению Самарской области на 2006-2010». Доступность медицинской помощи для населения и формирования единой системы здравоохранения.

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта Самарской области» 2006-2010 гг..

- Программа «Развитие строительного комплекса» Самарской области.

# Существующее положение.

Сельское поселение Богатое расположено в центральной части муниципального района Богатовский Самарской области

Внешнее сообщение сельского поселение Богатое с областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге территориального значения «Богатое «Самара – Оренбург» (III категории) и по федеральной железной дороге «Оренбург-Кинель».

Межселенные перемещения населения осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

В поселении находятся две  железнодорожные станции:  Богатое и Заливная Обе станции грузопассажирские.

Через  поселение Богатое проходят автомобильные дороги общего пользования:

- «Кинель-Богатое-Борское» (IV категория);

- «Богатое-«Самара-Оренбург» (III категория);

- «Отрадный-Богатое» (III категория)I;

- «Богатое-Духовой» (IV категория) ;

Общая площадь земель сельского поселения Богатое в установленных границах составляет 9897, 5 га, в том числе:

- земли жилой застройки -534,8 га;

- земли общественно-деловой застройки – 23,9 га;

- земли промышленной и коммунально-складской застройка - 427,0 га;

- земли инженерной и транспортной инфраструктур – 455 га;

- земли сельскохозяйственного использования – 5783,9 га;

- земли рекреационных территорий  - 2212 га.

Существующая численность населения сельского поселения Богатое по состоянию на 01.01.2006 г. составляет 8619 человек.

В  его состав входят семь населённых пунктов:

- с. Богатое  - а/ц , численность населения 6688 чел.;

- с. Кураповка – численность населения 699 чел;

- п. Заливной – численность населения 680 чел;

- с. Заливное – численность населения 8 чел;

- ж.д. ст. Заливная – численность населения 307 чел;

- с. Ивановка – численность населения 233 чел;

- ж.д. будка 1192 км – численность населения 14 чел.

Сельское поселение Богатое граничит:

- с сельским  поселением Виловатое муниципального района Богатовский;

- с сельским поселением  Печинено муниципального района Богатовский;

- с сельским поселением Арзамасцевка  муниципального района Богатовский;

- с сельским поселением Гвардейцы муниципального  района Борский;

- с сельским поселением Коноваловка муниципального  района Борский.

Основные отрасли экономики сельского поселения Богатое - сельское хозяйство и пищевая промышленность.

###### Основные  градообразующие  предприятия, расположенные на территории сельского поселения Богатое это -  АО «Маслоэкстракционный завод», МПО ЖКХ, ООО «Богатовский литейный завод», АОЗТ «Агродорстрой»,  АООТ «Богатовский элеватор», ЗАО «Богатовский мукомольный завод», «Комбикормовый завод».

# 5. Направления социально-экономического развития сельского поселения Богатое  и демографический прогноз.

Стратегия социально-экономического развития Самарской области до 2020 года предполагает стабильный рост экономики Самарской области с 2006 по 2011 год, со среднегодовым темпом роста около 106 %. (по инерционному сценарию развития, по инновационному 107-108 %). Ожидается прогнозное увеличение объема ВРП к 2020 г. в 2,7-3,5 раза, а к 2030 г. в 6,5-7,7 раза.

В настоящее время  в структуре производства ВРП сохраняется превалирование сектора производства товаров над сектором услуг.  Уже к 2009 г. прогнозируется небольшое преобладание сектора услуг над сектором производства товаров,  а к 2030 г. - стабильное преобладание сектора производства услуг над сектором производства товаров.

Социально-экономический прогноз развития Самарской области предполагает реструктуризацию агропромышленного комплекса посредством образования крупного специализированного  агроиндустриального кластера, включающего 7 подкластеров: мясопродуктовый, зернопродуктовый, молокопродуктовый, масличный, плодоовощной, картофельный, свеклосахарный);

На территории Самарской области сложились зоны сельскохозяйственной  специализации.

Богатовский район входит в центральную зону, в состав которой входят также Безенчукский, Борский, Волжский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Красноярский, Приволжский, Ставропольский, Сызранский и Шигонский муниципальные районы. Центральная зона определена  как многоотраслевая.

Кроме того,  основными мероприятиями социально-экономического развития для сельского поселения Богатое являются:

- развитие отрасли сервисных функций;

- развитие строительного сектора на базе производства строительных материалов;

- модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса;

- расширение спектра образовательных и медицинских услуг;

- рост отраслей сервиса - туризма, рекреации.

Демографический прогноз.

Согласно стратегии социально-экономического развития Самарской области  ее ориентирами демографического развития являются:

-  стабилизация численности населения с 2012 года;

- рост численности населения  с 2015 года;

- увеличение продолжительности жизни населения не менее, чем на 5 лет.

Достижение поставленных целей планируется за счет: увеличения рождаемости с 9.7 до 11.5 промилле в 2005 -  2020 годах; изменения  демографического поведения населения и увеличения потребности в детях; сокращения уровня смертности с 16.2 до 13.9 промилле в 2005-2020 годах; снижения сверхсмертности мужчин в трудоспособном возрасте на 30-40%; формирования стереотипа здорового образа жизни.

В прогнозный период потери населения в трудоспособном возрасте неизбежны, несмотря на активное проведение демографической политики, поскольку эффект от повышения уровня рождаемости на численности населения в трудоспособном возрасте скажется значительно позже.

Реализация демографической политики позволит заметно затормозить убыль населения, увеличить доли молодежи и пожилых людей, что неизбежно приведет к уменьшению  доли населения трудоспособного возраста.  В тоже время, повышение доли населения моложе трудоспособного возраста создаст базу для последующего роста численности и доли населения трудоспособного возраста.

Определение перспективной численности населения муниципального района Богатовский  и сельского поселения Богатое осуществлено по трем вариантам:

Первый вариант отражает воспроизводство населения за счет естественного прироста при нулевой миграции.

Расчет производился с учетом средних возрастных коэффициентов рождаемости и смертности.  Численность населения Богатовского района по этому варианту к 2010 году сократится до 14 556 человек, а к 2015 году – до 13 637 человек.

Сопоставление половозрастной структуры 2010 и 2005 годов свидетельствует о том, что в 2010 году существенно увеличится доля жителей, входящая в пенсионный возраст. Именно на эту категорию приходится пятая часть всех умерших. Увеличивается и доля населения в возрасте 80-89 лет. Следовательно, уровень смертности в последующие годы останется по-прежнему высоким.

Вместе с тем, в 2010 году доля женщин активного репродуктивного возраста (20-24) года немного возрастет, что к некоторому увеличению уровня рождаемости.

Второй вариант получен в результате расчета естественного прироста населения, также при нулевой миграции, но в основу его положены прогнозные коэффициенты рождаемости (11,1 промилле) и смертности (15,2 промилле),  в соответствии с «Планом мероприятий Правительства Самарской области по улучшению демографической ситуации». По данному варианту темпы  естественной убыли населения  в районе существенно сократятся.

Третий вариант – вариант оптимистичный. Он  принят как основной.

Расчет в этом случае осуществлялся с учетом социально-экономической эффективности мероприятий по улучшению демографической ситуации в Самарской области, реализуемых в 2006-2009 годах. Согласно Плану мероприятий, разработанному Правительством Самарской области, предполагается не только изменение коэффициентов рождаемости и смертности, но и увеличение миграционного прироста, которое планируется до 11 тысяч человек в год по области в целом. При пропорциональном распределении мигрантов по районам, численность населения Богатовского района стабилизируется  и  получит тенденцию к увеличению.

В сельском поселении Богатое демографические процессы более оптимистичны, хотя и протекают в рамках общих тенденций, характерных для Богатовского района в целом. Так, за последние три года число жителей в поселении увеличилось с 8 175 чел. до 8 619 чел. Интенсивному росту подвергаются село Богатое, поселок Заливной и село Кураповка.

По первому варианту прогноза, отражающему процесс естественного воспроизводства населения с учетом социально-экономической эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской  области,  численность населения сельского поселения Богатое к 2010 году уменьшится к 2015 году на  4,6%., а 2030 году на 8,1 %.

По второму варианту прогноза (с учетом миграции), принятому в качестве основного, число жителей в поселении Богатое к  2015 году  возрастет  до 9 244 человек, а к 2030 году  до 10210 человек.

# 6. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения.

## 6.1. Учет интересов РФ, субъекта РФ «Самарская область», муниципального района Богатовский  на территории сельского поселения Богатое.

Согласно проекта «Схемы территориального планирования Самарской области» на территории муниципального района Богатовский предусмотрены следующие мероприятия:

В сфере совершенствования системы расселения:

Село Богатое  определено «полюсом роста», т.е. территорией способной принять значительные инвестиции и развиваться ускоренными темпами.

В сфере развития транспортной инфраструктуры:

Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования  до 2025 года

| № | Наименование района | Наименование автодороги | Вид работ | Категория | Общая протяженность |  | в т.ч. по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | км | п.м. | 2007-2015 |  | 2016-2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | км | п.м. | км | п.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Богатовский | Кинель-Богатое-Борское км64+230 - км77+080 | реконструкция | IV / III | 12,9 | 0,0 | 12,9 | 0 |  |  |
| 3 | Богатовский | Отрадный-Богатое 0,68-37,68 км (км 1+300) | реконструкция | III /II |  | 19,2 | 0 | 0 |  | 19,2 |
| 4 | Богатовский | Отрадный-Богатое 0,68-37,68 км (км 16+900) | реконструкция | III / II |  | 17,4 | 0 | 0 |  | 17,4 |
| 5 | Богатовский | Отрадный-Богатое 0,68-37,68 км (км 23+900) | реконструкция | III / II |  | 55,3 | 0 | 0 |  | 55,3 |
| 6 | Богатовский | Отрадный-Богатое 0,68-37,68 км (км 25+300) | реконструкция | III / II |  | 19,2 | 0 | 0 |  | 19,2 |
|  | Богатовский | ИТОГО |  |  | 29 | 447 | 12,9 | 0 | 16 | 447 |

В сфере развития инженерной инфраструктуры:

В пос. Заливное требуется реконструкция или строительство водозаборных очистных сооружений в срок до 2015г.;

В ОАО "Богатовский МЭЗ", с. Богатое требуются реконструкция и  расширение  канализационных очистных сооружений в срок до 2015 года

В сфере социальной инфраструктуры:

По областным социальным программам в муниципальном районе Богатовский  предусмотрено:

-  строительство Офисов врачей общей практики, оснащение  ЦРБ новым оборудованием;

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.  Богатое;

- строительство общеобразовательного центра в с. Богатое.

В сфере рекреационной инфраструктуры.

Территория сельского поселения  Богатое  попадает в зону еженедельной или стационарной рекреации областного центра г. Самары.

В соответствии с рекреационным  районированием территории Самарской области

Преобладающими видами  туристической активности в муниципальном районе Богатовский являются:

- Научно-просветительский туризм;

- Рыболовно-охотничий туризм;

- Коммерческо-деловой туризм.

Основными направлениями туристических маршрутов являются:

-  религиозный туризм;

- этнотуризм;

-  промышленная архитектура;

- садово-парковое искусство.

## 6.2. Мероприятия проекта генерального плана сельского поселения Богатое.

### 6.2.1. Основные направления развития планировочной структуры  сельского поселения Богатое

Рельеф, гидрографическая ситуация, прохождение по территории железнодорожной магистрали во многом определили планировочную структуру поселения Богатое. Железная дорога проходит через поселение в направлении запад – восток и  делит ее на две части, нанизывая населённые пункты  на свою ось.

В восточной части сельского поселения Богатое автономно расположено

с. Заливное, развитие которого   напрямую связано со строительством автодороги с твердым покрытием  до села Богатое и других населенных пунктов поселения Богатое.

С. Кураповка непосредственно  примыкает к с. Богатое с восточной стороны.  Ул. Папанина (с. Богатое) перетекает в ул. Фурманова (с. Кураповка).

С. Ивановка, ж/д. ст. Заливная (расположенные с северной стороны железной дороги) и п. Заливной (расположенный с южной стороны ж.д)  находятся восточнее с. Кураповка и соединяются между собой через железнодорожный переезд.

Планировочная структура административного центра поселения с.Богатое имеет четкую сетку улиц, протрассированных в меридиальном направлении, параллельно оврагам.

В широтном направлении на сегодня имеется только одна улица (ул. Ленина), трасса которой пересекает овраги в местах пересыпок,  остальные широтные улицы получат свое развитие после реализации мероприятий генерального плана поселения.

Проектное решение генерального плана поселения  Богатое выполнено с  учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий пригодных для  градостроительного освоения,  внешних и внутренних транспортных связей, инженерного промышленного и социального потенциала территории и с использованием варианта открытой планировочной структуры с квартальной системой застройки.

### 6.2.2. Реорганизация и развитие территорий жилой застройки.

В сфере развития жилищного строительства приоритет отдается индивидуальной застройке. Генеральный план предусматривает строительство целых районов малоэтажной застройки с развитой инфраструктурой, транспортом, социальными объектами.  Такой тип жилья является самым оптимальным, благоприятным для жизни людей в малых городах.

Планируется реконструкция сохраняемого жилого фонда, реконструкция территорий со сносом ветхого жилья.

Новое жилищное строительство предлагается вести по следующим направлениям:

В с. Богатое

Развитие секционной жилой застройки:

- один  трехэтажный секционный дом   между улицами: Ленина, Молодежная и Железнодорожная;

- три трехэтажных секционных дома в восточной стороне населенного пункта , между улицами Строителей и Энгельса..

Развитие индивидуальной жилой застройки:

За счет уплотнения жилой застройки и сноса ветхого жилья:

- 10  участков – на территории, расположенной в южной части села, между улицами Рабочая и М.Горького;

##### На свободных территориях:

- с западной стороны с. Богатое. Общая площадь площадки  - 39.1 га, общее количество  участков – 220.  В том числе: в границах населенного пункта - – 105 участков, общая площадь -20,7 га  (1 очередь строительства); за границей населенного пункта - 115 участков, общая площадь – 18,4 (1 очередь строительства);

- с восточной стороны автодороги «Богатое – Отрадный», в границах населенного пункта. Общая площадь площадки – 47 га, общее количество участков – 179  (I очередь строительства);

- с западной стороны автодороги «Богатое–Отрадный», за границей населенного пункта . Общая площадь площадки – 99 га, общее количество участков -   522 (на расчётный срок).

Площадь приусадебных земельных участков в с. Богатое предусмотрено  из расчета  0,1 га, в остальных населённых пунктах сельского поселения Богатое  - 0,15 га.

с. Кураповка

Развитие секционной застройки:

- семь двухсекционных и два односекционных  жилых 2-3  этажных  дома, площадь участка - 5 га, в границах населенного пункта.

Развитие индивидуальной жилой застройки:

на свободной территории:

- в юго-восточной части села Общая площадь площадки – 7 га, количество участков –44.

За счет уплотнения жилого фонда и сноса ветхого жилья – 17 участков:

с. Ивановка

Развитие индивидуальной жилой застройки

на свободной территории:

- с восточной стороны села,  за  границей населенного пункта, общая площадь площадки – 15,5 га, общее количество  участков – 79.

- в северной части села,  в существующих границах,  площадка 8 га - 39 участков; за границей населенного пункта площадка  5 га - 26 участков

п. Заливной

Развитие индивидуальной жилой застройки

на свободной территории:

- в границах населённого пункта, с восточной стороны ул. Дорожная и с западной стороны ул. Зелёная  34 участка на территории - 8 га. Данная территория в настоящее  время затапливается весенними паводками. Для освоения территории необходимо провести соответствующую инженерную подготовку.

с. Заливное

Развитие индивидуальной жилой застройки

на свободной территории:

- в границах населенного пункта, в центральной  части села  80 участков на территории - 22 га;

- за границей населённого пункта с восточной стороны 10 участков,  на территории - 2 га;

- в границах населенного пункта, в северной его части –29 участков,  на территории -  6,5 га;

- за границей населённого пункта, с западной его стороны– 23 участка,  на территории - 5 га.

Территория ж.д ст. Заливная почти вся расположена в санитарно –защитной зоне  от железной дороги. Развитие жилой застройки в данном населённом пункте не предусмотрено.

Населённый пункт ж.д. будка 1192 км – является неперспективной  в части развития жилой застройки.

### 6.2.3. Развитие системы общественных центров

Общественные центры сел поселения Богатое   предлагается развивать на существующих площадках, а также   запроектирована система общественных подцентров,  в районе нового жилищного строительства.

В  с.Богатое:

- в западном жилом районе запроектированы: детский сад на 140 мест, магазин, кафе, аптека, спортивная площадка;

- в северном жилом районе запроектированы: детский сад на 140 мест, общеобразовательная школа на 500 учащихся, магазины, аптека, спортивно-оздоровительный центр, детская спортивная школа с бассейном, центр досуга, пожарное депо.

Все существующие здания культурно-бытового назначения сохраняются на расчетный срок.

Кроме того, проектом предусмотрено:

- реконструкция общеобразовательной школы, мощность которой необходимо увеличить на 600 мест;

- реконструкция двух корпусов центральной районной больницы.

В с. Кураповка

В районе существующего общественного центра разместить кафе, в новой жилой застройке – два киоска или временных торговых павильона розничной торговли.

В с. Ивановка

Детский сад на 120 мест, магазин, кафе, баню

В п.Заливной

Реконструкцию футбольного поля, спортивный зал, кафе.

В с.Заливное

Сформировать центр на пересечении главных улиц с размещением магазина, объектов спортивного назначения, лодочную станцию, кафе.

Необходимо развивать сеть объектов культурно-бытового обслуживания в соответствии с проектными предложениями и выполненными расчетами.

### 6.2.4. Развитие территорий промышленного и коммунально-складского  назначения

Производственные  зоны в населенных пунктах сельского поселения Богатое развивать на существующих площадках за счет реконструкции и модернизации производства, с организацией  необходимых санитарно защитных разрывов.

В  с. Кураповка, на территории бывшей МТФ, развивать  производство IV класса вредности, с СЗЗ – 50 метров

Коммунальную зону для секционной застройки с. Богатое и с. Кураповка предполагается организовать, создав  хозяйственные блоки  с благоустроенными подъездами и защитным озеленением.

### 6.2.5. Мероприятия по охране объектов историко-культурного наследия

На территории сельского поселения Богатое  существуют вновь выявленные памятники  и ценные объекты  истории и культуры    Самарской области в том числе :

- Дом  жилой (конец XIX в.);

- Мельница купца Шихобалова (комплекс, конец XIX – начало XX вв.);

- Сахарный завод Богатовского товарищества (комплекс, конец XIX – начало XX вв.);

- Пивное заведение и дом хозяина (комплекс, конец XIX – начало XX вв.);

- Элеватор (начало XX в.);

- Водонапорная башня (конец XIX в.);

- Мельница Прохорова (комплекс, конец XIX в.).

Основой сохранения историко-культурного потенциала является:

-   реконструкция существующих объектов,  разработка их  охранных зон, включение историко-культурного наследия в реальное функционирование в качестве объектов показа крупномасштабных региональных тематических экспозиций.

### 6.2.6. Развитие  рекреационной зоны и системы зеленых насаждений.

Развитие внешней рекреации проводить с учетом мероприятий «Схемы территориального планирования Самарской области».

Проектом предлагается единая система зеленых насаждений:

  - общего пользования;

  - ограниченного пользования;

  - специального назначения.

Озеленение общего пользования

В с. Богатое проектом предлагается благоустроить улицы Ленина и Луговую, по которым осуществляются основные транспортные связи, объединяющие новую застройку в западной части села с общественно- деловым центром.  С северной стороны улиц предлагается разбить бульвар, к которому будут примыкать зеленые зоны, расположенные в оврагах.

В южной части с.Богатое (около Центральной районной больницы) разместить парк с пешеходным выходом на набережную р. Самара и в лесопарковую зону. Благоустроить лесопарковую зону без вырубки деревьев. Проектируемое укрепление берега позволит начать строительство пешеходных дорожек с твёрдым покрытием.

В западной части с. Богатое, в границах нового жилого района, проектом предусмотрены два участка под детскую площадку и сквер около проектируемого стадиона.

В северном проектируемом жилом районе, вдоль главных улиц нового жилого массива также предлагается разбить бульвары, максимально сохранив  существующий зелёный фонд, и организовать зону отдыха с благоустроенными детскими площадками. В восточной части, около проектируемой спортивной зоны,  предлагается разбить парк, благоустроить овраги.

В с. Кураповка, на пересечении улиц Молодёжная и Новая с ул. Специалистов  запроектирован сквер.

В с. Ивановка выполнить озеленение набережной оз. Ивановское, благоустроить пешеходные улицы  общественного центра, создать комфортный доступ к воде. Около проектируемого детского сада на 120 мест предусмотреть строительство сквера с размещением детской площадки.

В п. Заливной проектом предлагается благоустроить общественный центр, озеленить прилегающие к озёрам территории, организовать места отдыха для жителей поселка.

В с. Заливное озеленить центральную часть  и пешеходный выход к набережной оз. Ивановское.

Недостающая площадь зеленых насаждений компенсируется  лесными массивами, расположенными, в основном, в  водоохранных зонах  реки Самара и многочисленных водоёмов.

Озеленение ограниченного пользования

Проектом предусмотрено озеленение существующих и проектируемых общественных зданий и сооружений

Озеленение специального назначения

Жилую застройку необходимо отделить от железной дороги санитарно-защитной зоной (СЗЗ) шириной – 100м

СЗЗ от производственной и коммунально-складской зоны со стороны селитебной территории необходимо  озеленить полосой  древесно-кустарниковых насаждений шириной 20 - 50 м

Выполнить  озеленение лесопосадками защитного и фильтрующего типа санитарно – защитные  зоны действующих и закрытых  кладбищ.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей предусмотреть вдоль автодороги «Богатое-Отрадный» полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Для озеленения рекомендуется ассортимент древесно-кустарниковых пород, выращиваемых в питомниках Самарской области: вяз мелколиственный, клен остролистный, липа, дуб, береза, сосна, ель, рябина, сирень, акация желтая и другие местные породы, обладающие густой кроной, высокими дезодорирующими и фитонцидными свойствами.

### 6.2.7. Развитие  объектов транспортной инфраструктуры

Внешние транспортные связи.

Развитие  (строительство и реконструкцию) автодорог общего пользования в сельском поселении Богатое производить в соответствии  с утвержденной Программой развития сети автодорог общего пользования до 2025 года.

Внутренние транспортные связи

В  каждом населенном пункте сельского поселения Богатое  в целях удобных  и комфортных транспортных и хозяйственных связей выделены,  или вновь  запроектированы обводные поселковые  автодороги, главные поселковые  улицы и местные проезды.

Для обеспечения комфортного проживания жителей с. Богатое и других населённых пунктов поселения необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть. Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети  с  55 км до 71,2 км.

Планируется:

- вынос транзитного и грузового транспорта за пределы села Богатое (по дороге на Отрадный и далее через переезд около населённого пункта  ж.д. будка 1192 км);

- вынос грузового движения транспорта с центральной улицы в с. Кураповка (проектируется отрезок дороги – 800 м);

- строительство автодороги с твёрдым покрытием в с.Заливное через ж.д. ст. Заливная и обводной дороги северо-западнее с. Ивановка;

- строительство автодорог с твердым покрытием в существующих и проектируемых жилых районах;

Также Генеральный план предусматривает:

- строительство моста в с. Заливное;

- реконструкцию существующих улиц и дорог;

- создание сети пешеходных улиц для обеспечения безопасности  пешеходного движения;

- строительство сети автопарковок около зон отдыха и объектов обслуживания населения.

Общественный транспорт.

Для развития общественного транспорта предусматривается:

- достижение нормативной пешеходной доступности остановок общественного транспорта;

- развитие маршрутной сети автобусов;

- создание эффективного взаимодействия общественного, пригородного и индивидуального транспорта

### 6.2.8. Развитие объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

с. Богатое

Новое строительство, попадающее в зону действия существующих сетей, будет обеспечиваться от существующих водозаборов и подключаться к существующим сетям с перекладкой их по необходимости.

Площадка новой застройки, расположенная в северной части за железной дорогой, может быть обеспечена водой как от существующей системы, после увеличения ее производительности за счет новых площадок водозаборов,  так и возможен вариант разработки проекта собственного водозабора, для чего необходимо предварительно провести гидрогеологические изыскания и выполнить проект на соответствующей стадии.

Проектируемые сети монтировать  из современных материалов, с устройством колодцев и пожарных гидрантов.

На вводах в здания устанавливать приборы учета расхода воды.

Количество водопотребления на новое строительство – 100,8/590,4 м3/сут.

(в числителе данные по площадкам в зоне существующей застройки; в знаменателе – по площадке к северу от существующей застройки за железной дорогой).

с. Кураповка

Объекты нового строительства обеспечиваются централизованным водоснабжением от существующих источников с прокладкой новых участков сетей, с заменой изношенных трубопроводов.

Сети водоснабжения  закольцевать, установить пожарные гидранты.

Количество водопотребления на новое строительство – 18,66 м3/сут.

п. Заливной

Новое строительство обеспечивается  централизованным водоснабжением от нового водозабора.  прокладываются новые уличные закольцованные сети из труб современных материалов с устройством колодцев и установкой пожарных гидрантов В целях экономного расходования воды у каждого потребителя устанавливаются приборы учета расхода воды.

Количество водопотребления на новое строительство – 7,28 м3/сут.

с. Ивановка

Все новое строительство согласно проекту генерального плана обеспечивается централизованным водоснабжением от проектируемого водозабора и подключаются  к проектируемым сетям. Сети кольцуются с установкой на них пожгидрантов. Используется вода на хозбытовые нужды, полив и пожаротушение.

Для экономного расходования воды, у каждого потребителя должны быть установлены приборы учета расхода воды.Прокладку сетей осуществлять из труб современных материалов. Количество водопотребления на новое строительство – 14, 24 м3/сут.

Ж\д станция Заливная, село Заливное,  ж\д будка 1192 км.

В данных населенных пунктах водоснабжение может быть выполнено по следующим вариантам:

- каждый владелец нового строительства обеспечивает себя водой от собственных скважин;

- строительство скважинного водозабора общего для с. Заливное и ж/д станции Заливная, для чего на соответствующей стадии выполнять гидрологические изыскания и проект водозабора и сетей водопровода. этот вариант сделает наиболее привлекательной застройку на этих территориях.

Водоотведение

С.Богатое

Вновь проектируемая застройка, обеспечивается всеми видами благоустройства, в том числе и канализованием. Возможны следующие варианты:

- Централизованное канализование в строящиеся КОС;

- Местные установки биологической очистки. Возможны варианты групповых установок.

Вариант централизованной канализации разрабатывается совместно с общей схемой канализования всего села.

Количество стоков на новое строительство – 13,65/51,17 м3/час.

В числителе данные по площадкам в зоне существующей застройки; в знаменателе – по площадке к северу от существующей застройки за железной дорогой.

С.Кураповка

Канализование проектируемых зданий согласно проекту генерального плана осуществляется в индивидуальные установки биологической очистки стоков,

Возможен вариант групповых установок от нескольких домов.

Количество стоков на новое строительство – 98,4 м3/час.

с. Ивановка, п. Заливной, ж\д станция Заливная, с.  Заливное,  ж\д будка 1192 км.

Объекты нового строительства предлагается канализовать в установки биологической очистки, как индивидуальные, так и групповые. Сброс очищенных стоков решать в рабочем проектировании в зависимости от местных условий (грунты, наличие мест возможного приема стоков).

Количество стоков на новое строительство в п.Заливной и в с. Ивановка  – 138,72 м3/час.

Теплоснабжение

Мероприятия по теплоснабжению предусматривают:

- сохранение разводящей теплосети;

- замену во всех котельных оборудования на новое современное автоматизированное с высокими показателями (к.п.д.);

- теплоизоляцию тепловых сетей современными индустриальными тепловыми конструкциями и покрытиями;

- установку всем потребителям тепла тепловых счетчиков;

- реконструкции, расширение и ремонт наружных тепловых сетей, строительство новых участков тепловых сетей  проектируемых объектов соцкультбыта  и секционной застройки.

- строительство собственных встроенных, пристроенных котельных или отопительных модулей, как на одно так и на группу зданий;

с.Богатое

Вновь проектируемые объекты соцкультбыта и секционного жилья обеспечиваться теплом могут как от существующих источников, с выполнением соответствующих условий владельцев этих источников, так и от собственных автономных установок. Это могут быть отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, обеспечивающие отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение потребителей.

Индивидуальная жилая застройка теплом обеспечивается от собственных теплоисточников – это котлы различных модификаций с водоотбором на горячее водоснабжение, или без него, на газовом топливе.

Расход тепла на объекты соцкультбыта нового строительства – 3461000 ккал/час.

с. Ивановка

Теплоснабжение объектов соцкультбыта предусмотрено  от автономных теплоисточников.

В индивидуальной жилой застройке теплоснабжение предусмотрено от собственных котлов.

Расход тепла на объекты соцкультбыта нового строительства – 565000 ккал/час.

с. Кураповка, ж\д станция Заливная, с.  Заливное,  ж\д будка 1192 км.

Все вновь проектируемые объекты будут обеспечиваться теплом от автономных источников  - отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, вырабатывающие тепло на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Расход тепла на объекты соцкультбыта нового строительства – 361000 ккал/час.

п. Заливной

Вновь проектируемые объекты соцкультбыта и индивидуальная жилая застройка обеспечивается теплом от автономных источников. Для соцкультбыта – это отопительные модули, для жилья – встроенные котельные, с котлами различной модификации.

Расход тепла на объекты соцкультбыта нового строительства – 105000 ккал/час.

Газоснабжение

Новое строительство обеспечивается газом как для хозбытовых нужд, так и в качестве топлива для источников теплоснабжения.

Новая застройка, попадающая в зону действия существующей схемы, подключается к существующим сетям с перекладкой трубопроводов при необходимости.

К новой застройке, расположенной на новых территориях подводится газопровод высокого давления, устанавливаются газорегуляторные пункты, от которых газ низкого давления по уличным сетям подается к потребителям.

К таким территориям относятся: площадка, расположенная  к северу от села Богатое; село Заливное, где в настоящее время отсутствует газоснабжение.

Схемы газоснабжения приведены по каждому населенному пункту на чертежах генеральных планов.

Электроснабжение

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- 1-2х эт. усадебная застройка –III категории надежности электроснабжения,

- жилые здания 2х-3х этажные-III категории,

- общественные здания –II-III категории,

- коммунальные предприятия-II категории,

- объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Для повышения надежности электроснабжения  объектов предлагается выполнить мероприятия по модернизации и реконструкции районных электрических сетей и по совершенствованию учета электроэнергии.

Трансформаторные подстанции в районах 1-2х этажной застройки принимаются однотрансформаторные мощностью 160 кВА. Для питания подстанций в с. Богатое  предлагается проложить новый фидер от подстанции 110/10 кВ.

Длина проектируемых ВЛ-10 кВ в с. Богатое-5900 м (1 очередь-3900 м, 2 очередь-2000 м). В остальных селах питание проектируемых подстанций предусматривается от существующих ВЛ-10 кВ, для чего в с. Заливное прокладывается 500 м линии ВЛ-10 кВ, в с. Ивановка-1000 м.

В п. Заливном для питания вновь проектируемых участков застройки необходимо увеличить мощность существующей трансформаторной подстанции.

Согласно расчёту мощности по укрупнённым показателям - расчётная нагрузка в с. Богатое:

1 очередь - 481 квт

2 очередь – 635 квт

Количество вновь проектируемых подстанций: 5 шт. –I очередь, 6 шт – II очередь. То же - в с. Кураповка -128 квт, количество подстанций – 1 шт - I очередь; в с.Ивановка -162 квт, количество подстанций – 2 шт - II очередь;  п. Заливной – 34 квт – от существующей подстанции;   с.Заливное -144 квт, количество подстанций 2 шт - II очередь.

Телефонизация

Телефонную связь в сёлах Богатое и Кураповка обеспечивает ЦАТС мощностью 2000 номеров (задействовано 1200 номеров), расположенная в центре села (ул. Комсомольская, 72). Имеется возможность увеличить количество номеров за счет расширения АТС в стенах существующего здания

В п. Заливной, с. Ивановка, ж.д.ст.Заливная телефонную связь обеспечивает АТСК мощностью 100 номеров. При необходимости возможно увеличение мощности АТС за счёт реконструкции.

### 6.2.9. Мероприятия по развитию зон специального назначения

Проектом предлагается разместить  новый полигон ТБО с северо-восточной стороны с.Богатое (на расстоянии 600 м, по автодороге «Богатое –Отрадный»).

Площадь проектируемого полигона принимается из расчета 1 га на тысячу тонн мусора отбросов и составит 4 га

Санитарно-защитная зона от полигона твердых бытовых отходов предусмотрена - 500 метров.

Санитарные разрывы до жилой зоны, открытых водоёмов соблюдаются.

Свалку необходимо озеленить и благоустроить.

Проектом предлагается закрыть два кладбища:

- первое расположено с юго-западной стороны населенного пункта Богатое в водоохранной зоне реки Самара. Площадь кладбища – 2 га;

- второе расположено  с восточной стороны п. Заливной (0,7 га). Кладбище находится в непосредственной близости от жилой застройки в лесном массиве.

Проектом предусмотрены две площадки под размещение новых кладбищ:

- первая в западной части сельского поселения в 50 м от проектируемой границы с. Богатое. Здесь на территории 1 га предлагается разместить два кладбища (православное и мусульманское);

- второе с восточной стороны п. Заливной на территории 0,4 га, в 100м от комбикормового завода.

Скотомогильник, расположенный в северной части с. Богатое, к востоку от автодороги «Богатое – Отрадный», необходимо перенести на другую площадку.

Проектом предлагается разместить скотомогильник на новой территории, в 1,5 км севернее районного центра, в 100 м от автодороги «Богатое-Отрадный».

### 6.2.10.Мероприятия по благоустройству территории

На следующих стадиях проектирования (проект планировки) необходимо выполнить вертикальную планировку территории сельского поселения с учетом максимального сохранения естественного рельефа, сокращения до минимума объема земляных работ, обеспечение быстрого отвода талых вод и ливневых вод открытой водоносной сетью.

Проектируемая уличная сеть формируется с учетом ранее сложившейся системы улиц. Все территории  поселения связана единой сетью улиц и дорог, обеспечивающих надежность транспортных связей между населенными пунктами, промышленными объектами и общественным центром. Ширина проектируемых улиц в красных линиях принята – 15 - 25 метров.

Необходимо:

- благоустроить 35987 п/м существующих автодорог, общей площадью асфальтобетонного покрытия – 143948 м2

- построите  в проектируемой и существующей застройке – 63, 79 км дорог, общей площадью асфальтированного покрытия – 446502 м2

Благоустройство улиц и проездов заключается в асфальтировании проезжей части и тротуаров, устройстве щебеночного покрытия обочин, посеве трав, посадке деревьев на газонах, установке скамеек и урн.

Проектом предлагается создать озеленение лесопосадками защитного и фильтрующего типа в санитарно-защитной зоне от промышленных предприятий В проекте предусматривается максимальное озеленение участков проектируемых и существующих объектов культурно-бытового назначения.

Система санитарной очистки и уборки территории сельского поселения, согласно Санитарным правилам содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128 4690–80), предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального образования.

Мусор предусмотрено вывозить на проектируемый полигон ТБО, расположенный к с северо-восточной стороны с.Богатое

### 6.2.11  Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Основные направления деятельности по экологической оптимизации окружающей среды сельского поселения Богатое, могут быть реализованы при осуществлении комплекса мероприятий по сохранению и восстановлению компонентов окружающей среды, предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду (см. Табл. 6. «Мероприятия по оптимизации окружающей среды сельского поселения Богатое»).

Задачей мероприятий генерального плана  является  улучшение обозначенных санитарно-гигиенической и экологической ситуации в границах исследования градостроительными методами.

Решению поставленной задачи способствует разработка системы экологических градостроительных компенсаций.

Другими «звеньями» в системе экологических градостроительных компенсаций являются:

- организация, благоустройство и озеленение комплексных (по совокупности показателей воздействия на компоненты окружающей среды) санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов), в том числе групп промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов), согласно требованиям действующего СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- установление границ и соблюдение режима использования территорий 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны действующих и проектируемых водозаборов;

- разработка проекта, установление границ и соблюдение режима использования территорий водоохранной зоны и прибрежных защитных полос р. Самары по ее протяженности в пределах с.п. Богатое и др.;

- закрытие действующих скотомогильников и рекультивация занимаемых ими территорий;

- закрытие действующей свалки в водоохранной зоне р. Самары, ликвидация несанкционированных свалок ТБО, рекультивация занимаемых ими территорий;

- защита земель от затопления и подтопления (строительство дамб и дренажных систем и др.);

- благоустройство и/или засыпка оврагов;

- берегоукрепление для защиты от процесса переработки берегов и провоцируемых им оползней;

- рекультивация нарушенных, загрязненных, переувлажненных  земель;

- развитие и совершенствование улично-дорожной сети с обязательной организацией защитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог;

- организация выхода проектируемой застройки в направлении экологически благополучных участков территории.

Мероприятия по оптимизации окружающей среды сельского поселения Богатое.

Тадлица №6

| Улучшение качества атмосферного воздуха | Охрана подземных и поверхностных вод | Охрана и оздоровление земель | Повышение качества водоснабжения населения | Озеленение и охрана раститель- ности | Обустрой- ство сложивших-ся и создание новых мест рекреации | Работа с населением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сокращение выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники. | Организация канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. |  | Благоустройство территорий водозаборов. | Озеленение санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных предприятий/объектов. |  | Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания путем: 1. Использования средств массовой информации и сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и приглашенных специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности. 2. Развитие экотуризма, системы общественного экологического мониторинга. 3. Проведение общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п. 4. Организация управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.) |
| Расширения использования природного газа в качестве моторного топлива. | Реконструкция действующих и строительство новых канализационных сетей и насосных станций. |  | Реконструкция старых и строительство новых водоводов и насосных станций. | Озеленение селитебной территории. |  |  |
| Реконструкция действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса. | Реконструкция действующих и строительство новых очистных сооружений, в том числе локальных, различных категорий сточных вод. |  | Строгое соблюдение режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения | Озеленение и благоустройство берегов водоемов. |  |  |
|  | Организация и очистка поверхностного стока. |  | Закрытие скважин, вода которых не отвечает требованиям ГОСТ «Вода питьевая». | Обустройство зеленых зон и пляжей на водоемах. |  |  |
|  | Закрытие действующих скотомогильников и рекультивация занимаемых ими территорий. При необходимости, выбор площадки под строительство нового скотомогильника в соответствии с действующими правилами и нормами. |  |  |  |  |  |
| Организация, благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (объектов). | Закрытие действующих свалки, сливной станции и кладбища в водоохранной зоне р. Самары. Ликвидация несанкционированных свалок ТБО. Рекультивация занимаемых ими территорий. |  | Строительство новых водозаборов. | Создание лесопарков. |  |  |
|  | Строительство усовершенствованного высоконагружаемого полигона твердых бытовых и промышленных отходов. |  | Оборудование насосных станций современными системами водоподготовки. | Обустройство и озеленение газонов. |  |  |
| Замена устаревшего оборудования в коммунальных и производственных котельных. | Защита земель от затопления и подтопления. |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство и/или засыпка оврагов. |  | Правильная эксплуатация и поддержание надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей. |  |  |  |
|  | Контроль и регулирование малых водотоков. |  |  |  |  |  |
| Сокращение выбросов в атмосферу от неорганизованных источников. | Санитарная очистка и защита земель. |  |  |  |  |  |
|  | Реабилитация нарушенных, загрязненных, переувлажненных земель. |  |  |  |  |  |

### 6.2.12.Мероприятия по предупреждению ЧС природного  характера.

Состав мероприятий, порядок их организации и проведения в периоды высоких паводков.

В составе работ и мероприятий выделяются:

- предупредительные;

- подготовительные;

- мероприятия в период пропуска паводка;

- послепаводковые мероприятия.

- Предупредительные мероприятия

1.1. Предупредительные мероприятия предусматривают своевременное оповещение органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и населения об ожидаемых экстремальных паводках (и о других опасных явлениях природного и техногенного характера).

1.2. Ответственность за своевременное представление экстренной информации и ее достоверность возлагается на Приволжское территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее - Приволжское УГМС).

1.3. Приволжское УГМС:

- на основе данных наблюдений сетевых станций и постов через гидрометеоцентр (ГМЦ) и центр по мониторингу окружающей среды (ЦМС) представляет Правительству области и областной паводковой комиссии оперативную и аналитическую информацию;

совместно со службой ГОЧС, с использованием системы связи ГОЧС и средств массовой информации, доводит до сведения органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и населения тексты предупреждений (оповещений) об экстремально высоких паводках, прогнозируемых датах их наступления и возможных масштабах затоплений.

2. Подготовительные мероприятия

2.1. После получения информации о высоком паводке органы местного самоуправления, руководители организаций всех форм собственности должны:

- обеспечить завоз и создание необходимых запасов продовольствия и воды для населения, кормов для животных в населенные пункты, сообщение с которыми может быть прервано;

- вывезти ценное оборудование, инвентарь, машины, механизмы и другие материальные ценности из зоны затопления;

- принять меры к эвакуации населения, общественного и личного скота;

- создать аварийный запас строительных материалов;

- организовать аварийные бригады, оснастив их строительной техникой;

- проверить техническую готовность всех существующих зданий, сооружений, линейных коммуникаций к затоплению и при необходимости выполнить работы для снижения возможного материального ущерба;

- расчистить от снега и льда русла рек в местах размещения опор мостов на 10-100 м выше и ниже от моста в зависимости от режима реки;

организовать дежурство на каждом объекте в период паводка.

2.2. В подготовительный период областная паводковая комиссия формирует оперативную группу с участием специалистов ГМЦ, ЦМС, ГОЧС для экспертной оценки обстановки в зонах ожидаемого затопления, и качества выполненных подготовительных работ, оценки возможных масштабов ущерба.

3. Мероприятия в период пропуска паводка

3.1. В период пропуска паводка органы местного самоуправления, руководители организаций всех собственности должны обеспечить:

- круглосуточное дежурство на наиболее ответственных зданиях, сооружениях, линейных коммуникациях;

- работу аварийных бригад по ликвидации отдельных разрушений сооружений, по подсыпке гребней плотин, оградительных дамб, автодорог;

- организацию при необходимости спасательных работ;

- привлечение при необходимости для ликвидации аварийных ситуаций специализированных организаций, частей гражданской обороны, Приволжского военного округа и населения;

- усиление лабораторного контроля за качеством забираемых и сбрасываемых вод в период пропуска паводка, а также вод на затопленной территории с фиксацией мест загрязнений и установлением источников загрязнений.

3.2 Районная и областная противопаводковые комиссии регулярно информируют органы местного самоуправления, комитет экологии и природных ресурсов Самарской области, Приволжское УГМС о сложившейся ситуации, авариях, катастрофах, вызвавших загрязнение окружающей среды, об ущербе и мастных случаях.

4. Послепаводковые мероприятия

После прохождения весеннего паводка проводятся следующие мероприятия:

- комиссии из представителей органов местного самоуправления и организаций всех форм собственности проводят обследование зданий, сооружений, земельных угодий, инженерных коммуникаций;

- выявляются разрушения, осадки частей сооружений, раскрытие конструктивных и деформационных швов, подмывы и размывы, деформации русел и другие последствия затопления;

- составляется проектно-сметная документация на ремонтно-восстановительные работы;

- составляются планы ремонтно-восстановительных работ и их очередность, определяются подрядчики и источники финансирования;

- выполняются первоочередные работы, остальные работа осуществляются в соответствии с планом ремонтно-восстановительных работ;

- определяются материальный ущерб и ущерб окружающей среде от затопления.

Сельскохозяйственное производство на паводкоопасных территориях. Использование земель.

1. В пределах паводкоопасных территорий землепользователи должны соблюдать специальные требования к сельскохозяйственному использованию земель:

- на естественных кормовых угодьях (сенокосах и пастбищах) проводить почвозащитные, лугомелиоративные мероприятия - коренное и поверхностное улучшение;

- залужение проводить травосмесями из влаголюбивых многолетних трав;

- подбор травосмесей осуществляется с учетом биологических свойств трав, частоты повторения затоплений и их продолжительности;

- на пахотных землях исключить посевы озимых культур и посадки овощей с длительными периодами вегетации в связи с возможностью их гибели при затоплении;

- расширить посевы на пашне влаголюбивых многолетних трав.

2. Внесение пестицидов и удобрений должно осуществляться при соблюдении следующих условий:

- не допускать внесения всех видов удобрений по снежному покрову;

- до минимума ограничить применение азотных удобрений;

- азотные удобрения вносить только в весенний период в оптимальные сроки;

- в вегетационный период применять дробное внесение удобрений;

- пестициды применять лишь в случае крайней необходимости и только кратковременного действия с быстрым разложением на безвредные вещества.

3. Подбор травосмесей, технологию внесения удобрений, использование пестицидов осуществлять с учетом рекомендаций научно-исследовательских организаций.

Порядок размещения новых объектов на паводкоопасных территориях.

1. На паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать  потенциальную угрозу загрязнения  водоемов, ухудшение экологической  и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

К объектам - потенциальным загрязнителям относятся:

- нефтяные скважины;

- электрообессоливающие установки;

- товарные парки;

- нефтесборные пункты;

- насосные станции по перекачке нефтепродуктов;

- отстойники нефтесодержащих и высокоминерализованных пластовых вод;

- заправочные станции;

- склады ГСМ;

- ремонтно-механические мастерские;

- животноводческие комплексы и фермы;

- птицефабрики;

- летние площадки и лагеря для скота;

- временные земляные плотины;

- склады химудобрений, ядохимикатов, сильнодействующих ядовитых веществ;

- кладбища;

- скотомогильники;

- свалки;

- другие объекты-загрязнители.

2. Размещение новых жилых и производственных объектов, объектов социальной сферы, не являющихся потенциальными загрязнителями водоемов, допускается в исключительных случаях при надлежащем обосновании и при условии осуществления инженерно-технических мероприятий.

3. Необходимость проведения инженерно-технических мероприятий отмечается в актах выбора площадки под строительство, решениях органов местного самоуправления о предварительном согласовании земельного участка, архитектурно-планировочных заданиях органов архитектуры и градостроительства.

4. Инженерно-технические мероприятия включают:

- строительство дамб обвалования для защиты от затопления жилой застройки, промышленных и сельскохозяйственных производственных объектов, объектов социальной сферы, садово-дачных участков;

- берегоукрепительные сооружения в зонах населенных пунктов и крупных предприятий;

- устройство дренажных систем на затопляемых землях (головные отсечные дрены, систематический дренаж, дренаж отдельно стоящих зданий и сооружений);

- отвод поверхностного стока с территории населенных пунктов и стройплощадок;

- расчистка русел малых рек и водотоков;

- строительство водохранилищ противопаводкового назначения.

5. Инженерно-технические мероприятия должны разрабатываться в составе проектно-сметной документации в соответствии со СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления" и других нормативных документов.

6. Технические решения проекта должны обеспечивать нормальное функционирование объекта и полное исключение материальных потерь в период затопления.

7. Проектная документация на новые объекты на паводкоопасных территориях подлежит обязательному согласованию природоохранными органами, областным штабом по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и рассмотрению органами государственной вневедомственной экспертизы.

8. Земельные участки для садово-дачного строительства и выращивания

плодово-ягодных культур выделяются юридическим и физическим лицам только при их согласии принять на себя ответственность за возможные последствия затопления.

Основные требования по охране окружающей среды на паводкоопасных территориях.

В целях исключения загрязнения водоемов, ухудшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки, предотвращения возникновения острых кишечных инфекционных заболеваний до наступления паводка руководители организаций всех форм собственности должны обеспечить:

- очистку территории промплощадок от мусора, разлитых нефтепродуктов, других загрязняющих веществ;

- очистку шламонакопителя на паводкоопасной территории от токсичных промышленных отходов;

- удаление из зоны затопления горючесмазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, химических реагентов, сильнодействующих ядовитых веществ;

- вывоз навоза с территорий животноводческих ферм и летних лагерей для скота;

- при угрозе интенсивного загрязнения природной среды при затоплении и подтоплении принять все меры по недопущению загрязнения вплоть до остановки отдельных цехов, производств и предприятий.

В сельском поселении Богатое необходимо провести ряд мероприятий по защите от затопления и подтопления территории населённых пунктов. Для этого предлагается  проведение мероприятий, предусмотренных проектом «Защита от затопления и подтопления городов, населённых пунктов, объектов народного хозяйства и ценных земель на территории Самарской области», выполненной в 1996 г. институтом СРЕДВОЛГОГИПРОВОДХОЗ, в том числе на территории поселения Богатое:

- в с. Богатое, уположенного откоса с креплением железобетонными плитами (протяжённость крепления  - 0,17 км, тип укрепления – обвально-обсыпной);

- в с. Богатое, двух дамб  обвалования (0, 3 и 0, 5 км, высотой 2, 5 м);

- в с. Кураповка – дамбы обвалования (0,3 км, высотой 1,5);

- в с. Ивановка - дамбы обвалования (1,1 км, высотой 2 м);

- в п. Заливной - дамбы обвалования (3,1 км, высотой 4);

- на ст. Заливная - дамбы обвалования (4,3 км, высотой 2,5).

Кроме того Генеральным планом предусмотрено строительство дамбы  вдоль берега р. Самары в с. Богатое (западнее автодороги на р.ц. Нефтегорск,  протяжённость дамбы – 844 м)

### 6.2.13. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера  («ИТМ ГОЧС»)

Информации присвоен гриф «секретно» . Выполнено отдельным разделом «ИТМ ГО ЧС»  в составе обосновывающих материалов.

# 7. Технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения Богатое

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2006 г. | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 9897,5 | 9897,5 |
|  | В том числе территории: жилых зон | га | 534,8 | 736,8 |
|  | из них: 2–х этажная жилая секционная застройка | -//- | 22,4 | 27,5 |
|  | усадебная застройка | -//- | 512,4 | 709,3 |
|  | общественно-деловых зон | -//- | 23,9 | 44,4 |
|  | производственных и коммунально-складских зон | -//- | 157,2 | 163,5 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | -//- | 455 | 455 |
|  | рекреационных зон | -//- | 2212 | 2259 |
|  | зон сельскохозяйственного использования | -//- | 5783,9 | 5576,2 |
|  | зон специального назначения | -//- | 7, 8 | 9,2 |
|  | иных зон | -//- | 722,9 | 653,4 |
| 1.2 | Из общей площади земель сельского поселения территории общего пользования Из них: зелёные насаждения общего пользования улицы, дороги, проезды, площади прочие территории общего пользования | га -//- -//- -//- | 241,1 2,3 74,3 164,5 | 308,6 27,5 116,6 164,5 |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 8,619 | 12,100 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 общей площади квартир | 210,71 | 361, 01 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: в двухэтажных секционных домах в индивидуальных домах | тыс. м2 общей площади квартир/% к общему объёму жилищного фонда | 54,06/26 156,65/74 | 65,26/18 295, 75/82 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 24,4 | 29,8 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения – всего /1000 чел. | мест | 375/43 | 775/64 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы – всего /1000 чел. | -//- | 1240/144 | 2340/193 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 250 | 250 |
| 4.4 | Больницы – всего/1000 чел. | коек | 40/5 | 60/5 |
| 4.5 | Поликлиники, офисы врачей общей практики – всего /1000 чел. | посещений в смену | 315/36 | 441/36 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения – всего/1000 чел. | м2торговой пл. м2 пл. зала -//- | 5010/581 170/19,7 87/10 | 5450/500 310/26 200/16 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства – всего/1000 чел. | объект | 8/1 | 8/0,6 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения – всего/1000 чел. | м2 площади пола | 1097/127 | 1097/91 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость автобусных линий | км двойного пути | 20 | 49 |
| 5.2 | Протяжённость автодорог – всего В том числе: автодорог территориального значения поселковых автодорог улиц главных и основных в жилой застройке | км -//- -//- -//- | 55 23,3 3,8 27,9 | 71,2 23,3 10,6 37,3 |
| 6. | Инженерная подготовка и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Защита территории от затопления: площадь протяжённость защитных сооружений | га км | - 0,3 | 11,4 12,57 |
| 6.2 | Укрепление оврагов | га | - | 59,5 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ из них: открытых закрытых | га | 7,4 5,6 1,8 | 8,8 4,3 4,5 |
| 8. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |  |  |  |
| 8.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 8.1.1. | Источники водоснабжени подземные (скважины) | тыс. м3/сут |  |  |
| 8.1.2. | Суточный централизованный отпуск воды | тыс. м3/сут | 2,776 | 5,2 |
| 8.1.3. | На хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут | 2,126 | 4,4 |
| 8.1.4. | На производственые нужды | тыс. м3/сут | 0,65 | 0,8 |
| 8.1.5. | Средняя норма водопотребления на 1 жителя (на хозяйственно-питьевые нужды) | л/сут на чел. | 70 | 200 |
| 8.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 8.2.1. | Централизованное | тыс. м3/сут | отсутствует | 2,0 Проектируются КОС в с.Богатое |
| 8.2.2 | Протяжённость сетей | км | отсутствуют | Необходим проект сетей |
| 8.2.3. | Канализование в био установки | тыс. м3/сут | отсутствует | 1,1 |
| 8.3. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 8.3.1. | Централизован. теплоисточники жилой зоны | Гкал/час | 18,0 | 30,0 |
| 8.3.2. | Потребность в тепле | Гкал/час | - | 26,9 |
| 8.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 8.4.1. | Источники подачи газа | м3/час | 3450 | 83658. |
| 8.4.2. | Потребление | м3/час | 3450 | 8355 |