ОАО «ГИПРОГОР»

Муниципальный контракт № 0309/12 от 03.09.2012 г.

Заказчик: Администрация муниципального района Богатовский

Самарской области

Инв. № 12 н/с-12

Генеральный план

сельского поселения Арзамасцевка

муниципального района Богатовский

Самарской области

Материалы по обоснованию генерального плана

Том 3. Пояснительная записка

Генеральный директор	                                                        М. А. Сярдин

г. Тольятти

2012

Генеральный план сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области (далее генеральный план) разработан на основании муниципального контракта № 0309/12 от 03.09.2012 г. с администрацией муниципального района Богатовский Самарской области.

Исполнители:

ОАО «ГИПРОГОР» – генеральный подрядчик:

1. Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области:

1.1. Том 5. Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (на бумажных носителях и в электронном виде).

ООО «ОКТОГОН» – субподрядчик:

1. Генеральный план сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области (на бумажных носителях):

1.1. Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области.

1.2. Том 2. Графические материалы.

2. Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области (на бумажных носителях):

2.1. Том 3. Пояснительная записка.

2.2. Том 4. Раздел «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду».

2.3. Том 6. Графические материалы.

2.5. Том 7. Исходные данные.

2.6. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний.

3. Электронная версия проекта генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области.

Авторский коллектив ООО «ОКТОГОН»:

Директор                                                                                             Никитенко О.А.

Главный архитектор проекта                                                            Лукьянчикова О.Г.

Главный архитектор проекта                                                           Чирва С.В.

Главный инженер проекта                                                                Анохин В.Н.

Экономист                                                                                          Тарасова И.Л.

Архитектор                                                                                         Галицкая О.А.

Архитектор                                                                                         Арнаутов А.А.

Архитектор                                                                                         Фокичева А.Б.

Архитектор                                                                                         Елисеева Е.В.

Инженер                                                                                              Елисеев Н.П.

Юрист                                                                                                  Никитенко М.Н.

Юрист                                                                                                  Лопатин И.В

Эколог                                                                                                 Роднина А.Ю

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Проектные материалы | Инв. № | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Генеральный план сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области (на бумажных носителях) |  |  |  |
| 1 | Том 1. Положение о территориальном планировании сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области. | 10 н/с-12 | 2 |
| 2 | Том 2. Графические материалы | 11 н/с-12 | 2 |
| 2.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области. М 1 : 5 000 | 11/1 н/с-12 | 2 |
| 2.2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области. (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение) М 1 : 5 000 | 11/2 н/с-12 | 2 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области (автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть). М 1 : 5 000 | 11/3 н/с-12 | 2 |
| 2.4 | Карта функциональных зон сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области. М 1 : 25 000 | 11/4 н/с-12 | 2 |
| 2.5 | Карта функциональных зон сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области. М 1 : 5 000 | 11/5 н/с-12 | 2 |
| 2.6 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области. М 1 : 25 000 | 11/6 н/с-12 | 2 |
| Материалы по обоснованию генерального плана сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области (на бумажных носителях) |  |  |  |
| 3 | Том 3. Пояснительная записка. | 12 н/с-12 | 2 |
| 4 | Том 4. Раздел «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду». | 13 н/с-12 | 2 |
| 5 | Том 5. Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». | 20 дсп-12 | 2 |
| 5.1 | Пояснительная записка | 20/1 дсп-12 | 2 |
| 5.2 | Карта территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области. М 1: 25 000 | 20/2 дсп-12 | 2 |
| 6. | Том 6. Графические материалы. | 14 н/с-12 | 2 |
| 6.1 | Карта современного использования территории сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области. М 1 : 25 000 | 14/1 н/с-12 | 2 |
| 6.2 | Карта современного использования территорий населенных пунктов сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области. М 1 : 5 000 | 14/2 н/с-12 | 2 |
| 6.3 | Карта современного использования территорий населенных пунктов сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области (инженерная и транспортная инфраструктуры). М 1 : 5 000 | 14/3 н/с-12 | 2 |
| 6.4 | Карта зон с особыми условиями использования территории сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области. М 1 : 25 000 | 14/4 н/с-12 | 2 |
| 6.5 | Карта зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области. М 1 : 25 000 | 14/5 н/с-12 | 2 |
| 6.6 | Карта радиусов социального обслуживания населения сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области. М 1 : 25 000. | 14/6 н/с-12 | 2 |
| 7 | Том 7. Исходные данные | 15 н/с-12 | 1 |
| 8 | Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний | 16 н/с-12 | 1 |
| Электронная версия проекта генерального плана и материалов по обоснованию генерального плана сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области. |  |  |  |
| 9 | Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Текстовые материалы в формате doc, графические материалы в формате JPG | 30 дсп -12 | 2 – DVD |
| 10 | Графические материалы в формате ГИС ИНГЕО | 31 дсп -12 | 2 – DVD |
| 11 | Текстовые материалы в формате doc, графические материалы в формате JPG (для размещения в информационной системе территориального планирования). | 32 н/с-12 | 2 – DVD |
| 12 | Слайдовая презентация проекта генерального плана | 33 н/с-12 | 1 – DVD |

Список сокращений	8

Введение	10

1. Общая характеристика поселения	15

2. Анализ современного использования  и состояния территории.	17

2.1. Природно-ресурсный потенциал	17

2.1.1. Климат	17

2.1.2. Рельеф и геоморфология	18

2.1.3. Геологические условия и процессы	18

2.1.4. Опасные геологические процессы и явления	19

2.1.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод	20

2.1.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод	21

2.1.7. Месторождения и проявления полезных ископаемых	21

2.1.8. Лесные ресурсы, растительность	22

2.1.9. Почвы	23

2.1.10. Ресурсы животного мира	24

2.1.11. Особо охраняемые природные территории	24

2.1.12. Природные рекреационные ресурсы	26

2.2. Население и трудовые ресурсы	27

2.3. Историко-культурный потенциал	32

2.3.1. Краткая историческая справка	32

2.3.2. Объекты культурного наследия	33

2. 4. Современное использование территории.	33

2.4.1. Производственный потенциал	33

2.4.2. Транспортная инфраструктура	38

2.4.2.1. Внешний транспорт	38

2.4.2.2.Улично-дорожная сеть	38

2.4.2.3. Транспортное обслуживание населения	43

2.4.3. Инженерная инфраструктура	43

2.4.3.1. Газоснабжение	43

2.4.3.2. Электроснабжение	44

2.4.3.3. Водоснабжение	45

2.4.3.4. Водоотведение	46

2.4.3.5. Теплоснабжение	47

2.4.3.6. Телекоммуникационная инфраструктура и связь	48

2.4.4. Жилищный фонд	49

2.4.5. Социальная инфраструктура	49

2.4.5.1. Здравоохранение	49

2.4.5.2. Социальная защита	50

2.4.5.3. Образование	51

2.4.5.4. Культура	53

2.4.5.5. Физическая культура и спорт	55

2.4.5.6. Молодежная политика	55

2.4.6. Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения	56

2.4.7. Туристический комплекс	57

2.4.8. Правопорядок и безопасность	59

2.5. Анализ бюджета поселения.	60

2.6. Зоны с особыми условиями использования территории	65

2.6.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	65

2.6.2. Санитарно-защитные зоны	67

2.6.3.Санитарные разрывы	72

2.6.4. Охранные зоны	73

2.6.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы	78

2.6.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	79

2.6.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации	81

2.7. Состояние окружающей среды	82

2.7.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы	82

2.7.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод	83

2.7.3. Источники загрязнения почв и подземных вод	85

2.7.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду	88

2.7.5. Санитарная очистка территории	92

2.7.6. Общая оценка экологической обстановки	93

3. Интегральная оценка исходной социально-экономической ситуации и предпосылки развития сельского поселения Арзамасцевка.	94

4. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения в соответствии с федеральными и региональных целевыми программами, стратегиями (концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области, стратегиями (программами) развития отдельных отраслей экономики, Схемой территориального планирования Самарской области	102

5. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района Богатовский в соответствии со стратегией (концепцией) социально-экономического развития муниципального района Богатовский, Схемой территориального планирования муниципального района Богатовский, муниципальными целевыми программами муниципального района Богатовский.	103

6. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения	106

7. Прогноз демографического развития поселения	106

8.1.	Функциональное зонирование территории	109

8.2. Размещение объектов  местного значения поселения	119

8.2.1. 	Размещение объектов транспортной инфраструктуры	119

8.2.2. 	Размещение объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение)	121

8.2.3. Размещение объектов физической культуры и массового спорта	127

8.2.4. Размещение объектов культуры	128

8.2.5. Размещение объектов молодежной политики	128

8.2.6. Размещение объектов по пожарной безопасности	129

8.2.7. Размещение объектов специального назначения	130

8.2.8. Размещение объектов рекреационного назначения.	130

8.2.9. Размещение гидротехнических сооружений	130

9. Размещение объектов местного значения муниципального района	130

9.1. Размещение объектов образования	130

9.2. Размещение объектов здравоохранения	131

9.3. Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	132

10. Охрана окружающей среды	133

10.1. Охрана воздушного бассейна	134

10.2. Охрана поверхностных вод	135

10.3. Охрана подземных вод и почв	136

10.4. Мероприятия по санитарной очистке территории и обращению с отходами	138

10.5. Планируемые особо охраняемые природные территории	141

10.6. Влияние планируемых объектов местного значения поселения на окружающую среду.	141

11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	143

12. Предложения по изменению границ земель различных категорий	143

13. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие  территории поселения	144

14. Основные технико-экономические показатели	145

# Список сокращений

АЗС – автомобильная заправочная станция

АСМ – автоматическая система мониторинга

ВЛ – высоковольтная линия электропередач

ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения

ГП – государственное предприятие

ГРП – газораспределительный пункт

ГРС – газораспределительная станция

ГУ – государственное учреждение

ГУП – государственное унитарное предприятие

ДОЛ – детский оздоровительный лагерь

ДРСУ – дорожное ремонтно-строительное управление

ЗАО – закрытое акционерное общество

ЗСО – зона санитарной охраны

ИП – индивидуальный предприниматель

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационное очистное сооружение

КРС – крупный рогатый скот

КФХ – крестьянское фермерское хозяйство

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение

ЛПХ – личное подсобное хозяйство

ЛЭП – линия электропередачи

МУЗ – муниципального учреждения здравоохранения

МУП – муниципальное унитарное предприятие

ОАО – открытое акционерное общество

ОВОП – офис врача общей практики

ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду

ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности

ОМСУ – органы местного самоуправления

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ООПТ – особо охраняемые природные территории

ОКС – объекты капитального строительства

ПГМ – песчано-гравийный материал

ПДК – предельно допустимая концентрация

ПЗА – потенциал загрязнения атмосферы

ПЗП – прибрежные защитные полосы

ПО – промышленное объединение

ПС – подстанция электрическая

РЖД – Российские железные дороги

СанПиН – санитарные правила и нормы

СЗЗ – санитарно-защитная зона

СНиП – строительные нормы и правила

СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество

СОТ – садово-огородническое товарищество

СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив

СТ – садоводческое товарищество

ТБО – твёрдые бытовые отходы

УКИЗВ – удельный комбинаторный индекс загрязненности воды

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

ФГУ – Федеральное государственное учреждение

ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие

ФЗ – Федеральный закон

ЦРБ – Центральная районная больница

Категория, род (вид) населённого пункта:

г. –  город

дер. –  деревня

пос. –  посёлок

с. – село

В соответствии с Законом Самарской области от 04.02.2005 года № 5-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Богатовский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» и  Уставом муниципального района Богатовский Самарской области официальное наименование муниципального образования – сельское поселение Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области.

Сокращенное наименование муниципального образования – сельское поселение Арзамасцевка.

В текстовой и графической части материалов по обоснованию проекта Генерального плана принято сокращенное наименование муниципального образования.

# Введение

Проект генерального плана сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области  выполнен на основании муниципального контракта № 0309/12 от 03.09.2012 г.

Заказчик – администрация муниципального района Богатовский Самарской области.

Современное использование территории поселения приведено на 01.01.2012 года.

Проект генерального плана разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции), в том числе:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;

– Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

– Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

– Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

– Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

– Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

– Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

– Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

–  Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»;

– Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

– Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

– Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

– Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. N 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

– Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»;

– Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;

–  Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. № 46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»;

–  Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»;

– Закон Самарской области от 08.05.2009 № 67-ГД «Об организации библиотечного обслуживания населения Самарской области областными государственными библиотеками, комплектовании и обеспечении сохранности их библиотечных фондов»;

– Закон Самарской области от 15.07.2008 № 92-ГД «О музейном деле и музеях Самарской области»;

– Закон Самарской области от 08.12.2008 № 142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»;

– Лесной план Самарской области, утвержденный постановлением Губернатора  Самарской области от 31.12.2008 № 149

– Постановление Правительства Самарской области от 09.10.2006 №129 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2020 года».

– Постановление правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Постановление правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении Правил установления  на  местности  границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;

– другие нормативно-правовые документы Российской Федерации и Самарской области.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

– СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

– СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»;

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

– СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

– СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

– СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

– СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

– СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010 г.);

– СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

– СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

– СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

– СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

– СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

– СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

– СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

– СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

– СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

– ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;

– «Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года № 9 (с изменениями, внесенными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 23 октября 1994 года № 61);

– другие нормативно-регламентирующие документы.

Проект выполнен с учётом национальных проектов и федеральных целевых программ в том числе:

– «Жилище» на 2011–2015 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050);

– «Развитие образования на 2011–2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 61);

– «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы» (утверждена  постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7);

– «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года № 848 с изменениями от 27 сентября 2012 г.);

– «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 годы и на период до 2013 года» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 99).

Проект выполнен с учётом областных целевых и ведомственных целевых программ развития экономики и социальной сферы Самарской области в том числе:

– «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 № 179);

– «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 – 2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 № 399);

– «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 № 188);

–  «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 № 560);

– "Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в Самарской области" на 2011-2014 годы (утверждена  постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 512);

– «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010 - 2016 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 г. N 473);

– "Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области" на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2010 г. N 576);

– "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 03.04.2009 № 193);

– "Модернизация здравоохранения в Самарской области" на 2011-2015 годы" (утверждена постановление Правительства Самарской области от 27.10.2010 №549);

– «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области на 2011 – 2015 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области 13.11.2009 г. № 601);

– "Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N 164);

– «Культурное наследие" на 2012-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 25 октября 2011 года № 612);

– "Развитие малого  и  среднего  предпринимательства  в Самарской области" на 2009 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N 184);

– "Реализация  Стратегии государственной молодежной  политики в Самарской области до 2015 года" (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 29 октября 2010 г. N 550);

– "Развитие физической  культуры  и  спорта   в   Самарской области на 2010 - 2018 годы" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 7 апреля 2010 г. N 124);

– "Обеспечение химической и  биологической  безопасности Самарской области" на 2012 - 2014 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 696);

– "Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности  в Самарской области на 2010 -  2013  годы  и  на период до 2020 года" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 30 июля 2010 г. N 355);

– "Развитие    сети дошкольных образовательных учреждений Самарской области" на 2012 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2011 г. N 704);.

– «Комплексная программа развития начального профессионального и среднего профессионального образования Самарской области» на 2011-2013 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 26.05.2011 № 201);

– «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010-2012 годы  и на период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2009 N 372);

– развития сельского хозяйства и регулирования     рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2009 – 2014 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 10 сентября 2008 г. N 375);

– развития потребительской кооперации в Самарской области на 2010 - 2012 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 8 июля 2009 г. N 311);

– "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на  период  до 2020 года" (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 25 октября 2011 г. N 595);

– "Развитие туристско-рекреационного кластера в  Самарской области" на 2011 - 2014 годы (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2010 г. N 539);

– "Чистая  вода" на 2010 - 2015 годы" (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 9 октября 2009 г. N 542);

– "Обеспечение пожарной   безопасности   Самарской  области  на 2009 - 2015 годы" (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384);

– «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы (утверждена приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10 ноября 2009 г. № 122);

– «Воспроизводство и охрана лесов Самарской области» на 2011 – 2013 годы (утверждена приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18 ноября 2010 г. № 366);

– «Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых в Самарской области» на 2012-2014 годы (утверждена  приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 18 ноября 2010 г. № 365);

– «Обеспечение вододефицитных населенных пунктов Самарской области запасами подземных вод питьевого качества» на 2011-2013 годы (утверждена  приказом министерства природопользования,  лесного хозяйства  и охраны  окружающей среды Самарской области от 10 ноября  2009 г. №123);

– «Расчистка поверхностных водных объектов в Самарской области» на 2011-2013 годы (утверждена  приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от  10 ноября 2009 № 121);

– Программа газификации Самарской области на 2010 – 2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» (утверждена постановлением Правительства Самарской области от 16 декабря 2009 г. N 674);

– Энергетическая  программа на 2011 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 27 октября 2010 г. N 536).

Проект разработан с учетом решения Собрания   представителей муниципального района Богатовский Самарской области от 29 марта 2012 года № 73 «Об итогах социально-экономического развития муниципального района Богатовский Самарской области за 2011 год», Схемы территориального планирования муниципального района Богатовский Самарской области (утверждена постановлением Собрания   представителей муниципального района Богатовский Самарской области от 24.11.2009 г. № 84), муниципальных целевых программ муниципального района Богатовский и сельского поселения Арзамасцевка.

При разработке генерального плана были использованы исходные данные, предоставленные администрациями муниципального района Богатовский и сельского поселения Арзамасцевка,  министерствами и иными органами исполнительной власти Самарской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на территории Самарской области.

Указания в проекте генерального плана на существующие и планируемые объекты капитального строительства федерального значения, регионального значения и местного значения муниципального района не являются мероприятиями территориального планирования сельского поселения Арзамасцевка, не утверждаются в составе настоящего генерального плана и приводятся для обеспечения его информационной целостности.

# 1. Общая характеристика поселения

Муниципальный район Богатовский расположен в восточной части Самарской области.

Сельское поселение Арзамасцевка расположено в северной части муниципального района Богатовский.

Площадь территории поселения – 201,19 кв.км. Численность населения на 01.01.2012 – 1919  человек. Плотность населения – 9,5 человека на 1 кв. км.

Административный центр сельского поселения – село Арзамасцевка, расположен в 14 км от с. Богатое – административного центра муниципального района Богатовский, и в 106 км от областного центра г. Самара.

В соответствии с Законом Самарской области от 25 февраля 2005 года N 51-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Богатовский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» сельское поселение Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области включает в себя 8 населенных пунктов: село Аверьяновка, село Арзамасцевка, село Беловка, поселок Бирюковка, село Знаменка, поселок Кузьминовка, поселок Кутулукский, поселок Мичуриновка.

Сельское поселение Арзамасцевка граничит:

– с сельским  поселением Новый Кутулук муниципального района Борский;

– с сельским  поселением Кановаловка муниципального района Борский;

– с сельским  поселением Богатое муниципального района Богатовский;

– с сельским поселением Печинено  муниципального района Богатовский;

– с сельским поселением Георгиевка муниципального района Кинельский;

– с сельским поселением Подгорный муниципального района Кинель-Черкасский;

– с сельским поселением Муханово муниципального района Кинель-Черкасский;

– с сельским поселением Черновка муниципального района Кинель-Черкасский.

Численность населения сельского поселения Арзамасцевка представлена в  таблице 1.1.

Таблица 1.1. Численность населения сельского поселения Арзамасцевка.

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения на 01.01.2012 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | село Аверьяновка | 436 |
| 2 | село Арзамасцевка (АЦ) | 619 |
| 3 | село Беловка | 639 |
| 4 | поселок Бирюковка | 0 |
| 5 | село Знаменка | 5 |
| 6 | поселок Кузьминовка | 4 |
| 7 | поселок Кутулукский | 113 |
| 8 | поселок Мичуриновка | 103 |

Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности  сельского поселения Арзамасцевка представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2. Сведения о наличии и распределении земель по категориям и формам собственности  сельского поселения Арзамасцевка(*)

| № п/п | Категория земель | Общая площадь га | В собственности граждан, га | В собственности юридических лиц, га | В государственной и муниципальной собственности, га | В собственности Российской Федерации, га, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 17168 | 10908 | 186 | 6074 |  |
| 1.1 | фонд перераспределения земель |  |  |  |  |  |
| 2 | Земли поселений, в том числе: | 1023 | 399 |  | 624 | 8 |
| 2.1 | городских поселений |  |  |  |  |  |
| 2.2 | сельских поселений | 1023 | 399 |  | 624 | 8 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 104 |  |  | 104 |  |
| 3.1 | Земли промышленности |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Земли энергетики |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Земли транспорта, в том числе: | 104 |  |  | 104 |  |
| 3.3.1 | железнодорожного |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | автомобильного | 104 |  |  | 104 |  |
| 3.3.3 | морского, внутреннего водного |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | воздушного |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | трубопроводного |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Земли для обеспечения космической деятельности |  |  |  |  |  |
| З.б | Земли обороны и безопасности |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Земли иного специального назначения |  |  |  |  |  |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Земли особо охраняемых природных территорий, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Земли рекреационного назначения |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Земли историко-культурного назначения |  |  |  |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 335 |  |  | 335 | 335 |
| 6 | Земли водного фонда | 1489 |  |  | 1489 | 1489 |
| 7 | Земли запаса |  |  |  |  |  |
| 8 | Итого земель в административных границах | 20119 | 11307 | 186 | 8626 | 1832 |
| 9 | Из всех земель: земли природоохранного назначения |  |  |  |  |  |
| 10 | Из всех земель : особо ценные земли |  |  |  |  |  |

(*) – сведения представлены по материалам работы «Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения Арзамасцевка муниципального района  Богатовский»,  выполненной ОАО «ВолгоНИИгипрозем» в 2004 году.

# 2. Анализ современного использования  и состояния территории.

## 2.1. Природно-ресурсный потенциал

### 2.1.1. Климат

Территория сельского поселения Арзамасцевка относится  к зоне континентального климата, для которого  свойственны температурные контрасты (как годовые, так и суточные), преобладание ясных и малооблачных дней в году, жаркое и сухое лето, холодная и малоснежная зима, быстрый переход от зимы  к лету,  большая вероятность весенних и осенних заморозков, значительная интенсивность испарения и высокая солнечная инсоляция.

Климат Самарской области характеризуется как умеренно континентальный. Особенностью его в Самарской области является засушливость, высокая континентальность и большая изменчивость от года к году, особенно по количеству выпавших осадков.

Среднегодовая температура воздуха +3,8 градуса по Цельсию, средняя месячная температура воздуха изменяется от  +20,1 градуса по Цельсию в июле, до -13,9 градуса по Цельсию в январе.

Годовая амплитуда температуры воздуха наиболее теплого (июль) и наиболее холодного (январь) месяца достигает 35ºС, абсолютные разности температуры составляют 87ºС (абсолютный минимум температуры -47ºС, абсолютный максимум температуры +40ºС).

В зимние месяцы (при обычно холодной и малоснежной зиме) температура воздуха изменяется от -10 до -25º С с резкими перепадами от -5 до -27º С; среднесуточная температура самого холодного месяца -14,1 ºС.

Относительная влажность воздуха колеблется от 75% до 85%  при количестве сезонных осадков от 10 до 30 мм  в  месяц.

Глубина промерзания почвы: средняя  – 78 см, максимальная – 170 см.

При малой высоте снежного покрова в первой половине зимы при сильных ветрах снег сдувается с полей и образуются оголенные места, что может привести к гибели озимых культур.  Устойчивый снежный покров на территории района образуется к концу ноября. Наибольшей высоты снежный покров достигает в марте (в среднем 37 см на открытых полях), запасы воды в снеге в среднем составляют 98 мм. Снеготаяние начинается в третьей декаде марта и заканчивается в первой декаде апреля. Средняя продолжительность периода снеготаяния составляет 17 дней, продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 141 день.

Период активной вегетации растений с температурой воздуха выше +10 ºС в отдельные годы может сильно сокращаться из-за поздневесенних и раннеосенних заморозков. Безморозный период в среднем начинается несколько позднее перехода температуры воздуха через +10 ºС (30 апреля).

Весна наступает в середине марта, при этом  в конце мая среднесуточная температура может колебаться от 0 до +18º С, что обусловливает вероятность весенних заморозков. Средняя дата последнего заморозка в районе 10 мая, в отдельные годы последний заморозок наблюдался и в первой декаде  июня. Осадков выпадает в среднем 15 – 18 мм в месяц при относительной влажности воздуха от 40 до 80 %.

Как правило, жаркое и сухое лето характеризуется относительной влажностью воздуха 35–40 %. Среднесуточная температура самого теплого месяца  +20 – +25 ºС.

Осенний период непродолжителен. В осенний период относительная влажность  увеличивается до  40 – 80 %, количество выпадающих осадков составляет 32 – 45 мм.  Характерны осенние заморозки. Зима наступает в середине октября.

Согласно климатическому районированию Самарской области территория  сельского поселения Арзамасцевка относится к III климатическому району, который характеризуется пониженным увлажнением.

### 2.1.2. Рельеф и геоморфология

По условиям геоморфологического районирования территория сельского поселения Арзамасцевка приурочена к среднеплейстоцен-голоценовой аккумулятивной аллювиальной равнине, переходящей в олигоцен-четвертичную эрозионно-денудационную низкую (hабс ≤ 200м) равнину на мезозойских (юрских и триасовых) породах.

Правый берег р. Самара относится к переходной степной полосе Заволжья и представляет собой крупноволнистую местность.

Сельское поселение Арзамасцевка расположено в пределах Высокого Заволжья, представляющего собой слабопересеченную пологоувалистую местность с относительными высотами 140-250 м БС. Наивысшие участки междуречий носят названия «яры», территория сельского поселения относится к Кинельским ярам.

Рельеф территории сельского поселения осложнен оврагами, балками, руслами рек, рассекающими поверхность на плосковыпуклые увалы с эрозионно-опасными склонами.

Рельеф территории села Аверьяновка относительно-спокойный с небольшим понижением на юго-запад. Вдоль улицы Советской проходит небольшая лощина. Отметки поверхности земли изменяются от 57 на западе до 62,5 м в северной части села.

Поверхность площадки, на которой расположено село Беловка, имеет незначительный уклон к югу. Абсолютные отметки высот колеблются от 60 до 61 м на юге и от 61 до 64,5 м на севере села.

Рельеф территории поселка Мичуриновка ровный с небольшим уклоном в сторону Кутулукского водохранилища. Заболоченных участков на территории поселка нет.

### 2.1.3. Геологические условия и процессы

Территория сельского поселения в геологическом отношении представляет собой мощную толщу (свыше 1500 м) осадочных пород, залегающую на допалеозойском кристаллическом фундаменте и состоящую из известняков, доломитов и песчано-глинистых осадков всех возрастов, начиная с девона и заканчивая современными четвертичными отложениями

Отложения верхнего карбона и нижней перми на рассматриваемой территории залегают на глубине более 400 м от поверхности, в связи с чем не представляют интереса для водоснабжения. Отложения казанского возраста имеют повсеместное распространение, залегают на глубине от 232 до 400 м.

В геологическом отношении основная часть территории сельского поселения приурочена к области развития неоген-четвертичных образований склоновых участков, а также четвертичных отложений древних долин. Толща сложена сыртовыми суглинками и глинами, перекрытыми четвертичными эллювиально-деллювиальными образованиями.

### 2.1.4. Опасные геологические процессы и явления

К опасным геологическим явлениям и процессам в соответствии с ГОСТ Р 22.0.03-95 и ГОСТ Р 22.1.06-99 относятся события геологического происхождения или результаты деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под воздействием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

К территориям опасных геологических процессов и явлений относятся территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера: зоны проявления опасных геологических процессов, в том числе эрозионные процессы, делювиальный смыв, овражная, водная и ветровая эрозия, оползни, затопление пойменных территорий паводковыми водами 1 % обеспеченности, переувлажнения грунтов.

Особенности климатических условий, рельефа и геологического строения территории сельского поселения Арзамасцевка обусловили отсутствие таких опасных геологических явлений и процессов как землетрясения, вулканические извержения, сели, лавины.

Карстовые явления имеют развитие только в зоне развития карбонатных пород. На территории сельского поселения карстовые процессы не развиты.

Оползни могут быть опасными на бортах карьеров только при нарушении технологии добычи полезных ископаемых: превышение крутизны борта карьера, высоты уступа. На территории сельского поселения оползневые процессы не обнаружены.

Для территории сельского поселения Арзамасцевка характерно развитие эрозионных процессов на землях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Поскольку берега р. Кутулук сложены рыхлыми легкоразмываемыми грунтами, при высоких уровнях воды вогнутые участки берегов подвергаются размыву, продукты размыва отлагаются на выпуклых участках берегов, т.е. происходит процесс переработки берегов волнами  и свободное меандрирование русла р. Кутулук, в силу которого процесс переработки берегов усиливается.

В лесных массивах и на открытых поверхностях с плотной травянистой дерниной делювиальный смыв гасится полностью, в том числе на крутых склонах.

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа территории сельского поселения.

Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Заболачивание наблюдается на слабо дренируемых территориях, сложенных с преобладанием водоупорных пород в верхней толще и распространено в русле р. Кутулук.

Работы по определению зон затопления паводком по рекам, расположенным на территории сельского поселения не выполнялись.

Для территории сельского поселения Арзамасцевка характерно высокое стояние уровня воды р. Кутулук в период весеннего паводка. При этом затапливается большая часть поймы и некоторые участки надпойменной террасы.

В зону возможного затопления 1% паводком от р. Кутулук попадают: северные части сел Аверьяновка и Арзамасцевка и поселков Мичуриновка и Кутулукский, южные части сел Беловка и Знаменка и поселков Бирюковка и Кузьминовка.

Территории опасных геологических процессов и явлений являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также мероприятий по инженерной подготовке территории и подлежат освоению только при отсутствии благоприятных для градостроительного освоения зон и участков.

Защиту застраиваемых территорий от оползней, карста, подтопления и затопления территории следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

В зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

На территории населенных пунктов с высоким уровнем стояния грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территориях усадебной застройки, стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Наличие перечисленных видов опасных природных процессов осложняет, но не исключает осуществление градостроительной деятельности при условии превентивного проведения соответствующей инженерной подготовки территории.

### 2.1.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод

Подземные воды на территории сельского поселения приурочены к верхней части разреза неоген-четвертичных отложений - пески с включением гравийно-галечникового материала.

Подземные воды водоносного комплекса в долине реки Кутулук вскрываются на глубине от 35-50 м и более.

По дну почти всех оврагов выходят на поверхность грунтовые воды – родники, которые обеспечивают питьевой водой местное население. На водораздельной части грунтовые воды залегают глубоко; в пойме рек - на глубине от 2 до 4 м.

На территории поселения много родников. На территории памятника природы регионального значения Кутулукской дубравы расположен Никольский родник, (в 5-ти км от села Беловка). Дебит данного источника – 1,7 л/с,  проводимые анализы неизменно подтверждают чистоту воды.

Нижележащие подземные воды Татарского яруса по своим гидрогеологическим характеристикам в целом достаточно близки к подземным водам нижнего Триаса. На базе данного водоносного горизонта осуществляется водоснабжение сёл Арзамасцевка, Аверьяновка,  Беловка.  Дебиты скважин достигают 1,0-6,6 л/с, при удельных дебитах 0,1-0,7 л/с.

По химическому составу воды сульфатно-гидрокарбонатные с минерализацией 0,5-1,5 г/л (с глубиной минерализация подземных вод увеличивается до 2,3 г/л).

По условиям защищённости эти воды  в основном относятся к защищённым.

### 2.1.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод

Основной водной артерией  сельского поселения Арзамасцевка является река Кутулук, протекающая через все поселение в широтном направлении (с востока на запад).

Река Кутулук является левым притоком реки Большой Кинель, своё начало берёт в Оренбургской области. Общая протяжённость реки составляет порядка 144 км; площадь водосбора – 1340 км2.

В пределах рассматриваемого сельского поселения находится среднее течение реки.

Берега реки в основном умеренно крутые (10 – 20 градусов), на отдельных участках –  крутые и обрывистые (высотой 4 – 5 м).

Грунты берегов суглинистые, местами песчаные и супесчаные, умеренно размываемые во время половодья. Есть выходы родников. Превышение максимального уровня весеннего половодья над среднемеженным составляет 6 м. Подъем уровня воды начинается в конце марта – начале апреля и продолжается до 10 дней. Наивысшие уровни отмечаются в первой половине апреля, после чего начинается спад, за которым следует вторичный подъем, вызванный подпором от реки Большая Кинель. Продолжительность половодья составляет в среднем 28 дней, а  периода подпора – 3-10 дней.

В настоящее время воды реки Кутулук не используются для бытовых и  производственных целей.

В 1938 году для ирригационных целей на р. Кутулук сооружено Кутулукское водохранилище, являющееся самым крупным водоёмом подобного рода не только в муниципальном районе Богатовский, но и в Самарской области. Площадь водного зеркала – 2150 га, длина 13 км, ширина до 2,20 км. Средняя глубина – 7,8 м, объем – около 168,0 млн. м3 (99 млн. куб.м.).

Берега водохранилища пологие, слабо выраженные. Питается водохранилище за счет талых вод (89 %) и речной воды (11 %). Во время таяния снега река Кутулук приносит около 105 млн.куб. м талой воды. В Кутулукском водохранилище вода по химическому составу пресная, минерализация менее 0,5 гр/л,  опасности засоления орошаемых земель нет.

Магистральный оросительный канал Кутулукской оросительной системы делит село Аверьяновка на две части: северную и южную.

Когда водохранилище было только построено, оросительная система обеспечивала полив 7300 га земли на территории трех районов (объем водопотребления  - 24,4 млн. куб.м). Для заполнения озер Кутулукского рыбопитомника уходило 12,8 млн. куб.м. В настоящее время  Кутулукское водохранилище  для орошения сельскохозяйственных земель практически не используется.

Головной узел Кутулукского водохранилища состоит из плотины длиной 1,4 км, водосбросного узла и водозаборной башни с магистральным каналом (протяженностью 46,4 км) с надземными и подземными гидротехническими сооружениями.

Эксплуатацию и обслуживание гидроузла производит Кутулукский участок Волжского филиала Федерального Государственного учреждения управления Самарамелиоводхоз.

Состояние гидротехнических сооружений требуют значительных капитальных вложений для реконструкции и ремонта.

### 2.1.7. Месторождения и проявления полезных ископаемых

В границах сельского поселения расположены месторождения строительных материалов – глины и песка.

Глины акчагыльского возраста отмечаются на правобережье р. Самара в районе с. Арзамасцевка (Арзамасцевский участок) и на правобережье р. Кутулук в районе с. Беловка  (Дмитровское месторождение нераспределенного фонда бентонитоподобных глин).

В западной части сельского поселения имеется крупное месторождение (нераспределенного фонда) горнотехнологического сырья Беловское.

В северной части сельского поселения на границе с муниципальным районом Кинель-Черкасский  небольшим участком заходит месторождение углеводородного сырья - Михайлово-Кохановское, разрабатываемое нефтяное месторождение.

### 2.1.8. Лесные ресурсы, растительность

Территория сельского поселения относится к степной зоне.

Леса встречаются отдельными небольшими участками, большей частью в пойме р. Кутулук, в том числе леса памятника природы регионального значения Самарской области «Кутулукская дубрава».

Породный состав лесов представлен  сосной, берёзой, осиной, дубом, клёном остролистным, тополем, вязом; нижний ярус заполнен разнообразными кустарниками (шиповник, жимолость татарская, крушина и др.). Балочные леса в основном лиственных пород: дуб, клен татарский, липа, береза бородавчатая, осина.

Из-за неблагоприятных климатических условий, леса в этих местах характеризуются  плохим  ростом,  низким  качеством древостоя и почти полным отсутствием семенного возобновления.

Породный состав лесов на территории сельского поселения представлен  сосной, берёзой, осиной, дубом, клёном остролистным, тополем, вязом; нижний ярус заполнен разнообразными кустарниками (шиповник, жимолость татарская, крушина и др). Балочные леса в основном лиственных пород: дуб, клен татарский, липа, береза бородавчатая, осина.

Дуб здесь обычно низкорослый и корявый. Из спутников дуба в древесном ярусе чаще всего встречается клен татарский, вяз шершавый и яблоня, а из кустарников — бересклет бородавчатый, жестер слабительный, спирея городчатая, караганник кустарниковый.

Видовой состав травянистого покрова зависит от экспозиции склона. Если на северных и северо-восточных склонах нередки такие типичные лесные виды, как ландыш майский, хохлатка и другие, то на склонах южной экспозиции преимущественное распространение получают растения степей: ковыль, типчак, келерия.

Территория сельского поселения Арзамасцевка относится к зоне разнотравно-типчаково-ковыльной степи. Растительный покров степи представлен в основном степными злаками, типичным разнотравьем, состоит преимущественно из мордовника степного, шалфея дубравного, острогала волжского.

Травянистая растительность луговых степей в настоящее время сохранилась на участках, не пригодных или не подлежащих распашке: в основном в оврагах и на нижних (приовражных) частях склонов. Основное использование этих участков – под пастбищами.

Преобладающими растительными группировками луговых степей являются разнотипчаковые, реже типчаковые. Широко распространены сбитые группировки, в которых злаки замещены однолетними сорняками. Луговые степи на солонцах и солонцеватых почвах характеризуется преобладанием сбитых группировок и комплектностью растительного покрова.

На участках кормовых угодий с отрицательными формами мезорельефа (низины, западины), в условиях избыточного увлажнения, сформировались низинные, влажные луга с полевицей белой, овсяницей луговой, осокой стройной.

### 2.1.9. Почвы

Формирование состава и структуры почвенного покрова обусловлено особенностями физико-географического положения, климатических условий, геологического строения, состава почвообразующих материнских пород.

Почвы на территории сельского поселения Арзамасцевка представлены черноземами обыкновенными, черноземами типичными, серыми лесными почвами, пойменными и лугово-черноземными почвами, солонцами.

На вершинах и пологих склонах водоразделов сформировались черноземные почвы - выщелоченные, обыкновенные и южные. Содержание питательных элементов: азота – слабое, фосфора – среднее и ниже среднего, калия – среднее. На южных и юго-западных покатых и крутых склонах, подверженных плоскостной и линейной водной эрозии, сформировались их смытые разновидности.

В черноземах обыкновенных средние показатели содержания гумуса в пахотном слое – 7 %. Средняя сумма поглощенных оснований – 47,5 мг-экв. на 100 г почвы.

Кроме кальция и магния в составе поглощенных оснований обычно присутствуют в очень малых величинах калий и натрий.

Водопроницаемость оценивается как хорошая. Валовые запасы гумуса и основных элементов питания растений делают обыкновенные черноземы почвами потенциально богатыми. Они имеют самую высокую обеспеченность подвижными формами азота и калия и низкую фосфора.

Обыкновенные черноземы характеризуются относительно высоким естественным плодородием, но они имеют более низкую, чем типичные черноземы качественную оценку.

В черноземах типичных высокое содержание гумуса отмечается как в пахотном слое, так и во всем гумусовом горизонте. Среднее содержание гумуса в пахотном слое – 7-8 % с постепенным убыванием до 3,5-4 %. Это богатая питательными веществами, с прочной зернистой структурой почва, с благоприятными водным и воздушным режимами.

В целом типичные черноземы обладают высоким природным плодородием.

Механический состав лугово-черноземных почв варьирует от глинистого до легкосуглинистого, преобладают тяжелые разновидности. Лугово-черноземные почвы в целом имеют высокое содержание гумуса и значительный запас питательных веществ, обладают удовлетворительным водно-воздушным режимом и являются высокоплодородными почвами.

На засоленных породах и при близком залегании к поверхности минерализованных грунтовых вод сформировались солонцы и солонцеватые почвы. К глубоким бессточным понижениям на террасе и в пойме рек приурочены лугово-болотные почвы.

Солонцы формируются при нисходящем движении почвенно-грунтовых вод. Главнейший признак солонцов – повышенное содержание обменного натрия в гумусовых горизонтах. Их механический состав преимущественно глинистый и тяжелосуглинистый. Содержание гумуса в метровом слое – 3-7 %. Мощность гумусового горизонта –  от 2-3 см до 20-25 см. Он обеднен глинистыми и илистыми частицами и гумусовыми веществами и обогащен кремнеземом, содержание обменного натрия меньше, чем в солонцовом горизонте.

Гумусовый горизонт рыхлый и бесструктурный.

В солонцовом горизонте отмечается повышенное количество поглощенного натрия. Он обогащен полуторными окислами, особенно алюминия, частицами ила. Тип засоления, в основном, хлоридно-сульфатный, реже содово-сульфатный. Засоленность верхних горизонтов легкорастворимыми солями слабая, сильная и очень сильная. Мощность солонцового горизонта – 10-30 см, иногда больше.

Гидрологический режим почв территории сельского поселения Арзамасцевка относится к типу слабого весеннего промачивания (в отдельные годы весеннее промачивание не достигает глубины 1 м).

Средние многолетние запасы влаги метрового слоя почвы заметно ниже значений наименьшей влагоемкости и не превышают 130 мм.

По природно-сельскохозяйственному районированию территория сельского поселения Арзамасцевка относится к Заволжской провинции степной зоны и входит в центральную левобережную подзону (междуречье рек Кинель и Самара). Зона, хотя и  относится к зоне так называемого «рискованного земледелия» (два-три года  из пяти бывают засушливыми), тем не менее, характеризуется благоприятными условиями для возделывания большинства сельскохозяйственных культур.

### 2.1.10. Ресурсы животного мира

Природные условия муниципального района Богатовский благоприятны для размножения и обитания охотничьей фауны.

На территории сельского поселения в границах Кутулукского охотничьего хозяйства обитают животные, отнесенные к охотничьим ресурсам: косуля, заяц-русак, серая куропатка, водоплавающая дичь; единично встречаются лось, лисица, корсак, хори степной и лесной, бобр, норка.

Пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, осуществляют следующие организации: ООО «Инвестфонд» и Общество охотников и рыболовов «Отрада».

Постановлением Правительства Самарской области от 23.06.2010 № 269 создано государственное бюджетное учреждение Самарской области «Управление охотничьих и водных биологических ресурсов», предметом деятельности которого, в частности, является проведение мероприятий по охране объектов животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания, а также водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах Самарской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды Самарской области от 10.11.2009 № 122 утверждена ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011 - 2013 годы, основной целью которой является улучшение экологической обстановки на территории Самарской области, сохранение и восстановление растительности и животного мира через совершенствование системы государственного управления особо охраняемых природных территорий Самарской области.

### 2.1.11. Особо охраняемые природные территории

Согласно реестру особо охраняемых территорий регионального значения Самарской области в границах  сельского поселения Арзамасцевка находятся следующие памятники природы регионального значения: Кутулукская дубрава, Кутулукские яры и Урочище «Каменное».

Памятник природы регионального значения «Кутулукская дубрава» утвержден постановлением Правительства Самарской области от 31.12.2009 № 722.

Площадь памятника природы составляет 74,9 гектара.

Расположение:  сельское поселение Арзамасцевка, в 5 км северо-восточнее с. Беловка и в 5 км севернее с. Знаменка, в овражном понижении на склоне водораздела, примыкающем к Кутулукскому водохранилищу с северной стороны.

Памятник природы включает древесную растительность естественного происхождения, кустарники, травянистую растительность, флору и фауну, в том числе редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, животных и грибов.

Основные черты природы: старовозрастной байрачный колок в балке на южном склоне водораздела, обращенного к долине р. Кутулук. Возраст основной лесообразующей породы — дуба обыкновенного 50-90 лет и старше, также присутствует липа сердцевидная, клен платановидный, осина. Среди кустарников — малина, шиповник, терн, бересклет бородавчатый и крушина ломкая. На границе леса типичное луговое разнотравье: перловник поникающий, лабазник обыкновенный, вязель разноцветный, зверобой продырявленный, синеголовник плосколистный, буквица лекарственная, душица обыкновенная. Коровяк восточный, подмаренник настоящий, колокольчик рапунцелевидный, пиретрум щитковый. Под пологом леса травостой сильно разрежен, встречаются отдельные популяции ландыша майского, сныти обыкновенной и подмаренника вздутоплодного с участием осоки волосистой, чины весенней и колокольчика персиколистного. На правом склоне балки находится обустроенный родник.

Фауна типичная для региона. Отмечены канюк, луговой линь.

К основным объектам охраны относятся старовозрастной широколиственный лес, дуб обыкновенный, как основная лесообразующая порода; места обитания видов животных. Занесенных в Красную книгу Самарской области, в частности совка сплюшка.

Значение памятника природы: ресурсоохранное; научное; эстетическое; рекреационное.

Памятник природы регионального значения «Кутулукские яры» утвержден распоряжением Главы администрации Самарской области от 06.05.1993 г.  426-р.

Площадь памятника 152,9 га. Расположен в 0,5 км северо-восточнее п.Кузьминовка и примыкает к северо-западной части с. Беловка  сельского поселения Арзамасцевка.

Памятник природы представляет собой коренной берег р.Кутулук со склонами южной и юго-восточной экспозиции. Увалы чередуются с долинами оврагов, выходящих устьями к реке. Водораздел сложен породами верхней перми, местами очевидны их обнажения в виде красных глин татарского яруса.

Распространены настоящие степи: разнотравно-типчаково-ковыльные и  разнотравно-ковыльные; на самых крутых, эродированных участках рельефа - каменистые степи с редкими видами растений. В ковыльных степях доминирует ковыль Лессинга и волосатик, в разнотравье отмечается высокое видовое разнообразие астрагалов, включая редкие виды.

Пологие склоны покрыты  разнотравно-типчаково-ковыльными степями, где доминирующим злаком является ковыль Лессинга, субдоминантом - типчак. Также нередко встречается ковыль тырса. Разнотравье составляют типичные степные виды — осока приземистая, ленец полевой, астрагал разнообразный, астрагал эспарцетный, резак обыкновенный. На крутых. Обрывистых участках распространены каменистые степи с участием прутняка стелющегося, лапчатки песчаной, астрагала яйцеплодного, астрагала камнеломкового, копеечника крупноцветкового. В ложбинах отмечено луговое разнотравье.

Фауна типичная для региона. Отмечены канюк и луговой линь.

Основными объектами охраны памятника природы являются каменистая степь, места обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области, а именно: астрагал длинноножковый, копеечник крупноцветковый; совка треугольная степная, совка мелкая желтоватая.

Памятник природы регионального значения «Урочище «Каменное» утвержден распоряжением Главы администрации Самарской области от 06.05.1993 г. № 426-р. Площадь памятника природы 101, 9 га.

Расположение: в 5 км северо-западнее с.Беловка  сельского поселения Арзамасцевка.

Урочище «Каменное» представляет собой лесостепную балку на водоразделе. С приподнятым правым и низким, выположенным левым склонами. Склоны покрыты разнотравно-ковыльными степями, значительную часть занимают типчаковые степи, встречаются каменистые. Из ковылей доминирует ковыль Лессинга и тырса.

Сами склоны балки покрыты разнотравно-типчаково-ковыльной степью с доминированием ковыля Лессинга и овсяницы валисской. Среди злаков отмечены ковыль волосовидный (тырса) и тонконог жестколистный. Разнотравье относительно бедное, состоящее из типичных представителей настоящих степей: ушанка  башкирская, лапчатка серебристая, астрагал камнеломковый. По дну балки протекает ручей, поэтому там можно встретить влаголюбивые виды растений: ива пепельная, вейник наземный, тростник южный, камыш озерный.

К основным объектам охраны относятся каменистая степь, места обитания видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Самарской области: тонконог жестколистный, ушанка башкирская, истод сибирский, дыбка степная.

Значение памятников природы: ресурсоохранное; научное; эстетическое; рекреационное.

### 2.1.12. Природные рекреационные ресурсы

Территория сельского поселения Арзамасцевка в целом достаточно благоприятна для развития рекреационной деятельности.

В границах сельского поселения протекает р. Кутулук. Акватория и пойма реки Кутулук и Кутулукское водохранилище используются жителями для отдыха и рыболовства. Продолжительность купального сезона составляет 60–90 дней.

На территории сельского поселения расположены три памятника природы регионального значения Самарской области: Урочище «Каменное», Кутулукская дубрава и Кутулукские яры.

В связи с тем, что региональные особо охраняемые природные территории обладают уникальными и относительно слабо освоенными природными комплексами, поддержание на них особого режима охраны и, в то же время, возможность посещения их жителями, обуславливают их наибольший рекреационный и эколого-просветительский потенциал.

Особенностью особо охраняемых природных территорий регионального значения является их неполное изъятие из хозяйственного использования, сочетание экономического и природоохранного аспектов в концепции их функционирования.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах памятника природы, а также иные физические, юридические и должностные лица обязаны соблюдать установленный в памятнике природы режим особой охраны и несут за его нарушение ответственность, установленную законодательством.

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» на территории, на которой находится памятник природы, запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

Территория сельского поселения Арзамасцевка используется для такого вида рекреационной деятельности как охота, за исключением памятников природы регионального значения.

Сравнительно небольшое по размерам Кутулукское охотничье хозяйство занимает площадь около 8000,0 га вокруг Кутулукского водохранилища, которое является старейшим в области искусственным водоемом.  Рельеф местности слабоволнистый.

Кутулукское водохранилище вместе с рекой Кутулук занимает четвертую часть площади хозяйства. На остальной территории находятся преимущественно полевые угодья. Крупный лесной массив расположен в восточной части хозяйства.

Основные виды охотфауны представлены косулей, зайцем-русаком, серой куропаткой водоплавающей дичью. Единично встречаются лось, лисица, корсак, хори степной и лесной, бобр, норка. В водохранилище обитают щука, окунь, лещ, плотва, сазан, карп и другие виды рыб.

## 2.2. Население и трудовые ресурсы

Определение направленности развития сельского поселения Арзамасцевка предполагает проведение анализа динамики численности его населения.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в поселении, необходимо проанализировать демографические процессы в динамике за последние несколько лет.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Основные изменения в демографической структуре Самарской области начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.

За последние 10 лет (с 2002 года) численность населения Самарской области сократилась на 25,67 тыс. чел. или на 0,7 %. Для области характерна естественная убыль населения, которая не покрывается положительным миграционным приростом.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему будет увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается.

Снижение численности населения муниципального района Богатовский происходит более высокими темпами, чем в целом по Самарской области, с 2002 г. население сократилось на 1,6 тыс. чел. или на 10,1 %.

Для муниципального района Богатовский также характерна естественная убыль населения, в 2011 г. показатель естественной убыли составил -5,1 чел. на 1 тыс. населения, смертность превысила рождаемость в 1,4 раза. Показатели естественного движения населения по муниципальному району приведены на рисунке 2.2.1.

Рисунок 2.2.1. Показатели естественного прироста Самарской области и муниципального района Богатовский

С 1997 по 2011 гг. показатели естественного движения населения муниципального района отличались от средних показателей по области. Уровень смертности часто превышал региональные показатели, в то время как уровень рождаемости оказывался ниже их. Только в 2010 году районные показатели рождаемости перекрыли региональный порог, однако эффективность воспроизводственных процессов снизилась за счет существенного превышения смертности.

Распределение населения муниципального района Богатовский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется прежним, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В муниципальном районе Богатовский доля стариков превышает долю молодого населения: 26,2 % против 16,4 %, Таким образом, разрыв составляет 9,8 %, что на 2,7 % выше среднего показателя по сельскому населению Самарской области (7,1 %). Доля трудоспособного населения в районе на 2,5 % ниже среднего областного показателя.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Богатовский примерно на 1,4 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

В 2010 году в Самарской области миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4 % из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6 % – международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения.

Миграционные процессы в муниципальном районе Богатовский на протяжении периода «перестройки» характеризовались высоким притоком населения, который покрывал естественную убыль населения. В 2001 году миграционный прирост заметно снизился, в 2010 году сальдо миграции стало отрицательным.

Рисунок 2.2.2. Показатели миграционного прироста муниципального района Богатовский

Население муниципального района Богатовский отличается некоторым национальным разнообразием, несмотря на то, что русское население является преобладающим, и составляет 89,1 %. Около 2,6 % населения муниципального района – мордва; 0,6 % – белорусы; 1,7 % – татары; 1 % – чуваши; 1,6 % – украинцы; 1,2 % – армяне.

Демографическое развитие сельского поселения Арзамасцевка

Численность населения сельского поселения Арзамасцевка на 01.01.2012 г. составила 1 919 чел., в том числе в населенных пунктах:

– с. Аверьяновка – 436 чел. (22,7 %);

– с. Арзамасцевка – 619 чел. (32,3 %);

– с. Беловка – 639 чел. (33,3 %);

– пос. Бирюковка – 0 чел.;

– с. Знаменка – 5 чел. (0,3 %);

– пос. Кузьминовка – 4 чел. (0,2 %);

– пос. Кутулукский – 113 чел. (5,9 %);

– пос. Мичуриновка – 103 чел. (5,4 %).

Среди сельских поселений муниципального района Богатовский поселение занимает 2-е место по численности населения, в поселении проживает примерно 13,8 % жителей муниципального района.

Тенденции демографического развития сельского поселения Арзамасцевка отличаются от среднего по муниципальному району. С 2004 по 2011 г. в численность населения в поселении выросла на 37 чел. или 1,9 % (рисунок 2.2.3).

Рисунок 2.2.3. Динамика численности населения сельского поселения Арзамасцевка, чел. (на начало года)

Важными причинами изменения численности населения в поселении являются показатели рождаемости и смертности. Последние 6 лет показатели отличаются от средних по муниципальному району (рисунок 2.2.4).

Коэффициенты рождаемости и смертности в поселении в 2011 г. находились на уровне ниже среднего по муниципальному району.

Естественная убыль населения в поселении в 2011 году составила -5,8 чел. на 1 тыс. населения при средней по муниципальному району -5,1. Коэффициент рождаемости в динамике растет, коэффициент смертности снижается.

Рисунок 2.2.4. Динамика естественного движения населения сельского поселения Арзамасцевка

Наиболее высокие возрастные коэффициенты смертности приходятся на мужчин и женщин старше трудоспособного возраста, доля которых в поселении в 2011 году составляет 49,8 % (таблица 2.2.1).

Таблица 2.2.1. Возрастная структура населения сельского поселения Арзамасцевка

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | Процентный состав, % |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 292 | 15,2 |
|  | до 6 лет | 65 | 3,4 |
|  | от 7 до 15 | 150 | 7,8 |
|  | от 16 до 17 лет | 77 | 4 |
| II. | Из общей численности населения: | 1919 | 100 |
| 1 | Население моложе трудоспособного возраста | 292 | 15,2 |
| 2 | Население трудоспособного возраста: | 672 | 35 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 306 | 15,9 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 366 | 19,1 |
| 3 | Население старше трудоспособного возраста: | 955 | 49,8 |
|  | женщины старше 54 лет | 508 | 26,5 |
|  | мужчины старше 59 лет | 447 | 23,3 |

Доля лиц младше трудоспособного возраста составляет 15,2 %. Наблюдается деформация возрастно-половой структуры населения, а, следовательно, и всей системы его воспроизводства, существенное изменение возрастного состава населения и его дальнейшее старение, следствием чего является увеличение смертности и снижение рождаемости.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

Последние 8 лет в сельском поселении Арзамасцевка наблюдается стабильный положительный миграционный прирост, покрывает естественную убыль населения. В 2011 г. показатель миграционного прироста составил 9,9 чел. на 1 тыс. населения.

Трудовые ресурсы

Доля лиц трудоспособного возраста в сельском поселении Арзамасцевка составляет 35 % (672 чел.), при среднем показателе по муниципальному району – 57,4 %.

Большая часть населения занята в сельском хозяйстве, в том числе на предприятиях агропромышленного комплекса – 212 чел., фермерских хозяйствах, часть населения занята в личном подсобном хозяйстве (726 хозяйств). Остальная часть экономически активного населения занята в сфере государственного управления, образования, здравоохранения, розничной торговли и прочих видах экономической деятельности.

Часть трудоспособного населения выезжает на работу за пределы поселения.

Сведения о занятости населения сельского поселения Арзамасцевка в организациях муниципальной формы собственности по данным статистики приведены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2. Динамика занятости населения сельского поселения Арзамасцевка в 2008–2011 гг.

| Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности, в том числе: | 75 | 73 | 77 | 80 |
| Раздел L Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Раздел M Образование | 69 | 66 | 70 | 72 |

Основные демографические тенденции:

1. Для сельского поселения Арзамасцевка характерна естественная убыль населения (в 2011 году составила -5,8 чел. на 1 тыс. населения), Коэффициент рождаемости в динамике растет, коэффициент смертности снижается.

2. Деформация возрастно-половой структуры населения: уменьшение доли лиц моложе трудоспособного возраста (в 2011 году – 15,2 %), высокая доля лиц старше трудоспособного возраста (в 2011 году – 49,8 %), на которых приходится самый высокий коэффициент смертности. Старение населения носит устойчивый характер.

3. Для поселения характерен положительный миграционный прирост, который носит устойчивый характер, покрывает естественную убыль населения, в 2011 г. составил 9,9 чел. на 1 тыс. населения.

4. С 2004 года (за последние 8 лет) численность населения выросла на 37 чел. или 1,9 %.

## 2.3. Историко-культурный потенциал

### 2.3.1. Краткая историческая справка

Заселение территории современного муниципального района Богатовский началось в середине XVII века, в связи со строительством двух крепостей (Красносамарской и Борской) для защиты от кочевников.

В 1751 году между крепостями на половине пути была основана слобода Богатый Умет. Первыми поселенцами слободы были беглые крестьяне, переселенцы из Нижегородского, Арзамаского и других уездов. Название слободы произошло от сочетания «умет», т.е. укрытие от непогоды и «богатое», место, где тянулся большой сосновый лес, в котором было много зверя, рыбы, дичи. Кроме того через Богатый Умет проходила Большая Московская дорога от Самары до Оренбурга. В Богатом Умете находилась почтовая станция.

В период с 1767 г. по 1772 г. П.С.Обухов купил казенные земли и основал селение Павловка. В 1770-ом году на средства П.С.Обухова построена деревянная церковь во имя Знамения Божьей Матери. По церкви село назвали Знаменским (Знаменка).

С. Знаменка является старейшим из селений современного муниципального района Богатовский. Никольский родник у села Знаменка – одно из известных и почитаемых святых мест в Самарской области. Местное предание гласит, что около 1870 г. в роднике под водой явилась чудотворная икона святого Николая Мирликийского, ее нашел пастух и сообщил настоятелю Знаменской церкви. Икону подняли из родника и перенесли в церковь села Знаменка. Позднее построили над родником часовню, а вокруг родника – дубовый сруб. К роднику стали съезжаться на молитву со всех поволжских губерний, а приход с. Знаменка, благодаря этому, считался одним из самых богатых в Самарской епархии. Часовня святого Николая была разрушена в 1931 году. Но вплоть до 70-х годов народ продолжал собираться у родника.

С. Арзамасцевка возникло на реке Кутулук около 1827 года – название селения имеет фамильную основу, производную от нижегородского город Арзамас (арзамасец, Арзамасцев).

Село Беловка располагается на правом берегу реки Кутулук, напротив села Арзамасцевка. Основано русскими крестьянами однодворцами в 1827-ом году. Под поселение государственных крестьян казна изъяла часть помещичьих земель от села Знаменское, на которых возникла Беловка. Эта земля была предоставлена переселенцам из села Чурюкова Юрьевской волости Козловского уезда Тамбовской губернии.

В 1862 году в с. Беловка при церкви Покрова Пресвятой Богородицы было открыто сельское церковное училище, в котором обучались 10 мальчиков. Училище существовало до 1869 г. В 1887 году при церкви была открыта смешанная церковно-приходская школа. С 1898 года школа помещалась в собственном здании, построенном на средства сельчан.

В конце 1965 года из Богатовского района выделился Борский район. Районным центром стал поселок Павловка, который затем был переименован в Богатое.

В соответствии с законом Самарской области от 4 февраля 2005 г. № 5-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Богатовский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении границ» сельское поселение Арзамасцевка вошло в состав муниципального района Богатовскийский и включает в себя 8 населенных пунктов – с. Аверьяновка, с. Арзамасцевка, с. Беловка, пос. Бирюковка, с. Знаменка, пос. Кузьминовка, пос. Кутулукский, пос. Мичуриновка, с административным центром в с. Арзамасцевка.

### 2.3.2. Объекты культурного наследия

На территории сельского поселения Арзамасцевка расположено 5 выявленных объекта культурного наследия (памятники археологии).

Перечень объектов культурного наследия с их основными характеристиками представлен в таблице 2.3.2.1.

Таблица 2.3.2.1. Выявленные объекты культурного наследия (памятники археологии) на территории сельского поселения Арзамасцевка

| № п/п | Наименование | Типология | Населенный пункт | Размещение | Дата | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аверьяновка I | курган одиночный | Аверьяновка | 3 км с | не определена | 0,00 |
| 2 | Аверьяновка I | курганный могильник | Аверьяновка | ю окраина | не определена | 0,00 |
| 3 | Аверьяновка II | курганный могильник | Аверьяновка | 3 км сз | III тыс. до н.э. | 0,00 |
| 4 | Мичуриновка I | курганный могильник | Мичуриновка | 0,3 км ююв | не определена | 3,00 |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2009 году. |
| 5 | СтраховоI | курганный могильник | Страхово | 2 км з | не определена | 0,00 |

## 2. 4. Современное использование территории.

### 2.4.1. Производственный потенциал

Факторами, влияющими на развитие сельского поселения Арзамасцевка являются экономико-географическое и транспортное положение, производственный потенциал,  обеспеченность природными и трудовыми ресурсами.

Население сельского поселения Арзамасцевка на 01.01.2012 года составляет 1919 человек (13,7 % от общей численности населения муниципального района Богатовский), в том числе трудоспособное население 663 чел.(34,5 % от общего числа жителей поселения)

Административный центр сельского поселения – поселок Арзамасцевка, расположен в 14 км от с. Богатое – административного центра муниципального района Богатовский, и в 106 км от областного центра г. Самара, которые являются основными рынками сбыта сельскохозяйственной продукции.

Населенные пункты поселения, кроме поселка Бирюковка, села Знаменка и поселка Кузьминовка, связаны с административным центром муниципального района дорогами с твердым покрытием.

Природно-климатические условия на территории муниципального района Богатовский, в том числе на территории сельского поселения Арзамасцевка,  являются в целом благоприятными для ведения сельского хозяйства.

Почвы на территории сельского поселения Арзамасцевка представлены черноземами обыкновенными, черноземами типичными, серыми лесными почвами, пойменными и лугово-черноземными почвами, солонцами.

Промышленное производство.

Общая характеристика промышленного производства на территории муниципального района Богатовский.

В 2011 году предприятиями промышленности муниципального района Богатовский  отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг  на сумму 73,975  млн.руб., что составляет 62 %  в действующих ценах к уровню 2010 года (по разделу D «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности).

Основными предприятиями данного сектора экономики муниципального района являются ЗАО "Поволжское агропромышленное объединение", ЗАО "Богатовский мукомольный завод" и предприятие по производству стройматериалов – ООО "Стройдеталь".

В 2011 году  предприятиями перерабатывающей промышленности произведено растительного  масла  25502 тонны на 52 192 тыс.руб.,  муки – 2870 тонны на сумму 10702 тыс.руб. и кирпича – 939 тыс.штук на сумму 6597 тыс. рублей, хлебобулочных изделий    –130 тонн   на сумму 4484 тыс.руб.

Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала предприятий перерабатывающей промышленности на территории муниципального района Богатовский в 2011 году составила 474 человека.

Промышленное производство на территории сельского поселения Арзамасцевка.

На территории сельского поселения Арзамасцевка промышленные предприятия отсутствуют.

Сельское хозяйство.

Общая характеристика сельского хозяйства на территории муниципального района Богатовский.

Основным направлением экономики муниципального района является сельское хозяйство.

В данном секторе экономики муниципального района осуществляют деятельность  11 сельскохозяйственных предприятий: 4 сельскохозяйственных  производственных кооператива (СПК), 6 обществ с ограниченной ответственностью, 1 государственное предприятие и 22 фермерских хозяйства.

На территории муниципального района зарегистрировано 6745 личных подсобных хозяйств.

На 01.01.2012 года в сельскохозяйственной сфере муниципального района Богатовский было занято 1090 человек (17,4 % от общего числа занятых в экономике муниципального района).

В сельскохозяйственном производстве муниципального района находится 66,044 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них – 51,278  тыс. га пашни.

Посевная площадь всех категорий хозяйств муниципального района составляет 37855 га, в т.ч. сельскохозяйственных предприятий – 22368 га, крестьянских (фермерских) хозяйств – 14776 га, личных подсобных хозяйств – 711 га.

В 2011 году зерновые культуры на территории муниципального района были размещены на посевной площади 20820 га, подсолнечник –  на посевной площади 8135 га, картофель – на посевной площади 467 га, овощи – на посевной площади 300 га.

В муниципальном районе в хозяйствах всех категорий имеется:

–  КРС (голов) – 5542, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях – 2883, личных подсобных хозяйствах населения	– 2488, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 171;

– свиней (голов) – 8197, в  т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях – 2350, личных подсобных хозяйствах населения – 4091, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 1756;

– овец и коз (голов) – 696, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях – 198, личных подсобных хозяйствах населения	498;

– птицы (голов) – 163687, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях –127903,  личных подсобных хозяйствах населения – 35484, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 300.

Сельскохозяйственные предприятия муниципального района специализируются на выращивании зерновых культур и подсолнечника.

Картофель и яйца полностью производятся в личных подсобных хозяйствах муниципального района, овощи – 98,6 % .

За 2011 год в муниципальном районе в хозяйствах всех категорий произведено:

основных продуктов растениеводства (тонн):

– зерновых культур (в весе после доработки) - 20345, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях – 4590, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 15755;

– подсолнечника – 9649, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях – 8444, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 1205;

– картофеля – 4469, в т.ч. в личных подсобных хозяйствах населения – 4469;

– овощей – 4616, в т.ч. в личных подсобных хозяйствах населения – 4551, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 65;

основных продуктов животноводства:

– мяса (в живом весе, тонн) – 5813 в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях – 2873, личных подсобных хозяйствах населения – 2697, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 	243;

– молока (тонн)  – 7268,  в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях – 2434, личных подсобных хозяйствах населения – 4479, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 355;

– яиц – 4118 (тыс.шт.), в т.ч. в личных подсобных хозяйствах населения –	4118.

Объем валовой продукции сельского хозяйства  во всех категориях хозяйств за 2011 год в денежном выражении составил 691,1 млн. руб. или 135 % к уровню прошлого года, в том числе растениеводства – 292,9 млн. руб. (117,4%);   животноводства –  398,2 млн. руб. (152 %).

В 2011 году  за счет частных инвестиций проведена реконструкция старых и строительство новых животноводческих помещений. Завезено 738 голов нетелей с высокой продуктивностью и высоким генетическим потенциалом из Финляндии.

Высокие показатели в производстве продукции животноводства добились  ФГУП ГНП ЦСКБ «Прогресс», СПК «Арзамасцевский», СПК «Аверьяновский», КФХ Мучкаева Е.А.,  КФХ Щербакова Л.И.

В структуру  посевных площадей введены новые  перспективные высокорентабельные культуры: зерновое сорго, нут, рапс, соя, расторопша, просо, лён и другие. Это позволило стабилизировать ценовую политику и финансовое благополучие сельскохозяйственных предприятий.

По итогам 2011  года    сельскохозяйственными предприятиями   района  получена незначительная прибыль.

Основная доля сельскохозяйственной продукции в сельском поселении Арзамасцевка произведена и переработана предприятиями малого и среднего бизнеса.

Малое и среднее предпринимательство.

Малый и средний бизнес является основой социально-экономического развития муниципального района Богатовский.

Постановлением главы муниципального района Богатовский Самарской области от 11.05.2010 года № 587 утверждена районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Богатовский Самарской области» на 2010-2012 годы», реализация которой обеспечивает государственную и муниципальную поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, включая имущественную и информационную поддержку,  субсидирование и льготное налогообложение  субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций в муниципальный район в рамках профильных федеральных и областных целевых программ.

Количество  малых предприятий и организаций малого бизнеса в 2011 году составило 129. Количество предпринимателей  без образования юридического лица – 452 человека (102,5 % к соответствующему периоду прошлого года).

Численность занятых в сфере малого бизнеса – 2141 человек, или 34,2% от общего количества работающих, из них среднесписочная численность работников, занятых на средних и малых  предприятиях  1445 человек.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг собственными силами малых предприятий на сумму 521600 тыс. руб. Оборот малых предприятий составил  232,8 % к уровню прошлого года.

За 2011 год поступления единого налога на вмененный доход,  налога на доходы физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью соответственно составили 3231 тыс. руб. и 336 тыс. руб.

По данным администрации сельского поселения Арзамасцевка  в сельскохозяйственной сфере осуществляют деятельность следующие предприятия малого бизнеса:

– СПК «Аверьяновский», с. Аверьяновка, виды деятельности – растениеводство и животноводство, среднесписочная численность в 2011 году –	70 человек;

– СПК «Арзамасцевский»,  с. Арзамасцевка, 	виды деятельности – растениеводство и животноводство, среднесписочная численность в 2011 году – 57 человек;

– СПК «Беловский»,  с. Беловка, 	вид деятельности – растениеводство,  среднесписочная численность в 2011 году – 55 человек;

– ООО «Радна»,  с. Беловка, виды деятельности – растениеводство и животноводство, среднесписочная численность в 2011 году – 30 человек;

На территории поселения в сфере растениеводства (производство зерновых культур) осуществляют деятельность 2 фермерских хозяйства.

ООО «Радна» является одним из крупнейших животноводческих комплексов в Самарской области. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве составляет более 1500 голов, в том числе 755 дойных коров породы айшир и голштин.

В производство внедрена современная техника, доение коров происходит с использованием доильных роботов. В роботизированном коровнике содержатся 235 голов дойного стада.

В таблице 2.4.1.1 приведены объекты производственной сферы, расположенные на территории поселения.

Таблица 2.4.1.1.

| № п/п | Наименование объекта, мощность, назначение | Местоположение (населённый пункт) | Состояние объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| 1 | Ферма КРС СПК «Аверьяновский» (400 голов) | с. Аверьяновка | действующий |
| 2 | Зерноток СПК «Аверьяновский» |  | действующий |
| 3 | Механизированный двор СПК «Аверьяновский» |  | действующий |
| 4 | Ферма КРС СПК «Арзамасцевский» (на 400 голов) | с. Арзамасцевка | действующий |
| 5 | Механизированный двор СПК «Арзамасцевский» |  | действующий |
| 6 | Механизированный зерноток СПК «Арзамасцевский» |  | действующий |
| 7 | Механизированные мастерские, гаражи | п. Кутулукский | действующий |
| 8 | Зерноток, механизированный двор СПК «Беловский» | с. Беловка | действующий |
| 9 | Ферма КРС ООО «Радна» (до 1500 голов) |  | действующий |
| 10 | Механизированный двор | п. Мичуриновка | действующий |
| 11 | Фруктохранилище |  | действующий |
| 12 | Зерносклад | с. Аверьяновка | действующий |
| 13 | Механизированные мастерские |  | действующий |
| 14 | Механизированный двор, зерносклад |  | действующий |

Личные подсобные хозяйства.

В поселении зарегистрировано 727 личных подсобных хозяйств населения (10,8 % от общего количества ЛПХ муниципального района), в том числе в селе Арзамасцевка – 224, в селе Аверьяновка – 162, в селе Беловка – 253, поселке Кутулукском – 39, в поселке Мичуриновка – 45, в пос. Кузьминовка – 3, в селе Знаменка – 1.

В личных подсобных хозяйствах поселения по состоянию на 01.07.2012 года содержится голов: крупного рогатого скота – 489, в том числе коров – 158; свиней – 1000; коз и овец – 110;  птицы – 7812.

Садоводческие и дачные некоммерческие объединения граждан.

Садоводческие и дачные некоммерческие объединения граждан на территории поселения отсутствуют.

Выводы

1. Основу производственного потенциала сельского поселения Арзамасцевка составляют предприятия по производству сельскохозяйственной продукции и крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства.

2. Основными проблемами, сдерживающими развитие сельскохозяйственного производства на территории сельского поселения Арзамасцевка, являются:

–  непостоянный (стихийный) спрос на продукцию сельского хозяйства;

– цены на продукцию сельского хозяйства «диктуют» предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности;

– рост цен на материальные ресурсы опережает рост цен на продукцию сельского хозяйства;

– отток населения из сельской местности и снижение квалификационного уровня персонала, занятого на сельскохозяйственных предприятиях.

3. Значительная доля сельскохозяйственной продукции в сельском поселении Арзамасцевка производится в личных подсобных хозяйствах.

### 2.4.2. Транспортная инфраструктура

### 2.4.2.1. Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, характеристики которых отражены в таблице 2.4.2.1.1.

Таблица 2.4.2.1.1. Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения на территории сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области

| № п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность, км | Асфальто-бетонные, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отрадный - Богатое | 22,02 | 22,02 |
| 2 | «Отрадный – Богатое» - Беловка | 1,150 | 1,150 |
| 3 | «Отрадный – Богатое» - Аверьяновка | 3,964 | 3,964 |
| 4 | «Отрадный – Богатое» - Мичуриновка | 7,084 | 7,084 |
| 5 | «Отрадный – Богатое – Мичуриновка» - Арзамасцевка | 1,3 | 1,3 |

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального района являются автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования  федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог.

В настоящее время связь до малых населенных пунктов Знаменка, Бирюковка, Кузминовка осуществляется по «безхозяйным» дорогам с грунтовым покрытием, которые по своим признакам (в соответствии с действующим законодательством), являются автомобильными дорогами местного значения муниципального района.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района может утверждаться органом местного самоуправления муниципального района.

Объектов трубопроводного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта на территории поселения нет.

### 2.4.2.2.Улично-дорожная сеть

Характеристики улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений (ИДС) на улично-дорожной сети в  сельском  поселении  Арзамасцевка  муниципального  района  Богатовский  Самарской  области приведены в таблицах  2.4.2.2.1 и 2.4.2.2.2.

.

Таблица  2.4.2.2.1. Улично-дорожная сеть  в  сельском  поселении  Арзамасцевка  муниципального  района  Богатовский  Самарской  области

| №/№ п/п | Улично-дорожная сеть | Идентификацион-ный номер | Общая протяжен-ность, км | В том числе |  |  | Территориальное расположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Асфальто- бетонные, км | Грунтово- щебеноч-ные, км | Грунто-вые, км |  |
| С. Арзамасцевка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | по ул. Некрасова | 36 206 804 ОП МП 6313-001 | 2 | 2 | - | - | от дома № 1 до дома № 129 |
| 2 | ул. Садовая | 36 206 804 ОП МП 6313-002 | 1,9 | 1,9 | - | - | от дома № 1 до дома № 100 |
| 3 | ул. Школьная | 36 206 804 ОП МП 6313-003 | 1,1 | 1,1 | - | - | от дома № 1 до дома № 43 |
| 4 | ул. Чапаева | 36 206 804 ОП МП 6313-004 | 1 | - | - | 1 | от дома № 1 до дома № 15 |
| 5 | ул. Советская | 36 206 804 ОП МП 6313-005 | 0,73 | 0,73 | - | - | от дома № 1 до дома № 83 |
| 20 | между ул. Школьной и ул. Некрасова | 36 206 804 ОП МП 6313-020 | 0,4 | 0,4 | - | - | восточная часть села |
| 21 | между ул. Школьной и ул. Некрасова | 36 206 804 ОП МП 6313-021 | 0,35 | 0,35 | - | - | западная часть села |
| 22 | между ул. Некрасова и река Кутулук | 36 206 804 ОП МП 6313-022 | 0,2 | 0,2 | - | - | между ул. Некрасова и река Кутулук |
| 31 | по ул. Школьная (между домовая) | 36 206 804 ОП МП 6313-0031 | 1 | - | - | 1 | (центральная часть села ) |
| 30 | Дорога от трассы Арзамасцевка – Мичуринова через плотину Кутулукского участка Волжского ФФГБУ «Самарамелиоводхоз» до улицы Некрасова села Арзамасцевка | 36 206 804 ОП МП 6313-030 | 3 | - | - | 3 | от трассы Арзамасцевка –Мичуринова через плотину Кутулукского участка Волжского ФФГБУ «Самарамелиоводхоз» до улицы Некрасова села Арзамасцевка |
|  | Итого |  | 10,95 | 5,95 | - | 5 |  |
| С. Аверьяновка |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Молодежная | 36 206 804 ОП МП 6313-006 | 0,8 | 0,8 | - | - | от дома № 1 до дома № 24 |
| 7 | ул. Советская | 36 206 804 ОП МП 6313-007 | 1,27 | 1,27 | - | - | от дома № 83 до дома № 101 |
| 8 | ул. Первомайская | 36 206 804 ОП МП 6313-008 | 2,5 | 2,5 | - | - | от дома № 1 до дома № 53 |
| 9 | ул. Октябрьская | 36 206 804 ОП МП 6313-009 | 1,1 | - | - | 1,1 | от дома № 1 до дома № 19 |
| 23 | между ул. Первомайской и ул. Советской | 36 206 804 ОП МП 6313-023 | 0,4 | 0,4 | - | - | между ул. Первомайской и ул. Советской |
| 24 | между ул. Советской и ул. Октябрьской | 36 206 804 ОП МП 6313-024 | 0,5 | - | 0,5 | - | между ул. Советской и ул. Октябрьской |
| 25 | между ул. Первомайской и Мехдвором | 36 206 804 ОП МП 6313-025 | 0,9 | 0,9 | - | - | между ул. Первомайской и Мехдвором |
|  | Итого |  | 8,2 | 6,6 | 0,5 | 1,1 |  |
| С. Беловка |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Победа | 36 206 804 ОП МП 6313-010 | 1 | 1 | - | - | от дома № 1 до дома № 58 |
| 11 | ул. Молодежная | 36 206 804 ОП МП 6313-011 | 0,6 | 0,6 | - | - | от дома № 1 до дома № 21 |
| 12 | ул. Школьная | 36 206 804 ОП МП 6313-012 | 1 | 1 | - | - | от дома № 1 до дома № 37 |
| 13 | ул. Октябрьская | 36 206 804 ОП МП 6313-013 | 1,1 | 1,1 | - | - | от дома № 1 до дома № 92 |
| 14 | ул. Ленина | 36 206 804 ОП МП 6313-014 | 1 | 1 | - | - | от дома № 1 до дома № 38 |
| 15 | ул. Советская | 36 206 804 ОП МП 6313-015 | 0,8 | 0,5 | - | 0,3 | от дома № 1 до дома № 25 |
| 16 | ул. Набережная | 36 206 804 ОП МП 6313-016 | 1,9 | - | - | 1,9 | от дома № 1 до дома № 42 |
| 17 | по ул. Рабочая | 36 206 804 ОП МП 6313-017 | 1 | 1 | - | - | от дома № 1 до дома № 14 |
| 26 | между ул. Ленина и ул. Октябрьской | 36 206 804 ОП МП 6313-026 | 0,5 | 0,5 | - | - | между ул. Ленина и ул. Октябрьской |
| 27 | между ул. Школьной и ул. Победы | 36 206 804 ОП МП 6313-027 | 0,3 | 0,3 | - | - | между ул. Школьной и ул. Победы |
| 28 | между ул. Октябрьской и река Кутулук | 36 206 804 ОП МП 6313-028 | 0,6 | 0,6 | - | - | между ул. Октябрьской и река Кутулук |
| 29 | между ул. Победы и Мехдвором | 36 206 804 ОП МП 6313-029 | 0,25 | 0,25 | - | - | между ул. Победы и Мехдвором |
|  | Итого |  | 10,05 | 7,85 |  | 2,2 |  |
| Пос. Мичуриновка |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. Прибрежная | 36 206 804 ОП МП 6313-018 | 0,8 | 0,8 | - | - | от дома № 1 до дома № 35 |
| 32 | по ул. Прибрежная | 36 206 804 ОП МП 6313-032 | 1,5 | - | - | 1,5 | от дома № 1 по ул. Прибрежная до дома № 16 (северная часть поселка вдоль Кутулукского водохранилища) |
|  | Итого |  | 2,3 | 0,8 |  | 1,5 |  |
| Пос. Кутулукский |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. Мелиоративная | 36 206 804 ОП МП 6313-019 | 0,8 | 0,8 | - | - | от дома № 1 до дома № 38 |
|  | Итого |  | 0,8 | 0,8 |  |  |  |
| С. Знаменка |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Дорога от церкви села Беловка включая улицу Обухова села Знаменка | 36 206 804 ОП МП 6313-033 | 7 | - | - | 7 | от церкви села Беловка по ул. Обухова села Знаменка до дома № 14 |
|  | Итого |  | 7 |  |  | 7 |  |
| С. Бирюковка |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Дорога от трассы Отрадный - Богатое включая улицу Сталина села Бирюковка | 36 206 804 ОП МП 6313-034 | 7 |  |  | 7 | по ул. Сталина села Бирюковка до дома № 10 |
|  | Итого |  | 7 |  |  | 7 |  |
| С. Кузьминовка |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Дорога от трассы Отрадный - Богатое включая улицу Чкалова села Кузьминовка | 36 206 804 ОП МП 6313-035 | 5 |  |  | 5 | по ул. Чкалова села Кузьминовка до дома № 15 |
|  | Итого |  | 5 |  |  | 5 |  |
|  | ВСЕГО |  | 51,3 | 22,0 | 0,5 | 28,8 |  |

Таблица  2.4.2.2.2. Характеристики  искусственных дорожных сооружений (ИДС) на улично-дорожной сети  сельского поселения Арзамасцевка

| № п/п | Наимено-вание ИДС | Протя-женность ИДС (м) | Материал ИДС (ж/бет, металлич. и т.п.) | Наименование автомобильной дороги, на которой расположено ИДС | Протя-женность авто- дороги, км | Адрес (местоположение) ИДС | Состояние ИДС (по результатам проведенного обследования спец. организациями) | Балансовая принадлеж- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мост | 10 | металлич. | между селами Беловка и Ар –замасцевка через реку Кутулук | 0,7 | между селами Беловка и Арзамасцевка через реку Кутулук | Требует ремонта | СП Арзамасцевка |
| 2 | мост | 20 | металлич. | по ул Школьная села Ар-замасцевка через реку Кутулук | 1,6 | ул Школьная села Арзамасцевка (с/п Арзамасцевка) | Требует ремонта | СП Арзамасцевка |
| 3 | мост | 20 | металлич. | Отрадный-Богатое-Мичуриновка-Арзамасцевка | 1,3 | Отрадный-Богатое-Мичуриновка-Арзамасцевка –через арык (с/п Арзамасцевка) | Требует ремонта | нет |
| 4 | мост | 15 | ж/бет | Отрадный-Богатое-Мичуриновка-Аверьяновка | 4,0 | Отрадный-Богатое-Мичуриновка-Аверьяновка –через арык(с/п Арзамасцевка) | Требует ремонта | нет |
| 5 | мост | 15 | ж/бет | по селу Аверьяновка | 1,0 | по селу Аверьяновка- через арык | Требует ремонта | нет |
| 6 | труба | 9 | ж/бет | по селу Аверьяновка | 1,1 | с. Аверьяновка ул.Октябрьская | Отремонтирован в 2011 г. | СП Арзамасцевка |

### 2.4.2.3. Транспортное обслуживание населения

На территории муниципального  района Богатовский транспортные услуги оказывают два предприятия, в том числе услуги  по перевозке населения оказывает  предприятие жилищно-коммунального комплекса.

С. Арзамасцевка, с. Беловка, пос. Кутулукский, пос. Мичуриновка охватываются маршрутом общественного транспорта (автобус) Богатое – Аверьяновка. Периодичность рейсов – 2 раза в сутки

Количество проживающего в них населения составляет  99,5 % населения сельского поселения.

Населенные пункты,   не обеспеченные общественным транспортом и подъездами по автомобильным дорогами с твердым покрытием: с. Знаменка – 5 чел, п. Кузьминовка – 4 чел, Бирюковка – 0 чел.

Внешние транспортные связи с областным центром - городом Самара и другими населенными пунктами области жители сельского поселения могут осуществлять автобусными сообщениями:

– от административного центра муниципального района – села Богатое;

– от с. Аверьяновка.

На территории сельского поселения Арзамасцевка объекты дорожного сервиса отсутствуют и строительство их на автомобильных дорогах общего пользования в границах сельского поселения не планируется.

### 2.4.3. Инженерная инфраструктура

Инженерное обеспечение сельского поселения Арзамасцевка включает в себя:

- газоснабжение;

- электроснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение

- теплоснабжение;

- телекоммуникационную инфраструктуру и связь.

### 2.4.3.1. Газоснабжение

Централизованным газоснабжением в сельском поселении Арзамасцевка обеспечены населенные пункты: с. Арзамасцевка, с. Аверьяновка, с. Беловка, пос. Мичуриновка.

1-2. Источником централизованного газоснабжения населенных пунктов сельского поселения Арзамасцевка является АГРС № 6.

Газоснабжение на территории муниципального района Богатовский обеспечивает  ООО  «Средне - Волжская газовая  компания».

Перечень населенных пунктов сельского поселения Арзамасцевка, газифицированных сетевым газом:

- с. Арзамасцевка - ГРП № 28;

- с. Аверьяновка - ГРП № 29;

- с. Беловка – ГРП № 27;

- пос. Мичуриновка – ШГРП № 64.

Не обеспечены централизованным газоснабжением: с. Знаменка, поселки Бирюковка,  Кузьминовка, Кутулукский.

На территории сельского поселения с. Беловка выполняется  реконструкция газопровода низкого давления от перехода через ул. Набережная у д.1 по ул. Набережная до д. 36.

По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП населенных пунктов сельского поселения Арзамасцевка, где регуляторами давления снижается до низкого и по трубопроводам низкого давления поступает к потребителям.

В качестве регуляторов в ГРП и ШГРП используются РДГК – 1- 50 и РДНК – 400.

Для централизованного газоснабжения населенных пунктов природным газом используются стальные и полиэтиленовые газопроводы с подземным и наземным видами прокладки.

В жилых домах установлены счетчики учета расхода газа.

Используется газ на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

### 2.4.3.2. Электроснабжение

Гарантирующим поставщиком электрической энергии в муниципальном районе Богатовский Самарской области  является ОАО "Самараэнерго" по сетям ОАО «МРСК-Волги» – «Самарские распределительные сети" и ЗАО "Самарская  сетевая компания".

Обеспечение  электроснабжением потребителей муниципального района Богатовский Самарской области  осуществляется от подстанции «Богатое»  110/10кВ,  находящейся по адресу с. Богатое, ул. Северная.

Распределение электрической энергии потребителям осуществляется от подстанции «Богатое»    по воздушным фидерам напряжением 10 кВ через понижающие трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ.

Электросетевой компанией, обслуживающей сельское поселение Арзамасцевка, является Богатовский РЭС Волжского ПО.

Все воздушные  линии находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

На территории сельского поселения Арзамасцевка расположено 23 КТП 10/0,4кВ.

Таблица 2.4.3.2.1. Перечень КТП 10/0,4кВ на территории сельского поселения Арзамасцевка

| № п/п | Месторасположение | Количество ТП |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Аверьяновка | 7 |
| 2 | с. Арзамасцевка | 6 |
| 3 | с. Беловка | 4 |
| 4 | пос. Бирюковка | 1 |
| 5 | с. Знаменка | 1 |
| 6 | пос. Кузьминовка | 1 |
| 7 | пос. Кутулукский | 2 |
| 8 | пос. Мичуриновка | 1 |

По техническому состоянию все трансформаторные подстанции пригодны к эксплуатации. Средний коэффициент загрузки трансформаторов – 60-75%.

Общий износ электрических сетей и оборудования составляет ориентировочно 25-30%.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые дома;

- общественные здания и сооружения;

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания;

- производственные объекты;

- наружное освещение.

Для развития электрических сетей, связанного с новым строительством, а также для повышения надежности электроснабжения предусматривается строительство и модернизация ряда подстанций, строительство и реконструкция  распределительных  сетей.

### 2.4.3.3. Водоснабжение

Основным и единственным источником питьевого водоснабжения муниципального района Богатовский  являются подземные источники.

Удельное водопотребление в целом по районам области колеблется в пределах 128 - 350 литров в сутки на человека при среднеобластном показателе 266 литров в сутки на человека. Превышение установленных нормативов для хозпитьевого водоснабжения происходит за счет использования воды на полив приусадебных участков.

Централизованным водоснабжением в сельском поселении Арзамасцевка обеспечены село Арзамасцевка, село Аверьяновка, село Беловка, пос. Кутулукский и пос. Мичуриновка. Не обеспечены: с. Знаменка, пос. Бирюковка и пос. Кузьминовка.

Водозабор осуществляется из 8 артезианских скважин, местоположение и характеристики которых представлены в таблице 2.4.3.3.1.

Таблица 2.4.3.3.1. Местоположение, производительность артезианских скважин и объемы водопотребления в сельском поселении Арзамасцевка.

| № п/п | Населенный пункт поселения | Артезианские скважины |  | Объемы водопотребления в 2011 г., |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, шт. | Производи-тельность, тыс. м3/год | всего тыс. м3/год |
| 1 | с. Арзамасцевка | 3 | 45,0 | 37,5 |
| 2 | с. Аверьяновка | 2 | 30,0 | 25,0 |
| 3 | с. Беловка | 1 | 37,0 | 31,0 |
| 4 | пос. Кутулукский | 1 | 6,7 | 5,5 |
| 5 | пос. Мичуриновка | 1 | 6,8 | 5,5 |

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели, полив.

В настоящее время осуществляется нехватка воды в поселении в летнее время. Это вызывает необходимость изыскания новой площадки водозабора и строительство новых водоводов.

Во всех вышеперечисленных пунктах для нормального обеспечения водой населения необходимо: заменить все вышедшее из строя оборудование и трубопроводы; закольцевать сети и установить пожарные гидранты там, где они отсутствуют.

Протяженность водоводов и уличной водопроводной сети поселения составляет:

– в с. Арзамасцевка – 3 км;

– в пос. Кутулукский – 4 км;

– в пос. Мичуриновка – 2 км;

– в с. Аверьяновка – 4,0 км;

– в с. Беловка – 6,37 км.

Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, производственные цели, пожаротушение и полив.

Все культурно-бытовые здания и часть жилой застройки населенных пунктов поселения имеют внутренний ввод сетей водоснабжения. Часть населения пользуется водой из водоразборных колонок, установленных на водопроводной сети   или за счет индивидуальных колодцев.

Значительный износ водопроводных сетей (более 75%) приводит к большому количеству аварий, что влечет за собой перебои в снабжении водой абонентов, снижение противопожарной безопасности, вероятность в зимнее время срыва в водоснабжении источников тепла, а также к увеличению непроизводительных потерь питьевой воды.

Потери воды в водопроводных сетях вследствие их износа составляют более 30%.

Возможности использование подземных вод для промышленно – технических целей являются в настоящее время ограниченными.

По своему качеству вода из подземных источников является питьевой.

Не все сооружения имеют согласованные и обустроенные зоны санитарной охраны.

Проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения (2,3 пояс)  не разработаны.

Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их большой износ является причиной вторичного загрязнения питьевой воды.

В населенных пунктах с. Знаменка, пос. Бирюковка и пос. Кузьминовка снабжение водой осуществляется из шахтных колодцев и от индивидуальных скважин.

В поселении отсутствует горячее водоснабжение.

Для обеспечения населения питьевой водой высокого качества необходима разработка и реализация мер, обеспечивающих повышение эффективности и надежности работы системы водоснабжения, совершенствование систем подачи и распределения воды, развитие нормативно-правовой базы и хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды, включая:

- установку частотно-регулируемых приводов насосов;

- ревизию запорной арматуры и частичную ее замену на наиболее важных участках;

- замену погружных насосов скважин;

- замену существующих трубопроводов;

- прокладку новых водопроводных сетей.

### 2.4.3.4. Водоотведение

Очистка хозяйственно-бытовых стоков – процесс, который в значительной мере определяет состояние среды обитания населения.

Централизованное водоотведение во всех населенных пунктах сельского поселения Арзамасцевка отсутствует.

Хозяйственно – бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и индивидуальные надворные уборные, откуда вывозятся специализированным автотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора.

Система дождевой канализации в поселении отсутствует.

Отвод дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места.

### 2.4.3.5. Теплоснабжение

Система теплоснабжения потребителей сельского поселения Арзамасцевка включает:

– централизованное теплоснабжение объектов социальной сферы с транспортом тепла через тепловые сети, примыкающие к котельным;

– индивидуальные автономные собственные источники,  в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций, а также миникотельные.

Централизованное теплоснабжение объектов социальной сферы в с. Арзамасцевка и  с. Аверьяновка осуществляет ОАО "ТЭКСО»".

В с. Арзамасцевка теплоэнергию от котельной получают всего четыре здания соцкульбыта (школа, детский сад, клуб, почта).

Протяженность теплотрассы, которая выработала свой нормативный срок и требует замены, составляет более 500 м.

Аналогичная ситуация по котельной в с. Аверьяновка, которая осуществляет теплоснабжение зданий школы, детского сада, клуба, ФАП.

Протяженность тепловых сетей: с. Арзамасцевка –  4,2 км;  с. Аверьяновка – 4,9 км.

Характеристики системы централизованного теплоснабжения сельского поселения Арзамасцевка представлены в таблице 2.4.3.5.1.

Таблица 2.4.3.5.1. Характеристики источников теплоснабжения, тепловых сетей системы централизованного теплоснабжения сельского поселения Арзамасцевка.

| N п/п | Наименование объекта | Кол-во котлов | Марка котлов | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Условный диаметр трубопро-водов, мм | Протяженность сетей в двухтрубном исполнении, метров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Подземная прокладка | Надземная прокладка |
| 1 | Котельная с. Арзамасцевка ул. Школьная, 8А | 2 | НР - 18 | 1,2 Гкал | Ду-114 Ду-89 Ду-57 | Ду-114-397м Ду-89-10м | Ду-89-27м Ду-57-94м |
| 2 | Котельная с. Аверьяновка ул. Советская, 45А | 2 | НР - 18 | 1,2 Гкал | Ду-114 Ду-89 Ду-57 |  | Ду-114-593м Ду-89-10м Ду-57-16м |

Для эффективного использования теплоэнергии существующей системы централизованного теплоснабжения и сокращения затрат на ее производство необходимо строительство модульных котельных в с. Арзамасцевка и с. Аверьяновка, или перевод объектов соцкультбыта на индивидуальное отопление.

В с. Беловка теплоснабжение объектов соцкультбыта осуществляется с использованием модульных котельных, собственниками и эксплуатирующими организациями которых являются муниципальные учреждения социальной сферы (таблица 2.4.3.5.2).

Таблица 2.4.3.5.2. Характеристики объектов теплоснабжения с. Беловка сельского поселения Арзамасцевка.

| № п/п | Наименование объекта | Наименование собственника | Обслуживаемые объекты теплоснабжения | Мощность, Гкал/час | % износа | Протя-женность сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Модульная котельная с. Беловка, ул. Школьная, 27 | МКУ Управление культуры и молодежной политики | Клуб, библиотека | 0,42 | 30 | 120 |
| 4 | Модульная котельная с. Беловка, ул. Школьная, 28 | Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Беловка муниципального района Богатовский Самарской области «детский сад» | Детский сад |  | 30 | 15 |
| 5 | Модульная котельная с. Беловка, ул. Школьная, 30 | ГБУ Общеобразовательное учреждение Самарской области «Средняя общеобразовательная школа с. Беловка муниципального района Богатовский Самарской области» | Школа |  |  | 12 |

В селе Знаменка и поселках Бирюковка, Кузьминовка, Кутулукский и Мичуриновка централизованное теплоснабжение отсутствует.

Каждый потребитель имеет  собственный источник – индивидуальные бытовые  котлы или отопительные печи.

### 2.4.3.6. Телекоммуникационная инфраструктура и связь

Населению сельского поселения Арзамасцевка предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи:

- почтовая связь;

- телефонная связь общего пользования;

- проводное и эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание;

- услуги мобильной телефонной связи;

- услуги доступа в сеть Интернет.

На территории сельского поселения Арзамасцевка имеются АТС в с. Арзамасцевка на 150 номеров и в с. Аверьяновка на 100 номеров.

Отделения почтовой связи имеются в населенных пунктах: с. Арзамасцевка, с. Аверьяновка, с. Беловка.

### 2.4.4. Жилищный фонд

Площадь жилищного фонда в сельском поселении Арзамасцевка на 01.01.2012 г. составляет 42 806 м2 (таблица 2.4.4).

Обеспеченность общей площадью жилищного фонда на 1 жителя по поселению составляет 22,3 м2 на человека.

Таблица 2.4.4.1. Жилищный фонд поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

| № п/п | Населенный пункт | Площадь жилфонда, м2 | Обеспеченность общей площадью жилищного фонда, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Аверьяновка | 9727 | 22,3 |
| 2 | с. Арзамасцевка | 13805 | 22,3 |
| 3 | с. Беловка | 14256 | 22,3 |
| 4 | с. Бирюковка | 500 | нет населения |
| 5 | с. Знаменка | 111 | 22,2 |
| 6 | пос. Кузьминовка | 89 | 22,25 |
| 7 | пос. Кутулукский | 2521 | 22,3 |
| 8 | пос. Мичуриновка | 2297 | 22,3 |
|  | Всего | 42806 | 22,3 |

Жилищный фонд представлен в основном 1–2-х этажными жилыми домами с приусадебными участками.

Ветхий и аварийный жилищный фонд в поселении отсутствует.

Последние 5 лет строительство жилищного фонда в поселении ведется только в части индивидуального жилищного строительства.

В сельском поселении Арзамасцевка не сформирована очередь на бесплатное предоставление земельных участков отдельным категориям граждан для индивидуального строительства.

### 2.4.5. Социальная инфраструктура

### 2.4.5.1. Здравоохранение

Медицинское обслуживание населения сельского поселения Арзамасцевка осуществляют структурные подразделения Богатовской центральной районной больницы: 1 офис врача общей практики в с. Арзамасцевка и 2 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в с. Аверьяновка, с. Беловка.

Общая мощность объектов здравоохранения – 85 посещений в смену, численность врачей – 1 чел., среднего медицинского персонала – 7 чел. (таблица 2.4.5.1.1).

На базе ФАПов действуют аптечные пункты, в с. Арзамасцевка имеется аптека. Санитарный транспорт имеется на базе ОВОП.

Таблица 2.4.5.1.1

| № п/п | Объект здравоохранения, населенный пункт | Мощность объекта здравоохранения |  |  | Численность медицинского персонала |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | посещений в смену | число круглосуточных коек | число коек дневного пребывания | врачей | среднего медицинского персонала |  |
| 1 | ОВОП с. Арзамасцевка | 50 | - | - | 1 |  | 1-этажное здание, износ – 55 % |
| 2 | ФАП с. Аверьяновка | 15 | - | - | - |  | 1-этажное здание, износ – 36 % |
| 3 | ФАП с. Беловка | 20 | - | - | - |  | 1-этажное здание, износ – 36 % |
|  | Всего | 85 | - | - | 1 | 7 |  |

Больничных учреждений на территории поселения нет. Поселение попадает в 30-минутный радиус доступности до Богатовской ЦРБ, где имеется отделение круглосуточного стационара и стационара дневного пребывания.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, доступность постов скорой медицинской помощи должна составлять 15 минут транспортом. Поселение попадает в радиус доступности отделения скорой медицинской помощи при ЦРБ с. Богатое.

Согласно «Социальным нормативам и нормам», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года № 942-р), мощность амбулаторно-поликлинических учреждений оценивается, исходя из 18,15 посещений в смену на 1000 населения. Нормативный показатель мощности амбулаторно-поликлинических учреждений сельского поселения Арзамасцевка должна составлять 35 посещений в смену. Фактическая мощность объектов здравоохранения соответствует нормативам.

Выводы:

– на территории сельского поселения Арзамасцевка действует 1 ОВОП и 2 ФАПа общей мощностью 85 посещений в смену, мощность соответствует нормативам;

– поселение попадает в радиус доступности поста скорой медицинской помощи (15 минут транспортом) и в радиус доступности объектов здравоохранения (30 минут транспортом).

### 2.4.5.2. Социальная защита

В муниципальном районе Богатовский услуги социальной защиты населению указывают следующие учреждения:

– МУ «Управление социальной защиты населения Администрации муниципального района Богатовский Самарской области» в с. Богатое;

– ГУСО «Центр социального обслуживания Самарской области граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Богатовский» в с. Богатое;

– МУ «Районный центр социальной помощи семье и детям» в с. Богатое.

В сельском поселении Арзамасцевка проживает 955 чел. старше трудоспособного возраста (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет) – 49,8 % в общей численности населения.

На территории поселения действуют отделения ГУСО «Центр социального обслуживания Самарской области граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Богатовский» в с. Беловка и с. Арзамасцевка. (таблица 2.4.5.2.1).

Таблица 2.4.5.2.1.

| № п/п | Объект социального обеспечения | Адрес | Мощ- ность | Фактическая наполняемость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУСО ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Богатовский с. Беловка | с. Беловка, ул. Школьная, д. 27 | 90 | 104 | 1-этажное здание |
| 2 | ГУСО ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Богатовский с. Арзамасцевка | с. Арзамасцевка, ул. Школьная, д. 24 | 90 | 88 | 1-этажное здание |
|  | Всего |  | 180 | 192 |  |

Мощность объектов составляет 180 мест, фактическая наполняемость – 192 чел., наблюдается дефицит мест в указанных объектах.

### 2.4.5.3. Образование

На территории сельского поселения Арзамасцевка на 01.01.2012 г. действуют 6 объектов образования в с. Аверьяновка, с. Арзамасцевка и с. Беловка:

– 3 детских сада;

– 1 начальная школа;

– 2 средние общеобразовательные школы.

В остальных населенных пунктах объекты образования отсутствуют.

Таблица 2.4.5.3.1.

| № п/п | Населенный пункт | Объект образования | Число мест | Фактическая наполняемость | Год последнего капитального ремонта | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Структурное подразделение ГБОУ НШ с. Арзамасцевка муниципального района Богатовский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Арзамасцевка | детский сад | 25 | 20 | не было | 172,9 |
| 2 | с. Арзамасцевка | начальная школа | 36 | 20 | не было | 172.7 |
|  | Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Беловка муниципального района Богатовский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Беловка | детский сад | 35 | 20 | не было | 319,6 |
| 4 | с. Беловка | средняя школа | 360 | 78 | не было | 1896 |
|  | Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Аверьяновка муниципального района Богатовский Самарской области |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Аверьяновка | детский сад | 25 | 26 | 1992 г. | 260 |
| 6 | с. Аверьяновка | средняя школа | 146 | 68 | 1998 г. | 1200,5 |

В муниципальном районе Богатовкий осуществляются автобусные перевозки детей из населенных пунктов до объектов образования и обратно (таблица 2.4.5.3.2).

Таблица 2.4.5.3.2. Автобусные перевозки детей до объектов образования в сельском поселении Арзамасцевка

| № п/п | НП проживания детей | Размещение и наименование объекта образования | Количество перевозимых детей | Транспортная доступность до объекта образования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | км | время в пути, ч |
| 1 | с. Арзамасцевка | Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Аверьяновка | 16 | 7 | 10 |
| 2 | с. Беловка |  | 13 | 9 | 15 |
| 3 | с. Беловка | Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Беловка | 14 | 2,5 | 10 |
| 4 | пос. Мичуриновка |  | 6 | 12 | 40 |
| 5 | пос. Кутулукский |  | 2 | 8 | 25 |
| 6 | с. Аверьяновка |  | 12 | 7,5 | 20 |
| 7 | с. Арзамасцевка |  | 3 | 10 | 40 |
|  | Всего |  | 66 |  |  |

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 в сельской местности пешеходная доступность для обучающихся общеобразовательных учреждений:

– для обучающихся I ступени образования составляет не более 2,0 км;

– для обучающихся II и III ступени образования – не более 4,0 км.

При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательного учреждения и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону.

Общая вместимость детских садов в поселении – 85 мест, наполняемость – 66 воспитанников, имеется резерв 19 мест. В с. Аверьяновка наблюдается дефицит мест в детском саду.

Число мест в школах – 542, фактическая наполняемость – 166 школьников, в том числе 66 чел. доставляют до объектов образования школьным автобусом. В школах имеется значительный резерв вместимости – 376 мест.

В поселении отсутствуют учреждения дополнительного образования детей, учреждений среднего и профессионального образования. Население удовлетворяет потребности в профессиональном образовании в учреждениях г. Самара, г. Чапаевск, г. Тольятти и в пгт. Усть-Кинельский.

Выводы:

– в сельском поселении действует 3 детских сада, 1 начальная школа и 2 средние общеобразовательные школы;

– в школах имеется значительный резерв мест, в детском саду с. Аверьяновка наблюдается дефицит мест, необходимо открытие дополнительных дошкольных групп;

– отсутствие учреждений среднего профессионального и высшего образования, что обуславливает высокий уровень маятниковой миграции на учебу, и последующего оттока молодых кадров.

### 2.4.5.4. Культура

В сельском поселении Арзамасцевка услуги населению в сфере культуры оказывают 3 объекта культуры клубного типа и 3 библиотеки в с. Арзамасцевка, с. Аверьяновка, с. Беловка – основные характеристики объектов представлены в таблице 2.4.5.4.1.

В остальных населенных пунктах поселения объекты культуры отсутствуют.

Таблица 2.4.5.4.1.

| № п/п | Объект культуры | Адрес | Мощность, мест/ число экземпляров | Площадь объекта, м2 | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты культуры клубного типа |  |  |  |  |
| 1 | Клуб | с. Арзамасцевка | 100 | 210 | 1-этажное здание, требуется ремонт |
| 2 | Клуб | с. Аверьяновка | 200 | 450 | 1-этажное здание, требуется капитальный ремонт |
| 3 | Клуб | с. Беловка | 200 | 510 | 1-этажное здание, требуется ремонт |
|  | Всего |  | 500 |  |  |
|  | Объекты библиотечного обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Библиотека | с. Аверьяновка | 12 250 | 69 | в здании клуба |
| 2 | Библиотека | с. Беловка | 8 323 | 20 | в здании клуба |
| 3 | Библиотека | с. Арзамасцевка | 8 288 | 96 | в здании почты |
|  | Всего |  | 28 861 |  |  |

Кроме того, на базе общеобразовательных школ действуют школьные библиотеки.

Все объекты культуры клубного типа нуждаются в ремонте.

Общее число мест в клубах поселения – 500, книжный фонд библиотеки – 20573 единиц хранения, что соответствует нормативам (таблица 2.4.5.4.2).

Таблица 2.4.5.4.2. Фактическая и нормативная обеспеченность сельского поселения Арзамасцевка объектами культуры

| Муниципальное образование | Фактическая мощность объектов культуры |  | Потребность в объектах культуры в соответствии с Нормативами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число мест в клубах | число экземпляров в библиотеках | число мест в клубах | число экземпляров в библиотеках |
| Сельское поселение Арзамасцевка | 500 | 28 861 | 442 | 9 595 |

Состав библиотек по населенным пунктам в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р – исходя из численности населения и удаленности от административного центра представлен в таблице 2.4.5.4.3.

Таблица 2.4.5.4.3. Потребность в библиотеках в разрезе населенных пунктов сельского поселения Арзамасцевка

| № п/п |  | Категория населенного пункта | Вид библиотеки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Арзамасцевка | Населенный пункт, являющийся административным центром сельских поселений, с численностью населения от 500 до 1000 человек | общедоступная поселенческая библиотека и ее филиал |
| 2 | с. Беловка | Населенный пункт, с численностью населения более 500 человек, находящийся на расстоянии до 5 км от административного центра поселения | филиал поселенческой библиотеки |
| 3 | с. Аверьяновка с. Бирюковка пос. Кузьминовка пос. Кутулукский | Населенный пункт, с численностью населения до 500 человек, находящийся на расстоянии до 5 км от административного центра поселения | библиотечный пункт (отдел нестационарного обслуживания) поселенческой библиотеки, передвижная библиотека |
| 4 | с. Знаменка пос. Мичуриновка | Населенный пункт, с численностью населения до 500 человек, находящийся на расстоянии более 5 км от административного центра поселения | филиал поселенческой библиотеки |

В с. Бирюковка, пос. Кузьминовка, пос. Кутулукский отсутствуют библиотечные пункты, в Знаменка и пос. Мичуриновка отсутствуют филиалы библиотек.

Выводы:

– на территории поселения действуют 3 объекта культуры клубного типа и 3 библиотеки, число мест в КДЦ ниже норматива в 1,3 раза, книжный фонд библиотеки соответствует нормативу;

– здание КДЦ и библиотеки требует замены, морально и физически устаревшая материально-техническая база учреждения культуры не позволяет в полной мере реализовать весь имеющий творческий потенциал населения.

### 2.4.5.5. Физическая культура и спорт

На территории сельского поселения Арзамасцевка спортивные сооружения действуют при общеобразовательных школах:

– в с. Аверьяновка – спортивный зал 148,1 м2, хоккейная коробка 360 м2 и футбольное поле 5000 м2;

– в с. Арзамасцевка – спортивный зал клуба 110,4 м2, футбольное поле 6321 м2;

– в с. Беловка – спортивный зал 147 м2 и футбольное поле 8000 м2.

В остальных населенных пунктах спортивные сооружения отсутствуют.

Основные спортивные мероприятия в муниципальном районе Богатовский проводятся на площадке у оз. Сызганка, на стадионе, на спортивной универсальной площадке в с. Богатое, на спортивной площадке в с. Виловатое, на плоскостных сооружениях в с. Андреевка, с. Аверьяновка.

Фактическая и нормативная площади спортивных сооружений на 2012 г. представлены в таблице 2.4.5.5.1.

Таблица 2.4.5.5.1.

|  | Единица измерения | Мощность нормативная на 1 тыс. чел. | Мощность необходимая На 2012 г. | Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями на 2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | число, ед. | площадь |
| Спортивные залы | для физкультурно-оздоровительных занятий, м2 | 70–80 | 134 | 3 | 405,5 |
|  | общего пользования, м2 | 60–80 | 115 | - | - |
| Плоскостные спортивные сооружения | территория, м2 | 0,7–0,9 | 1,34 | 4 | 19681 |

Общая площадь спортивных залов для физкультурно-оздоровительных занятий и площадь плоскостных спортивных сооружений соответствует нормативам.

Благоустройство существующих объектов и строительство новых современных спортивных сооружений значительно повысит интерес к регулярным занятиям физической культурой и спортом и к здоровому образу жизни.

Выводы:

– в поселении имеются 3 спортивных зала, 1 хоккейная коробка и 3 футбольных поля при школах, площадь плоскостных спортивных сооружений и площадь спортивных залов для физкультурно-оздоровительных занятий ниже норматива;

– необходимо размещение новых спортивных сооружений, в том числе спортивных залов общего пользования.

### 2.4.5.6. Молодежная политика

По состоянию на 01.01.2012 г. численность молодёжи сельского поселения Арзамасцевка в возрасте от 14 до 30 лет составляет 244 чел., в том числе 8 молодых инвалидов.

Учреждения молодежной политики на территории поселения отсутствуют. Работа с детьми и молодёжью ведётся на базе общеобразовательных школ и учреждений культуры.

### 2.4.6. Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения

На территории сельского поселения Арзамасцевка действуют 7 объектов розничной торговли, общая торговая площадь на 01.01.2012 г. составила 508 м2.

Таблица 2.4.6.1

| № п/п | Объект | Населенный пункт | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | магазин смешанной торговли | с. Арзамасцевка | 56 |
| 2 | магазин смешанной торговли | с. Арзамасцевка | 160 |
| 3 | магазин смешанной торговли | с.Беловка | 64 мгодьный пунктльского поселения Арзамасцевка ного района Богатовскийпеченияо поста скорой медицинской помощи.бразования.000000 |
| 4 | магазин смешанной торговли | с.Беловка | 40 |
| 5 | магазин смешанной торговли | с. Аверьяновка | 54 |
| 6 | магазин смешанной торговли | с. Аверьяновка | 80 |
| 7 | магазин смешанной торговли | с. Кутулукский | 54 |
|  | Всего |  | 508 |

Нормативная площадь объектов розничной торговли сельского поселения Арзамасцевка составляет ориентировочно 431 м2, площадь существующих объектов соответствует нормативам.

Предприятия общественного питания и бытового обслуживания на территории сельского поселения отсутствуют. В с. Беловка имеется здание бани, в настоящее время объект не функционирует.

Фактическая обеспеченность населения объектами общественного питания и бытового обслуживания и нормативная обеспеченность в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 2.4.6.1.

Таблица 2.4.6.1. Фактическая и нормативная обеспеченность населения сельского поселения Арзамасцевка предприятиями питания и бытового обслуживания на 2012 г.

| Показатель | Нормативная обеспеченность |  | Фактическая обеспеченность | Соответствие нормативу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 тыс. чел. | сельское поселение Арзамасцевка |  |  |
| Объекты общественного питания, посадочных мест | 40 | 77 | - | не соответствует |
| Объекты бытового обслуживания, рабочих мест | 9 | 17 | - | не соответствует |
| Прачечные, кг белья в смену | 60 | 115 | - | не соответствует |
| Химчистки, кг вещей в смену | 2,5 | 5 | - | не соответствует |
| Бани, мест | 7 | 13 | - | не соответствует |

Отделения почтовой связи расположены в с. Аверьяновка, с. Арзамасцевка и с. Беловка.

Выводы:

– на территории поселения действуют 7 объектов розничной торговли в с. Аверьяновка, с. Арзамасцевка, с. Беловка, общей площадью 508 м2, площадь соответствует нормативам;

– объекты общественного питания и бытового обслуживания в поселении отсутствуют.

### 2.4.7. Туристический комплекс

Согласно Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 N 129, развитие рекреационно-туристского сервиса является одним из приоритетных направлений устойчивого развития Самарской области.

В Самарской области действует Областная целевая программа «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы, которая ориентирована на создание благоприятного инвестиционного климата для частных инвесторов и формирование имиджа Самарской области как перспективного туристского направления центральной части Российской Федерации.

Анализ таких факторов, как географическое положение, инженерная и транспортная инфраструктура, природные ресурсы и экологические условия, наличие объектов культурного наследия, инфраструктура рынка, информационное пространство позволяет выявить потенциал развития туристского комплекса на территории поселения.

На территории сельского поселения Арзамасцевка расположено 5 выявленных объекта культурного наследия (памятники археологии), в том числе:

– 1 одиночный курган и 4 курганных могильника.

На территории сельского поселения из объектов инфраструктуры туристического комплекса имеются кафе, объекты розничной торговли.  В пос. Мичуриновка планируется база отдыха и туризма.

На территории поселения расположены существующие памятник природы регионального значения:  Кутулукская дубрава, Кутулукские яры, Урочище «Каменное».

Развитие туристического комплекса

В Самарской области развиваются три основные категории туризма: «Культурный туризм», «Рекреационный туризм», «Деловой туризм».

Категория «Деловой туризм» использует в своей основе инновации, предпринимательскую активность, конгрессно-выставочные возможности территории.

Категория «Рекреационный туризм» (санаторно-курортный, экологический, активный, водный, сельский, охота, рыбалка и другое) использует в своей основе природные ресурсы.

Категория «Культурный туризм» (культурно-познавательный, паломнический, ностальгический, военно-патриотический, событийный и др.) использует в своей основе культурно-исторические ресурсы.

Сельское поселение имеет потенциал для развития на своей территории двух категорий туризма – «рекреационный туризм» и «культурный туризм», в том числе по видам:

– культурно-познавательный;

– событийный;

– сельский;

– экологический

В целях развития культурно-познавательного туризма при поддержке и участии администрации муниципального  района могут быть разработаны туристические маршруты с посещением объектов культурного наследия.

Для развития событийного туризма администрацией муниципального района планируется проведение ежегодных фестивалей и конкурсов в административных центрах поселений.

В области сельского туризма – вовлечение местного населения в приём и обслуживание туристов (гостевые дома, питание).

К сельскому туризму относят пребывание туристов в условиях деревенского быта. В первую очередь это экологически чистые места. Данный вид туризма заключается в организации отдыха небольших групп туристов (семей), приезжающих в традиционные, чаще всего удаленные, поселки и деревни и живущих в домах местных жителей.

В настоящее время сельский туризм становится востребованным и  может помочь сохранить деревни с малой численность населения.

В области экологического туризма – координация деятельности по экологическому просвещению населения и разработка экологических маршрутов с посещением особо охраняемых природных территорий.

Выводы:

- Развитие туристического комплекса в сельском поселении должно осуществляться по следующим основным направлениям:

- совершенствование туристического продукта;

- рекламно-информационное обеспечение развития;

- развитие инфраструктуры туристического комплекса;

- строительство новых и реконструкция действующих объектов размещения туристов;

- реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог, используемых во время туристских маршрутов;

- строительство комплексов придорожного сервиса;

- обустройство территории вблизи основных объектов туризма;

- развитие элементов системы розничной торговли и бытового обслуживания;

- поддержка деятельности туристических фирм;

- вовлечение местного населения в приём и обслуживание туристов (гостевые дома, питание, прокат туристического оборудования).

Инженерная инфраструктура новых объектов туристического комплекса должна обеспечивать безопасное природопользование и определяется в каждом конкретном случае техническим заданием на проектирование.

При размещении объекта в границах населённого пункта возможен вариант подключения к существующим инженерным сетям на основании технических условий владельцев сетей.

При размещении объектов туристического комплекса за границами населённых пунктов предлагается следующая инженерная инфраструктура:

– водоснабжение – из артезианской скважины;

– канализация – локальные очистные сооружения с глубокой биологической очисткой или модульные очистные сооружения;

– газоснабжение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение — на основании технических условий от соответствующих служб.

- Строительство современных объектов туристического комплекса требует вложения крупных средств, использования высоких технологий и новых строительных материалов, поэтому основной упор делается на привлечение инвестиций в эту сферу.

Предложения по сохранению историко-культурного наследия

Использование территорий объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии со ст. 27 п.5 и п.4 «Земельного кодекса» земельные участки, на которых расположены памятники археологии, ограничены в обороте и не могут быть предоставлены в частную собственность.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо принятие следующих мер:

– проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ может осуществляться при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия (п.2      ст. 35 Федерального закона № 73-ФЗ);

– при обнаружении на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения вышеперечисленных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном Федеральным законодательством;

– в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включённых в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия, или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

### 2.4.8. Правопорядок и безопасность

За правопорядок и безопасность на территории муниципального района Богатовский отвечает Межпоселковый отдел  МВД России «Богатовский».

В административном  центре сельского поселения  с. Арзамасцевка  в здании администрации  поселения по улице Школьная, д. 24 выделено помещение для участкового уполномоченного полиции для приема граждан.

Участковый уполномоченный полиции обеспечен служебным транспортом.

Основными задачами отдела полиции являются:

– обеспечение безопасности личности на территории муниципального района;

– предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на территории муниципального района;

– выявление, раскрытие и расследование преступлений;

– охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального  района;

– участие в обеспечении безопасности дорожного движения на территории муниципального района;

– участие в организации на территории муниципального района охраны имущества физических и юридических лиц по договорам;

– оказание в пределах компетенции органов внутренних дел помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов.

Потребности в новых помещениях для обеспечения правопорядка и безопасности в сельском поселении нет.

## 2.5. Анализ бюджета поселения.

В составе настоящего раздела выполнен анализ бюджета муниципального района Богатовский в целях  определения  перспектив социально-экономического развития поселения с учетом финансового потенциала муниципального района в целом.

Бюджет муниципального района Богатовский.

Доходы бюджета муниципального района Богатовский в 2011 году составили 278421 тыс. руб. Расходная часть составила 286190 тыс. руб. Дефицит бюджета в 2011 году составил  7769 тыс.руб.

Основным источником дохода бюджета муниципального района являлись  безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (84,3 %). Налоговые и неналоговые  доходы муниципального района составили в 2011 году 43633 тыс. руб. (15,7%).

Налоговые доходы бюджета муниципального района составили 23306 тыс.руб., неналоговые доходы – 20327 тыс.руб.

Таблица 2.5.1. Доходы бюджета муниципального района Богатовский, тыс. руб.

| Основные статьи доходов бюджета муниципального района | 2011 год |
| --- | --- |
| Доходы бюджета – Всего | 278421 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 43633 |
| Налоги на прибыль, доходы: налог на доходы физических лиц. | 18560 |
| Налоги на совокупный доход | 3323 |
| Государственная пошлина | 1423 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1767 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду) | 7602 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 7553 |
| Доходы от реализации имущества | 5084 |
| Доходы от продажи земельных участков | 2469 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3277 |
| Прочие неналоговые доходы | 128 |
| Безвозмездные поступления | 234788 |

Основную долю в общей сумме доходов бюджета муниципального района Богатовский (без учета безвозмездных поступлений) в 2011 году составили:

- налог на доходы физических лиц – 42,5%;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 17,4 %;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов  – 17,3%.

Рисунок 2.5.1 Структура доходов бюджета муниципального района Богатовский.

Расходная часть бюджета муниципального района Богатовский за 2011 год исполнена в сумме  286 190 тыс. руб.

Таблица 2.5.2. Расходы бюджета муниципального района Богатовский, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2011 г |
| --- | --- |
| Расходы бюджета-всего | 286190 |
| Общегосударственные вопросы | 36523 |
| Мероприятия по ГО и ЧС | 6 |
| Национальная экономика | 22046 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 40350 |
| Охрана окружающей среды | 589 |
| Образование | 50602 |
| Культура, кинематография | 21263 |
| Здравоохранение | 34090 |
| Социальная политика | 40490 |
| Обслуживание внутреннего долга | 86 |
| Физическая культура и спорт | 5683 |
| Межбюджетные трансферты | 34462 |

Основную долю в общем объеме расходов бюджета муниципального района Богатовский в 2011 году составили (в % от общего объема расходов):

– образование  – 17,7%;

– социальная политика – 14,1%;

– жилищно-коммунальное хозяйство – 14,1%.

– здравоохранение  – 11,8%.

Рисунок 2.5.2. Структура расходов бюджета муниципального района Богатовский.

Одной из основных проблем муниципального района Богатовский в сфере бюджетного планирования является  низкий уровень собственных доходов бюджета муниципального района и, как следствие, значительная зависимость от поступления средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ограниченные возможности финансового обеспечения социально-экономического развития сельских поселений в составе муниципального района.

Бюджет сельского поселения Арзамасцевка.

Доходы.

Бюджет сельского поселения Арзамасцевка за 2011 год исполнен по доходам в сумме  4657,9 тыс. руб.

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 4995,4 тыс. руб.

Дефицит  бюджета составил 337,5 тысяч рублей.

Таблица 2.5.3. Структура доходов бюджета сельского поселения Арзамасцевка в 2011г.

| Доходы бюджета – всего | 2011 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс.руб. | % |
|  | 4657,9 | 100,0 |
| Налоговые доходы | 1038,4 | 22,3 |
| Неналоговые доходы | 201,6 | 4,3 |
| Безвозмездные поступления | 3417,9 | 73,4 |

Рис. 2.5.3. Структура доходов бюджета сельского поселения Арзамасцевка в 2011г.

Собственные доходы сельского поселения Арзамасцевка в 2011 году составили 1240 тыс.руб., что составило 26,6 % доходной части бюджета. При этом неналоговые доходы составляют 83,7% и налоговые доходы – 16,3 % собственных доходов сельского поселения.

Основные статьи доходов бюджета поселения:

– земельный налог – 553,6 тыс.руб.;

– налог на доходы физических лиц – 387,7 тыс.руб.

Таблица 2.5.4. Основные статьи доходов сельского поселения Арзамасцевка в 2011г. (тыс.руб.).

| Основные статьи доходов бюджета поселения | 2011 |
| --- | --- |
| Доходы бюджета – всего | 4657,9 |
| Налог на доходы физических лиц | 387,7 |
| Единый с/х налог | 33,6 |
| Налог на имущество физических лиц | 46,5 |
| Земельный налог | 553,6 |
| Государственная пошлина | 17 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 128,1 |
| Доходы от продажи земельных участков | 73,5 |
| Дотации, субсидии, субвенции бюджетам поселений и прочие межбюджетные трансферты | 3417,9 |

На рисунке 2.5.4 представлена структура налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в 2011 году.

Рисунок 2.5.4. Структура налоговых и неналоговых доходов сельского поселения Арзамасцевка в 2011 г.

Расходы

Основная часть расходов бюджета поселения в 2011 г. имеет следующую структуру.

Расходы на общегосударственные вопросы (обеспечение деятельности главы администрации поселения, обеспечение органов местного самоуправления) составили 2280,6 тыс.руб., на жилищно-коммунальное хозяйство – 577,7 тыс.руб., обеспечение пожарной безопасности  – 403,3тыс.руб.

Полностью структура расходов бюджета поселения представлена в таблице 2.5.5 и на рис. 2.5.5.

Таблица 2.5.5. Структура расходов бюджета сельского поселения Арзамасцевка в 2011 году (тыс.руб.).

| Расходы бюджета – всего | 4995,4 |
| --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 2280,6 |
| Осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 70,1 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 403,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 577,7 |
| Охрана окружающей среды | 21,7 |
| Физическая культура и спорт | 11,5 |
| Межбюджетные трансферты | 1630,4 |

Рисунок 2.5.5. Структура расходов бюджета сельского поселения Арзамасцевка в 2011 году (тыс. руб.)

Выводы

1. Основная часть доходов бюджетов сельского поселения Арзамасцевка и муниципального района Богатовский формируется за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней, что характеризует бюджеты муниципального района и поселения как дотационные.

2. Доля собственных доходов бюджетов недостаточна для обеспечения устойчивого социально-экономического развития поселения и муниципального района в целом.

3. Сумма ежегодных поступлений от местных налогов стабильна, но доля налоговых поступлений в общей структуре доходов не велика.

## 2.6. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации), отображены на карте зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Арзамасцевка муниципального района Богатовский  Самарской области М 1:25000.

### 2.6.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В границах сельского поселения Арзамасцевка в соответствии со Сводным списком выявленных объектов культурного наследия г. Самары и Самарской области согласно распоряжению Главы администрации Самарской области от 06.05.93 г. № 426-р расположено 5 памятников археологии (таблица 2.6.1.1),  памятников архитектуры на территории поселения нет.

Таблица 2.6.1.1. Памятники археологии

| № п/п | Наименование |  | Типология |  | Населенный пункт |  | Размещение |  | Дата |  | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласно распоряжению Главы администрации Самарской области от 06.05.93 г. № 426-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аверьяновка I |  | кург. один. |  | Аверьяновка |  | 3 км с |  | не опред. |  | 0,00 |  |  |
| 2 | Аверьяновка I |  | кург. мог. |  | Аверьяновка |  | ю окраина |  | не опред. |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Аверьяновка II |  | кург. мог. |  | Аверьяновка |  | 3 км сз |  | III тыс. до н.э. |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Мичуриновка I |  | кург. мог. |  | Мичуриновка |  | 0,3 км ююв |  | не опред. |  | 3,00 |  |  |
| Памятники археологии, выявленные в ходе проведения охранно-разведочных работ в 2009 году. |  |
| 5 |  | СтраховоI |  | курганный могильник |  | Страхово |  | 2 км з |  | не определена |  | 0,00 |  |

При планировке территории следует соблюдать требования законодательства по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предусматривать решения, обеспечивающие их сохранение, использование их градостроительного потенциала.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия согласно «Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315).

Особенности проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия определены статьей 35 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 820 (далее – СП 42.13330.2011) при планировке и застройке сельских поселений запрещается предусматривать снос, перемещения и другие изменения состояния объектов культурного наследия. В исключительных случаях предложения по изменению состояния памятников следует представлять в соответствии с действующим законодательством. Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать:

- до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения, линий метрополитена мелкого заложения в условиях сложного рельефа – не менее 100 м; на плоском рельефе – не менее 50 м;

- до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – не менее 15 м;

- до других подземных инженерных сетей – не менее 5 м.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее 5 м до водонесущих сетей; не менее 2 м –  неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Территории объектов культурного наследия сельского поселения обозначены на карте современного использования территории специальными условными знаками. Проекты зон охраны объектов культурного наследия в границах сельского поселения не разработаны.

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда, может проводиться также по инициативе юридических лиц, общественных и религиозных объединений, уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного наследия. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия может включаться в соответствующие федеральные и региональные целевые программы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия генеральный план поселения подлежит корректировке, с внесением соответствующих изменений и дополнений.

В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия.

### 2.6.2. Санитарно-защитные зоны

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами (СЗЗ) от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 09.09.2010 г.).

Для территории сельского поселения Арзамасцевка - это санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных предприятий, кладбищ, скотомогильников, также  санитарные разрывы высоковольтных ЛЭП, автомобильных дорог, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предусматривается поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны: от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

В СЗЗ не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта), перспективы снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта) на окружающую среду и здоровье населения.

В СЗЗ и на территории объектов других отраслей промышленности, отличных от ниже перечисленных, не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах СЗЗ промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к СЗЗ, не входит в ее размер, но выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера СЗЗ.

СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

Установленной (окончательной) санитарно-защитной зоны не имеет ни одно предприятие в поселении.

В связи с этим ориентировочные размеры СЗЗ определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Сельхозпредприятия

Согласно  действующим СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны от сельхозпредприятия с содержанием животных зависит от поголовья скота

Перечень объектов сельскохозяйственных предприятий сельского поселения Арзамасцевка приведен в таблице 2.6.2.1.

Таблица 2.6.2.1. Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон действующих сельскохозяйственных предприятий.

| Сельскохозяйственные предприятия и иные объекты | Местоположение | Класс опасности | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Ферма КРС СПК «Аверьяновский» (400 голов КРС, фактически - 232) | с. Аверьяновка | III | 300 |
| Механизированный двор СПК «Аверьяновский» | с. Аверьяновка | IV | 100 |
| Зерноток СПК «Аверьяновский» | с. Аверьяновка | IV | 100 |
| Зерносклад | с. Аверьяновка | IV | 100 |
| Механизированный двор, зерносклад | с. Аверьяновка | IV | 100 |
| Механизированные мастерские | с. Аверьяновка | IV | 100 |
| Ферма КРС СПК «Арзамасцевский» ( 400 голов КРС, фактически - 331) | с. Арзамасцевка | III | 300 |
| Механизированный двор КРС СПК «Арзамасцевский» | с. Арзамасцевка | IV | 100 |
| Зерноток КРС СПК «Арзамасцевский» | с. Арзамасцевка | IV | 100 |
| Зерноток и механизированный двор СПК «Беловский» | с. Беловка | IV | 100 |
| Ферма КРС ООО «Радна» (1500 голов, фактически -815) | с. Беловка | II | 500 |
| Механизированные мастерские, гаражи | п. Кутулукский | IV | 100 |
| Механизированный двор | п. Мичуриновский | IV | 100 |
| Фруктохранилище | п. Мичуриновский | V | 50 |

Проекты СЗЗ у выше перечисленных предприятий не разработаны.

Исходя из изложенного, требуется разработать проекты СЗЗ от названных сельскохозяйственных предприятий и с учетом обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований, окончательно определить (установить) СЗЗ от рассматриваемых объектов.

В ходе выполнения проекта СЗЗ необходимо провести анализ и оценку генерального плана и схемы функционального зонирования сельскохозяйственного предприятия с целью выявления недостатков, устранение которых может позволить сократить размер СЗЗ до минимальных размеров с соблюдением санитарных разрывов до существующей и планируемой жилой застройки.

Объекты нефтедобычи

В границах сельского поселения имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой.

Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят 300 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Санитарные разрывы от существующих нефтяных скважин до жилой застройки соблюдены.

Скотомогильники

Согласно справке ГБУ «Богатовская районная станция по борьбе с болезнями животных» (вх. № 142499 от 22.10.2012) в  сельском поселении Арзамасцевка расположено три скотомогильника (таблица 2.6.2.2).

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469 (ред. от 16.08.2007),  должен быть до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

Таблица 2.6.2.2. Характеристика объектов размещения биологических отходов

| Местоположение | Обслуживаю-щая организация | Год ввода в эксплуатацию, дата последней проверки | Тип объекта захоронения, площадь | Состояние и соответствие ВСП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Арзамасцевка, к югу от населенного пункта, на возвышенном месте | СПК «Арзамасцев-ский» | 1981 г., 17.09.2012 г. | Кирпичная яма, 100 м2 | Действует. Не соответствует ВСП: отсутствует часть ограждения, не оканавлен, не обвалован. |
| с.Аверьяновка, к северу от населенного пункта, на возвышенном месте | СПК «Аверьянов-ский» | 1983 г., 17.09.2012 г. | Металлическая яма, 100 м2 | Действует. Не соответствует ВСП: отсутствует часть ограждения, нет навеса и крышки, не оканавлен, не обвалован. Скотомогильник требует ремонта. |
| с.Беловка, к северу от населенного пункта, на возвышенности | ООО «Радна» | 1986 г., 17.09.2012 г. | Металлическая яма, 60 м2 | Не соответствует ВСП: емкость заполнена грунтовыми водами, нет, обваловки, оканавливания, нет ограждения. Захоронение трупов павших животных невозможна. |

Санитарные разрывы от перечисленных скотомогильников до жилой застройки соблюдены.

На территории скотомогильника запрещается:

- пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.

Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кургана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.

В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

- в земляную яму - не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

Кладбища

В границах сельского поселения расположено несколько кладбищ (таблица 2.6.2.3). Ориентировочный размер СЗЗ от действующих сельских кладбищ составляет 50 м.

Таблица 2.6.2.3.

| № п/п | Место-нахождение | Площадь, га (по данным поселения) | Действующее/ недействующее | Примечание, фактическое соблюдение СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Арзамасцевка, ул.Садовая | 1,3826 | действующее | Кладбище расположено в центре, между улицами Школьной и Садовой, на правом берегу канала. В санитарно-защитную зону от кладбища попадают жилые дома по улице Садовой. |
| 2 | с.Арзамасцевка, ул.Чапаева | 0,1009 | действующее |  |
| 3 | с.Аверьяновка* ул.Октябрьская | 0,8337 | действующее | Кладбище расположено в северной части села, к юго-западу от ул. Октябрьская. Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки не выдержаны. Кладбище расположено в водоохраной зоне р. Кутулук и подлежит закрытию. |
| 4 | с.Беловка,ул.Победы | 2,0015 | действующее | Кладбище расположено в северо-восточной части, к северу от ул. Победы. Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки выдержаны. |
| 5 | с.Знаменка | 0,500 | действующее |  |
| 6 | п.Кузьминовка | 0,500 | действующее |  |
| 7 | с.Бирюковка | 0,500 | действующее |  |

*Примечание: Проектом генерального плана предлагается новая площадка под кладбище в с. Аверьяновка, в западной части населенного пункта, обособленным участком.

Котельные

Централизованным теплоснабжением в сельском поселении Арзамасцевка обеспечены объекты социальной инфраструктуры в селах  Арзамасцевка, Аверьяновка. В с.Беловка клуб, детский сад и школу обслуживают автономные модульные котельные (таблица 2.6.2.4). Топливо – природный газ.

Согласно СанПиН для котельных, работающих на газообразном топливе мощностью менее 200 Гкал, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация и другое), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Таблица 2.6.2.4. Источники теплоснабжения сельского поселения Арзамасцевка

| № п/п | Местонахождение | Источник теплоснабжения | Вид топлива | Мощность (Гкал/час) | Износ, % | Обслуживаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Арзамасцевка, ул.Школьная,8А | центральная котельная | газ | 1,2 | 70 | Школа, детсад, клуб, почта |
| 2 | с. Аверьяновка, ул.Советская,45А | центральная котельная | газ | 1,2 | 70 | Школа, детсад, клуб, ФАП |
| 3 | с.Беловка, ул.Школьная,27 | модульная котельная | газ | 0,42 | 30 | Клуб, библиотека |
| 4 | с.Беловка, ул.Школьная,28 | модульная котельная | газ | 1,6 | 30 | Детсад |
| 5 | с.Беловка, ул.Школьная, 30 | модульная котельная | газ |  | 30 | школа |

В настоящее время проекты СЗЗ на котельные не разработаны.

Жилой сектор снабжается теплом от автономных собственных источников, в качестве которых используются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения используются газовые колонки.

### 2.6.3.Санитарные разрывы

Санитарные разрывы от объектов электросетевого хозяйства

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы — территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Размеры санитарных разрывов от источников физического воздействия на население устанавливаются на основании специальных расчетов с подтверждением натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.

Автомобильные дороги

Расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог до жилой застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330 и требованиями  СП 42.13330.2011 (таблица 2.6.3.1).

Величина санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог принимается не менее:

для дорог I, II, III категорий:

- до жилой застройки - 100 м;

- до садоводческих, огороднических, дачных объединений - 50 м;

для дорог IV категории:

- до жилой застройки - 50 м;

- до садоводческих огороднических, дачных объединений - 25 м.

Санитарные разрывы автомобильных дорог в сельском поселении соблюдены.

Таблица 2.6.3.1.

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность, км | Категория | Санитарный разрыв, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до жилой застройки | до садово-дачных участков |
| 1 | «Отрадный-Богатое» - Белловка | 1,15 | IV | 50 | 25 |
| 2 | «Отрадный-Богатое» - Аверьяновка | 4,0 | IV | 50 | 25 |
| 3 | «Отрадный-Богатое» - Мичуриновка | 7,0 | IV | 50 | 25 |
| 4 | «Отрадный-Богатое-Мичуриновка» - Арзамасцевка | 1,3 | IV | 50 | 25 |

### 2.6.4. Охранные зоны

Автомобильные дороги

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы (охранные зоны автомобильных дорог).

В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

- В соответствии с Приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 № 37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения самарской области» внешнюю границу придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области или их участков, вне населенных пунктов установить от оси дороги на расстоянии:

- для дорог I и II категорий с 4-полосным движением не менее 105 м;

- для дорог II категории с 2-полосным движением не менее 100 м;

- для дорог III категории с 2-полосным движением не менее 75 м;

- для дорог IV категории с 2-полосным движением не менее 65 м;

- для дорог V категории с 2-полосным движением не менее 45 м.

- В границах сельского поселения автомобильные дороги общего пользования относятся к IV категории, следовательно, придорожная полоса принимается 65 м, исключением является автомобильная дорога «Богатое-Борское» III категории – придорожная полоса принимается 75 м.

Объекты газораспределения

Газоснабжение населенных пунктов  сельского поселения Арзамасцевка осуществляется от ГРС по распределительным газопроводам высокого давления.

В границах населенных пунктов  газоснабжение осуществляется от ГРП и ШГРП, давление газопроводов низкое – до 0,005 МПа:

- с. Арзамасцевка – ГРП № 28,

- с. Аверьяновка  – ГРП № 29,

- с. Беловка – ГРП № 27,

- п. Мичуриновка – ШГРП № 64.

В соответствии с требованиями к ГРП и ШГРП, установленными СП 62.13330.2011, отдельно стоящие ГРП в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 2.6.4.1, а ГРП (в том числе встроенные и пристроенные) на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденному Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 174.

Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШГРП, а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения.

На территории поселений в стесненных условиях разрешается уменьшение на 30% расстояний от зданий и сооружений до пунктов редуцирования газа пропускной способностью до 10000 м3/ч.

Таблица 2.6.4.1

| Давление газа на вводе в ГРП, ШГРП, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП и отдельно стоящих ШГРП по горизонтали, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до зданий и сооружений, за исключением сетей инженерно-технического обеспечения | до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) | до воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 5 | Не менее 1,5 высоты опоры |
| Св. 0,6 до 1,2 | 15 | 8 |  |

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2–х метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно – кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается следующее:

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно - измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

ж) разводить огонь и размещать источники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с нормами СП 42.13330.2011.

Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная версия СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СНиП 42-01-2002».

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10 и 35 кВ.

Охранные зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

10 кВ – 10 м;

35 кВ – 15 м.

Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;

для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.

Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ в соответствии с указанными правилами должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

Вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1 кВ, помимо действий, предусмотренных выше, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1 кВ, помимо действий, предусмотренных выше, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Линии и сооружения связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

Согласно Федерального закона от 07 сентября 2003 года № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

### 2.6.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

На территориях населенных пунктов при наличии дождевой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных.

Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с выше перечисленными ограничениями водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Таким образом, ширина водоохранной зоны реки Кутулук и Кутулукского водохранилища – 200 м, прибрежной защитной полосы – 50 м.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

### 2.6.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45.

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В настоящее время хозяйственно-бытовое водоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется централизованно из водозаборных скважин.

Проекты зоны санитарной охраны существующих водозаборов не разработаны. Для действующих водозаборов при использовании условно защищенных подземных вод  границы 1-го пояса ЗСО составит  50 м.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО  владельцем водозаборов, в пределах второго  и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

### 2.6.7. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации

Береговая полоса

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Береговая полоса болот, родников и озер не определяется.

Таким образом, ширина береговой полосы реки Кутулук составляет 20 м.

Автомобильные дороги

Согласно ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Определение границ полосы отвода автомобильной дороги в зависимости от категории автомобильной дороги, количества полос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия боковых резервов, крутизны откосов земляного полотна, требований обеспечения безопасности движения и боковой видимости, а также других условий устанавливаются следующие нормы отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса осуществляется согласно требованиям постановления Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 (ред. от 11.03.2011) «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

## 2.7. Состояние окружающей среды

### 2.7.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы

В соответствии с действующими нормативно-методическими документами состояние атмосферного воздуха оценивается по устойчивости ландшафта к техногенным воздействиям через воздушный бассейн, по градациям состояния воздушного бассейна, градациям фоновых концентраций загрязняющих веществ атмосферы сравнительно с предельно допустимыми концентрациями (ПДК).

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении Арзамасцевка являются автомобильные дороги, которые относятся ко 2 и 3 классу по уровню экологической безопасности согласно ОДН 218.5.016.2002 «Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги», а именно:

- второй класс – объекты, оказывающие существенное воздействие на окружающую среду: дороги II и III категорий с расчетной (перспективной) интенсивностью движения более 2000 ед. в сутки и сооружения на них; отдельные участки прочих дорог в населенных пунктах и на особо охраняемых территориях, а также в сложных условиях индивидуального проектирования;

- третий класс – объекты, оказывающие незначительное, локальное воздействие на окружающую среду: автомобильные дороги с расчетной интенсивностью движения менее 2000 ед. в сутки и транспортные сооружения на них; технически несложные дорожные объекты по проектам массового или повторного применения.

Уровень экологической безопасности автомобильной дороги оценивается путем сопоставления фактических и нормативных значений экологических и экологически значимых показателей, выражаемых в количественной или качественной форме.

Провести точные расчеты с целью определения зоны атмосферного загрязнения от автомобильных дорог на территории сельского поселения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых исходных данных.

Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на атмосферный воздух представлены в таблице 2.7.1.2.

Таблица 2.7.1.2.

| Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия |
| --- | --- |
| Автомобильные дороги |  |
| Автомобили, находящиеся на дороге | Загрязнение воздуха в результате выброса отработавших газов (ОГ) двигателей, поступающих в воздух продуктов износа деталей автомобилей и автомобильных шин. Акустическое загрязнение транспортным шумом. |
| Земляное полотно | Изменение температурного, влажностного, ветрового режима около высоких насыпей. |
| Дорожная одежда | Влияние на количество и состав отработавших газов автомобилей, количество продуктов износа деталей автомобилей и автомобильных шин. Загрязнение воздуха продуктами износа дорожного покрытия, пылью и мусором с его поверхности. Дополнительное акустическое загрязнение вследствие влияния на уровень транспортного шума. |
| Дорожная инфраструктура | Загрязнение воздуха выбросами на АЗС, выбросами отработавших газов в местах остановок и стоянок автомобилей (станциях технической помощи, пунктах питания). |
| Пересечения дорог | Загрязнение воздуха дополнительными выбросами ОГ, обусловленными организацией движения транспорта (из-за снижения скорости, остановок). |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |  |
| Все сооружения | Дополнительное загрязнение воздуха выбросами ОГ дорожных машин, дополнительное акустическое загрязнение шумом дорожных машин. |

В виду того, что не все внутриквартальные улицы населенных пунктов имеют асфальтовое покрытие, может отмечаться повышенный уровень запыленности и загрязненности  атмосферного воздуха.

Для снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду необходимо предусмотреть придорожное защитное озеленение.

Промышленных предприятий и централизованных котельных, оказывающих существенное негативное воздействие на загрязнение атмосферного воздуха на территории сельского поселения нет.

В целом состояние атмосферного воздуха в сельском поселении является благоприятным.

### 2.7.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных вод

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты в границах сельского поселения характеризуется качеством воды реки Кутулук и Кутулукского водохранилища.

Выделяют три основные группы антропогенных факторов, определяющих качество воды поверхностных водных объектов:

- фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

- организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;

- диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с дождевыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты в 2011 году в целом по муниципальному району составил 19,75 тыс. м³,

В условиях отсутствия канализационных очистных сооружений, дождевой канализации с соответствующими очистными сооружениями смыв загрязняющих веществ с территорий жилой и производственных зон происходит по рельефу местности, попадая в систему водосбора р. Кутулук.

Диффузное загрязнение поверхностных водных источников в значительной степени определяется также просачиванием фильтрата из негерметичных выгребных ям, надворных уборных в почву и далее – в грунтовые воды с последующей разгрузкой загрязненных фильтратом грунтовых вод в р. Самара.

Следовательно, хозяйственно-бытовые стоки сектора жилой застройки, неочищенные или недостаточно очищенные производственные стоки промышленных и сельскохозяйственных предприятий, бессистемный сброс неочищенных дождевых и талых вод оказывают отрицательное воздействие на чистоту поверхностных водных объектов в границах сельского поселения.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос несанкционированные свалки, склады  ГСМ, объекты рекреации и т.п.

Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на водные объекты представлены в таблице 2.7.2.1.

Таблица 2.7.2.1.

| Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия |
| --- | --- |
| Автомобильные дороги |  |
| Земляное полотно | Загрязнение воды рек и озер продуктами эрозии земляного полотна |
| Дорожная одежда | Загрязнение воды продуктами износа дорожного покрытия, автомобильных шин, выбросами ОГ автомобилей |
| Водопропускные и водоотводные сооружения | Изменение режима течения воды в водотоках (скорость течения, наносы, размывы, мутность воды) |
| Сооружения инфраструктуры | Загрязнение поверхностной воды грязью, мусором, нефтепродуктами, бытовыми отходами |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |  |
| Дорожная одежда | Загрязнение поверхностных и грунтовых вод в результате ненормативного использования противогололедных химических материалов |

Причинами сверхнормативного загрязнения рек и водоемов при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог становятся:

- прямой сброс неочищенных дождевых, талых вод с поверхности автодорог, мостов, АЗС, площадок отстоя, автомоек в реки и водоемы;

- высокое загрязнение снежного покрова широкой придорожной полосы продуктами сгорания топлива, антигололедными солями, песком, нефтепродуктами, бенз(а)пиреном;

- отсутствие локальных очистных сооружений или их неэффективная работа;

- устаревшие и неадекватные схемы и методы расчета ливнеотвода с поверхности автодорог, придорожных канав;

- использование в качестве антигололедных солей хлористого натрия;

- проведение строительных работ в руслах рек, водная эрозия насыпей и откосов;

- утечки топлива в почву и попадание их в грунтовые воды от транспортных средств, на нефтебазах, АЗС, при различных авариях.

Существенным источником загрязнения поверхностных водных объектов нефтепродуктами является перемещающийся маломерный флот. По статистике потери топлива, приходящиеся на один двигатель,  в день составляют около 200 г. «Потерянные» нефтепродукты частично растекаются по поверхности, частично поглощаются планктоном, водорослями, другими живыми организмами и, в значительной мере, откладываются на дно.

Основными видами водопользования поверхностными водными объектами, кроме рекреации, в границах сельского поселения, являются: полив огородов и отведение различных категорий сточных вод.

Основное отрицательное воздействие на чистоту малых рек оказывают:

- стоки от животноводческих комплексов, ферм, летних лагерей и загонов для скота;

- бессистемный выпас скота на прилегающих к берегам естественных пастбищах;

- хозяйственно-бытовые стоки населенных пунктов;

- производственные стоки предприятий местной промышленности;

- стоки с полей, обработанных пестицидами и минеральными удобрениями;

- разрушение в паводковые периоды земляных дамб, построенных на водотоках.

Мониторинга состояния и уровня загрязнения поверхностных водоемов в границах сельского поселения не проводится.

### 2.7.3. Источники загрязнения почв и подземных вод

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:

- отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений;

- возникновение стихийных свалок;

- отсутствие организованных мест выгула домашних животных;

- несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных;

- недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов.

Объекты размещения отходов

Значительную опасность для  экологического состояния территорий представляют объекты захоронения биологических отходов (скотомогильники), стихийные свалки бытовых и промышленных отходов.

В  сельском поселении расположены три скотомогильника.

В настоящее время все скотомогильники не соответствуют  Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденным Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469) (ред. от 16.08.2007).

Скотомогильники являются очень опасными объектами для окружающей среды, поскольку даже в случае его неиспользования или закрытия сохраняется опасность негативного воздействия на почвы и подземные воды, сохраняется возможность микробиологического и спорического заражения.

В связи с тем, что у используемых скотомогильников имеются грубые многолетние нарушения по соответствию требованиям действующих Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов - рекомендуется привести скотомогильники в соответствие требованиям указанных ветеринарно-санитарных правил или провести консервацию скотомогильников и дезинфекцию занимаемой территории.

Одним из источников загрязнения почв являются несанкционированные свалки. Территории свалок интенсивно загрязнены тяжелыми металлами, содержание которых в десятки (и даже сотни раз) превышает фоновые показатели. Показатель суммарного загрязнения почвы на территории большинства свалок варьирует от опасного до чрезвычайно-опасного уровня загрязнения. По бактериологическим показателям свалки представляют серьезную опасность для почв и поверхностных водоемов.

Основными видами отходов от жилой застройки на территории поселения являются несортированные твердые бытовые отходы (далее – ТБО).

Отходы, образующиеся на территории личных подсобных хозяйств жители утилизируют самостоятельно (сжигание, компостирование), либо вывозят мусор на несанкционированные места складирования отходов - свалки.

Несанкционированные свалки организуются населением в понижениях рельефа. Такие свалки неусовершенствованные не отвечают современным экологическим требованиям и являются опасным источником загрязнения окружающей среды, поскольку организованы стихийно, а следовательно, обустроены без гидроизоляции и организации подъездных путей с твёрдым покрытием, с нарушением технологии складирования и захоронения отходов и невыполнением природоохранных мероприятий.

Опасность, которую представляют собой не оборудованные соответствующим образом места складирования отходов, заключается в просачивании образующегося при гниении отходов фильтрата в почву и далее – в нижележащие горизонты грунтовых вод. С потоком грунтовых вод токсичные соединения, содержащиеся в фильтрате, попадают в поверхностные водные объекты в местах разгрузки грунтовых вод (овраги, балки, озера, болота, долины и русла рек).

Так, в сельском поселении Арзамасцевка несанкционированные свалки ТБО находятся к западу от с. Аверьяновка, в юго-западной части с. Арзмасцевка и к северу от с. Беловка.

Несанкционированные, неусовершенствованные объекты размещения отходов в сельском поселении необходимо ликвидировать, т.к. они представляют опасность для почв, подземных и поверхностных вод.

Значимым источником загрязнения почв и подземных вод в границах сельского поселения Арзамасцевка является вся территория жилой застройки, поскольку на существующее положение населенные пункты на территории поселения не имеют централизованной системы канализования хозяйственно-бытовых сточных вод и соответствующих очистных сооружений.

Жидкие бытовые стоки общественных объектов отводятся в водонепроницаемые выгреба и вывозятся специализированных транспортом для размещения на санкционированной свалке с. Богатое.

Сточные хозяйственно-бытовые воды жилой застройки и от личных подсобных хозяйств сливаются в индивидуальные надворные уборные и выгребные ямы. Поскольку данные устройства негерметичны и по большей части представляют собой необорудованные специальным образом земляные ямы, то стоки частично испаряются, частично фильтруются в землю.

Осадки из надворных уборных  и навозосодержащие стоки от содержания скота периодически утилизируются на личных приусадебных участках путем биотермического обеззараживания в компостных кучах.

Таким образом, отсутствие централизованной системой канализования хозяйственно-бытовых сточных вод с соответствующими очистными сооружениями создает опасность загрязнения почв и первого от поверхности водоносного горизонта фильтратом хозяйственно-бытовых и фекальных стоков от надворных уборных и выгребных ям.

Загрязнение подземных вод неизбежно может привести к снижению питьевого качества воды.

Причинами ухудшения качества воды могут также являться: загрязнение воды в распределительной сети в связи с изношенностью и отсутствием проведения капитальных ремонтов трубопроводов, несвоевременное проведение очистки и дезинфекции водонапорных башен, накопительных резервуаров и водопроводной сети.

С целью предупреждения ухудшения качества питьевой воды необходимо соблюдать установленные режимы зоны санитарной охраны водозабора, выполнять мероприятия по предупреждению загрязнения подземных вод, регулярно проводить контроль качества.

Автомобильные дороги

Почвы в зоне влияния автомобильных дорог подвергаются загрязнению горюче-смазочными материалами (далее – ГСМ), соединениями тяжелых металлов, дорожной пылью, оказывающими негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье людей в целом.

Кроме этого обычны потери ГСМ от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу.

Не убираемый с обочины дороги снежный покров, являющийся депонирующей средой, при таянии является источником вторичного загрязнения почв и подземных вод особенно в условиях использования химического способа удаления снега и льда с дорожных покрытий.

Засоление почв, происходящее в результате просачивания растворенных хлор- и аммиак-содержащих соединений в зоны расположения придорожных посадок, ухудшает структуру и состав почвы, что в итоге может вызвать гибель деревьев и кустарников в придорожной полосе.

В связи с формированием высокого уровня загрязнения почв и подземных вод в зонах влияния автомагистралей, недопустимо использование придорожных земель ни для каких сельскохозяйственных целей, включая заготовку травянистых кормов и выпас скота.

Экологическими показателями, характеризующими экологически безопасное состояние автомобильной дороги, является концентрация свинца и хлоридов, не превышающих нормативные значения ПДК токсичных веществ в почве.

Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на землю представлены в таблице 2.7.3.1.

Таблица 2.7.3.1.

| Элемент природной среды | Воздействующий фактор и его элемент | Характеристика воздействия |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги |  |  |
| Ландшафт местности | Все инженерные сооружения | Изъятие территории под инженерные сооружения, карьеры, кавальеры, стройплощадки, подъездные пути. Фрагментирование территории. Изменение рельефа и флоры. Эстетическое воздействие |
| Геологические условия | Земляное полотно, сооружения мостовых переходов и путепроводов | Деформации в подстилающих грунтах, эрозионные процессы земельного полотна и на прилегающих территориях |
|  | Дорожная одежда | Передача вибрации от проходящих автомобилей на прилегающие территории |
| Гидрологические условия | Земляное полотно | Препятствие стоку поверхностных вод, нарушение режима стока подземных вод, осушение или переувлажнение придорожных территорий, вплоть до заболачивания |
|  | Водопропускные и водоотводные сооружения | Эрозия русл водотоков, отводящих русл и процессы образования оврагов. Подтопление территории с верховой стороны |
| Почва | Земляное полотно | Загрязнение почвы продуктами эрозии земельного полотна |
|  | Дорожная одежда | Загрязнение продуктами износа дорожного покрытия, материалами, используемыми при зимнем содержании дорог |
|  | Сооружения инфраструктуры | Загрязнение мусором, бытовыми отходами, нефтепродуктами |
| Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги |  |  |
| Почвы и грунты | Земляное полотно | Загрязнение придорожной территории материалами для ремонта и содержания дорог. Несвоевременное скашивание травы на обочинах |
|  | Дорожная одежда | Засоление земель при ненормативном использовании противогололедных химических материалов |
|  | Придорожная полоса | Загрязнение мусором и техногенными предметами |
| Рельеф местности | Объекты инфраструктуры | Отсутствие или неполная рекультивация земель, нарушенных при проведении ремонтных работ и работ по содержанию дороги |

Сельскохозяйственные объекты

Негативное воздействие на экологическое состояние территорий оказывают объекты сельскохозяйственного производства - крупные животноводческие комплексы, в том числе хранилища и площадки для буртования навоза и помета.

Выпас и размещение летних лагерей скота в водоохранных зонах рек и водоёмов, неизбежно приводит к вытаптыванию пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозсодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на  здоровье населения.

### 2.7.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды территорий жилой застройки относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, радиационное излучение, физические поля различного происхождения.

Электромагнитное излучение является одним из видов загрязнения окружающей среды.

Наиболее значимыми источниками электро-магнитного излучения (ЭМИ) являются радио-, телевизионные и радиолокационные станции, а также базовые станции сотовой радиотелефонной связи.

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов (ПРТО) проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов), по методикам расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот и по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Линейными источниками электромагнитного воздействия являются воздушные линии электропередач.

Учитывая, что ранее действующие санитарные нормы СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» создавались с учетом электрической составляющей электромагнитного поля, без учета влияния магнитного поля, большая часть ЛЭП строилась без учета этой опасности. Несмотря на то, что магнитное поле во всем мире сейчас считается опасным для здоровья, предельно допустимая величина магнитного поля для населения в России не нормируется. Исходя из опыта и исследований разрыва в 100 метров достаточно, чтобы не беспокоиться о вредном влиянии самой слабой ЛЭП на здоровье человека.

Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 п. 6.1 и п. 6.3. установление СЗЗ от проектируемых линий напряжением 220 кВ и ниже не требуется. При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений. В настоящее время ВЛ свыше 220 кВ на территории поселения отсутствуют.

Согласно действующим СанПиН 2971-84 ВЛ создают в окружающем пространстве электрическое поле, напряженность которого снижается по мере удаления от ВЛ. Электрическое поле вблизи ВЛ может оказывать вредное воздействие на человека.

Различают следующие виды воздействия:

- непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в электрическом поле. Эффект этого воздействия усиливается с увеличением напряженности поля и времени пребывания в нем;

- воздействие электрических разрядов (импульсного тока), возникающих при прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам машин и механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или при прикосновении человека, изолированного от земли, к растениям, заземленным конструкциям и другим заземленным объектам;

- воздействие тока, проходящего через человека, находящегося в контакте с изолированными от земли объектами – крупногабаритными предметами, машинами и механизмами, протяженными проводниками, - тока стекания.

Кроме того, электрическое поле может стать причиной воспламенения или взрыва паров горючих материалов и смесей в результате возникновения электрических разрядов при соприкосновении предметов и людей с машинами и механизмами.

Степень опасности каждого из указанных факторов возрастает с увеличением напряженности электрического поля.

В качестве предельно допустимых уровней приняты следующие значения напряженности электрического поля:

- внутри жилых зданий – 0,5 кВ/м;

- на территории зоны жилой застройки – 1 кВ/м;

- в населенной местности, вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны; курорты, земли поселков городского типа, в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов, в пределах черты этих пунктов), а также на территории огородов и садов – 5 кВ/м;

- на участках пересечения ВЛ с автомобильными дорогами I – IV категории – 10 кВ/м;

- в населенной местности (незастроенные местности, хотя бы и часто посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья) – 15 кВ/м;

- в труднодоступной местности (недоступной для транспорта и сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения, – 20 кВ/м.

При напряженности электрического поля выше 1 кВ/м должны быть приняты меры по исключению воздействия на человека ощутимых электрических разрядов и токов стекания согласно разделу 4 указанных Санитарных норм и правил.

Оценка электромагнитной обстановки в населенных пунктах Самарской области в целом и инвентаризация источников электромагнитного излучения показывает, что количество базовых станций сотовой связи в населенных пунктах возрастает. Контроль за соблюдением санитарного законодательства при размещении и эксплуатации базовых станций сотовой связи продолжает оставаться одним из направлений деятельности Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Шум и вибрация

Акустическому и вибрационному воздействию подвергаются в основном населенные территории,  расположенные в непосредственной близости к автомобильным дорогам.

Установленные требования к санитарному разрыву от транспортных сооружений предусматривают запрещение размещения в пределах его границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

В зонах влияния автодорог уровень автотранспортного шума, по аналоговым данным, может  достигать 90-95 дБА, превышая допустимый для населенных мест норматив 45-55дБА.

Уровень транспортного шума за пределами населенных пунктов не нормируется. В населенных пунктах уровень шума не должен превышать норм, установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы. Шум на  рабочих местах в помещениях жилых и общественных зданий и  на территории жилой застройки», утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 31.10.1996 № 36 и СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 31.10.1996 № 40.

Особенно высокий уровень шума образует движение грузового автотранспорта. Выпускаемые отечественной промышленностью автомобили имеют следующие характеристики внешнего шума  (дБА): легковые – 83-86, грузовые – 86-92, автобусы – 82-90.

Согласно отраслевой дорожной методике «Руководство по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов дорожного хозяйства, утвержденной Распоряжением Государственной службой дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 22.11.2001 № ОС-482-р зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не должна превышать 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Жилая застройка в населенных пунктах, непосредственно прилегающая к автомагистралям, может подвергаться  вибрационному воздействию от движущегося автомобильного транспорта.

Радиационное излучение

Для оценки уровня мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения в приземном воздухе используется так называемая критическая величина Нкрит. Она рассчитывается на основании средних показателей мощности дозы, полученных за последние 5 лет, с учетом отклонения среднего значения. Сравнение с ней средних величин МЭД характеризует наличие или отсутствие в обследуемых зонах новых радиоактивных продуктов. Для Самарской области Нкрит= 0,13-0,20 мкЗв/ч.

Максимально допустимые уровни плотности потока радона (ППР) в  почвенном воздухе и воде указаны в СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), утвержденным Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 № 40, согласно которым  ППР для почвенного воздуха не должен превышать 80 мБк/(с∙м2), для воды – 60 Бк/л, или 60000 Бк/м3.

Согласно «Критериям оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия», утвержденным Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 30.11.1992 г., удовлетворительный уровень МЭД гамма-излучения составляет до 0,20 мкЗв/ч. Уровень выше 0,60 мкЗв/ч является экстремально высоким уровнем радиоактивного загрязнения, при котором необходимо принимать меры по улучшению радиоактивной обстановки.

Согласно данным «Государственного доклада о санитарно-эпидемиологической обстановке Самарской области в 2011 году» ведущим фактором облучения населения Самарской области являются природные источники  - 83,35 % и медицинские рентгенодиагностические процедуры - 16,46 %, дающие в сумме более 99 % коллективной дозы облучения населения.

Естественный радиационный фон в среднем по области в 2011 году составлял 0,11 мкЗ в/час. По сравнению с предыдущими годами существенных изменений не наблюдается.

Основной вклад в дозу облучения населения природными источниками ионизационного излучения (ИИИ) приходится на облучение за счет ингаляции изотопов радона, торона и их короткоживущих дочерних продуктов – около 41,9 %.

В 2011 году превышений гигиенического норматива по содержанию радона при строительстве новых зданий жилищного и общественного назначения (более 100 Бк/м3), а также в эксплуатируемых жилых и общественных зданиях (более  200 Бк/м3) в целом по Самарской области не отмечено.

Следующим по значимости в облучении населения является излучение природных гамма-излучающих радионуклидов, содержащихся в окружающей среде, в строительных материалах и конструкциях зданий – 18,6 % .

Вклад в дозу облучения от естественных ИИИ: космического излучения, радионуклидов, содержащихся в питьевой воде и пищевых продуктах, а так же от содержащегося в организме человека калия-40 составляет 11,3 %, 6,8% и 4,8 % соответственно.

По данным  ФГБУ «Самарский центр  по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» в 2011 году содержание радионуклидов техногенного происхождения в почве в Самарской области не превышает фонового для Российской Федерации значения радиоактивного загрязнения почвы, обусловленного глобальными выпадениями радионуклидов в результате ядерных взрывов и составляет 0,19 кБк/м2 (в 2010 г. – 0,45 кБк/м2).  Зафиксированное содержание радиоактивных веществ в воздухе было на 3 порядка ниже допустимой среднегодовой объемной активности для населения

В 2011 году 100 % (171 из 171) исследованных проб  строительных материалов местного производства, привозных из других территорий РФ, импортируемых по уровням содержания радионуклидов отнесена к 1 классу, который по радиационно-гигиеническим показателям допускается к использованию в строительстве жилых и общественных зданий.

Благоприятная обстановка сложилась в 2011 году с водой источников питьевого водоснабжения, с пищевыми продуктами местного производства. Превышения гигиенических нормативов в отчётном году не наблюдалось.

Медицинское облучение населения области занимает второе место после облучения природными источниками. В структуре коллективной дозы медицинского диагностического облучения, ведущее место занимают флюорографические и рентгенографические исследования.

Наблюдается рост числа наиболее массовых флюорографических, рентгенографических исследований, а также  высокотехнологичных методов исследований: компьютерной томографии, ангиографических и интервенционных процедур.

Существенных изменений средней дозы облучения пациентов не наблюдается (0,38 мЗв в 2009 году и 0,34 мЗв в 2010 году).

В 2010 году индивидуальные годовые эффективные дозы облучения персонала не превысили основные пределы доз, установленные Федеральным законом «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ: 20 мЗв/год и 5 мЗв/год в среднем за любые последовательные 5 лет для персонала группы А и Б соответственно.

По данным  Управления Роспотребнадзора по Самарской области,  в 2011 году проб продуктов питания, воды источников питьевого водоснабжения и открытых водоемов с превышением гигиенических нормативов по содержанию радионуклидов не зафиксировано. Превышений допустимого уровня мощности дозы гамма-излучения и содержания радона и торона в воздухе жилых помещений домов различной конструкции и этажности не выявлено.

Эффективная удельная активность природных радионуклидов в пробах стройматериалов не превысила допустимого уровня содержания природных радионуклидов для материалов I класса, применяемых в строительстве и реконструкции жилых и общественных зданий.

Радиационные аварии и происшествия в 2011 году не фиксировались.

Естественный радиационный фон в среднем по области в 2011 году составлял 0,11 мкЗв/час. По сравнению с предыдущими годами существенных изменений не наблюдается.

Результаты радиационной съемки в целом по муниципальному району Богатовский  в 2011 году показали соответствие нормам радиационной безопасности. Источников радиоактивного загрязнения и инфразвука в границах рассматриваемой территории не выявлено.

### 2.7.5. Санитарная очистка территории

Объем, состав и система обращения с отходами производства и потребления являются своего рода синтетическими конечными показателями, характеризующими уровень и характер развития производительных сил, а также социальной сферы (численность, благосостояние, поведенческие традиции населения). Показатели образования, переработки, утилизации, использования в качестве вторичных ресурсов, конечного захоронения отходов и характер взаимосвязи этих процессов отражают уровень организации, системность обращения с отходами на конкретной территории, степень их соответствия современным требованиям.

В муниципальном районе Богатовский разработана и утверждена «Генеральная схема очистки территории муниципального района Богатовский» (далее – Генеральная схема).

Твердые бытовые отходы

В настоящее время контейнеров и контейнерных площадок в поселении нет.

Индивидуальный сектор домовладений сельских населенных пунктов планово-регулярной очисткой от ТБО не охвачен. Не собираемые централизованно отходы систематически неорганизованно выбрасываются на проезжие части дорог, берега рек, оврагов, что способствует формированию постоянных стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории района и, соответственно, условия жизнедеятельности населения, являясь прямым нарушением требований СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Твердые бытовые и промышленные отходы 4-5 класса опасности из населенных пунктов вывозятся также на действующие несанкционированные свалки, не отвечающие современным экологическим требованиям и являющиеся опасным источником загрязнения окружающей среды, поскольку обустроены с нарушением природоохранных норм, в частности без гидроизоляции и организации подъездных путей с твёрдым покрытием.

Промышленные отходы и вторсырье

В муниципальном районе Богатовский нет организаций, занимающихся сбором вторсырья от населения и от муниципальных предприятий.

В результате производственной деятельности муниципальных предприятий, занимающихся обслуживанием жилого фонда образуются промышленные отходы I-V классов опасности.

Транспортировку подобных отходов на полигон промышленные и иные предприятия осуществляют, в основном, собственным автотранспортом.

Люминесцентные лампы (I класс) и отработанные масла (II класс) сдаются на переработку специализированным организациям.

Жидкие бытовые отходы

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от индивидуальных домов частного сектора осуществляется в выгребные ямы или надворные уборные, которые не оборудованы гидроизоляцией, поэтому стоки частично испаряются, частично фильтруются в землю.

Биологические отходы

В рамках Генеральной схемы мероприятия по совершенствованию обращения с биологическими, сельскохозяйственными и медицинскими отходами, поскольку, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 33, п.3) не разрабатывались, поскольку отношения в области обращения с данными видами отходов регулируются отдельным законодательством, которое в настоящее время не разработано. Для обеспечения регулирования вышеуказанных видов отходов должны разрабатываться отдельные программы.

### 2.7.6. Общая оценка экологической обстановки

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения являются сельскохозяйственные объекты, объекты нефтедобычи, проезд автотранспорта.

В связи с небольшим количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также благоприятными климатическими условиями для рассеивания примесей, состояние атмосферного воздуха на территории сельского поселения можно оценить как относительно благополучное, а степень загрязнения атмосферы – как низкую.

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (подземные водозаборы) не установлены.

Индивидуальный сектор домовладений сельских населенных пунктов планово-регулярной очисткой от ТБО охвачен частично. Не собираемые централизованно отходы систематически неорганизованно выбрасываются на проезжие части дорог, берега рек, оврагов, что способствует формированию постоянных стихийных свалок, ухудшающих санитарное состояние территории поселения и, соответственно, условия жизнедеятельности населения, являясь прямым нарушением требований СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Радиоактивное загрязнение отсутствует.

По показателю антропогенного воздействия на природно-техногенные среды, санитарно-экологическая ситуация на территории сельского поселения оценивается как достаточно стабильная и умеренно напряженная.

Одной из актуальных проблем обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения является поддержание соответствия качественных параметров состояния среды обитания (в том числе окружающей природной среды) нормативным показателям. Санитарно-гигиеническую оценку среды обитания человека и её влияние на здоровье населения на территории региона осуществляет Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (Управление Роспотребнадзора по Самарской области).

Санитарно-гигиеническая ситуация в границах сельского поселения Арзамасцевка не может оцениваться как благополучная.

# 3. Интегральная оценка исходной социально-экономической ситуации и предпосылки развития сельского поселения Арзамасцевка.

В целях определения перспектив стратегического социально-экономического и территориального развития сельского поселения Арзамасцевка выполнена интегральная (комплексная) оценка исходной социально-экономической ситуации, сложившейся в сельском поселении Арзамасцевка.

Таблица 3.1. Оценка исходной ситуации для определения перспектив социально-экономического и территориального развития сельского поселения Арзамасцевка.

| Факторы | Влияние фактора на социально-экономическое и территориальное развитие сельского поселения Арзамасцевка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Позитивное | Негативное |
| Природно-ресурсный потенциал |  |  |
| Климат | Достаточные термические ресурсы вегетационного периода, допускающие возделывание требовательных к теплу культур. | Климат резко континентальный, засушливый, со свойственными резкими колебаниями температур, частыми суховеями. Малое количество дождей и суровая зима. Снежный покров в первой половине зимы не всегда достаточен для защиты озимых культур от низких температур. В отдельные годы сельскохозяйственные культуры страдают от засухи. |
| Рельеф, опасные геологические процессы и явления | Преимущественно равнинный рельеф. Наличие холмов и террас. . | Развитие процессов ветровой эрозии, рост овражно-балочной системы, эрозионный размыв и смыв верхнего слоя почв текучими дождевыми и талыми водами. В зону возможного затопления 1% паводком от р. Кутулук попадают: северные части сел Аверьяновка и Арзамасцевка и поселков Мичуриновка и Кутулукский, южные части сел Беловка и Знаменка и поселков Бирюковка и Кузьминовка. |
| Земельные ресурсы | Общая площадь земель в административных границах поселения – 20119 га, из них площадь земель сельскохозяйственного назначения – 17168 га, что создает благоприятные условия для развития сельского хозяйства Наличие свободных территорий для размещения объектов агропромышленного комплекса и комплексного освоения. | Неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения |
| Водные ресурсы | Основой гидрографической сети поселения является р. Кутулук, Кутулукское водохранилище и магистральный оросительный канал Кутулукской оросительной системы. Населенные пункты сельского поселения обеспечены пресными подземными водами, пригодными для питьевого и хозяйственного водоснабжения. | В настоящее время Кутулукское водохранилище для орошения сельскохозяйственных земель практически не используется. Состояние гидротехнических сооружений Кутулукского водохранилища требуют значительных капитальных вложений для реконструкции и ремонта. |
| Полезные ископаемые | В границах поселения расположены месторождения строительных материалов – глины и песка. В северной части сельского поселения небольшим участком заходит месторождение углеводородного сырья – Михайлово-Кохановское разрабатываемое нефтяное месторождение. |  |
| Лесные ресурсы | Леса встречаются отдельными участками, большей частью в пойме р. Кутулук |  |
| Почвы | Почвы на территории поселения представлены черноземами обыкновенными, черноземами типичными, серыми лесными почвами, пойменными и лугово-черноземными почвами, солонцами. |  |
| Ресурсы животного мира | Наличие охотничьих ресурсов: косуля, заяц-русак, серая куропатка, водоплавающая дичь. Ихтиофауна водоемов состоит из видов рыб, характерных для волжского бассейна. | Сокращается численность и многие виды животных из-за трансформации местообитаний, браконьерства. |
| Особо охраняемые природные территории | В границах поселения находятся памятники природы регионального значения: Кутулукская дубрава, Кутулукские яры и Урочище «Каменное». Значение памятников природы: ресурсоохранное, научное, эстетическое, рекреационное. | Новых ООПТ не планируется. Для существующих ООПТ не установлены охранные зоны. |
| Природные рекреационные ресурсы | Акватория и пойма реки Кутулук и Кутулукское водохранилище используются жителями для отдыха и рыболовства. Продолжительность купального сезона составляет 60–90 дней. Возможности посещения жителями памятников природы регионального значения Кутулукская дубрава, Кутулукские яры и Урочище «Каменное». Территория поселения используется для такого вида рекреационной деятельности как охота, за исключением памятников природы регионального значения. | Недостаточная освоенность территории и ограниченное использование рекреационного потенциала территории. |
| Демографическое развитие | Численность населения в поселении – 1919 чел. За последние 7 лет численность населения выросла на 37 чел. (1,9 %). Наблюдается рост коэффициента рождаемости – с 2004 г. вырос с 9,6 до 11 чел. на 1 тыс. населения. Характерен стабильный миграционный прирост, который покрывает естественную убыль населения, вследствие чего наблюдается рост численности населения. В 2011 г. миграционный прирост составил 22 чел. | В поселении наблюдается естественная убыль населения, в 2011 г. составила -5,8 чел. на 1 тыс. населения при средней по муниципальному району -5,1. Деформация возрастной структуры населения – доля лиц старше трудоспособного возраста (49,8 %) в 3,3 раза выше доли лиц младше трудоспособного населения (15,2 %). |
| Трудовые ресурсы | Население в трудоспособном возрасте – 672 чел. – 35 % в общей численности населения. | Низкая доля трудоспособного населения – 35 % при средней по муниципальному району 57,4 %. Несбалансированность спроса и предложения рабочей силы. Часть трудоспособного населения выезжает на работу за пределы поселения. |
| Историко-культурный потенциал | В поселении расположено 5 выявленных объекта культурного наследия – памятники археологии в с. Аверьяновка и пос. Мичуриновка. | Границы объектов культурного наследия не установлены, проекты зон охраны не разработаны. |
| Производственный потенциал | На территории поселения осуществляют деятельность сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства. Наличие условий и ресурсов для развития сельского хозяйства в качестве приоритетной отрасли экономики поселения (возможности вовлечения в оборот новых посевных площадей, реконструкция и размещение объектов сельскохозяйственного назначения). Имеется потенциал развития предприятий малого бизнеса при государственной и муниципальной поддержке. Развитие личных подсобных хозяйств. | Отсутствие промышленных предприятий. Низкие показатели эффективности сельскохозяйственного производства и использования земель сельскохозяйственного назначения. Непостоянный (стихийный) спрос на продукцию сельского хозяйства. «Диктат» цен на продукцию сельского хозяйства со стороны предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Опережающий рост цен на материальные ресурсы по отношению к ценам на продукцию сельского хозяйства. Отток населения из сельской местности и снижение квалификационного уровня персонала, занятого на сельскохозяйственных предприятиях. |
| Транспортная инфраструктура | Наличие маршрутов общественного транспорта и дорог с твердым покрытием, обеспечивающим подъезд к административному центру поселения и внешние транспортные связи с областным центром – городом Самара и другими населенными пунктами. | Из общей протяженности улиц и дорог в границах населенных пунктов дороги без твердого покрытия (грунтовые) составляют 56 %. |
| Инженерная инфраструктура | Наличие электроснабжения всех населенных пунктов. Наличие централизованного газоснабжения в с. Арзамасцевка, с. Аверьяновка, с. Беловка, пос. Мичуриновка. (из артезианских скважин). Наличие централизованного водоснабжения в с. Арзамасцевка, с. Аверьяновка, с. Беловка, пос. Кутулукский и пос. Мичуриновка. Наличие централизованного теплоснабжения зданий соцкультбыта в с. Арзамасцевка, с. Аверьяновка, с. Беловка. Возможности использования природного газа для теплоснабжения (мини-котельные и индивидуальные газовые котлы) в населенных пунктах с централизованным газоснабжением. Имеется телекоммуникационная инфраструктура и связь (почтовая и телефонная связь общего пользования, мобильная телефонная связь и доступ в сеть Интернет, проводное и эфирное радиовещание, телевизионное вещание). Отделения почтовой связи имеются в с. Арзамасцевка, с. Аверьяновка, с. Беловка. АТС имеются с. Арзамасцевка и в с. Аверьяновка. | Не обеспечены централизованным газоснабжением: с. Знаменка, поселки Бирюковка, Кузьминовка, Кутулукский. Не обеспечены централизованным водоснабжением: с. Знаменка, пос. Бирюковка и пос. Кузьминовка. Износ водопроводных сетей – более 75 %. Водоочистные сооружения отсутствуют, проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения не разработаны. Централизованное водоотведение и дождевая канализация отсутствует. |
| Жилищный фонд | Площадь жилищного фонда поселения 42806 м2, ветхий и аварийный жилищный фонд отсутствует. Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда составляет 22,3 м2 на человека. | В поселении не сформирована очередь на бесплатное предоставление земельных участков отдельным категориям граждан для индивидуального строительства. |
| Социальная инфраструктура |  |  |
| Здравоохранение | В поселении 3 объекта здравоохранения общей мощностью 85 посещений в смену, что соответствует нормативу. В с. Арзамасцевка, с. Аверьяновка и с. Беловка действуют аптечные пункты. Поселение попадает в зону 15-минутной транспортной доступности отделения скорой медицинской помощи при ЦРБ в с. Богатое. | Здания фельдшерско-акушерских пунктов нуждаются в реконструкции. Коечный фонд в поселении отсутствует. |
| Социальная защита | В поселении действуют отделения ГУСО «Центр социального обслуживания Самарской области граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Богатовский» в с. Беловка и с. Арзамасцевка, мощность – 180 мест. | Наблюдается дефицит мест в объектах социальной защиты – фактическая наполняемость 192 чел. |
| Образование | В поселении 3 общеобразовательных школы, 3 детских сада. Резерв мест в школах составляет 376 мест (69,4 %). В детских садах с. Арзамасцевка и с. Беловка имеется резерв мест. | Наблюдается дефицит мест в детском саду с. Аверьяновка. Отсутствуют объекты дополнительного образования детей, объекты начального, среднего и высшего профессионального образования, что обуславливает высокий уровень маятниковой миграции на учебу, и последующий отток молодых кадров. |
| Культура | В поселении 3 клуба общей вместимостью 500 мест, 3 общедоступные библиотеки. Книжный фонд библиотек и вместимость клубов соответствуют нормативам. | Библиотеки расположены в приспособленных помещениях в зданиях клубов, в с. Арзамасцевка – библиотека совмещена с отделением почты. Все объекты культуры нуждаются в капитальном ремонте (реконструкции). |
| Физическая культура и спорт | В поселении 3 спортивных зала (общеобразовательных школ) общей площадью 405,5 м2, 4 плоскостных спортивных сооружения общей площадью 1,97 га. Площадь спортивных залов для физкультурно-оздоровительных мероприятий и площадь плоскостных сооружений соответствуют нормативам. | Спортивные залы общего пользования отсутствуют. |
| Молодежная политика | Численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет составляет ориентировочно 244 чел. – 12,7 % в общей численности населения. | Низкая доля молодежи в поселении. Число молодых инвалидов – 8 чел. Учреждения молодежной политики отсутствуют. |
| Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения | В поселении 7 магазинов смешанных товаров общей торговой площадью 508 м2. В поселении 3 отделения почты. | Общая торговая площадь объектов розничной торговли ниже норматива. Объекты общественного питания и бытового обслуживания отсутствуют. |
| Правопорядок и безопасность | Наличие необходимых сил и средств для обеспечения правопорядка и безопасности |  |
| Финансовый потенциал | Рост доходной части бюджета | Значительный объем доходов бюджета поселения – безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (73,4 %), собственные неналоговые и налоговые доходы составляют 26,6 % . Бюджеты муниципального района и поселения – дотационные. Собственные доходы бюджета поселения недостаточны для обеспечения его устойчивого социально-экономического развития. |
| Состояние окружающей среды | Состояние атмосферного воздуха в сельском поселении оценивается как благоприятное, а степень загрязнения атмосферы – низкая (отсутствие промышленных предприятий и централизованных котельных, низкая интенсивность движения автомобильного транспорта). Радиоактивное загрязнение отсутствует. Качественно санитарно-экологическая ситуация на территории сельского поселения оценивается как достаточно стабильная и умеренно напряженная, уровень техногенного загрязнения, степень загрязнения подземных вод и измененность ландшафтов – на среднем уровне. | Мониторинг состояния окружающей среды на территории поселения не ведется, количественные показатели уровней загрязнения атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, физического воздействия на окружающую среду отсутствуют. Потенциальную опасность ухудшения состояния окружающей среды и качества жизни населения создают: – имеющиеся на территории поселения источники загрязнения окружающей среды: ливневые и талые воды; несанкционированные свалки; не соответствующие установленным требованиям 3 скотомогильника; – отсутствие централизованного водоотведения и дождевой канализации; – отсутствие контейнеров и контейнерных площадок. |

Выводы

Качество жизни населения сельского поселения Арзамасцевка характеризуется значительными негативными явлениями.

Основными причинами неудовлетворительного положения являются:

–  низкий уровень доходов основной части населения;

– низкие показатели эффективности сельскохозяйственного производства и неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения;

– отсутствие лесных ресурсов;

– недостаточная освоенность территории и ограниченные возможности использования рекреационного потенциала;

– недостаточно развитая инженерная инфраструктура (не обеспечены централизованным газоснабжением с. Знаменка, поселки Бирюковка,  Кузьминовка, Кутулукский, не обеспечены централизованным водоснабжением с. Знаменка, пос. Бирюковка и пос. Кузьминовка, износ водопроводных сетей составляет более 75 %, водоочистные сооружения отсутствуют, проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения не разработаны, централизованное водоотведение и дождевая канализация отсутствуют);

– недостаточно развитая социальная инфраструктура (здания фельдшерско-акушерских пунктов нуждаются в реконструкции, коечный фонд в поселении отсутствует, дефицит мест в объектах социальной защиты, дефицит мест в детском саду с. Аверьяновка, отсутствие объектов дополнительного образования детей, объектов начального, среднего и высшего профессионального образования, все объекты культуры нуждаются в капитальном ремонте, отсутствие  спортивных залов общего пользования, общая торговая площадь объектов розничной торговли ниже нормативов, объекты общественного питания и бытового обслуживания отсутствуют и др.);

– старение населения и сокращение его численности,  несбалансированность спроса и предложения рабочей силы, значительная часть трудоспособного населения  выезжает на работу за пределы поселения;

– отток населения из сельской местности и снижение квалификационного уровня персонала;

– отсутствие системы мониторинга окружающей среды и наличие неконтролируемых источников ее загрязнения (несанкционированные свалки, не соответствующие установленным требованиям скотомогильники, неочищенные хозяйственно – бытовые стоки,  дождевые и талые воды и т.д.);

– уровень собственных доходов бюджета поселения,  не обеспечивающий устойчивое развитие территории поселения.

К положительным факторам, определяющим состояние и возможности реализации социально-экономического потенциала поселения относятся:

– в целом благоприятные климатические условия, преимущественно равнинный рельеф и отсутствие особо опасных геологических процессов;

–  наличие почв с относительно высоким естественным плодородием;

– благоприятное состояние атмосферного воздуха, стабильное состояние санитарно-экологической ситуации в целом и потенциальные возможности снижения уровней антропогенного воздействия на окружающую среду;

–  достаточная обеспеченность земельными и водными ресурсами;

– наличие условий и ресурсов для развития агропромышленного комплекса в качестве приоритетной отрасли экономики поселения (возможности вовлечения в оборот новых посевных площадей, развития действующих объектов сельскохозяйственного назначения, в том числе на территориях не действующих сельскохозяйственных предприятий);

– снижение темпов естественной убыли населения и положительный миграционный прирост;

– транспортная доступность поселения;

– наличие государственных программ поддержки развития сельских территорий, сельскохозяйственного производства и малого бизнеса, включая  мероприятия по  закреплению молодых кадров на селе, социальное обустройство сельских территорий).

В целом сельское поселение Арзамасцевка обладает достаточным социально-экономическим потенциалом, который при его эффективной реализации позволяет осуществлять экономический рост и на этой основе повышать качество жизни населения путем реализации конкретных мероприятий по направлениям социально-экономического развития сельского поселения.

Эффективная реализация социально-экономического потенциала поселения возможна только при условии совместного участия органов государственной власти, органов местного самоуправления, населения и бизнеса в реализации программ и проектов развития территории поселения с использованием современных рыночных механизмов государственно-частного партнерства.

# 4. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального и регионального значения в соответствии с федеральными и региональных целевыми программами, стратегиями (концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области, стратегиями (программами) развития отдельных отраслей экономики, Схемой территориального планирования Самарской области

# В соответствии с региональными целевыми программами, стратегиями (концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области, стратегиями (программами) развития отдельных отраслей экономики, Схемой территориального планирования Самарской области на территории сельского поселения Арзамасцевка не планируется размещение объектов федерального и регионального значения.

Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения в соответствии с федеральными целевыми программами представлены в таблице 4.1.

# Таблица 4.1. Мероприятия федеральных целевых программ на территории сельского поселения Арзамасцевка.

| № п/п | Наименование стратегии, программы | Планируемое мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах", утв. Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 N 350 | Реконструкция земляной плотины Кутулукского водохранилища на р. Кутулук | 2014 |

# 5. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов местного значения муниципального района Богатовский в соответствии со стратегией (концепцией) социально-экономического развития муниципального района Богатовский, Схемой территориального планирования муниципального района Богатовский, муниципальными целевыми программами муниципального района Богатовский.

В муниципальном районе Богатовский стратегия (концепция) социально-экономического развития муниципального района не разработана.

Схема территориального планирования муниципального района Богатовский Самарской области (далее – Схема) утверждена постановлением Собрания   представителей муниципального района Богатовский Самарской области от 24.11.2009 г. № 84.

Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Арзамасцевка объектов местного значения муниципального района Богатовский в соответствии со Схемой,  представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Арзамасцевка объектов местного значения муниципального района Богатовский в соответствии со Схемой.

| № п/п | Сфера деятельности ОМСУ | Планируемое мероприятие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение зданий муниципальных учреждений | Строительство модульной котельной в селе Арзамасцевка |
|  |  | Строительство модульной котельной для обеспечения теплоснабжением зданий общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования), и дошкольного образовательного учреждения в селе Аверьяновка(*) |
| 2 | Здравоохранение | Реконструкция зданий фельдшерско-акушерских пунктов в поселке Мичуриновка, селах Аверьяновка, Арзамасцевка, Беловка |
|  |  | Реконструкция здания пункта скорой медицинской помощи в селе Арзамасцевка |
| 3 | Образование | Реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений в селах Арзамасцевка, Беловка, Аверьяновка |
|  |  | Реконструкция зданий общеобразовательных учреждений (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в селах Аверьяновка, Арзамасцевка, Беловка |
| 4 | Физкультура и спорт | Строительство крытых комплексных спортивных площадок в селах Арзамасцевка, Аверьяновка, Беловка(*) |
|  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Арзамасцевка(*) |
|  |  | Строительство спортивного плоскостного сооружения в селе Беловка(*) |
| 5 | Развитие сельскохозяйствен-ного производства, рыбного хозяйства | Реконструкция фермы крупного рогатого скота на 150 голов скота в селе Аверьяновка(*) |
|  |  | Обустройство рыборазводного пруда в селе Беловка(*) |
| 6 | Охрана окружающей среды | Ликвидация не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов: стихийных свалок, отстойников, сливных станций, шламонакопителей и т.п., с рекультивацией занимаемых ими территорий |
| № п/п | Сфера деятельности ОМСУ | Планируемое мероприятие |
| 7 | Информатизация и связь | Создание комплекса муниципальных информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов местного самоуправления поселения(*) |

(*) – в соответствии с действующим законодательством не являются объектами местного значения муниципального района

Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Арзамасцевка объектов местного значения муниципального района Богатовский в соответствии с муниципальными целевыми программами муниципального района Богатовский представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Арзамасцевка объектов местного значения в соответствии с муниципальными целевыми программами муниципального района Богатовский.

| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы | Планируемое мероприятие | Планируемый срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевая комплексная программа по охране окружающей среды на 2012 – 2014 годы (утверждена постановлением Главы муниципального района Богатовский Самарской области от 16.04.2012 года № 382) | Реализация генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов муниципального образования «Богатовский муниципальный район» Самарской области | 2012-2014 |
|  |  | Постепенная ликвидация несанкционированных свалок в сельских поселениях | 2012-2014 |
|  |  | Долевое участие в строительстве канализационных сетей | 2012-2014 |
| 2 | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Богатовский Самарской области на период 2012 - 2016 годы (утверждена постановлением Главы муниципального района Богатовский Самарской области от 30.11.2011 года № 1352) | - Строительство 2-х модульных котельных - в с. Арзамасцевка | 2012-2014 |
|  |  | - Строительство 2-х модульных котельных - в с. Аверьяновка | 2012-2014 |
|  |  | - Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Неприк с. Беловка 16,65 км | 2014 |
| 3 | Программа развития сети образовательных учреждений на территории муниципального района Богатовский Самарской области на 2012-14 годы (утверждена постановлением Главы муниципального района Богатовский Самарской области от 01.10.2012 № 946) | Разработка плана первоочередных мероприятий по капитальному и текущему ремонту ОУ | 2012-2014 |

Выполнен также анализ следующих муниципальных целевых программ муниципального района Богатовский Самарской области:

– «Комплексные меры противодействия распространению наркомании на территории муниципального района Богатовский Самарской области  на 2011-2013 годы» (утверждена постановлением Главы муниципального района Богатовский Самарской области от 15.03.2011 №235);

– «Чистая вода» муниципального района Богатовский Самарской области на 2012-2015 годы» (утверждена постановлением Главы муниципального района Богатовский Самарской области от 19 июня 2012 № 610);

– «Развитие массовой физической культуры и спорта в муниципальном районе Богатовский Самарской области на 2012-2014 годы» (утверждена постановлением Главы муниципального района Богатовский Самарской области от 01.10.2012 № 947);

– «Развитие потребительской кооперации  в муниципальном районе Богатовский  Самарской области на 2010 -2012 годы» (утверждена постановлением Главы муниципального района Богатовский Самарской области от 09.02.2010 № 158);

– «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Богатовский Самарской области» на 2010-2012 годы (утверждена постановлением Главы муниципального района Богатовский Самарской области от 11.05.2010 года № 587);

– «Модернизация и развитие автомобильных дорог муниципального района Богатовский Самарской области на 2012-2015 годы» (утверждена постановлением Главы муниципального района Богатовский Самарской области от 16.05.2012 года № 475);

– «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений муниципального района Богатовский Самарской области 2012-2017 годы» (утверждена постановлением Главы муниципального района Богатовский Самарской области от 14.06.2012 года № 581);

– «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном районе Богатовский Самарской области на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением Главы муниципального района Богатовский Самарской области от 21.12.2010  года № 1642);

– «Молодой семье – доступное жилье» муниципального района Богатовский Самарской области на 2012-2015 годы (утверждена постановлением Главы муниципального района Богатовский Самарской области от 21.08.2012 года № 808);

– «В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном районе Богатовский Самарской области на 2010-2015 годы» (утверждена постановлением Главы муниципального района Богатовский Самарской области от 29.07.2012 года № 892).

В перечисленных выше программах мероприятия по размещению на территории поселения объектов местного значения муниципального района Богатовский отсутствуют.

Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Арзамасцевка объектов местного значения муниципального района Богатовский в соответствии с Планом строительства и реконструкции на территории муниципального района Богатовский Самарской области на 2011-2015 годы представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3. Сведения о мероприятиях по размещению на территории сельского поселения Арзамасцевка объектов местного значения в соответствии с Планом строительства и реконструкции на территории муниципального района Богатовский Самарской области на 2011-2015 годы.

| № п/п | Наименование программы, плана | Планируемое мероприятие | Планируемый срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | План строительства и реконструкции на территории муниципального района Богатовский Самарской области на 2011-2015 годы | Автомобильная дорога в с. Арзамасцевка, ул.Чапаева | 2013 |
|  |  | Автомобильная дорога в с. Аверьяновка, ул.Октябрьская | 2015 |
|  |  | Автомобильная дорога в с. Беловка, ул.Набережная | 2015 |
|  |  | Модульная котельная в с. Аверьяновка | 2013 |
|  |  | Скважины в с. Беловка (2 шт.) | 2013, 2014 |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Аверьяновка (120 кв.м) | 2012 |

# 6. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения

В сельском поселении Арзамасцевка стратегия (концепция) социально-экономического развития поселения не разработана.

В муниципальных целевых программах сельского поселения Арзамасцевка мероприятия по размещению на территории поселения объектов местного значения поселения (строительство и реконструкция объектов капитального строительства) отсутствуют.

# 7. Прогноз демографического развития поселения

В результате проведения анализа демографического развития населения сельского поселения Арзамасцевка, рассмотрены три сценария возможного демографического развития в поселении.

Первый сценарий (инерционный) – отражает сохранение сложившейся динамики воспроизводства населения с учетом показателей естественного и миграционного прироста, характерных для сельского поселения Арзамасцевка.

В поселении происходит деформация возрастной структуры, старение населения, что повлечет за собой рост смертности, которая не покрывается рождаемостью, доля населения младше трудоспособного возраста снижается. Миграционный прирост положительный, носит устойчивый характер. Первые несколько лет положительный миграционный прирост по-прежнему будет замещать естественную убыль населения, затем неизбежно наступит убыль населения за счет роста доли населения старше трудоспособного возраста, на долю которых приходится самый высокий коэффициент смертности. Население будет убывать в среднем на 6–7 человек в год.

При сохранении сложившихся демографических тенденций численность населения в сельском поселении Арзамасцевка к 2035 году составит 1790 человек.

Показатели демографического развития по данному сценарию приведены в таблице 7.1.

Данный вариант прогноза является инерционным, так как предполагается, что демографическое развитие будет продолжаться стихийно, без учета мер, призванных улучшить демографическую ситуацию в поселении и муниципальном районе в целом. Данный сценарий приведет к негативным последствиям и не может быть принят в качестве целевого.

Второй сценарий (оптимистичный) – отражает демографическое развитие в поселении в соответствии с принятым сценарием муниципального района Богатовский в схеме территориального планирования, а также с учетом осваиваемых территорий под жилищное строительство.

Данный сценарий учитывает социально-экономическую эффективность мероприятий, не только затрагивающую процессы естественного воспроизводства, но и те мероприятия, которые направлены на увеличение миграционного прироста. По плану мероприятий ежегодная миграция в Самарскую область должна составить 11 тысяч человек. Предполагается, что ежегодно в муниципальный район Богатовский будет прибывать в среднем около 53 мигрантов. В этом случае численность населения в поселениях муниципального района к 2015 году незначительно сократится (в целом на 113 чел.), а к 2030 г. стабилизируется – в целом ожидается рост численности населения на 0,4 %. В соответствии с данным сценарием численность населения в сельском поселении Арзамасцевка к 2035 г. составит 1925 чел.

Кроме того, в поселении имеются значительные территориальные резервы, которые могут быть освоены под развитие индивидуального жилищного строительства как для постоянного населения, что позволит повысить обеспеченность общей площадью жилищного фонда в расчете на 1 чел. и повысит качество жизни населения, так и для приезжего населения. Это позволяет прогнозировать рост численности населения пропорционально площади осваиваемых земель под жилищное строительство.

По данному сценарию численность населения сельского поселения Арзамасцевка будет расти в среднем на 45 чел. в год и составит к 2035 г. 2970 чел. (таблица 8.1.2 настоящего тома)

Показатели демографического развития по данному сценарию приведены в таблице 7.1.

Рисунок 7.1. Сценарии демографического прогноза сельского поселения Арзамасцевка (чел.)

Таблица 7.1. Свод показателей сценариев прогноза демографического развития сельского поселения Арзамасцевка

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 г. | 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 сценарий (инерцион-ный) | 2 сценарий (оптимис-тичный) |
| 1 | Численность постоянного населения, всего | чел. | 1919 | 1790 | 2970 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста, в том числе: | % | 15,2 | 15,1 | 15,2 |
|  | – дети от 0 до 6 лет | %/ чел. | 3,4/65 | 3,1/56 | 4,5/133 |
|  | трудоспособного возраста | % | 35 | 40 | 42 |
|  | старше трудоспособного | % | 49,8 | 44,9 | 42,8 |
| 2 | Коэффициент рождаемости, чел. на 1 тыс. населения | чел. | 11 | 8,5 | 11,5 |
| 3 | Коэффициент смертности, чел. на 1 тыс. населения | чел. | 16,7 | 20,7 | 20,5 |
| 4 | Естественный прирост (убыль), чел. на 1 тыс. населения | чел. | -5,7 | -12,2 | -9 |
| 5 | Миграционный прирост (убыль), чел. на 1 тыс. населения | чел. | 9,9 | 6,1 | 24,1 |

В качестве целевого сценария демографического развития сельского поселения Арзамасцевка принят 2 сценарий (оптимистичный).

8. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Размещение объектов местного значения должно учитываться и уточняться при разработке проектов планировки на соответствующие территории.

## 8.1.	Функциональное зонирование территории

Зонирование сельского поселения Арзамасцевка включает следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственного  использования;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

Баланс функциональных зон  в границах населенных пунктов сельского поселения Арзамасцевка (на расчетный срок) с отображением  параметров функциональных зон представлен в таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1

| Код зоны на карте |  | Функциональные зоны |  | Площадь зоны (га) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максим. этажность застройки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущ. |  |  | Планир. |  |  |  | Всего на расч. срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | село Арзамасцевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж |  | Жилые зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж(1) |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 117,8 |  | 6,2 |  |  |  |  | 124,0 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Ж(5) |  | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования |  | 0,8 |  | - |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| О |  | Общественно-деловая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  | Общественно-деловая зона |  | 2,5 |  | 0,4 |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| (И-Т) |  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И |  | Зона инженерной инфраструктуры |  | 0,1 |  | - |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т |  | Зона транспортной инфраструктуры |  | 10,2 |  | - |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Сх |  | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сх(1) |  | Зона сельскохозяйственных угодий |  | 35,6 |  | - |  |  |  |  | 35,6 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Сх(2) |  | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения |  | 2,4 |  | - |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Сх(3) |  | Зона огородничества |  | 8,0 |  | - |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Сх(СЗ) |  | Зона санитарно-защитного озеленения |  | - |  | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р |  | Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р(1) |  | Зона скверов, парков, бульваров |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Р(2) |  | Зона природного ландшафта |  | 26,8 |  |  |  |  |  |  | 26,8 |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Р(3) |  | Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом |  | 0,6 |  | - |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Сп |  | Зона специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сп(1) |  | Зона специального назначения, связанная с захоронениями |  | 2,4 |  |  | 5,1 |  |  |  | 7,5 |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Беловка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж |  | Жилые зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж(1) |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 142,9 |  |  | 20,8 |  |  |  | 163,7 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Ж(5) |  | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования |  | 1,5 |  |  | 0,5 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | О |  | Общественно-деловая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О |  | Общественно-деловая зона |  | 2,5 |  |  | 4,7 |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  | (И-Т) |  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И |  | Зона инженерной инфраструктуры |  | 0,2 |  |  | - |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т |  | Зона транспортной инфраструктуры |  | 17,7 |  |  | - |  |  |  | 17,7 |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | Сх |  | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сх(1) |  | Зона сельскохозяйственных угодий |  | 135,2 |  |  | - |  |  |  | 135,2 |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Сх(2) |  | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения |  | - |  |  | 1,4 |  |  |  | 1,4 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Сх(3) |  | Зона огородничества |  | 17,2 |  |  | - |  |  |  | 17,2 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Сх(4) |  | Зона садоводства |  | 7,8 |  |  | - |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Сх(СЗ) |  | Зона санитарно-защитного озеленения |  | - |  |  | 5,4 |  |  |  | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р |  | Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р(1) |  | Зона скверов, парков, бульваров |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Р(2) |  | Зона природного ландшафта |  | 25,3 |  |  | - |  |  |  | 25,3 |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Сп |  | Зона специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сп(1) |  | Зона специального назначения, связанная с захоронениями |  | 2,0 |  |  | 1,9 |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  | - |  |  |
|  | Сп(4) |  | Зона размещения отходов производства и потребления |  | 1,7 |  |  | - |  |  |  | 1,7 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | село Аверьяновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж |  | Жилые зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж(1) |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 105,4 |  |  |  |  | 32,4 |  |  |  | 137,8 |  | 3 |  |  |  |  |
| Ж(5) |  | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования |  | 3,3 |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 4,0 |  | 3 |  |  |  |  |
| О |  | Общественно-деловая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О |  | Общественно-деловая зона |  | 2,4 |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  | 5,0 |  | 4 |  |  |  |  |
| (И-Т) |  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т |  | Зона транспортной инфраструктуры |  | 4,1 |  |  |  |  | - |  |  |  | 4,1 |  | 2 |  |  |  |  |
| И |  | Зона инженерной инфраструктуры |  | 0,4 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
| Сх |  | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сх(1) |  | Зона сельскохозяйственных угодий |  | 7,8 |  |  |  |  | - |  |  |  | 7,8 |  | - |  |  |  |  |
| Сх(2) |  | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения |  | 1,6 |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  | 3,7 |  | 3 |  |  |  |  |
| Сх(3) |  | Зона огородничества |  | 21,2 |  |  |  |  | - |  |  |  | 21,2 |  | 1 |  |  |  |  |
| Сх(СЗ) |  | Зона санитарно-защитного озеленения |  | - |  |  |  |  | 9,5 |  |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  |
| Р |  | Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р(1) |  | Зона скверов, парков, бульваров |  | 0,6 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,6 |  | - |  |  |  |  |
| Р(2) |  | Зона природного ландшафта |  | 33,3 |  |  |  |  | - |  |  |  | 33,3 |  | - |  |  |  |  |
| Р(3) |  | Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом |  | - |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 2,2 |  | 3 |  |  |  |  |
| Сп |  | Зона специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сп(1) |  | Зона специального назначения, связанная с захоронениями |  | 0,9 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,9 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 233,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поселок Кузьминовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж |  | Жилые зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж(1) |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 1,9 |  |  |  |  | 8,3 |  |  |  | 10,2 |  |  | 3 |  |  |
|  | Сх |  | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сх(3) |  | Зона огородничества |  | 11,2 |  |  |  |  | - |  |  |  | 11,2 |  |  | 1 |  |  |
|  | Р |  | Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р(1) |  | Зона скверов, парков, бульваров |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  | - |  |  |
|  | Р(2) |  | Зона природного ландшафта |  | 13,5 |  |  |  |  | - |  |  |  | 13,5 |  |  | - |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,1 |  |  |  |  |  |
|  | поселок Бирюковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж |  | Жилые зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж(1) |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 4,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 4,0 |  |  | 3 |  |  |
|  | Сх |  | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сх(1) |  | Зона сельскохозяйственных угодий |  | 0,7 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,7 |  |  | - |  |  |
|  | Сх(3) |  | Зона огородничества |  | 7,3 |  |  |  |  | 3,8 |  |  |  | 11,1 |  |  | 1 |  |  |
|  | Сх(4) |  | Зона садоводства |  | - |  |  |  |  | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |
|  | Р |  | Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р(2) |  | Зона природного ландшафта |  | 17,9 |  |  |  |  | - |  |  |  | 17,9 |  |  |  |  |  |
|  | Сп |  | Зона специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сп(1) |  | Зона специального назначения, связанная с захоронениями |  | 0,9 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,9 |  |  | - |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,9 |  |  |  |  |  |
|  | поселок Кутулукский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж |  | Жилые зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж(1) |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 12,2 |  |  |  |  | 12,7 |  |  |  | 24,9 |  |  | 3 |  |  |
|  | О |  | Общественно-деловая зона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | О |  | Общественно-деловая зона |  | 0,4 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,4 |  |  | 4 |  |  |
|  | (И-Т) |  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И |  | Зона инженерной инфраструктуры |  | 0,03 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  | Т |  | Зона транспортной инфраструктуры |  | 6,8 |  |  |  |  | - |  |  |  | 6,8 |  |  | 2 |  |  |
|  | Сх |  | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сх(2) |  | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения |  | 1,7 |  |  |  |  | - |  |  |  | 1,7 |  |  | 3 |  |  |
|  | Сх(СЗ) |  | Зона санитарно-защитного озеленения |  | - |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | Р |  | Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р(1) |  | Зона скверов, парков, бульваров |  | 0,5 |  |  |  |  | - |  |  |  | 0,5 |  |  | - |  |  |
|  | Р(2) |  | Зона природного ландшафта |  | 10,2 |  |  |  |  | - |  |  |  | 10,2 |  |  | - |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,83 |  |  |  |  |  |
|  | поселок Мичуриновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж |  | Жилые зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж(1) |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 4,6 |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 5,4 |  |  | 3 |  |  |
|  | (И-Т) |  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т |  | Зона транспортной инфраструктуры |  | 1,1 |  |  |  |  | - |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  | Р |  | Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р(2) |  | Зона природного ландшафта |  | 1,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 1,0 |  |  | - |  |  |
|  | Р(4) |  | Зона отдыха и туризма |  | - |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 0,9 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |
|  | село Знаменка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж |  | Жилые зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ж(1) |  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 33,4 |  |  |  |  | 20,2 |  |  |  | 53,6 |  |  | 3 |  |  |
|  | Р |  | Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р(1) |  | Зона скверов, парков, бульваров |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  | - |  |  |
|  | Р(2) |  | Зона природного ландшафта |  | 12,9 |  |  |  |  | - |  |  |  | 12,9 |  |  | - |  |  |
|  | Р(3) |  | Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  | 3 |  |  |
|  | Сп(1) |  | Зона специального назначения, связанная с захоронениями |  | 1,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | 1,0 |  |  | - |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,4 |  |  |  |  |  |

## Общие площади населенных пунктов сельского поселения Арзамасцевка в планируемых границах представлены в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2

| Населенный пункт | Площадь функциональных зон на расчетный срок, га | Площадь улично-дорожной сети, га | Итого площадь территории населенного пункта в планируемых границах, га |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Аверьяновка | 233,5 | 34,7 | 268,2 |
| с. Арзамасцевка | 221,1 | 22,4 | 243,5 |
| с. Беловка | 391,7 | 42,8 | 434,5 |
| пос. Бирюковка | 41,9 | 3,5 | 45,4 |
| с. Знаменка | 69,4 | 16,8 | 86,2 |
| пос. Кузьминовка | 35,1 | 4,7 | 39,8 |
| пос. Кутулукский | 44,8 | 2,9 | 47,7 |
| пос. Мичуриновка | 8,4 | 0,8 | 9,2 |

Развитие жилищного строительства

В настоящее время площадь жилищного фонда в поселении составляет 42 806 м2, обеспеченность общей площадью на 1 жителя – 22,3 м2 на человека.

В соответствии со схемой территориального планирования муниципального района Богатовский, стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Богатовский,  является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Поселение обладает потенциалом для развития жилищного строительства, обусловленного возможностью развития сельского хозяйства, туризма и рекреации, малого предпринимательства.

Формирование современного и адекватного рынку жилого фонда способствует решению основных проблем социально-экономического развития поселения, закреплению трудоспособного населения и созданию условий для комфортного проживания (составляющей индекса развития человеческого потенциала территории, способного положительным образом повлиять на демографическую ситуацию).

Под развитие жилищного строительства планируется освоение свободных территорий поселения площадью 100,6 га, в том числе в населенных пунктах:

– с. Аверьяновка – 32,4 га;

– с. Арзамасцевка – 6,2 га;

– с. Беловка – 23,8 га;

– с. Знаменка – 20,2 га;

– пос. Кузьминовка – 8,3 га;

– пос. Кутулукский – 12,7 га.

В с. Арзамасцевка планируемое жилищное строительство расположено на трёх площадках за счёт уплотнения  существующей застройки:

- площадка № 1, общей площадью 3,0 га расположена в существующих границах населённого пункта на месте  огородных участков, с северной стороны  канала Магистральный, западнее общественно-делового центра.

- площадка № 2, общей площадью 0,6 га расположена в существующих границах населённого пункта на месте  огородных участков, с северной стороны  канала Магистральный, восточнее общественно-делового центра. Общая площадь проектируемого жилья на площадке составляет 0,6 га.

- площадка № 3, общей площадью 2,0 га, расположена на свободной от застройки территории, с восточной стороны ул. Чапаева.

В с. Беловка  площадка № 1, общей площадью 19,5 га  расположена на свободной от застройки территории в северо-восточной части села. Здесь же предусмотрено размещение дошкольного образовательного учреждения на 25 мест, а также культурно-досугового центра на 150 мест с размещением филиала библиотеки и спортивной площадки (540 кв. м).

Кроме того, за счёт уплотнения существующей жилой застройки размещены на территории села участки общей площадью – 4,3 га.

В пос. Кузьминовка площадка № 1, общей площадью 8,3 га,  расположена на свободной от застройки территории в северной части посёлка.

В с. Аверьяновка

- площадка № 1, общей площадью 14,0 га,  расположена на свободной от застройки территории в западной части села. Здесь же предусмотрено размещение дошкольного образовательного учреждения на 25 мест.

- площадка № 2, общей площадью 11,4 га, расположена на свободной от застройки территории в южной части села.

- площадка № 3, общей площадью 7,0 га, расположена на свободной от застройки территории в северо-восточной части села, между улицами: октябрьская и Советская.

В с. Знаменка

- площадка № 1, общей площадью 11,2 га, расположена на свободной от застройки территории в восточной части села.

- площадка № 2, общей площадью 9,0 га, расположена на свободной от застройки территории в северо-западной части села.

В п. Кутулукский площадка № 1, общей площадью 12,7 га, расположена на свободной от застройки территории в северо-восточной частипосёлка на продолжении улицы Мелиоративная.

В соответствии с Региональными нормативами, в сельских населенных пунктах следует предусматривать размещение преимущественно малоэтажной жилой застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа. В соответствии с п. 5.15.2 площадь придомовых участков – 1500 м2 (15 соток), включая площадь застройки.

Исходя из указанной площади, количество участков составит 671 шт., в том числе в населенных пунктах:

– с. Аверьяновка – 216 участков;

– с. Арзамасцевка – 41 участок;

– с. Беловка – 139 участков;

– с. Знаменка – 135 участков;

– пос. Кузьминовка – 55 участков;

– пос. Кутулукский – 85 участков.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области (таблица 5.1) в генеральном плане сельского поселения Арзамасцевка приняты следующие показатели:

– тип жилого дома, квартиры по уровню комфорта – престижный (бизнес-класс);

– общее количество жилых комнат – 4, количество проживающих – 3 человека.

Исходя из принятых показателей и в соответствии с таблицей 5.2. Региональных нормативов, рекомендуемая площадь квартир в домах принятого уровня комфорта составляет 120 м2.

Ориентировочные расчеты нового жилищного строительства в сельском поселении Арзамасцевка к 2035 г. приведены в таблице 8.1.3.

Таблица 8.1.3. Ориентировочный расчет нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь новой жилой застройки | га | 100,6 |
| 2 | Площадь участка | м2 | 1500 |
| 3 | Количество участков | шт. | 671 |
| 4 | Рекомендуемая площадь квартир в домах уровня комфорта престижный (бизнес-класс) | м2 | 120 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства на конец периода | м2 | 80 520 |
| 6 | Среднегодовой объем нового строительства | м2 | 3 500,9 |

Ориентировочный объем нового жилищного строительства на расчетный срок (до 2035 года) составит 80,52 тыс. м2.

Планируется, что часть осваиваемых земель в с. Знаменка будет освоена сезонным населением – ориентировочно 70 %. Освоение остальных площадей под жилищное строительство будет происходить не только за счет мигрантов, но и за счет существующего населения сельского поселения Арзамасцевка. В соответствии с расчетами ожидается рост общей жилищной обеспеченности в поселении до 38 м2 на человека (таблица 8.1.4).

С учетом сохраняемого жилищного фонда 43 306 м2 общая площадь жилищного фонда составит к 2035 г. 123 826 м2, в том числе 112 426 жилищный фонд постоянного населения, общая численность проживающего в нем населения – 2970 чел.

Таблица 8.1.4. Расчет общей площади жилого фонда и численность проживающего в нем населения к 2035 г.

| № п/п | Муниципальное образование, населенный пункт | На 2012 г. |  |  | Убыль жилого фонда, м2 | Сохра-няемый жилой фонд, м2 | Пло-щадь новой жилой застрой-ки, га | Коли-чество участ-ков, шт. | Новое жилищное строительство, м2 |  | На 2035 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жилой фонд, м2 | населе-ние, чел. | обеспе-ченность общей площадью, м2/чел. |  |  |  |  | всего | в т.ч. для постоян-ного населения | общий объем жилого фонда, м2 |  | обеспеченность общей площадью, м2/чел. | население, чел. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. для постоян-ного населения |  |  |
| 1 | Сельское поселение Арзамасцевка всего, в том числе: | 42 806 | 1 919 | 22,3 | - | 42 806 | 100,6 | 671 | 80 520 | 69 120 | 123 326 | 111 926 | 38 | 2970 |
| 1.1 | с. Аверьяновка | 9 727 | 436 | 22,3 | - | 9 727 | 32,4 | 216 | 25 920 | 25 920 | 35 647 | 35 647 | 39 | 900 |
| 1.2 | с. Арзамасцевка | 13 805 | 619 | 22,3 | - | 13 805 | 6,2 | 41 | 4 920 | 4 920 | 18 725 | 18 725 | 28 | 670 |
| 1.3 | с. Беловка | 14 256 | 639 | 22,3 | - | 14 256 | 23,8 | 139 | 16 680 | 16 680 | 30 936 | 30 936 | 39 | 790 |
| 1.4 | с. Бирюковка | 500 | 0 | - | - | 500 | - | - | - | - | 500 | 500 | 50 | 10 |
| 1.5 | с. Знаменка | 111 | 5 | 22,2 | - | 111 | 20,2 | 135 | 16 200 | 4 800 | 16 311 | 4 911 | 45 | 109 |
| 1.6 | пос. Кузьминовка | 89 | 4 | 22,25 | - | 89 | 8,3 | 55 | 6 600 | 6 600 | 6 689 | 6 689 | 50 | 134 |
| 1.7 | пос. Кутулукский | 2 521 | 113 | 22,3 | - | 2 521 | 12,7 | 85 | 10 200 | 10 200 | 12 721 | 12 721 | 50 | 254 |
| 1.8 | пос. Мичуриновка | 2 297 | 103 | 22,3 | - | 2 297 | - | - | - | - | 2 297 | 2 297 | 22,3 | 103 |

Развитие объектов розничной торговли, питания и бытового обслуживания

В соответствии с принятым сценарием демографического развития сельского поселения Арзамасцевка численность населения к 2035 г. составит 2970 чел.

Потребность населения на 2035 г. в объектах розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области и постановлением правительства Самарской области от 3 марта 2011 г. № 88 представлена в таблицах 8.1.5–8.1.6.

Таблица 8.1.5. Потребность в объектах розничной торговли сельского поселения Арзамасцевка на 2035 г. в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Населенный пункт | Фактическая площадь, м2 | Потребность в соответствии с нормативами, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Аверьяновка | 134 | 205 |
| 2 | с. Арзамасцевка | 216 | 151 |
| 3 | с. Беловка | 104 | 178 |
| 4 | с. Бирюковка | - | - |
| 5 | с. Знаменка | - | 25 |
| 6 | пос. Кузьминовка | - | 30 |
| 7 | пос. Кутулукский | 54 | 57 |
| 8 | пос. Мичуриновка | - | 23 |
|  | Всего | 508 | 668 |

Таблица 8.1.6. Потребность в объектах общественного питания и бытового обслуживания сельского поселения Арзамасцевка на 2035 г.

| Показатель | Нормативная обеспеченность на 2035 г. |  | Фактическая обеспеченность | Необходимо размещение объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность нормативная на 1 тыс. чел. | Мощность необходимая |  |  |
| Объекты общественного питания, посадочных мест | 40 | 119 | - | 119 |
| Объекты бытового обслуживания, рабочих мест | 9 | 26 | - | 27 |
| Прачечные, кг белья в смену | 60 | 178 | - | 178 |
| Бани, мест | 7 | 21 | - | 21 |

В сельском поселении Арзамасцевка к 2035 г. необходимо:

– размещение объектов бытового обслуживания в с. Аверьяновка на 8 рабочих мест, в с. Беловка и с. Арзамасцевка – по 7 рабочих мест, в пос. Знаменка, пос. Кузьминовка, пос. Кутулукский и пос. Мичуриновка по 2 рабочих места;

– размещение бани на 21 место с прачечной на 180 кг белья в смену в с. Аверьяновка;

– размещение объектов общественного питания в с. Аверьяновка, с. Арзамасцевка, с. Беловка по 35 посадочных мест, в пос. Кутулукский на 10 посадочных мест;

– размещение объектов розничной торговли в с. Аверьяновка торговой площадью 70 м2, в с. Беловка – 72 м2, с. Знаменка – 25 м2, пос. Кузьминовка и пос. Мичуриновка – по 30 м2.

Развитие инфраструктуры торговли в поселении должно осуществляться в соответствии с законом Самарской области от 5 июля 2010 г. № 76-ГД «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Самарской области».

## Развитие агропромышленного комплекса поселения

Обеспечение устойчивого  развития  сельских  территорий  является    приоритетным направлением реализации  Государственной  программы  развития   сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   на   2013 - 2020 годы,   утвержденной     постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля  2012 г.  N 717 и основной целью федеральной  целевой   программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", концепция которой утверждена распоряжением Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. N 2071-р.

Сельское хозяйство определено в качестве приоритетной отрасли экономики муниципального района Богатовский.

В соответствии с Прогнозом социально – экономического развития муниципального района Богатовский на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов и Прогнозом развития агропромышленного комплекса муниципального района Богатовский Самарской области  на 2013-2015 годы валовая продукция сельского хозяйства в прогнозируемом периоде 2013-2015 г.г. увеличится  с 691,1 тыс.руб. в 2011 году до 752,18 тыс. рублей в 2015 году.

На расчетный срок агропромышленный комплекс муниципального района Богатовский   ориентирован на увеличение валовой продукции как за счет вовлечения в оборот новых посевных площадей и увеличения поголовья, так и за счет повышения эффективности производства.

Обеспечение  темпов роста сельскохозяйственного производства предполагается за счет:

– расширения посевов сельскохозяйственных культур семенами высоких репродукций;

– увеличения объемов внесения минеральных и органических удобрений, средств защиты растений от вредителей болезни и сорняков;

– внедрения энерговлагосберегающих технологий при посеве зерновых культур.

В сфере растениеводства  планируется совершенствование структуры посевных площадей путём увеличения доли озимых культур, освоение научно – обоснованных севооборотов и совершенствование посевных площадей, интенсификация возделывания зерновых культур.

В сфере развития животноводства муниципального района планируется стабилизация и рост поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий.

Основными составляющими увеличения производства продукции животноводства является обеспечение потребности отрасли в качественных кормах, проведение запланированной реконструкции животноводческих помещений, приобретение нового технологического оборудования, внедрение новых технологий, совершенствование селекционно-племенной работы.

Развитие агропромышленного комплекса является основным направлением социально-экономического развития сельского поселения Арзамасцевка.

В соответствии с основными направлениями и тенденциями развития агропромышленного комплекса муниципального района Богатовский на территории  сельского поселения Арзамасцевка целесообразно проведение мероприятий, обеспечивающих:

–  развитие действующих объектов производственной сферы;

–  развитие объектов сельскохозяйственного назначения на территориях не действующих сельскохозяйственных предприятий.

В качестве мероприятий, необходимых для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельского поселения, целесообразно:

– закрепление молодых кадров на селе – субсидирование (строительство) жилья через сельскохозяйственные предприятия;

– упрощение процедуры изъятия земли у неэффективных землепользователей;

– дальнейшее социальное обустройство территории сельского поселения.

Проектом генерального плана предлагается развитие на территории сельского поселения Арзамасцевка функциональных зон производственного и сельскохозяйственного использования в соответствии с таблицей 8.1.1.

## 8.2. Размещение объектов  местного значения поселения

### 8.2.1. 	Размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектные решения выполнены на основе оценки современного состояния транспортной инфраструктуры на территории поселения.

В соответствии с региональными нормативами Самарской области для населенных пунктов сельского поселения принята классификация категорий улиц и дорог, представленная в таблице  8.2.1.1.

Таблица  8.2.1.1. Категории сельских  улиц и дорог

| № п/п | Категория улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: основная, второстепенная, проезд | 40 30 20 | 3,0 2,75 2,75-3,0 | 2 2 1 | 1,0-1,5 1,09 0-1,0 |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

Генеральным планом на территории сельского поселения Арзамасцевка планируется до 2035 г.:

в с. Аверьяновка:

- капитальный ремонт 7,1 км  проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет твердое покрытие;

- реконструкция 1,1 км проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет грунтовое покрытие;

- строительство улично-дорожной сети в том числе:

главных улиц – 0,105 км;

основных улиц в жилой застройке – 0,927 км;

второстепенных улиц в жилой застройке – 5,981 км.

в с. Арзамасцевка:

- капитальный ремонт 5,95 км  проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет твердое покрытие;

- реконструкция 5,0 км проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет грунтовое покрытие;

в с. Беловка:

- капитальный ремонт 7,85 км  проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет твердое покрытие;

- реконструкция 2,2 км проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет грунтовое покрытие;

- строительство улично-дорожной сети в том числе:

поселковых дорог – 1,08 км;

основных улиц в жилой застройке – 1,56 км;

второстепенных улиц в жилой застройке – 4,73 км.

пос. Бирюковка

- реконструкция 7,0 км проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет грунтовое покрытие;

- строительство улично-дорожной сети в том числе:

поселковых дорог – 0,170 км;

с. Знаменка

- реконструкция 7,0 км проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет грунтовое покрытие;

- строительство улично-дорожной сети в том числе:

основных улиц в жилой застройке – 0,441 км;

второстепенных улиц в жилой застройке – 3,497 км.

пос. Кузьминовка

- реконструкция 5,0 км проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет грунтовое покрытие;

- строительство улично-дорожной сети в том числе:

основных улиц в жилой застройке – 0,312 км;

второстепенных улиц в жилой застройке – 1,139 км.

пос. Кутулукский

- капитальный ремонт 0,8 км  проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет твердое покрытие;

- строительство улично-дорожной сети в том числе:

основных улиц в жилой застройке – 0,499 км;

второстепенных улиц в жилой застройке – 3,047 км.

пос. Мичуриновка

- капитальный ремонт 0,8 км  проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет твердое покрытие;

- реконструкция 1,5 км проезжей части существующей улично-дорожной сети, которая в настоящее время имеет грунтовое покрытие.

Для развития общественного транспорта предлагается:

- развитие маршрутов  общественного транспорта;

- размещение площадок для временного хранения автотранспорта у объектов социального и культурно-бытового назначения.

Хранение личного автомобильного транспорта проектом предлагается осуществлять во встроенных в жилые дома гаражах и на территории индивидуальных земельных участков.

Генеральным планом поселения учтены мероприятия перспективного плана строительства и реконструкции объектов на территории  муниципального района Богатовский (таблица 8.2.1.2)

Таблица 8.2.1.2

| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы, плана |  | Планируемое мероприятие |  | Планируемый срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | План строительства и реконструкции на территории муниципального района Богатовский Самарской области на 2011-2015 годы |  | Реконструкция автомобильной дороги в с. Арзамасцевка, ул. Чапаева |  | 2013 г |
|  |  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги в с. Аверьяновка, ул. Октябрьская |  | 2015 г |
|  |  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги в с. Беловка, ул.Набережная |  | 2015 г |

### 8.2.2. 	Размещение объектов инженерной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение)

Водоснабжение

Обеспечение населения сельского поселения питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения уровня жизни населения.

В качестве основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в сельском поселении Арзамасцевка предлагается продолжить эксплуатацию артезианских скважин.

Для решения задач, связанных с обеспечением населения питьевой водой, необходимо:

- применение полиэтиленовых труб вместо стальных при прокладке коммуникаций;

- применение локальных контейнерных станций при очистке воды, что приведёт к улучшению качества воды и сокращению затрат электроэнергии при перекачке воды потребителям;

- замена  вышедших из строя водоразборных колонок  и пожарных гидрантов;

- установка приборов учёта расхода воды в жилых и общественных зданиях в существующей и проектируемой застройке;

- организация зон санитарной охраны водозаборов;

- капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей по мере их амортизации;

- оборудование планируемой водопроводной сети пожарными гидрантами и резервуарами чистой воды, предназначенными для хранения пожарных и аварийных запасов воды.

Генеральным планом поселения предусмотрены следующие мероприятия в сфере водоснабжения:

- реконструкция систем водоснабжения в с. Арзамасцевка, с. Аверьяновка, с. Беловка, пос. Кутулукский, пос. Мичуриновка, в том числе:

водозаборных сооружений, за счет бурения новых скважин с достижением дебита скважин расчетному водопотреблению в населенных пунктах в соответствии с таблицей 8.2.2.2;

тампонаж отработанных скважин;

строительство  станций водоподготовки (водоочистных станций);

реконструкция водопроводных сетей:

в с. Арзамасцевка – 3 км;

в пос. Кутулукский – 4 км;

в пос. Мичуриновка – 2 км;

в с. Аверьяновка – 4,0 км;

в с. Беловка – 6,37 км;

- строительство новых водопроводных сетей с учётом развития населённых пунктов поселения, в том числе:

в с. Арзамасцевка – 1,7 км;

в с. Аверьяновка  – 7,39 км;

в с. Беловка – 4,37 км;

в пос. Кутулукский – 2,39 км;

в пос. Мичуриновка – 0,5 км.

В с. Знаменка, пос. Кузьминовка и Бирюковка планируется автономное водоснабжение от индивидуальных скважин с погружными глубинными насосами.

Генеральным планом поселения учтены мероприятия перспективного плана строительства и реконструкции объектов на территории  муниципального района Богатовский (таблица 8.2.2.1)

Таблица 8.2.2.1

| № п/п |  | Наименование муниципальной целевой программы, плана |  | Планируемое мероприятие | Планируемый срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | План строительства и реконструкции на территории муниципального района Богатовский Самарской области на 2011-2015 годы |  | Скважины в с. Беловка (2 шт.) |  |  | 2013- 2014 г |

Согласно Региональных нормативов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного человека в сельских населенных пунктах  составляет 195 л/сут.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, на производственные нужды предприятий пищевой промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Расчеты водопотребления в населенных пунктах поселения отражены в таблице 8.2.2.2

Таблица 8.2.2.2. Расчетное водопотребление в населенных пунктах с централизованным водоснабжением

| Наименование населенного пункта | Численность населения на расчетный срок чел. | Расчетное удельное водопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сут. | тыс. м3/год |
| с. Аверьяновка | 900 | 175500 | 64,1 |
| с. Арзамасцевка | 670 | 130650 | 47,7 |
| с. Беловка | 790 | 154050 | 56,2 |
| пос. Кутулукский | 85 | 16575 | 6 |
| пос. Мичуриновка | 103 | 20085 | 7,3 |
| Всего | 2970 | 579150 | 181.3 |

В с. Знаменка, пос. Кузьминовка и Бирюковка планируется автономное водоснабжение от индивидуальных скважин с погружными глубинными насосами.

Для надежного обеспечения населения водоснабжением из подземных источников необходимо проведение мероприятий по оценке запасов подземных вод.

Водоотведение

Во всех населенных пунктах сельского поселения, сброс хозяйственно бытовых стоков от проектируемой застройки осуществлять в водонепроницаемые выгребы с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки муниципального района Богатовский.

Как вариант возможно строительство локальных установок биологической очистки сточных вод для одного или группы индивидуальных домов по имеющимся проектным предложениям.

На основании СНиП 2.04.03.85* удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления на расчетный срок  181.3 тыс. м3/год.

Теплоснабжение

Генеральным планом поселения планируется развитие системы централизованного теплоснабжения в с. Арзамасцевка и с. Аверьяновка, включая:

–  модернизацию устаревшего  неэффективного  оборудования на более экономичное с применением современных материалов и технологий (котельных агрегатов, насосного оборудования с частотными регуляторами, электронных счетчиков электроэнергии и т.д.);

– автоматизацию производственных процессов;

– капитальный ремонт существующих сетей теплоснабжения с подземной прокладкой  по мере их амортизации;

– реконструкцию существующих сетей теплоснабжения: в с. Арзамасцевка –  4,2 км;  с. Аверьяновка – 4,9 км.

Генеральным планом поселения учтено мероприятие Схемы территориального планирования муниципального района Богатовский Самарской области:

– строительство модульной котельной в селе Арзамасцевка.

Генеральным планом поселения учтены мероприятия по размещению на территории сельского поселения Арзамасцевка объектов теплоснабжения в соответствии с муниципальными целевыми программами муниципального района Богатовский (таблица 8.2.2.3).

Таблица 8.2.2.3

| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы, плана | Планируемое мероприятие | Планируемый срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Богатовский Самарской области на период 2012 - 2016 годы (утверждена постановлением Главы муниципального района Богатовский Самарской области от 30.11.2011 года № 1352) | - Строительство 2-х модульных котельных - в с. Арзамасцевка | 2012-2014 |
|  |  | - Строительство 2-х модульных котельных - в с. Аверьяновка | 2012-2014 |

Согласно генеральному плану теплоснабжение вновь проектируемой застройки решается следующим образом: для объектов социального и культурно-бытового назначения источником тепла служат отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные. Вариант выбирается застройщиком в рабочем проектировании.

Горячее водоснабжение решается от теплообменников, установленных в каждом тепловом пункте.

В каждом тепловом пункте необходимо устанавливать приборы учета расхода тепла.

Вся проектируемая жилая застройка обеспечивается теплом от собственных теплоисточников каждого потребителя. Это могут быть автоматизированные котлы различной модификации, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Для всех видов теплоисточников в качестве топлива используется природный газ.

Газоснабжение

Отсутствие газификации в населенных пунктах поселения существенно влияет на качество жизни населения муниципального образования.

По рабочему давлению транспортируемого газа газопроводы подразделяются на газопроводы высокого давления I и II категорий, среднего давления и низкого давления в соответствии с таблицей 8.2.2.4 Региональных нормативов.

- Таблица 8.2.2.4 Классификация газопроводов по давлению газа

| Классификация газопроводов по давлению |  | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокого | I категории | Природный | Св. 0,6 до 1,2 включительно |
|  |  | СУГ | Св. 0,6 до 1,6 включительно |
|  | II категории | Природный и СУГ | Св. 0,3 до 0,6 включительно |
| Среднего |  | Природный и СУГ | Св. 0,005 до 0,3 включительно |
| Низкого |  | Природный и СУГ | До 0,005 включительно |

Согласно СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение» при составлении проектов генеральных планов поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 250;

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. следует принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Годовые расходы газа на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

По результатам расчетов принимаем суммарный показатель потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) и горячем водоснабжении от газовых водонагревателей) для сельского поселения – 300 куб.м/год на 1 чел.

Централизованным газоснабжением сетевым газом в населенных пунктах Арзамасцевка, Аверьяновка, Беловка, Мичуриновка все новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения.

До населенных пунктов Знаменка, Бирюковка и Кузминовка, Кутулукский планируется строительство газопроводов высокого давления и строительство ГРП (п. 9.3 настоящей записки).

Таким образом, на расчетный срок планируется газифицировать все населенные пункты поселения.

Расход газа по населенным пунктам сельского поселения (таблица 8.2.2.5)

Таблица 8.2.2.5

| Наименование населенного пункта поселения | Численность населения на расчетный срок чел. | Расчетное потребление сетевого природного газа, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| с. Аверьяновка | 900 | 270 |
| с. Арзамасцевка | 670 | 201 |
| с. Беловка | 790 | 237 |
| пос. Бирюковка* | 10+дачники | 30 |
| с. Знаменка | 109 | 32,7 |
| пос. Кузьминовка | 134 | 40,2 |
| пос. Кутулукский | 85 | 24,6 |
| пос. Мичуриновка | 103 | 30,9 |
| Всего | 2970 | 918 |

Планируется строительство распределительных сетей газоснабжения в населенных пунктах:

с. Аверьяновка – 8,36 км;

с. Арзамасцевка – 1,05 км;

с. Беловка – 9,45 км;

пос. Мичуриновка – 0,5 км;

пос. Бирюковка – 2,91 км (от планируемой ГРП ШРП);

с. Знаменка – 7,86 км (от планируемой ГРП ШРП);

пос. Кузьминовка – 2,63 км (от планируемой ГРП ШРП);

пос. Кутулукский – 2,88 км (от планируемой ГРП ШРП).

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

У всех потребителей необходимо установить приборы учета расхода газа.

Электроснабжение

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- 1-3 этажная индивидуальная застройка – III категория надежности электроснабжения;

- общественные здания – II-III категория;

- предприятия торговли - III категория;

- коммунальные предприятия – II категория;

- наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г.

Таблица 8.2.2.4. Укрупненные нормативные показатели электропотребления

| Степень благоустройства поселений | Электро- потребление, кВт. ч/год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Сельские населенные пункты (без кондиционеров) |  |  |
| не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

С учетом укрупненных нормативных показателей выполнены расчеты электропотребления  в разрезе населенных пунктов (таблица  8.2.2.5.)

Таблица 8.2.2.5

| Наименование населенного пункта поселения | Численность населения на расчетный срок чел. | Электро- потребление, кВт.ч/год |
| --- | --- | --- |
| с. Аверьяновка | 900 | 855000 |
| с. Арзамасцевка | 670 | 636500 |
| с. Беловка | 790 | 750500 |
| пос. Бирюковка | 10 | 9500 |
| с. Знаменка | 109 | 103550 |
| пос. Кузьминовка | 134 | 127300 |
| пос. Кутулукский | 85 | 80750 |
| пос. Мичуриновка | 103 | 97850 |
| Всего | 2970 | 2670450 |

- Таблица 8.2.2.6 Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников коттеджей, кВт/коттедж

| N п/п | Потребители электроэнергии | Количество коттеджей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 |
| 1 | Коттеджи с плитами на природном газе | 11,5 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 2,0 |

Таблица 8.2.2.7 Расчетные нагрузки для жилищного строительства в населенных пунктах сельского поселения

| Наименование населенного пункта поселения | Количество планируемых коттеджей на расчетный срок, шт. | Электрическая нагрузка активная, кВт | Электрическая нагрузка полная, кВА(*) | Мощность и количество трансформа- торов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Аверьяновка | 216 | 432 | 480 | 1х100 кВА-5шт |
| с. Арзамасцевка | 41 | 86 | 95 | 1х63 кВА-2 шт. |
| с. Беловка | 139 | 278 | 309 | 1х100 кВА-3шт |
| с. Знаменка | 135 | 270 | 300 | 1х160 кВА-2 шт |
| пос. Кузьминовка | 55 | 116 | 129 | 1х160 кВА-1 шт |
| пос. Кутулукский | 85 | 170 | 189 | 1х100 кВА-2 шт |
| Всего | 671 | 1352 | 1502 | 15 шт. |

(*) Примечание: коэффициент мощности cоs Y = 0,9

Электроснабжение проектируемых объектов осуществить от существующих подстанций 10/0,4кВ с заменой трансформатора и от проектируемых подстанций напряжением 10/0,4 кВ, которые питаются от ПС «Богатое» напряжением 110/10кВ. Распределительные подстанции сосредоточены в центре нагрузок.

На территории населенных пунктов планируется строительство трансформаторных подстанции 10/04 кВ: в с. Аверьяновка – 5  шт., в с. Арзамасцевка – 2 шт., в с. Беловка – 3 шт., в пос. Кузьминовке – 1 шт., в с. Знаменка -2 шт., в пос. Кутулукский – 2 шт.

Кроме того, в пос. Бирюковка планируется зона садоводства площадью 7,3 га и ТП 10/04 кВ для электроснабжения садоводческого объединения граждан.

# 8.2.3. Размещение объектов физической культуры и массового спорта

Потребность населения в объектах физической культуры и спорта к 2035 г. в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 8.2.3.1.

Таблица 8.2.3.1. Потребность в спортивных сооружениях населения сельского поселения Арзамасцевка на 2035 г.

|  | Единица измерения | Мощность нормативная на 1 тыс. чел. | Мощность необходимая | Фактическая обеспеченность спортивными сооружениями на 2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | число, ед. | площадь |
| Спортивные залы | для физкультурно-оздоровительных занятий, м2 | 70–80 | 240 | 3 | 405,5 |
|  | общего пользования, м2 | 60–80 | 240 | - | - |
| Плоскостные спортивные сооружения | территория, га | 0,7–0,9 | 2,08 | 4 | 1,97 |

В настоящее время футбольные поля имеются в с. Аверьяновка (0,5 га), с. Арзамасцевка (0,6 га), с. Беловка (0,8 га), кроме того имеется хоккейная коробка в с. Аверьяновка 360 м2. Размещение новых футбольных полей не требуется, имеется необходимость размещения спортивных площадок в с. Беловка и с. Аверьяновка.

В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. чел. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540х2 м2 (1080 м2).

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта:

– строительство плоскостных спортивных сооружений площадью 540 м2 в с. Аверьяновка, с. Беловка;

– размещение спортивного зала площадью 80 м2 на базе нового КДЦ с. Беловка.

В соответствии со схемой территориального планирования муниципального района Богатовский планируется:

– строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом площадью 540х2 м2 в с. Арзамасцевка.

### 8.2.4. Размещение объектов культуры

Потребность населения сельского поселения Арзамасцевка в объектах культуры к 2035 г. в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 8.2.4.1.

Таблица 8.2.4.1. Потребность в объектах культуры сельского поселения Арзамасцевка на 2035 г.

| Муниципальное образование | Объекты культуры клубного типа |  | Библиотеки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число посетительских мест на 2012 г. | - Потребность к 2035 г. согласно Нормативов, мест | Число единиц хранения на 2012 г. | - Потребность к 2035 г. согласно Нормативов, единиц хранения |
| Сельское поселение Арзамасцевка | 500 | 683 | 28 861 | 14850 |

Число единиц хранения в библиотеках поселения соответствует нормативам. Вместимость объектов культуры клубного типа ниже норматива.

Мероприятия в сфере культуры:

– реконструкция здания клуба в с. Арзамасцевка с увеличением вместимости до 200 мест, с размещением подросткового клуба;

– строительство нового культурно-досугового центра на 150 мест в с. Беловка с размещением библиотеки;

– капитальный ремонт клуба в с. Аверьяновка;

– организация нестационарного библиотечного обслуживания в с. Бирюковка, пос. Знаменка, пос. Кузьминовка, пос. Кутулукский, пос. Мичуриновка.

### 8.2.5. Размещение объектов молодежной политики

В соответствии с принятым сценарием демографического развития численность населения сельского поселения Арзамасевка к 2035 г. составит 2970 чел., в том числе численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составит ориентировочно 380 чел.

В настоящее время в поселении отсутствуют объекты молодежной политики. Для реализации молодежной политики на территории поселения целесообразно размещение подростковых клубов на базе культурно-досугового центра с.Арзамасцевка.

Мероприятия в сфере молодежной политики:

– размещение подросткового клуба на базе клуба с. Арзамасцевка.

### 8.2.6. Размещение объектов по пожарной безопасности

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

В с. Арзамасцевка, с. Аверьяновка, с. Знаменка  планируются пожарные  пирсы площадью 150 кв.м  каждый и реконструкция пожарного пирса в пос. Мичуриновка.

Источниками воды для пожаротушения могут служить реки и водоёмы, к которым необходимо предусмотреть возможность подъезда пожарной техники для забора с пожарного пирса в любое время года. Подъезд к пирсу должен иметь твёрдое покрытие, выдерживающее тяжёлую пожарную технику. Подъезд должен иметь разворотную площадку размерами не менее 12×12 м.
Размеры пирса должны обеспечить размещение на нём не менее 2 пожарных автомобилей.
Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.
Пожарный пирс должен быть расположен не выше 5 м от уровня горизонта низких вод (ГНВ) и выше горизонта высоких вод (ГВВ) не менее чем на 0,7 м и оборудован отводным лотком для всасывающих рукавов.
        Пирс должен иметь уклон в сторону берега и иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7-0,8 м. На расстоянии не более 1,5 м от продольного края пирса укладывается и укрепляется упорный брус сечением не менее 25×25 см.
Глубина воды с учетом промерзания в зимнее время должна быть не менее 1 м, в противном случае в месте забора устраивают котлован (приямок).
Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда.
У места расположения пожарного водоема, должен быть установлен световой или флюоресцентный указатель с нанесенными буквенным индексом ПВ или схематичным знаком и цифровыми значениями запаса воды в куб. метрах.

Кроме того, необходимо на расчетный срок выполнение следующих мероприятий:

- оборудование пожарных пирсов в населенных пунктах, где есть поверхностные водоемы, для заправки пожарных машин в любое время года;

- оборудовать существующие в населенных пунктах системы водоснабжения пожарными гидрантами полностью, из расчета по 1 гидранту через каждые 200 метров жилой малоэтажной застройки (объединенный противопожарный водопровод - водопровод, обеспечивающий питьевые, хозяйственные и (или) производственные нужды с учетом нужд пожаротушения);

- строительство пожарных резервуаров (емкостное сооружение с ограждающими строительными конструкциями или обвалованное грунтом, предназначенное для хранения расчетного запаса воды на нужды наружного пожаротушения) в населенных пунктах, где нет централизованного водоснабжения;

- организация добровольных пожарных дружин (подразделение добровольной пожарной охраны, осуществляющее деятельность без использования пожарных машин) в населенных пунктах: Арзамасцевка, Беловка, Аверьяновка;

- организация добровольных пожарных команд (подразделение добровольной пожарной охраны, осуществляющее деятельность с использованием пожарных машин);

- размещение пожарных резервуаров на территории садоводческих товариществ;

организация пожарных проездов к садоводческим товариществам и объектам отдыха и туризма;

-  планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

### 8.2.7. Размещение объектов специального назначения

Планируется:

-строительство кладбищ в с. Арзамасцевка площадью 5,1 га;

- строительство кладбища  в с.  Аверьяновка площадью 3 га и закрытие существующего кладбища в с. Аверьяновка, поскольку СЗЗ до жилой застройки не соблюдается и кладбище расположено в водоохраной зоне;

-  расширение существующего кладбища с. Беловка на 1,9 га.

### 8.2.8. Размещение объектов рекреационного назначения.

## Генеральным планом поселения предусмотрено строительство зон рекреации (скверов, парков, бульваров) общей площадью 5,1 га, в том числе:

## – в с. Арзамасцевка  – 0,4 га;

## – в с. Беловка – 3,0 га;

## – в пос. Кузьминовка – 0,2 га;

## – в с. Знаменка – 1,5 га.

### 8.2.9. Размещение гидротехнических сооружений

Генеральным планом поселения не планируется размещение гидротехнических сооружений местного значения, но учтено мероприятие по реконструкции земляной плотины Кутулукского водохранилища в соответствии с федеральной целевой программой.

# Таблица 8.2.9.1.

| № п/п | Наименование стратегии, программы | Планируемое мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах", утв. Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 N 350 | Реконструкция земляной плотины Кутулукского водохранилища на р. Кутулук | 2014 |

# 9. Размещение объектов местного значения муниципального района

## 9.1. Размещение объектов образования

Потребность населения сельского поселения Арзамасцевка в объектах дошкольного и общего образования к 2035 г. в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области представлена в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Потребность в объектах образования к 2035 г.

| Муниципальное образование | Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  | Общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощ-ность | напол-няемость | резерв мест | потреб-ность | мощ-ность | наполня-емость | резерв мест | потреб-ность |
| Сельское поселение Арзамасцевка | 85 | 66 | 19 | 95 | 542 | 166 | 376 | 490 |

Фактических мощность общеобразовательных школ в поселении соответствует нормативам и потребностям населения. Вместимость детских садов ниже норматива, необходимо размещение новых объектов на территории поселения.

В соответствии со схемой территориального планирования муниципального района Богатовский на территории поселения планируется:

– реконструкция здания дошкольного образовательного учреждения на 25 мест в с. Аверьяновка (без увеличения вместимости);

– реконструкция здания дошкольного образовательного учреждения на 35 мест в с. Беловка (без увеличения вместимости);

– реконструкция здания общеобразовательного учреждения (начальная школа) на 36 мест в с. Арзамасцевка (без увеличения вместимости);

– реконструкция здания общеобразовательного учреждения (общеобразовательная школа) на 146 мест с. Аверьяновка (без увеличения вместимости);

– реконструкция здания общеобразовательного учреждения (общеобразовательная школа) на 360 мест в с. Беловка (без увеличения вместимости).

Кроме того, в сельском поселении Арзамасцевка до 2035 г. необходимо:

– строительство дошкольного образовательного учреждения в с. Арзамасцевка на 30  мест;

– строительство дошкольного образовательного учреждения на 25 мест в с. Аверьяновка;

– строительство дошкольного образовательного учреждения на 25 мест в с. Беловка.

## 9.2. Размещение объектов здравоохранения

Потребность населения в мощности амбулаторно-поликлинических учреждений на 2035 год в соответствии с «Социальными нормативами и нормами», одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года № 942-р), составит 54 посещения в смену.

В соответствии со схемой территориального планирования муниципального района Богатовский на территории поселения планируется:

– реконструкция здания фельдшерско-акушерского пункта на 50 посещений в смену в с. Арзамасцевка;

– реконструкция здания фельдшерско-акушерского пункта на 20 посещений в смену в с. Беловка.

Кроме того, в сельском поселении Арзамасцевка до 2035 г. необходимо:

– строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Аверьяновка на 25 посещений в смену.

## 9.3. Размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Электроснабжение

Для обеспечения электроэнергией коммунально-бытовых потребителей планируется строительство ЛЭП 10 кВ до 15 планируемых трансформаторных подстанций 10/0,4  кВ.

Согласно РД 34.20.185-94, электрические сети 10 (6) кВ разрабатываются в проекте планировки с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением количества и мощности ТП и РП на основании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей города (района). В объем графического материала по этим сетям должны, входить схемы электрических соединений и конфигурация сетей 10(6) кВ на плане района в масштабе 1:2000 с указанием основных параметров системы электроснабжения.

Генеральным планом поселения учтены мероприятия по размещению на территории сельского поселения Арзамасцевка объектов электроснабжения в соответствии с муниципальными целевыми программами муниципального района Богатовский (таблица 9.3.1).

Таблица 9.3.1

| № п/п | Наименование муниципальной целевой программы, плана | Планируемое мероприятие | Планируемый срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Богатовский Самарской области на период 2012 - 2016 годы | - Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Неприк с. Беловка 16,65 км |  | 2014 |

Теплоснабжение

Генеральным планом поселения учтено мероприятие Схемы территориального планирования муниципального района Богатовский Самарской области по развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения Арзамасцевка:

– строительство модульной котельной для обеспечения теплоснабжением зданий общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования), и дошкольного образовательного учреждения в селе Аверьяновка.

На площадках под развитие жилищного строительства в соответствии с расчетами планируется размещение детских садов в с. Арзамасцевка, с. Аверьяновка, с. Беловка и строительство миникотельных для обеспечения их автономным теплоснабжением.

Газоснабжение

Планируется строительство распределительных  газопроводов высокого давления:

–  от с. Аверьяновка до пос. Бирюковка - протяженностью 2,17 км;

– от пос. Бирюковка до пос. Кузьминовка - протяженностью 0,64 км;

– от с. Беловка до с. Знаменка - протяженностью 2,29 км.

Планируется строительство 3 ГРП: в пос. Кузьминовка, пос. Бирюковка и с. Знаменка на основании технических условий владельцев сетей.

Внешний транспорт

Генеральным планом предлагается реконструкция автомобильных дорог местного значения муниципального района, по которым осуществляется связь с населёнными пунктами с малой численностью населения: Кузьминовка, Бирюковка, Знаменка.

Проектом предлагается, заменить грунтовое покрытие на асфальтобетонное (по существующим графам дорог), с достижением характеристик, соответствующих  IV технической категории.

Таблица 9.3.2. Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Тип покрытия существующий/ планируемый | Техническая категория существующая/ планируемая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Беловка – Кузьминовка | 0,764 | Грунтовая/ асфальтобетон | V/IV |
| 2. | Кузьминовка – Бирюковка | 0,641 | Грунтовая/ асфальтобетон | V/IV |
| 3. | Беловка-Знаменка | 2,295 | Грунтовая/ асфальтобетон | V/IV |
|  | Итого | 3,7 |  |  |

# 10. Охрана окружающей среды

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов на территории муниципального района в целом на природоохранную деятельность.

В комплекс мероприятий по улучшению состояния окружающей среды и условий проживания населения входят гигиенические, технологические, биологические, инженерные, территориально-планировочные и организационные мероприятия.

Ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях является основным принципом охраны окружающей среды.

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации проекта генерального плана не должно противоречить действующему природоохранному законодательству.

К основным принципам экологической безопасности относятся:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах сельского поселения.

Генеральным планом предусматривается проведение комплекса конкретных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки, создание благоприятных условий проживания населения, что является условием устойчивого социально-экономического и экологического развития сельского поселения.

## 10.1. Охрана воздушного бассейна

Для снижения степени воздействия технологических процессов, не соответствующих природоохранным требованиям, до допустимых уровней следует применять как отдельные организационные и технические мероприятия, так и их комбинации, например: защитные ограждения из пылегазоустойчивых древесных и кустарниковых пород, шумоотражающие и шумопоглощающие экраны, изолированные перехватывающие системы сточных вод с очистными сооружениями, замена одних материалов другими, менее токсичными, организационные мероприятия, уменьшающие выброс вредных веществ, и др.

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха предусматриваются следующие мероприятия:

- Строительство новых и повышение эффективности работы действующих установок по очистке производственных выбросов в атмосферу, что позволит сократить СЗЗ производственных и коммунальных предприятий.

- Введение модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Перевод транспортных средств на использование в качестве  моторного топлива –  природного газа согласно Комплексной региональной программе по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте на 1998-2002 годы и на период до 2015 г. Реализовать первый этап программы –  перевод муниципального транспорта на газовое топливо.

- Развитие и   совершенствование   улично-дорожной   сети   сельского поселения.

Кроме того рекомендуется вести мониторинг состояния атмосферного воздуха сельского поселения.

Как для проектируемых, так и для действующих, предприятий и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, обязательным документом должен стать проект организации санитарно-защитной зоны в объеме, позволяющем дать оценку проектных решений о соответствии намечаемой деятельности санитарным нормам и правилам.

Следовательно, каждому предприятию, в том числе сельскохозяйственному, допускающему выбросы в атмосферу, необходимо:

- Разработать проекты предельно-допустимых выбросов (ПДВ) с соответствующими расчетами. На основании согласованного тома ПДВ предприятию получить Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения.

- Расчетами подтвердить соблюдение санитарных норм качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в специально выбранных, вероятно, проблемных точках жилой зоны. При расчетном превышении концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ необходимо разработать комплекс мер по снижению выбросов. В составе проекта ПДВ  отразить планируемые мероприятия по сокращению выбросов.

- Провести работы по определению границ единых санитарно-защитных зон для групп предприятий, образующих промышленные узлы или расположенные на одной промышленной площадке, с учетом расчетных суммарных выбросов и физического воздействия всех источников на их территориях, а также результатов годичного цикла натурных наблюдений для действующих предприятий.

- В кратчайшие сроки реализовать проекты организации СЗЗ с обязательным проведением озеленения СЗЗ согласно установленным требованиям, промышленных и сельскохозяйственных предприятий с обязательным решением  задачи сокращения площади сверхнормативного воздействия на территориях сельского поселения, где проживает население.

При проектировании и строительстве новых сельскохозяйственных и промышленных предприятий  в непосредственной близости к зоне жилой застройки необходимо разработать проект СЗЗ и с учетом обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований, окончательно определить (установить) СЗЗ от рассматриваемых объектов.

В ходе выполнения проекта СЗЗ необходимо провести анализ и оценку генерального плана и схемы функционального зонирования планируемого объекта, с целью выявления недостатков, устранение которых может позволить сократить размер СЗЗ до минимальных размеров.

## 10.2. Охрана поверхностных вод

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным кодексом и Водным кодексом.

Согласно мероприятиям Федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах", утв. Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 N 350 в 2014 г. предусмотрена реконструкция земляной плотины Кутулукского водохранилища на р. Кутулук.

Мероприятия по охране водных ресурсов в границах сельского поселения Арзамасцевка включают в себя:

- Установление границ водохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

- Разработку проектов реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий.

- Разработку бассейновых схем охраны, реабилитации и рационального использования малых рек и прибрежных территорий.

- Инженерную подготовку и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, противоэрозионные, противооползневые и берегоукрепительные работы.

- Внедрение на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организацию и очистку поверхностного  стока.

- Осуществление контроля качества сточных вод.

- Организацию канализования существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Строительство новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Строительство локальных очистных сооружений.

- Экологически безопасное размещение,  захоронение, утилизацию и обезвреживание отходов производства и потребления.

- Ликвидацию не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов: стихийных свалок свалок с проведением рекультивации занимаемых ими территорий.

- Развитие системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствование системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Проведение санитарной очистки территорий и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Ведение мониторинга поверхностных вод.

Первоочередным мероприятием связанными с охраной поверхностных вод в границах сельского поселения является снижение до минимума попадания неочищенных сточных и дождевых вод в р. Кутулук и Кутулукского водохранилища

Жидкие отходы из существующих герметичных выгребных ям частного сектора жилой застройки  должны откачиваться ассенизационным  вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного  раза в полгода. Местной администрации совместно с представителями службы Роспотребнадзора на межселенной территории необходимо предусмотреть место для строительства прудов-накопителей размещения жидких бытовых отходов.

Все предприятия обязаны разработать, согласовать проект НДС (нормативы допустимого сброса) и выполнять все природоохранные мероприятия предписанные проектом.

## 10.3. Охрана подземных вод и почв

Для борьбы с линейной эрозией и предотвращения роста оврагов необходимо сохранение существующей древесно-кустарниковой растительности, облесение склонов и вершин оврагов и балок, строительство простейших гидротехнических сооружений: водозадерживающих валов и канав, водосборных головных сооружений, донных запруд, водоотводных канав.

Важную роль в защите почв от эрозии играет растительный покров, поэтому на склоновых пастбищах к противоэрозионным мерам относится пастбищеоборот, который предусматривает нормированный выпас скота и поверхностное улучшение травостоя. Кроме того необходимо проводить снегозадержание и регулирование снеготаяния, а при уклонах более 3º - щелевание.

На слабо смытых почвах основным агротехническим приемом является вспашка поперек склона, а также периодическая глубокая обработка почвы, лункование, бороздование, снегозадержание, регулирование снеготаяния, предзимнее щелевание. Через 2 – 3 года следует проводить глубокую вспашку (30 – 32 см). В зимне-весенний период необходимо проводить снегозадержание с обязательным регулированием весеннего стока талых вод.

На среднесмытых почвах, расположенных на склонах крутизной 3 – 5 º, дополнительно к названным мероприятиям рекомендуется гребнистая вспашка зяби. На полях с ранней зяблевой вспашкой желательно применять лункование, бороздование или безотвальное глубокое рыхление. На чистых от сорняков полях наиболее эффективной является осенняя плоскорезная обработка почвы с сохранением стерни на поверхности поля.

На переувлажненных почвах, вызывающих задержку обработки, необходимо предусмотреть отвод избыточных  вод и регулирование водного режима. Эти мероприятия  заключаются в создании тальвеговых оврагов с перехватом поверхностного стока с водосбора нагорными канавами.

Для полей, находящихся в зоне техногенного загрязнения, необходимо проводить систематические наблюдения по загрязнению почв тяжелыми металлами с постоянным контролем над качеством производимой продукции, особенно овощных культур.

На участки нарушенных земель, представленных несанкционированными свалками бытового мусора, необходимо составить рабочие проекты рекультивации нарушенных земель, в составе которых будут разработаны мероприятия по восстановлению этих земель с последующей передачей их землепользователю в установленном порядке.

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, обезвреживанию и утилизации отходов.

Охрана почв и подземных вод обеспечивается за счет проведения следующих мероприятий:

- организации централизованной системы канализации проектируемых жилых районов;

- строительства новых канализационных очистных сооружений, строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование);

- организации и очистки поверхностного стока;

- восстановления почв и предотвращение их загрязнения на территории населенного пункта, включая производство строительных работ;

- запрета складирования на газоны снега и убираемых с дороги песчано-солевых остатков и дорожного смета;

- экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления и внедрения их раздельного сбора и сортировки;

- развития системы использования вторичных ресурсов.

- мероприятий по повышению качества водоснабжения населения:

- строительства новых и реконструкции старых водопроводных сетей и насосных станций;

- оборудования насосных станций современными системами водоподготовки;

- разработки и утверждения проектов зон санитарной охраны водозаборов;

- благоустройства территорий водозаборов и строгого соблюдения режима использования всех поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с установленными требованиями на всех водозаборных скважинах;

- установки локальной очистки питьевой воды в детских садах и школах;

- благоустройства и ремонта колодцев.

При новом строительстве необходимо предусматривать снятие плодородного слоя почвы с последующим  использованием  его для озеленения проектируемой территории.

## 10.4. Мероприятия по санитарной очистке территории и обращению с отходами

Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки и уборки территории населенных пунктов должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов и смета в соответствии с Генеральной схемой, а также предусматривать выполнение мероприятий «Областной целевой программы «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 - 2012 годы и на период до 2020 года».

Жилая застройка должна быть также оборудована специальными площадками временного хранения отходов. Очистка территории от бытового мусора должна осуществляться планово-регулярным методом.

Требуемое количество мусоросборников определено по норме один мусоросборник на 50 человек и представлено в таблице 10.4.1.

Таблица 10.4.1. Требуемое количество контейнеров и контейнерных площадок

| Населенный пункт | Количество контейнеров для сбора ТБО от объектов жилого фонда на расчетный срок – 2030г. | Количество контейнерных площадок на расчетный срок – 2030 г. | Количество контейнеров для сбора ТБО в частном секторе жилой застройки на расчетный срок – 2030г. | Количество контейнеров для сбора ТБО на территории парков и кладбищ на расчетный срок – 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Арзамасцевка | 7 | 7 | 13 | 1 |
| с.Аверьяновка | 5 | 5 | 11 | 1 |
| с.Беловка | 8 | 7 | 14 | 1 |
| п.Кутулукский | 2 | 1 | 3 | - |
| п.Мичуриский | 2 | 1 | 3 | - |
| с.Знаменка | 0 | 0 | 0 | - |
| с.Кузьминовка | 1 | 1 | 1 | - |
| с.Бирюковка | 0 | 0 | 0 | - |

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м.

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках общественного транспорта и в других общественных местах должны быть выставлены урны в достаточном количестве согласно СанПиН -128-4690-88.

В соответствии с Планом мероприятий по организации санитарной очистки территории  населенных пунктов муниципального образования «Богатовский район» Самарской области, выполненной филиалом «Управление по Приволжскому федеральному округу ФГУП «Федеральный центр благоустройства и обращения с отходами» в 2010 г, контейнерные площадки необходимо дополнительно обустроить у  отдельно стоящих объектов: кладбищ, рынков, зон отдыха, водоохранных зон, на въезде (выезде) на территории населенных пунктов.

Для очистки жилых кварталов от мусора и отбросов, и вывоза их на полигон, а также для очистки от снега улиц, проездов и площадей и других территорий необходимы следующие виды специализированного транспорта: ассенизационная машина, подметально-уборочная машина, поливочная машина, мусоровоз, снегоочиститель и бульдозер.

Согласно Генеральной схеме снегоочистка улиц и дорог выполняется механическим и механико-химическим способами. Обработка тротуаров и дорожных покрытий поваренной солью в зимний период запрещается. Все средства борьбы с гололедом и участки размещения и устройства снежных свалок необходимо согласовать с уполномоченными органами.

Вывоз снега осуществляется на снежные свалки, которые размещают на пустырях и других площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и проектных решений, исключающих загрязнение окружающей среды, ниже мест водозаборов питьевого водоснабжения, мест нереста, на землях несельскохозяйственного назначения в соответствии с гидрогеологическими условиями, на участках со слабофильтрующими грунтами.

Участок снежных свалок должен иметь подъезды с усовершенствованным покрытием. Устройство выездов и въездов должно обеспечивать нормальное маневрирование автотранспорта.

Таким образом, в сельском поселении необходимо предусмотреть следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- закупка и установка контейнеров для сбора ТБО, оборудованных крышками;

- обустройство контейнерных площадок и площадок для сбора КГО в соответствии с санитарными нормами;

- размещение стандартных однотипных урн в местах общественного пользования (остановки городского транспорта, административные и общественные здания, объекты торговли, скверы, парки, площади и т.д.);

- оснащение предприятий, специализирующихся в сфере обращения с отходами, материально-технической базой - мусоровозами, самосвалами, ассенизационными машинами);

- пищевые и растительные отходы компостировать в специально отведенном месте;

- организация летней механизированной уборки дорожно-уличной сети;

- оснащение специализированных предприятий подметально-уборочной, снегоуборочной, универсальной техникой для механизированной уборки улично-дорожной сети;

- оборудование септиками объектов неблагоустроенного жилфонда;

- твердые бытовые отходы по мере накопления собирать в контейнеры в специально отведенных местах и раз в три дня централизованно вывозить на санкционированную свалку ТБО с. Богатое (в настоящее время) или на полигон (в случае его строительства);

- промышленные отходы временно хранить на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на территории промплощадок предприятий, вывоз на санкционированную свалку ТБО с.Богатое осуществлять по строго регламентированному графику;

- откачивание жидких отходов из выгребных ям ассенизационным вакуумным транспортом по мере образования и наполнения выгреба, но не реже одного раза в полгода;

- согласование участков размещения и устройства снежных свалок.

Регулярно образующиеся несанкционированные свалки твердых бытовых отходов являются опасным источником загрязнения окружающей среды, следовательно, необходимо строительство площадок для временного хранения твёрдых бытовых отходов и организации к ним подъездных путей с твёрдым покрытием.

В границах сельского поселения Арзамасцевка после проведения обязательного мероприятия - ликвидации свалок с последующей рекультивацией нарушенных территорий, необходимо выбрать дальнейший вариант обращения с отходами.

Так  наименее затратным и наиболее реальным в экономическом плане вариантом обращения с отходами будет строительство площадок для сбора и временного накопления ТБО на месте несанкционированных свалок с. Арзамасцевка, с. Аверьяновка, с. Беловка.

Строительство пунктов сбора и временного накопления отходов, представляющих собой асфальтированную площадку с установленным на ней контейнером большой емкости (8 м3 и 30 м3), оснащенными системой «мультилифт», предполагается строить по типовому проекту и рекомендуется размещать в местах образования стихийных свалок.

Утилизация биологических отходов

Поскольку проектом генерального плана предусмотрено строительство нового и реконструкция действующих предприятий сельского хозяйства, а развитие животноводства предусматривает рост поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, то в связи с этим также возрастет количество павших животных (в пределах технологической нормы). Поэтому с целью защиты окружающей среды от негативного воздействия биологических отходов необходимо строить новые биотермические ямы и содержать в надлежащем состоянии имеющиеся скотомогильники.

При условии согласования с Государственным учреждением Самарской области «Богатовская районная станция по борьбе с болезнями животных» предусмотреть вариант консервации существующих скотомогильников с последующей рекультивацией  земель,  поскольку на протяжении нескольких лет скотомогильники не соответствуют требованиям Ветеринарно-санитарных правил и построить новые скотомогильники на одной площадке с существующими при условии устройства объекта размещения биологических отходов в виде скотомогильника с биологическими камерами.

В этом случае, согласно действующим СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», планируемые объекты будут относиться ко II классу опасности и ориентировочный размер СЗЗ составит 500 м.

Медицинские отходы

Условия временного хранения и удаления медицинских отходов установлены Правилами сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

В сельском поселении отсутствует организованная система сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

По согласованию с ЦГСЭН утверждается инструкция, устанавливающая правила обращения с отходами и персональную ответственность сотрудников, схема удаления отходов, включающая сведения: о качественном и количественном составе отходов, местах для установки и видах емкостей для сбора отходов, местах промежуточного хранения отходов, о расходах на сбор, транспортирование и удаление отходов.

Поскольку в сельском поселении имеется только амбулаторное медицинское учреждение, то целесообразно рассмотреть вопрос разработки плана по сбору и удалению медицинских отходов в сельских поселениях на уровне муниципального района Богатовский.

В настоящее время рекомендуется:

- производить сбор медицинских отходов разных классов в различные контейнеры в соответствии с требованиями Правил сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений;

- в условиях отсутствия установки по обезвреживанию эпидемиологически безопасные патолого-анатомические и органические операционные отходы захоранивать на кладбище в специально отведенные могилы. Другие отходы класса Б (материалы и инструменты, выделения пациентов, отходы из микробиологических лабораторий и вивариев) после проведения соответствующей дезинфекции могут вывозится на полигон твердых бытовых отходов.

## 10.5. Планируемые особо охраняемые природные территории

В границах сельского поселения создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения не планируется.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области необходимо разработать проекты охранных зон существующих памятников природы.

## 10.6. Влияние планируемых объектов местного значения поселения на окружающую среду.

В сельском поселении Арзамасцевка планируется строительство объектов агропромышленного комплекса, рекреации, жилищного строительства, учреждений обслуживания, инженерной инфраструктуры, иные объекты.

Согласно Федерального закона от 10 января 2002 года № 7 «Об охране окружающей среды», в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, должна быть проведена оценка воздействия на окружающую среду с целью выявления, анализа и учёта прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (СЗЗ).

Строительство новых объектов культурно-бытового назначения при условии соблюдения требований по соответствующей инженерной подготовке застраиваемой территории с последующей эксплуатацией этих объектов согласно действующим нормативно-регламентирующим документам в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов не нанесет негативного влияния состоянию окружающей среды и здоровью населения.

Увеличение территории застройки и площади асфальтовых покрытий в процессе реализации мероприятий генерального плана приведет к возрастанию объема поверхностного стока, уменьшению площади естественного испарения и площади природного растительного покрова и, следовательно, к нарушению естественного режима грунтовых вод и водного баланса в границах сельского поселения в целом, а также к росту уровня загрязнения поверхностных водных объектов.

Отрицательные последствия обозначенных процессов могут быть снижены за счет:

- мероприятий по инженерной подготовке и инженерному обеспечению застраиваемых территорий (организация отвода дождевых и талых вод,  строительство очистных сооружений дождевой канализации и др.);

- развития системы зеленых насаждений.

Проведение вертикальной планировки, обеспечение в границах застраиваемых территорий организованного отвода дождевых и талых вод, строительство локальных установок биологической очистки сточных вод, осуществление мероприятий по защите от проявлений овражно-эрозионных процессов приведут к позитивным изменениям в состоянии почв, подземных и поверхностных вод и оздоровлению окружающей среды в целом.

Развитие транспортной инфраструктуры в границах сельского поселения предполагается за счет совершенствования системы автомобильного транспорта.

Автомобильные дороги относятся к разряду линейных транспортных геотехнических систем, интенсивно изменяющих состояние окружающей среды на небольших площадях, но по большой протяженности. Таким образом, специфика воздействия автомобильных дорог проявляется в преобладании воздействия линейного характера.

Уровень воздействия дорог и автомобильного движения на компоненты окружающей среды находится в прямой зависимости от количества автотранспорта, структуры и интенсивности автотранспортного потока, объемов используемого топлива, наличия транзитного транспорта, сезонной неравномерности в распределении выбросов отработавших газов, качества дорожного покрытия и пр.

Дорожная одежда должна иметь асфальтобетонное покрытие, соответствующее категории планируемой дороги, при конструировании которой учитываются климатические, грунтово-гидрологические условия, подбираются материалы дорожной одежды с высокими прочностными и теплофизическими свойствами. Коридор трассы обязательно должен предусматривать сочетание дороги с ландшафтом, сводящее к минимуму участки с предельными продольными уклонами. Это позволит максимально уменьшить отрицательное шумовое воздействие на окружающую среду.

Снижение вредного влияния автомобильного транспорта на компоненты окружающей среды и здоровье населения обеспечивается за счет использования природного газа в качестве моторного топлива, организации отвода и очистки дождевых и талых вод в зонах влияния автомагистралей, запрета на использование придорожных территорий для выращивания сельскохозяйственной продукции и выпаса скота, создания защитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог.

Планировку и застройку жилых территорий сельских населенных пунктов следует осуществлять с учетом обеспечения допустимых уровней шума согласно СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». Поэтому при проектировании автомобильных дорог должны быть учтены не только мероприятия по уменьшению воздействия атмосферного загрязнения от автотранспорта, но и меры снижения звукового давления:

- выбор усовершенствованной конструкции дорожной одежды капитального типа и оптимального варианта трассы;

- строительство шумозащитных барьеров и посадка противошумных полос;

- применение транспортных развязок;

- пересмотр общих концепций землепользования вблизи автомагистрали.

Развитие транспортной инфраструктуры будет способствовать  решению задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения.

Улучшение качества водоснабжения, а также водоснабжение проектируемой жилой застройки согласно проекту генерального плана решается проведением реконструкции существующей системы водоснабжения.

Воздействие на состояние почв и подземных вод во время реконструкции и эксплуатации водозаборов будет минимальным при условии соблюдения требований СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В целом, развитие системы водоснабжения имеет позитивное значение, поскольку улучшится снабжение населения водой питьевого качества.

Развитие системы отвода дождевых и талых сточных вод способствует сокращению объема стоков, обеспечивает предотвращение аварийных сбросов неочищенных или недостаточно очищенных стоков, локализации, снижению и, в ряде случаев, ликвидации существующих источников и очагов загрязнения почв, поверхностных и подземных вод.

Развитие системы газоснабжения, позволит улучшить качество жизни населения, не создавая при этом повышенной антропогенной нагрузки на компоненты окружающей среды.

Развитие комплексной системы озеленения (развитие рекреационных зон, озеленение санитарно-защитных зон предприятий и объектов; увеличение площади, занимаемой скверами, парками, аллеями в границах сельского поселения и на пограничных прилегающих территориях) и благоустройства территории будет способствовать улучшению, оздоровлению и гуманизации окружающей среды.

Реализация мероприятий по организации системы санитарной очистки, в частности организации системы мусороудаления и строительства объектов временного накопления отходов, позволит предотвратить организацию несанкционированных свалок, тем самым исключит негативное воздействие на компоненты окружающей среды, образующиеся от неусовершенствованных объектов размещения отходов - свалок.

Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории позволит сохранить и развить существующий природный и историко-культурный потенциал в границах сельского поселения.

Таким образом, реализация мероприятий генерального плана в части планируемых объектов местного значения сельского поселения при условии выполнения мероприятий и рекомендаций по охране окружающей среды не окажут существенного влияния на окружающую среду. Ожидаемым эффектом от реализации мероприятий генерального плана является обеспечение прав жителей сельского поселения на благоприятную окружающую среду за счёт стабилизации экологической обстановки.

# 11. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Опасность уязвимости населения от опасных природных и техногенных воздействий может появиться при возникновении чрезвычайных ситуаций в следующих случаях:

– аварии или чрезвычайные ситуации на транспорте;

– аварии на потенциально опасных объектах;

– природные или техногенные пожары;

– землетрясения, геологические опасные явления, лавины и сели, подтопления и затопления;

– инфекционные заболевания людей и сельскохозяйственных животных.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения содержат информацию, отнесённую к категории сведений ограниченного доступа  и в полном объёме отражены в специальном разделе «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», выполненном в составе генерального плана сельского поселения.

# 12. Предложения по изменению границ земель различных категорий

Площади территорий, включаемых в границы населенных пунктов сельского поселения Арзамасцевка представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1

| Населенный пункт | Площадь территории населенного пункта (существ.), га | Площадь территории населенного пункта в планируемых границах, га | Площадь территории, включаемой в границы населенного пункта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь территории, включаемой в границы населенного пункта | В т.ч. площадь поверхностных водных объектов, га | В т.ч. площадь земель с/х назначения, га |
| с. Аверьяновка | 265,2 | 268,2 | 3,0 | - | 3,0 |
| с. Арзамасцевка | 238,4 | 243,5 | 5,1 | - | 5,1 |
| с. Беловка | 404,1 | 434,5 | 30,4 | - | 30,4 |
| пос. Бирюковка | 30,2 | 45,4 | 15,2 | - | 15,2 |
| с. Знаменка | 60,1 | 86,2 | 26,0 | - | 26,0 |
| пос. Кузьминовка | 31,5 | 39,8 | 8,2 | - | 8,2 |
| пос. Кутулукский | 29,3 | 47,7 | 18,4 | - | 18,4 |
| пос. Мичуриновка | 9,2 | 9,2 | - | - | - |

# 13. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие  территории поселения

В сфере демографического развития

Рост численности населения к 2035 году до 2970 человек за счет стабильного ежегодного миграционного прироста на уровне 24,1 чел. на 1 тыс. населения

По-прежнему будет наблюдаться деформация возрастно-половой структуры, абсолютный показатель естественной убыли населения вырастет за счет высокой доли лиц старше трудоспособного возраста с -5,7 до -9.

В сфере жилищного строительства

Рост общей площади жилищного фонда с 42806 м2 до 123326 м2 за счет освоения свободных территорий поселения. Площадь жилищного фонда постоянного населения составит 111926 м2, остальной жилищный фонд приходится на сезонное население в с. Знаменка.

Увеличение обеспеченности населения общей площадью квартир к 2035 году с 22,3 до 28 м².

В сфере социальной инфраструктуры

Образование:

Вместимость учреждений дошкольного образования вырастет с 85 до 140 мест за счет строительства детских садов в с. Аверьяновка и с. Беловка и реконструкции детского сада с. Арзамасцевка с увеличением вместимости. Мощность общеобразовательных учреждений сохранится на уровне 542 мест, будет произведена реконструкция всех объектов образования.

Здравоохранение:

Мощность объектов здравоохранения вырастет с 85 до 90 посещений в смену. За счет реконструкции существующих объектов и строительства нового ФАП улучшится оказание медицинской помощи населению.

Обеспечение населения стационарами на период до 2035 года по-прежнему планируется на базе Богатовской Центральной районной больницы.

Физическая культура и спорт:

За счёт строительства 2 спортивных площадок, ФОКа и размещения спортивного зала общего пользования обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями населения и спортивными залами вырастет достигнет норматива.

Будут созданы условия для развития физкультуры и спорта в поселении, проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, вовлечения большей доли молодёжи в спортивную жизнь поселения.

Культура и молодежная политика:

Строительство нового здания культурно-досугового центра в с. Беловка и реконструкция клуба в с. Арзамасцевка позволят увеличить вместимость объекта с 500 до 550 мест и разместить подростковый клуб в с. Арзамасцевка, что будет способствовать развитию местного народного творчества, а также реализации молодежной политики на территории поселения.

# 14. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | На 1.01.2012 | На расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь в границах поселения в том числе: | га | 20119 | 20119 |
| 1.1 | Зона градостроительного использования в том числе:* | га | 1068 | 1174,5 |
|  | с. Аверьяновка | га | 265,2 | 268,2 |
|  | с. Арзамасцевка | га | 238,4 | 243,5 |
|  | с. Беловка | га | 404,1 | 434,5 |
|  | пос. Бирюковка | га | 30,2 | 45,4 |
|  | с. Знаменка | га | 60,1 | 86,2 |
|  | пос. Кузьминовка | га | 31,5 | 39,8 |
|  | пос. Кутулукский | га | 29,3 | 47,7 |
|  | пос. Мичуриновка | га | 9,2 | 9,2 |
| 1.2 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 17240,47 | 17137,1 |
| 1.3 | Территория лесов | га | 218,0 | 218,0 |
| 1.4 | Территория занятая поверхностными водными объектами | га | 1209,4 | 1204,4 |
| 1.5 | Особо охраняемая природная территория | га | 329,7 | 329,7 |
| 1.6 | Зона рекреационного назначения | га | - | - |
| 1.7 | Зона производственного использования | га | 3,8 | 3,8 |
| 1.8 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 48,5 | 48,5 |
| 1.9 | Зона специального назначения | га | 1,13 | 3,0 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Численность постоянного населения – всего сельском поселении: в том числе: | чел. | 1919 | 2970 |
| 2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 292 | 451 |
| 2.2 | Население в трудоспособном возрасте | чел. | 672 | 1248 |
| 2.3 | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 955 | 1271 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 22,3 | 38 |
| 2 | Общий объем жилищного фонда – всего: в том числе: | тыс. м2 | 42, 806 | 123, 326 |
| 3 | Общий объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | - | 80,52 |
| 4 | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. м2 | - | - |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 42, 806 | 42, 806 |
| IV | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 1 | Объекты образования: |  |  |  |
|  | – дошкольного образования | мест | 85 | 165 |
|  | – общего образования | мест | 542 | 542 |
| 2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | – число круглосуточных коек/ коек дневного пребывания | коек | - | - |
|  | – мощность амбулаторно-поликлинических учреждений | посещений в смену | 85 | 110 |
| 3 | Объекты социальной защиты | мест | 180 | 200 |
| 4 | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |
| 4.1 | - спортивные залы, всего | м2 | 405,5 | 1565,5 |
| 4.2 | - плоскостные спортивные сооружения, всего | га | 19,68 | 2,08 |
| 5 | Объекты культуры клубного типа | мест | 500 | 690 |
| 6 | Учреждения молодежной политики – подростковые клубы | единиц/м2 | - | 1 |
| 7 | Объекты розничной торговли | м2 торговой площади | 508 | 668 |
| 8 | Объекты общественного питания | мест | - | 119 |
| 9 | Учреждения бытового обслуживания | мест | - | 27 |
|  | – бани | мест | - | 21 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог в поселении, всего в том числе: | км | 38,1 | 38,1 |
| 1.1 | регионального значения | км | 34,4 | 34,4 |
| 1.2 | местного значения муниципального района | км | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Общая протяженность улично-дорожной сети в населенных пунктах: | км | 51,3 | 75,29 |
|  | с. Аверьяновка | км | 8,2 | 15,21 |
|  | с. Арзамасцевка | км | 10,95 | 11,0 |
|  | с. Беловка | км | 10,5 | 17,87 |
|  | пос. Бирюковка | км | 7,0 | 7,17 |
|  | с. Знаменка | км | 7,0 | 10,94 |
|  | пос. Кузьминовка | км | 5,0 | 6,45 |
|  | пос. Кутулукский | км | 0,8 | 4,35 |
|  | пос. Мичуриновка | км | 2,3 | 2,3 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление - всего | м3 в сут. | нет данных | 579,15 |
| 1.2 | Объемы водопотребления по населенным пунктам, обеспеченным централизованным водоснабжением: | тыс. м3/год | 123,87 | 181,3 |
|  | с. Аверьяновка | тыс. м3/год | 25,0 | 64,1 |
|  | с. Арзамасцевка | тыс. м3/год | 37,5 | 47,7 |
|  | с. Беловка | тыс. м3/год | 31,0 | 56,2 |
|  | пос. Кутулукский | тыс. м3/год | 5,5 | 6 |
|  | пос. Мичуриновка | тыс. м3/год | 5,5 | 7,3 |
| 1.3 | Протяженность сетей | км | 19,37 | 35,72 |
| 2 | Электроснабжение |  |  |  |
| 2.1 | Потребность в электроэнергии | млн. кВт·ч в год |  | 2,67 |
| 2.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | нет данных | 950 |
| 2.3 | Количество ТП | единиц | 23 | 39 |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 3.1 | Производительность источников теплоснабжения | Гкал/час | 3,66 | 6,0 |
| 3.2 | Протяженность сетей | км | 9,1 | 9,1 |
| 4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Потребление природного сетевого газа – всего | тыс. м3/год | нет данных | 918 |
| 4.2 | Протяженность внутри поселковых распределительных газопроводов | км | нет данных | сущ. +35,64 |
| 5 | Связь |  |  |  |
| 5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 250 | 300 |
| VII | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 1. | Площадка для временного хранения ТБО | единиц | 1 | 1 |
| 2. | Количество образующихся ТБО по поселению | т/год | 575,7 | 891 |
| VIII | Пожарная безопасность |  |  |  |
| 1 | Пожарный пирс | единиц | 1 | 4 |

* Примечания. Площади функциональных зон в границах населенных пунктов отражены в разделе 8.1 настоящей пояснительной записки

По данным Самарастат – статистический бюллетень «Численность населения муниципальных образований Самарской области» (по состоянию на 1 января 2012 года) и «Численность и размещение населения Самарской области по данным Всероссийской переписи населения 2002 года».

Сведения приведены по официальным данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области www.samarastat.ru

Сведения представлены по данным администрации сельского поселения Арзамасцевка.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области нормы расчета устанавливаются для сельского поселения с численностью населения от 1 до 2 тыс. чел.:

– 300–230 посетительских мест в клубах;

– 5–6 тыс. единиц хранения в библиотеках

Постановлением Правительства Самарской области от 3 марта 2011 года № 88 установлены нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, в том числе для муниципального района Богатовский:

– суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 1000 жителей – 225 м2;

– норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров на 1000 жителей – 69 м2;

– норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже непродовольственных товаров на 1000 жителей – 156 м2.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области нормы расчета устанавливаются для сельского поселения с численностью населения от 2 до 5 тыс. чел.:

– 230–190 посетительских мест в клубах;

– 4,5–5 тыс. единиц хранения в библиотеках